LATVIJAS UNIVERSITĀTES HIDROEKOLOĢIJAS INSTITŪTS

| Apstiprinu : LR VARAM Vides aģentūras direktore I. Kirstuka |  | Apstiprinu : LU Hidroekoloģijas institūta direktors A. Andrušaitis |
| --- | --- | --- |

Atskaite

par līgumdarbu  “Jūras monitorings”

Pasūtītājs :   LR VARAM Vides aģentūra

Izpildītājs :  Latvijas  Universitātes Hidroekoloģijas institūts

Darba vadītājs :  						A. Jurkovskis

Jūras monitoringa nodaļas vadītājs, vad. pētnieks,

Dr. habil. chem.

Rīga,  2000

ANOTĀCIJA

Atskaitē iekļauti vides parametru kompleksie pētījumi 2000.gadā Rīgas līcī un Baltijas jūras piekrastē, kas veikti atbilstoši Helsinku Komisijas ieteikumiem, kā arī smago metālu pētījumi sedimentos un biotā 1999.g. Atspoguļota Jūras monitoringa nodaļas darbinieku līdzdalība HELCOM Monitoringa un novērtējuma grupas organizētajos ar vides monitoringu saistītos pasākumos 2000.g., kā arī paveiktais kvalitātes sistēmas ieviešanā, datu ievākšanas un apstrādes kvalitātes nodrošināšanā.

ABSTRACT

The results of complex marine monitoring studies of 2000 in the Gulf of Riga and the coastal zone of the Baltic Sea, conducted according the recommendations of Helsinki Commission, are included in the report, together with investigations of trace metals in the sediments and biota, sampled in 1999. The participation of the staff of the Marine Monitoring Centre in the activities organized by HELCOM Monitoring and Assessment Group is described. The report contains also the information on implementation of quality system and of quality assurance for the data collection and treatment.

Izpildītāji

Juris Aigars			pētn.v.i.	6., atskaites rediģēšana

Maija Ceitlina	 		asistente	2.7., 3.6.

Dagnija Fedoroviča		vad. spec.	2.1., 2.2., 3.1., 8.,

atskaites     noformēšana

Anda Ikauniece		pētn.v.i.	ievads, 2.4., 2.6., 3.3.,3.5., 4., 5., 6.,

atskaites rediģēšana

Alla Ivakina			speciāliste	2.3.  (PO4, Ptot, SiO4, NH4

noteikšana)

Mintauts Jansons		vad. spec.	2.9., 3.8.

Edgars Januševskis 		speciālists	2.8., 3.7.

Vadims Jermakovs		asistents	2.7., 3.6.

Aivars Jurkovskis		JMN vad.	1., 6.

Solveiga Kadiķe		vad. spec.	5.

Baiba Kalveka			asistente	2.5, 3.4.

Iveta Ledaine   		speciāliste	2.5., 3.4., 6.

Miķelis Mazmačs		vad. spec.	2.3., 3.2.

Rita Poikāne			speciāliste	2.9., 3.8.

Ņina Sunelika			speciāliste	2.3. (NO2, NO3, Ntot noteikšana)

Saturs

|  |  | lpp. |
| --- | --- | --- |
|  | # Ievads ……………………………………………………………………… | 6. |
| 1. | Ūdens kvalitātes un ekosistēmas stāvokļa novērtējums .............................. | 7. |
| 2. | Vides monitoringa novērojumi ................................................................... | 9. |
| 2.1. | Hidrometeoroloģija ..................................................................................... | 9. |
| 2.2. | Hidroloģija ………………………………….............................................. | 10. |
| 2.3. | Hidroķīmija ................................................................................................. | 15. |
| 2.4. | Bakterioplanktons ........................................................................................ | 20. |
| 2.5. | Fitoplanktons un hlorofils a ………………………………………………. | 22. |
| 2.6. | Zooplanktons …………………………………………………………….. | 25. |
| 2.7. | Makrozoobentoss ……………………………………………………….... | 27. |
| 2.8. | Naftas ogļūdeņraži ……………………………………………................... | 28. |
| 2.9. | Smagie metāli ………………………………………………….................. | 30. |
| 3. | Rezultātu analīze………………………………………………………….. | 33. |
| 3.1. | Hidroloģija .................................................................................................. | 33. |
| 3.2. | Hidroķīmija ………………………………………………………............. | 37. |
| 3.3. | Bakterioplanktons…………………………………………………………. | 46. |
| 3.4. | Fitoplanktons un hlorofils a …………………………………………......... | 47. |
| 3.5. | Zooplanktons……………………………………………………………… | 57. |
| 3.6. | Makrozoobentoss ........................................................................................ | 60. |
| 3.7. | Naftas ogļūdeņraži ....................................................................................... | 67. |
| 3.8. | Smagie metāli …………………………………………………………….. | 68. |
| 4. | Kopsavilkums .............................................................................................. | 72. |
| 5. | Jūras monitoringa nodaļas pasākumi mērījumu kvalitātes nodrošināšanai atbilstoši ICES/HELCOM prasību līmenim un struktūrai ......................... | 74. |
| 6. | LR saistību izpilde Baltijas jūras vides monitoringā Helsinku Komisijas Monitoringa un novērtējuma grupas līmenī ……………………………… | 78. |
| 7. | Literatūras saraksts ...................................................................................... | 85. |
| 8. | Pielikums …………………………………………………………….. ...... | 87. |
| 8.1. | Kartes |  |
| 8.2. | Materiāli un metodika |  |
| 8.3. | Datu bāze |  |

IEVADS

2000.gadā turpināts apvienotais jūras atklātās daļas un piekrastes monitorings, tomēr finansiālu apstākļu dēļ nav veikti 1999.g. iesāktie fitobentosa pētījumi. Monitoringa darba aktivitātes bija vērstas šādos galvenajos virzienos: pētījumi Rīgas līcī un Baltijas jūras piekrastē; akreditēto metožu un parametru spektra paplašināšana un vienlaicīgi mērījumu kvalitātes nodrošinājuma pilnveidošana; LR starptautisko saistību izpilde HELCOM MONAS līmenī. Monitoringa pētījumi Rīgas līcī veikti reisos no janvāra līdz oktobrim, atbilstoši finansējuma apjomam. Ievāktie materiāli ļāva vērtēt 2000.gada šī laika posma ūdens kvalitāti un ekosistēmas stāvokli un veikt daudzgadīgo izmaiņu - trendu analīzi. Atskaites pamatā ir operatīvo sezonu raksturojumu, kas jau iesniegti LVA, rezultātu dziļāka analīze un interpretācija. Tiem pievienoti 1999. gada smago metālu koncentrāciju sedimentos un biotā  pētījumi, jo laikietilpīgās materiāla apstrādes dēļ tie neiekļuva sava gada atskaitē.

2000.g. ievērojama daļa darba tika veltīta monitoringa sistēmas pilnveidošanai, lai nodrošinātu darba kvalitāti, kā arī telpu un metožu akreditācijai. Šī gada jūnijā Jūras monitoringa nodaļā papildus akreditētas hidroloģisko analīžu metodes. Hidrobioloģijas grupā daļēji sagatavota dokumentācija un iesākta metožu sagatavošana akreditācijai nākošajā gadā.

JMN darbinieki piedalījās HELCOM Monitoringa un novērtējuma grupas organizētajos pasākumos, kā arī veica  attiecīgos pienākumus darba un vadības grupās. Tie bija saistīti ar Baltijas jūras vides stāvokļa 4.periodiskā novērtējuma sagatavošanu, mērījumu kvalitātes nodrošināšanu, kā arī HELCOM un Eiropas Savienības vides novērojumu  koordināciju.

Atskaites pirmā daļa ir rezumējošs 2000.gada Rīgas līča un Latvijas Baltijas jūras piekrastes vides vērtējums, ko izvērstākā veidā turpina novērojumu rezultātu un rezultātu analīzes daļas.

Līguma izpildi nodrošināja  LVA (VKMC) un Latvijas Vides fonda finansējumi.

#### 1.Ūdens kvalitātes un ekosistēmas stāvokļa novērtējums

Rīgas līcis

Līča sedimentu piesārņojums ar metāliem ir neliels, salīdzinot ar citiem Baltijas jūras rajoniem. Sedimentu dzīvsudraba koncentrāciju sadalījums atspoguļo piesārņojuma avotu ģeogrāfisko izvietojumu līcī. Metālu koncentrācijas moluskos parādīja, ka vislielākais dzīvsudraba piesārņojums ienāk no Lielupes, bet cinka un vara – no Daugavas. Līča piesārņojums ar metāliem, vērtējot pēc to satura asaros un lučos, arī ir neliels.

Ar HPLC metodi noteiktā policikliskā aromātiskā ogļūdeņraža (PAO) - naftalēna koncentrācijas ūdenī atbilda Baltijas jūras parastajiem fona lielumiem. Fluorometriski mērītās PAO koncentrācijas ūdenī būtiski neatšķīrās no iepriekšējos četros gados konstatētajām, kas norāda, ka piesārņojuma līmenis līcī  pēdējos gados nav mainījies. Salīdzinoši vairāk piesārņota šogad bija līča rietumu piekraste, bet austrumu piekrastē koncentrācijas zemākas. Lielākās koncentrāciju svārstības novērotas pavasara un vasaras sezonā. Vidējās koncentrācijas augstākas pavasara un rudens sezonās, ko nosaka paaugstinātais fona līmenis. Piesārņojuma sadalījumā pa rajoniem maksimums bija Daugavas grīvas tuvumā un minimums – līča atklātajā daļā. Būtisks piesārņojuma avots piekrastē joprojām ir mazo ūdens transporta līdzekļu kustība.

Biogēnu situācija raksturojās ar vidēji lieliem nitrātu, lieliem fosfātu un ļoti lieliem silikātu krājumiem ziemā, kas kopumā noteica izmaiņas pēdējo gadu tendencēs. Turpinājās fosfātu krājumu palielināšanās, kuras nomaiņa ar samazināšanās tendenci šķietami iezīmējās 1997.-1999. gadā. Nitrātu koncentrāciju pieaugums pavājināja 90. gadiem aktuālo nitrātu krājuma izsīkuma trendu un kopskatā ar vasaras novērojumu datiem bija indikators iespējamam nitrātu krājumu atjaunošanās sākumam. Ziemas silikātu koncentrācijas atbilda 1997. un 1998. gadā konstatētai silīcija krājumu augšanas tendencei, kas saskaņā ar vasaras datiem nomainīja daudzgadīgo silīcija krājumu izsīkuma trendu.

Upju ūdens izplatība neraksturīgajā - rietumu virzienā noteica fosfora deficītu pavasarī rietumu rajonos, turpretim līča austrumu un ziemeļu daļā organisko vielu fotosintēzi pavasarī limitēja slāpekļa trūkums. Silikātu daudzums bija labvēlīgs kramaļģu attīstībai pavasara periodā, kas atšķīrās no 1991.-1999. gada ainas.

Novērota paaugstināta amonija un fosfātu koncentrācija Rīgas attīrīšanas iekārtu izplūdes rajonā.

Vasarā – augusta beigās līča piedibens slānī bija izveidojusies plaša skābekļa deficīta zona ar koncentrācijām, mazākām par 4,2 ml/l (min – 1,45 ml/l, oktobrī). Šī zona saglabājās vēl arī septembrī, bet piedibens slānī vietām līdz pat oktobra vidum.

Fitoplanktona pavasara ziedēšanas intensitāte bija ievērojami zemāka kā 1998.-1999. gadā, ko noteica agri izveidojies temperatūras lēcienslānis, kas kavēja produktīvās zonas apgādi ar biogēnām vielām. Netipiski siltie laika apstākļi pavasarī un, iespējams, arī pēdējos gados vērojamā ūdens sāļuma samazināšanās izraisīja masveidīgu zaļaļģes Monoraphidium contortum attīstību visā līča akvatorijā. Tās daudzums 8-12 reizes pārsniedza 1998.-1999. gada lielumus. Piekrastes rajonos spēcīgas biogēnās noteces rezultātā pavasara fitoplanktonā dominēja pēc barības vielām prasīgās kramaļģes.

Vasaras fitoplanktona biomasa bija augstāka nekā 1999. gadā. To noteica miksotrofo un heterotrofo fitoplanktona sugu intensīvāka attīstība slāpekļa sāļu deficīta apstākļos.

Potenciāli toksisko aļģu Aphanizomenon flos-aquae, Dinophysis acuminata un Chrysochromulina spp. skaits un biomasa pārsniedza 1999. gada lielumus. Šo aļģu relatīvi intensīvā attīstība līcī ir vērtējama kā ekoloģiskā riska faktors, un tāpēc ir jāveic to dinamikas mehānisma tālāka izpēte.

Bakterioplanktona kopējais skaits pārsniedza 1997.-1999. gada lielumus. Daudzgadīgā saprofīto baktēriju skaita samazināšanās tendence norādīja uz ūdens kvalitātes tālākas uzlabošanās gaitu līcī.

Labvēlīgi hidrometeoroloģiskie apstākļi un laba barības bāze noteica augstus zooplanktona attīstības rādītājus pavasarī. Zooplanktona vasaras biomasa līča atklātajā daļā bija relatīvi zema – pēdējo divu gadu līmenī. Vasaras zooplanktona biomasu kā parasti pamatā veidoja B. longispina, kuras daudzums sasniedza gan tikai 10% no 1995. gada lielumiem. B. longispina skaita dinamiku varēja ietekmēt plēsīgās kladoceras C. pengoi, kas ir ieceļotāja suga, arvien plašākā izplatība līcī.

Pēc visos līča rajonos 1990.-1991.gadā novērotā zoobentosa skaita straujā krituma pašreizējie tā daudzuma rādītāji ir sasnieguši iepriekšējo līmeni līča rietumdaļā un dienvidu piekrastē. Ievērojami lēnāk bentofaunas uzlabošanās notiek austrumu daļā. Līča centrālajos rajonos grunts cenoze joprojām ir nomāktā stāvoklī, un bentosa organismu skaits nav palielinājies. Vismazākā eitrofikācijas ietekme konstatēta līča rietumu un austrumu piekrastēs.

Baltijas jūras piekraste

Salīdzinot ar Rīgas līci, Centrālās Baltijas piekrastes ūdeņi raksturojās ar mazākiem skābekļa, pH un duļķainības lielumiem, kā arī lielāku caurspīdību pēc Seki diska. Slāpekļa un fosfora savienojumu saturs te bija mazāks, bet silikātu – lielāks nekā līcī. Taču, tāpat kā līcī, hidrodinamiskie procesi noteica ievērojamu vides apstākļu mainīgumu.

Piekrastē mērītās PAO koncentrācijas norāda uz iespējami pieaugošu pārrobežu piesārņojuma plūsmu no Lietuvas.

Fitoplanktonā dominēja vasaras aspekta saldūdens un atsāļināta ūdens zilaļģes un zaļaļģes. Augusta otrajā dekādē novērota potenciāli toksiskās zilaļģes Aphanizomenon flos-aquae ziedēšana, kas visintensīvāk noritēja monitorējamā rajona dienviddaļā. Fitoplanktona kvalitatīvajā sastāvā labi parādījās Nemunas upes ietekme uz Latvijas piekrastes ūdeņiem. Arī augstāka fitoplanktona produktivitāte pierobežas rajonā atspoguļoja Lietuvas zonas eitroficējošo efektu uz Latvijas piekrastes ūdeņiem.

#### 2. Novērojumu rezultāti

## 2.1. Hidrometeoroloģija

Gada meteoroloģiskajam raksturojumam izmantoti “Pārskati par Latvijas Republikas Valsts hidrometeoroloģijas pārvaldes darbību” 2000.gadā.  Februāra pārskatā nebija datu par upju noteci.

2000. gada sākums (janvāris-aprīlis) bija silts - mēneša vidējā gaisa temperatūra bija 3-5 0C virs normas. Maijā - septembrī gaisa temperatūra bija nedaudz (līdz 1 0C) zem  normas, bet oktobrī atkal ap 30C virs normas.

Nokrišņu daudzums ziemā bija ap normu, paaugstināts – martā, jūlijā – augustā un pazemināts - aprīlī – jūnijā, septembrī – oktobrī.

Upju notece salīdzinājumā ar normu dota 2.1.1. tab.

2.1.1.tabula

Upju notece 2000.g. ( % no normas)

| Upes | Janv | Febr | Marts | Apr | Maijs | Jūn | Jūl | Aug | Sept | Okt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salaca | 144 |  | 174 | 79 | 45 | 34 | 39 | 52 | 38 | 33 |
| Gauja | 133 |  | 144 | 72 | 38 | 50 | 148 | 228 | 87 | 44 |
| Daugava | 88 |  | 107 | 96 | 58 | 46 | 136 | 245 | 171 | 67 |
| Lielupe | 172 |  | 95 | 25 | 60 | 93 | 160 | 189 | 110 | 39 |
| Venta | 121 |  | 160 | 30 | 43 | 34 | 101 | 79 | 53 | 26 |

Mēneša vidējā Daugavas notece (LATVENERGO dati, Pļaviņu HES pietece) augustā (2.1.1. att.) bija ievērojami augstāka gan par daudzgadīgo vidējo, gan visiem 1953.-1999.g. augustā reģistrētajiem lielumiem. Maksimālie caurplūdumi novēroti no 15. līdz 21. aprīlim.

2.1.1. att. Daugavas noteces gada gaita salīdzinājumā ar daudzgadīgo (1953.-1999.g.).

2.2.Hidroloģija

Rīgas līcis

Ūdens temperatūras un sāļuma izmaiņu diapazons Rīgas līcī apkopots 2.2.1. tabulā. Neparasti zems  sāļums (1,80 PSV) līča atklātajā daļā novērots 102.A stacijā 0-5 m slānī aprīlī.

2.2.1. tab.

Ūdens temperatūras (ºC) un sāļuma (PSV) sezonu minimumi un maksimumi.

| Sezona | Rajons | Temperatūra |  | Sāļums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | min | max |
| Ziema | Atklātā daļa | 0,49 | 1,22 | 5,45 | 5,71 |
| Pavasaris | Atklātās daļas virsma | 0,86 | 14,90 | 1,80 | 5,64 |
|  | Atklātās daļas piedibens slānis | 0,80 | 5,22 | 5,29 | 6,19 |
|  | Piekraste | 1,05 | 15,04 | 1,27 | 5,57 |
| Vasara | Atklātās daļas virsma | 8,92 | 18,48 | 3,41 | 5,61 |
|  | Atklātās daļas piedibens slānis | 2,57 | 9,03 | 5,38 | 5,70 |
|  | Piekraste | 3,37 | 18,78 | 2,26 | 5,68 |
| Rudens | Atklātās daļas virsma | 10,55 | 17,04 | 5,08 | 5,46 |
|  | Atklātās daļas piedibens slānis | 4,27 | 15,90 | 5,34 | 5,72 |
|  | Piekraste | 6,43 | 16,54 | 2,38 | 5,49 |

Intensīvo novērojumu stacijās 2000. gada aplūkojamā periodā (februārī – oktobrī) ūdens temperatūra bija daudzgadīgā vidējā robežās, izņemot līča dienvidu daļas stacijas (119.st.) dziļajā slānī, kur no maija līdz augustam tā bija ievērojami augstāka par daudzgadīgajiem lielumiem (2.2.1. att.).

Sāļums intensīvo novērojumu stacijā līča piekrastē (165. st.) kopumā iekļāvās daudzgadīgo lielumu robežās, lai gan augustā bija tuvs novērotajai minimālajai vērtībai. 119.st. virsējā slānī  sāļums neatšķīrās no daudzgadīgā vidējā, bet apakšējā slānī bija ievērojami zemāks par daudzgadīgo vidējo, tuvs vai pat zemāks par daudzgadīgo minimumu.

2.2.1. att. Ūdens temperatūras un sāļuma gada gaita salīdzinājumā ar daudzgadīgo

(1973.-1999.g.)

Skābekļa koncentrācijas un piesātinājuma sezonālās svārstības līča rajonos  apkopotas 2.2.2. tab.  Augsta skābekļa koncentrācija (12,54 ml/l) un piesātinājums (147,7%) novērots 160. stacijā uz virsmas aprīlī. Augusta beigās līča piedibens slānī bija izveidojusies ievērojama skābekļa deficīta zona (skābekļa koncentrācija zemāka par 4,2 ml/l). Minimālā koncentrācija – 1,53 ml/l (piesātinājums 19,6%) konstatēta līča austrumu daļas piedibens horizontā  (107.A st.).

2.2.2. tab.

Skābekļa koncentrācijas (ml/l) un piesātinājuma (%) sezonu minimumi un maksimumi.

| Sezona | Rajons | O2, ml/l |  | O2, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | max | min | max |
| Ziema | Atklātā daļa | 8,71 | 9,30 | 91,2 | 96,6 |
| Pavasaris | Atklātās daļas virsma | 8,39 | 11,75 | 96,3 | 153,8 |
|  | Atklātās daļas piedibens slānis | 7,11 | 10,13 | 74,8 | 114,0 |
|  | Piekraste | 6,28 | 12,54 | 77,7 | 147,7 |
| Vasara | Atklātās daļas virsma | 5,94 | 10,17 | 91,8 | 151,2 |
|  | Atklātās daļas piedibens slānis | 2,86 | 8,50 | 33,9 | 95,5 |
|  | Piekraste | 4,73 | 9,77 | 71,1 | 148,9 |
| Rudens | Atklātās daļas virsma | 6,32 | 7,27 | 86,7 | 106,8 |
|  | Atklātās daļas piedibens slānis | 1,45 | 7,03 | 17,8 | 95,4 |
|  | Piekraste | 4,18 | 7,74 | 50,8 | 116,5 |

Intensīvo novērojumu piekrastes stacijā (165. st.) skābekļa koncentrācijas un  piesātinājuma (2.2.2.att.) izmaiņas gada laikā kopumā neatšķīrās no daudzgadīgajiem lielumiem. Tikai maijā šeit konstatēta par daudzgadīgo minimumu zemāka koncentrācija. 119. stacijā līča dienvidu daļā skābekļa koncentrācija un piesātinājums svārstījās daudzgadīgi novēroto lielumu robežās.

2.2.2. att. Skābekļa koncentrācijas (ml/l) un piesātinājuma (%) gada gaita salīdzinājumā  ar daudzgadīgo  (1973.-1999.g.)

Duļķainības  un pH sezonālās svārstības līča rajonos apkopotas h3. tab. Augsta duļķainība (0,117 vienības) novērota 165.A stacijā uz virsmas  aprīlī un ļoti augsta duļķainība  (0,146 vienības) - 142. st. piedibens slānī septembrī.

2.2.3. tab.

Duļķainības un pH (in situ) sezonu minimumi un maksimumi.

| Sezona | Rajons | Duļķainība |  | pH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | min | max |
| Ziema | Atklātā daļa | 0,015 | 0,049 | 8,00 | 8,13 |
| Pavasaris | Atklātās daļas virsma | 0,005 | 0,079 | 8,04 | 9,05 |
|  | Atklātās daļas piedibens slānis | 0,000 | 0,071 | 7,84 | 8,54 |
|  | Piekraste | 0,007 | 0,117 | 7,65 | 8,99 |
| Vasara | Atklātās daļas virsma | 0,006 | 0,083 | 8,30 | 8,94 |
|  | Atklātās daļas piedibens slānis | 0,000 | 0,092 | 7,55 | 8,47 |
|  | Piekraste | 0,004 | 0,095 | 7,79 | 8,89 |
| Rudens | Atklātās daļas virsma | 0,003 | 0,014 | 8,13 | 8,52 |
|  | Atklātās daļas piedibens slānis | 0,002 | 0,146 | 7,38 | 8,34 |
|  | Piekraste | 0,003 | 0,064 | 7,59 | 8,51 |

pH un duļķainības (2.2.3. att.) gada izmaiņas 165. stacijā nepārsniedza daudzgadīgi novēroto lielumu robežas. Savukārt 119.stacijā virsējā slānī pH vērtības no jūlija līdz oktobra beigām bija augstākas par daudzgadīgajiem maksimumiem Arī duļķainība šeit  jūlijā bija lielāka par jūlija daudzgadīgo maksimumu. 119. stacijas apakšējā slānī pH un duļķainības vērtības svārstījās daudzgadīgo lielumu robežās.

2.2.3. att. Duļķainības  un pH (in situ) gada gaita salīdzinājumā  ar daudzgadīgo.

Caurspīdības (pēc Seki diska) sezonālās izmaiņas līča rajonos apkopotas 2.2.4. tabulā. Ekstremāli zema caurspīdība aprīļa beigās novērota 102.A un 103. stacijās. Zema caurspīdība jūlijā (1,5-2,0 m) konstatēta  līča atklātajā daļā.

Intensīvo novērojumu stacijās caurspīdība  (2.2.4. att) svārstījās daudzgadīgo lielumu robežās.

| 2.2.4. tabula Caurspīdības (m) sezonu minimumi un maksimumi |  |  |  |  | 2.2.5. att. Caurspīdības gada gaita salīdzinājumā ar daudzgadīgo. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezona | Rajons | Caurspīdība (m) |  |  |  |
|  |  | min | max |  |  |
| Ziema | Atklātā daļa | 3,2 | 3,7 |  |  |
| Pavasaris | Atklātā daļa | 1,0 | 4,0 |  |  |
|  | Piekraste | 0,9 | 3,4 |  |  |
| Vasara | Atklātā daļa | 1,5 | 4,2 |  |  |
|  | Piekraste | 1,2 | 3,1 |  |  |
| Rudens | Atklātā daļa | 1,9 | 6,8 |  |  |
|  | Piekraste | 1,1 | 3,3 |  |  |

Baltijas jūras piekraste

Ūdens temperatūra  Baltijas piekrastes  apsekotajā daļā maija sākumā nedaudz pieauga virzienā no krasta uz jūras atklāto daļu. Vertikālajā sadalījumā virsējā sasilušā slāņa biezums bija 5 m. Ūdens temperatūra virsējā  slānī bija augstāka, bet apakšējā – zemāka  nekā pagājušajā gadā. Vasarā temperatūras sadalījums bija samērā viendabīgs, bez lieliem vertikāliem un horizontāliem gradientiem. Maksimālā temperatūra (19,2 0C) vasaras beigās novērota Papes griezuma piekrastes daļas virsējā slānī (st. PA-0, PA).

Sāļums pavasarī nedaudz samazinājās virzienā no krasta uz jūras atklāto daļu,  bet virzienā gar krastu tas bija viendabīgs. Minimālais sāļums – 6,8 PSU – novērots dziļo staciju virsējā horizontā (1 m), bet maksimālais – 7,22 PSU – šo pašu staciju piedibens horizontā (20 m). Vasarā minimālais sāļums konstatēts augustā. Jūnijā sāļuma sadalījums bija viscaur homogēns (6,7-6,9 PSV), bet augustā novēroti horizontāli pieaugoši gradienti dienvidu – ziemeļu virzienā un perpendikulāri krastam. Vertikālais gradients šajos virzienos samazinājās, un dziļajās stacijās (20 m izobāta) sāļuma sadalījums (6,8-6,9 PSV) bija homogēns.

Skābekļa koncentrācijas un piesātinājums  Baltijas piekrastē bija mazāks nekā Rīgas līcī. Skābekļa horizontālajā sadalījumā novērota skābekļa koncentrāciju un piesātinājuma pieaugums no ziemeļiem uz dienvidiem un no krasta uz jūras atklāto daļu. Minimālās skābekļa koncentrācija  (7,0  ml/l, piesātinājums 79%)  novērota Jūrmalciema griezuma dziļās stacijas piedibens horizontā, bet maksimālā (9,2-9,3 ml/l, piesātinājums 117-118%) – Nidas griezuma dziļās stacijas virsējā (0-5 m) slānī. Vasarā skābekļa koncentrācija bija apmēram par 2 ml/l zemāka nekā pavasarī, bet piesātinājums piekrastes daļas stacijās pat pieaudzis. Skābekļa koncentrācija kopumā mainījās no 6,9 - 7,0 ml/l jūnijā virsējā 0-5 m slānī līdz 5,1-5,2 ml/l (piesātinājums 80-81%) vasaras beigās dziļo staciju piedibens slānī. Maksimālais skābekļa piesātinājums (105-109%) novērots Nidas-Papes piekrastes zonas (5 un 10 m izobātu stacijas) virsējā slānī augustā.

Caurspīdība pēc Seki diska pavasarī bija apmēram 2,5 reizes augstāka nekā Rīgas līcī. Dziļajās stacijās caurspīdība bija 9-10 m, bet seklajās (7 m izobātas) stacijās bija labi saskatāms dibens. Vasarā caurspīdība bija mazāka nekā pavasarī un vasaras gaitā samazinājās. Maksimālā caurspīdība – 6,0 m novērota  Jūrmalciema rajonā jūnijā, bet minimālā – 1,2 m – Nidas griezuma seklajā stacijā augustā.

Attiecīgi arī duļķainība  pavasarī Baltijas piekrastē bija daudz mazāka nekā Rīgas līcī. Pārsvarā konstatētas 0,000 vienības, bet maksimāli  - 0,005 vienības Nidas seklās stacijas piedibens slānī. Arī vasarā maksimālā duļķainība - 0,06-0,07 vienības novērota augustā Nidas piekrastes zonas virsējā slānī. Minimālā duļķainība – zemāka par 0,005 vienībām – novērota dziļo staciju piedibens slānī.

pH  vērtības pavasarī bija daudz mazākas nekā Rīgas līcī  un  palielinājās no jūras piekrastes uz atklāto daļu. Maksimālās vērtības konstatētas Nidas (8,8 vienības) un Jūrmalciema (8,6-8,7 vienības) dziļo staciju virsējā (0-5 m) slānī. Minimālā pH vērtība Papes dziļās stacijas piedibena horizontā bija 7,8 vienības. Vasarā maksimālās  pH  vērtības novērotas augustā. Kopumā pH lielumi vasarā svārstījās no 8,2-8,3 vienībām Nidas-Papes rajonā jūnijā un dziļo staciju piedibens slānī augustā līdz 8,7 vienībām augustā Nidas-Papes piekrastes staciju virsējā slānī.

2.3. Hidroķīmija

### Rīgas līcis

Fosfātu un kopējā fosfora koncentrāciju sezonālās svārstības līča rajonos apkopotas 2.3.1. tab. Ļoti augsta kopējā fosfora koncentrācija 5,95 µmol/l novērota 160.st. uz virsmas aprīlī.

2.3.1. tab.

Fosfātu  un kopējā fosfora (mol/l) koncentrācijas sezonu minimumi un maksimumi.

| Sezona | Rajons | Fosfāti |  | Kopējais fosfors |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | min | max |
| Ziema | Atklātā daļa | 1,03 | 1,14 | 1,42 | 1,56 |
| Pavasaris | Atklātās daļas virsma | 0,00 | 1,06 | 0,65 | 2,09 |
|  | Atklātās daļas piedibens slānis | 0,11 | 1,26 | 0,50 | 1,93 |
|  | Piekraste | 0,03 | 1,50 | 0,63 | 5,95 |
| Vasara | Atklātās daļas virsma | 0,00 | 0,33 | 0,24 | 1,51 |
|  | Atklātās daļas piedibens slānis | 0,13 | 1,29 | 0,23 | 2,11 |
|  | Piekraste | 0,00 | 1,58 | 0,49 | 2,30 |
| Rudens | Atklātās daļas virsma | 0,01 | 0,35 | 0,55 | 0,91 |
|  | Atklātās daļas piedibens slānis | 0,12 | 1,83 | 0,62 | 2,59 |
|  | Piekraste | 0,06 | 1,65 | 0,68 | 2,43 |

Fosfātu koncentrācija (2.3.1.att.) piekrastes intensīvo novērojumu stacijā (165. st.) kopumā iekļāvās daudzgadīgi novēroto vērtību robežās, izņemot augustā, kad tā bija ievērojami augstāka par konstatētajiem lielumiem. Līča dienvidu daļas intensīvajā stacijā (119. st.) virsējā slānī koncentrācijas februārī un martā bija salīdzinoši augstas, bet pārējā novērojumu periodā iekļāvās daudzgadīgo vērtību robežās. Dziļajā slānī koncentrācijas kopumā bija augstākas par vidējām  daudzgadīgajām.

Kopējā fosfora koncentrācija (2.3.1. att.) 165.stacijā tikai augustā un oktobrī bija augstāka par daudzgadīgo vidējo. 119.stacijas virsējā slānī fosfora koncentrācija februārī un  martā arī  bija augstāka par daudzgadīgo vidējo, bet jūlijā pat ievērojami pārsniedza daudzgadīgās vērtības. Dziļajā slānī koncentrācija neatšķīrās no daudzgadīgi novērotajiem lielumiem.

2.3.1. att. Fosfātu  un kopējā fosfora koncentrācijas gada gaita salīdzinājumā ar

daudzgadīgo  (1973.-1999.g.).

Silikātu koncentrācijas sezonālās svārstības līča rajonos apkopotas 2.3.2. tab. Intensīvo novērojumu piekrastes stacijā (165.st.) silikātu koncentrācija (2.3.2. att.) kopumā iekļāvās daudzgadīgo lielumu robežās, tomēr no augusta līdz oktobrim tā bija ievērojami augstāka par daudzgadīgo vidējo. Līča dienvidu daļas stacijā (119.st.) gan virsējā, gan dziļajā slānī silikātu koncentrācijas bija ļoti augstas visā gada gaitā un daudzos gadījumos arī augstākas par daudzgadīgo maksimumu.

| 2.3.2.tab. Silikātu koncentrācijas (µmol/l) sezonu minimumi un maksimumi |  |  |  |  | 2.3.2. att. Silikātu koncentrācijas gada gaita salīdzinājumā ar daudzgadīgo (1984.-1999.g.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezona | Rajons | Silikāti |  |  |  |
|  |  | min | max |  |  |
| Ziema | Atklātā daļa | 15,8 | 18,7 |  |  |
| Pava-saris | Atklātās daļas virsma | 0,5 | 61,6 |  |  |
|  | Atklātās daļas piedibens slānis | 8,9 | 26,2 |  |  |
|  | Piekraste | 0,2 | 63,9 |  |  |
| Vasara | Atklātās daļas virsma | 5,1 | 22,3 |  |  |
|  | Atklātās daļas piedibens slānis | 8,0 | 37,2 |  |  |
|  | Piekraste | 1,5 | 70,2 |  |  |
| Rudens | Atklātās daļas virsma | 6,2 | 16,4 |  |  |
|  | Atklātās daļas piedibens slānis | 8,4 | 54,5 |  |  |
|  | Piekraste | 6,6 | 70,2 |  |  |

Nitrātu un kopējā slāpekļa koncentrāciju sezonālās svārstības līča rajonos apkopotas 2.3.3. tab.

2.3.3.tab

Nitrātu+nitrītu un kopējā slāpekļa koncentrāciju (µmol/l) sezonu minimumi un maksimumi.

| Sezona | Rajons | Nitrāti+nitrīti |  | Kopējais slāpeklis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | min | Max |
| Ziema | Atklātā daļa | 11,06 | 13,22 | 33,12 | 36,40 |
| Pavasaris | Atklātās daļas virsma | 0,00 | 66,91 | 27,26 | 112,10 |
|  | Atklātās daļas piedibens slānis | 0,83 | 14,70 | 24,90 | 43,18 |
|  | Piekraste | 0,11 | 76,37 | 29,14 | 129,63 |
| Vasara | Atklātās daļas virsma | 0,00 | 3,93 | 27,18 | 43,26 |
|  | Atklātās daļas piedibens slānis | 0,48 | 16,08 | 27,10 | 41,11 |
|  | Piekraste | 0,00 | 17,00 | 26,77 | 70,66 |
| Rudens | Atklātās daļas virsma | 0,10 | 4,58 | 27,80 | 33,00 |
|  | Atklātās daļas piedibens slānis | 0,85 | 16,97 | 28,32 | 44,47 |
|  | Piekraste | 0,47 | 16,73 | 29,72 | 69,15 |

Nitrātu un kopējā slāpekļa koncentrācijas (2.3.3. att.) gan piekrastes, gan atklātās daļas intensīvajā stacijā gada laikā mainījās daudzgadīgi novēroto lielumu robežās.

2.3.3. att. Nitrātu  un kopējā slāpekļa koncentrācijas gada gaita salīdzinājumā ar

daudzgadīgo  (1973.-1999.g.).

Labilo slāpekļa formu - nitrītu un amonija koncentrāciju sezonālās svārstības līča rajonos apkopotas 2.3.4. tab.

Analītiskajai nullei tuvas nitrītu koncentrācijas piedibens slānī novērotas augusta beigās – septembra pirmajā pusē.

2.3.4. tab.

Labilo slāpekļa formu  koncentrāciju (µmol/l) sezonu minimumi un maksimumi.

| Sezona | Rajons | Nitrīti |  | Amonijs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | min | max |
| Ziema | Atklātā daļa | 0,03 | 0,12 | 0,00 | 0,26 |
| Pavasaris | Atklātās daļas virsma | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 4,22 |
|  | Atklātās daļas piedibens slānis | 0,06 | 0,56 | 0,00 | 2,16 |
|  | Piekraste | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 11,46 |
| Vasara | Atklātās daļas virsma | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 2,51 |
|  | Atklātās daļas piedibens slānis | 0,01 | 2,02 | 0,00 | 7,22 |
|  | Piekraste | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 10,31 |
| Rudens | Atklātās daļas virsma | 0,01 | 0,19 | 0,00 | 2,02 |
|  | Atklātās daļas piedibens slānis | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 1,50 |
|  | Piekraste | 0,04 | 0,46 | 0,00 | 3,14 |

Nitrītu koncentrācija (2.3.4. att.) 165.stacijā jūnijā bija zemāka, savukārt augustā un septembrī – augstāka par daudzgadīgo vidējo. 119. stacijas virsējā slānī nitrītu koncentrācija būtiski neatšķīrās no daudzgadīgajām vērtībām, bet apakšējā slānī jūlijā tā bija daudz lielāka par daudzgadīgo vidējo un tuva daudzgadīgajam maksimumam.

Amonija koncentrācija 165.stacijā (2.3.4. att.) kopumā nepārsniedza daudzgadīgo lielumu robežas, izņemot maijā,  kad tā bija augstāka par daudzgadīgo vidējo. 119.stacijas virsējā slānī amonija koncentrācija gandrīz visā aplūkojamā periodā, izņemot oktobri, bija zemāka par daudzgadīgajiem vidējiem. Dziļajā slānī savukārt jūnijā un jūlijā koncentrācija bija virs daudzgadīgi novērotajām vērtībām.

2.3.4. att. Slāpekļa labilo formu koncentrāciju gada gaita salīdzinājumā ar

daudzgadīgo  (1973.-1999.g.).

Baltijas jūras piekraste

Baltijas piekrastē fosfātu koncentrācijas pavasarī bija tuvas analītiskās nulles līmenim. Vienlaicīgi bija vērojamas reālas nitrātu koncentrācijas un lielas silikātu koncentrācijas. Vasarā tās  gandrīz vienmēr bija lielākas par analītisko nulli. Vienīgi vasaras beigās  vietām fosfātu koncentrācija tuvojās analītiskajai nullei virsējā slānī. Maksimālās fosfātu koncentrācijas tika novērotas piekrastes dziļās daļas (20 m) piedibens slāņos – līdz 0,3 µmol/l, kas tomēr bija mazāk kā 1999. gada vasarā.

Kopējā fosfora koncentrācijas pavasarī bija  mazākas nekā Rīgas līcī  - 0,3-0,4 µmol/l un dziļo staciju piedibens slānī bija nedaudz lielāka kā virsējos horizontos. Vasarā minimālās kopējā fosfora koncentrācijas (0,5 µmol/l) tika novērotas vasaras sākumā. Vasaras beigās maksimālā kopējā fosfora koncentrācija (1,5 µmol/l) tika novērota pie Lietuvas robežas (st. NI-0).

Silikātu koncentrācijas pavasarī arī virsējā  slānī bija lielas (5-7 µmol/l). Lielākas silikātu koncentrācijas bija piedibens slānī, maksimumu – 23 µmol/l – sasniedzot pie Jūrmalciema seklākās stacijas piedibens slānī. Vasarā silikātu koncentrācija  bija lielāka nekā 1999. gada vasarā un kā  Rīgas līcī. Tā svārstījās no 9 µmol/l vasaras sākumā līdz 16  µmol/l  vasaras beigās ar tendenci palielināties sezonas gaitā.

Virsējā slānī pavasarī bija saglabājušies 1,0-2,0 µmol/l nitrātu. Sāļākajos piedibens slāņos nitrātu koncentrācija bija mazāka (minimālā koncentrācija – 0,3 µmol/l – novērota pret Papi 20 m dziļumā). Vasarā nitrātu koncentrācija vasarā pamatā bija nulles līmenī, vienīgi piekrastes dziļākajā daļā (20 m) tika novērotas reālas nitrātu koncentrācijas (1,1 µmol/l), kuras tomēr bija mazākas par 1999.g. vasarā novērotajām.

Nitrītu koncentrācija pavasarī nepārsniedza 0,2 µmol/l, bet vasarā arī dziļajā daļā tāpat kā 1999.g. vasarā  nepārsniedza 0,1 µmol/l.

Amonija koncentrācija pavasarī Baltijas piekrastē – līdz 3 µmol/l – bija lielāka nekā tajā pašā laikā Rīgas līcī. Vasarā tā  bija analītiskās nulles līmenī virsējā 10 m slānī. Piekrastes dziļās daļas (20 m) piedibens slānī novērotās koncentrācijas 3 µmol/l bija mazākas nekā 1999.gada vasarā.

Kopējā slāpekļa  koncentrācija Baltijas jūras piekrastē pavasarī bija mazāka nekā Rīgas līcī un tuva pagājušā gadā novērotajai – 20-26 µmol/l. Lielumi samazinājās līdz ar dziļumu. Uz virsmas ekstremālas vērtības netika novērotas. Vasarā koncentrācija svārstījās plašākā diapazonā nekā 1999. gada vasarā. Vasaras sākumā sāļajā un samērā viendabīgakā ūdens masā kopējā slāpekļa koncentrācija bija no 20 līdz 25 µmol/l ar maksimumu 38 µmol/l  Papes piekrastes seklās daļas (5 m) piedibens slānī. Vasaras beigās koncentrāciju sadalījumā bija vērojama stipri izteikta saldūdens ietekme. Minimālā kopējā slāpekļa koncentrācija bija sāļākajā ūdenī (22 µmol/l), bet maksimālā – virsējā slānī pret  Nidu - 45 µmol/l. Ļoti lokālais un krastam tuvais lielo koncentrāciju izvietojums pieļauj, ka pie novērojamu laikā esošās meteoroloģiskās situācijas varētu būt konstatēta mazo upīšu – Šventojas vai Papes kanāla noteces ietekme.

2.4. Bakterioplanktons

### Rīgas līcis

Kopējā bakterioplanktona un saprofītisko baktēriju skaita izmaiņas vasaras mēnešos apkopotas 2.4.1.tabulā. Lielākais kopējais skaits reģistrēts jūlijā līča dienvidu piekrastē, apmēram 2 reizes pārsniedzot 1999.g. maksimālos lielumus. Augstākais saprofītisko baktēriju daudzums konstatēts augustā dienvidaustrumu rajonā un bija 1,5 reizes zemāks par 1998.-99.g. maksimumiem.

2.4.1. tabula

Kopējā bakterioplanktona un saprofītisko baktēriju skaits Rīgas līcī 2000.g. vasarā

| Mēnesis | Kopējais skaits, milj.š./ml |  | Saprofīto baktēriju skaits, š./ml |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min. | maks. | min. | maks. |
| Maijs | 0,47 | 4,46 |  |  |
| Jūnijs | 0,94 | 4,99 | 870 | 7800 |
| Jūlijs | 4,14 | 5,75 | 110 | 27200 |
| Augusts | 2,08 | 4,23 | 770 | 48600 |
| Septembris | 1,32 | 2,82 | 360 | 4800 |

Kopējā  bakterioplanktona skaita sadalījums 2000.g. augustā atšķīrās no iepriekšējiem gadiem ar maksimālo vērtību koncentrāciju līča austrumdaļā, nevis Daugavas grīvas rajonā (2.4.1.att.).  Bakterioplanktona skaits visos līča rajonos, izņemot Daugavas grīvu,  bija 1-1,5 reizes augstāks par 1997.-99.g. novēroto.

2.4.1.att. Kopējā bakterioplanktona skaita dinamika augustā Rīgas līča piekrastes rajonos.

Saprofītisko baktēriju – organiskā piesārņojuma indikatoru - daudzums šī gada augustā 2 reizes lielāks par 1997.-99.g. novēroto bija tikai līča austrumu rajonā, savukārt dienvidu un Daugavas grīvas rajonos tas bija gandrīz 2 reizes zemāks.  Arī saprofītisko baktēriju izvietojumā maksimālie skaita lielumi konstatēti dienvidaustrumu un austrumu piekrastēs, nevis Daugavas grīvas rajonā (2.4.2.att.).

2.4.2. att. Saprofītisko baktēriju skaita dinamika augustā Rīgas līča piekrastes rajonos.

Baltijas jūra

Bakterioplanktona kopējais skaits Papes - Nidas rajonā maijā bija zemāks nekā Rīgas līcī un svārstījās no 0,18 milj.š./ml Nidas tālākajā stacijā līdz 3,81 milj.š./ml Papes piekrastē. Abos griezumos novērojama baktēriju skaita samazināšanās proporcionāli attālumam no krasta. Jūnijā apsekotas tikai tuvākās griezumu stacijas un skaita atšķirības vairs nebija tik krasas: minimālā vērtība 1,99 milj.š./ml konstatēta Papes rajonā, bet maksimālā – 3,58 milj.š./ml – pie Nidas. Kopējā skaita vērtības joprojām bija zemākas kā Rīgas līcī. Saprofītisko baktēriju skaits variēja ievērojamāk. Minimālais daudzums – 2,1 tūkst. š./ml konstatēts pie Jūrmalciema, bet maksimālais – 20,1 tūkst.š./ml – pie Papes, pārsniedzot līča maksimālos lielumus. Augustā gan minimālais, gan maksimālais skaits abiem mikrobioloģiskajiem rādītājiem reģistrēts vienā griezumā pie Papes – 2,39 un 5,37 milj.š./ml.; 0,07 un 12,3 tūkst.š./ml. Pārējos griezumos pie Nidas un Jūrmalciema skaita gradients nebija tik izteikts, un kopumā lielumi neatšķīrās no līcī novērotajiem.

2.5. Fitoplanktons un hlorofils “a”

Rīgas līcis

Fitoplanktona pavasara uzplaukums Rīgas līča dienvidu piekrastē un dienvidu daļas dziļajā zonā sākās aprīļa pirmajā dekādē, kulmināciju sasniedzot aprīļa otrajā – maija pirmajā dekādē. Pavasarim raksturīgo sugu kramaļģu Thalassiosira baltica, Chaetoceros wighamii un dinoflagelātas Peridiniella catenata biomasa 2000.g. bija ievērojami zemāka nekā 1999. un pastiprinātas saldūdens biogēnās noteces 1998.g.. Otra atšķirīga šī gada pavasara iezīme bija fitoplanktona attīstības vienmērīgāka gaita. Piekrastē (165. st.) iztrūka pavasara sezonai ļoti raksturīgais biomasas “pīķis”. Atklātajā daļā (119.st.) novērots atkārtots, mazāk intensīvs, Peridiniella catenata izraisīts, biomasas pieaugums pavasara uzplaukuma noslēguma fāzē maija trešajā dekādē (2.5.1.att.).

Savukārt vasarā fitoplanktona biomasa pārsniedza iepriekšējo gadu lielumus, ko neorganiskā slāpekļa sāļu deficīta apstākļos veicināja miksotrofo un heterotrofo sugu (zilaļģe Aphanizomenon flos-aquae, dinoflagelātas Dinophysis acuminata, Ebria tripartita, hrizohromulīnas Chrysochromulina spp., kramaļģe Skeletonema costatum) paaugstinātā attīstības intensitāte.

Rīgas līcī ziedēšanu izraisošās zilaļģes Aphanizomenon flos-aquae biomasas maksimālais lielums 1100 mg/m3 jūlija pirmajā dekādē līča piekrastē bija 3,5 reizes lielāks par 1999.g. reģistrēto lielumu.

Fitoplanktona rudens uzplaukums 2000.g. bija intensīvāks nekā 1999.g., bet mazāk intensīvs, salīdzinot ar 1998.g.. Īpaša fitoplanktona attīstības iezīme bija rudens uzplaukuma sākuma termiņa novirze uz agrāku periodu nekā abos iepriekšējos gados. Tas, pieaugot rudens kramaļģu (Coscinodiscus granii, Actinocyclus octonarius, Chaetoceros danicus) biomasai, sākās jau pārejas periodā no vasaras uz rudens sezonu. Piekrastes rajonā (165.st.) fitoplanktona biomasas lielumi rudenī bija augstāki nekā līča dienvidu daļas dziļajā zonā (119.st.).

Fitoplanktona kopējās biomasas  sezonālās izmaiņas apkopotas 2.5.1.tabulā.

2.5.1.tabula

Fitoplanktona kopējā biomasa (mg/m3) Rīgas līcī 2000.g.

| Sezona | Sezonas min | Sezonas max |
| --- | --- | --- |
| Bioloģiskā ziema* 10.02. – 9.03. | 59,46 | 214,45 |
| Bioloģiskais pavasaris 5.04. – 9.06. | 584,68 | 4062,77 |
| Bioloģiskā vasara 21.06. – 15.09. | 223,51 | 2140,34 |
| Bioloģiskais rudens 26.09. – 27.10. | 227,90 | 654,16 |

* iedalījums pēc Nikolaev, 1953

2.5.1. att. Fitoplanktona biomasas (mg/m3) gada izmaiņas 165. un 119.st.

Hlorofila “a” kā fitoplanktona biomasas mēra koncentrāciju izmaiņas līča atklātajā daļā (119.st.) visumā sekoja paralēli fitoplanktona kopējās biomasas izmaiņām, precīzi attēlojot trīs gada attīstības maksimumus – fitoplanktona visintensīvāko pavasara, vidēji intensīvo vasaras un vismazāk izteikto rudens maksimumu (2.5.2.att.).

Turpretim, piekrastes  rajonā (165.st.) hlorofila “a” koncentrācijas ne vienmēr izmainījās adekvāti fitoplanktona kopējai biomasai. Novērota hlorofila “a” daudzuma samazināšanās fitoplanktona biomasas vienībā maija pirmajā un septembra otrajā dekādē un palielināšanās jūnija un jūlija pirmajā dekādē.

Hlorofila “a” koncentrāciju sezonālās izmaiņas apkopotas 2.5.2.tabulā, sadalījums līcī 2.5.3.att..

2.5.2. Hlorofila “a” koncentrāciju (mg/m3) gada izmaiņas 165. un 119.st.

2.5.2.tabula

Hlorofila “a” koncentrācijas (mg/m3) Rīgas līcī 2000.g.

| Sezona | Sezonas min | Sezonas max |
| --- | --- | --- |
| Bioloģiskā ziema | 1,14 | 2,10 |
| Bioloģiskais pavasaris | 4,05 | 55,98 |
| Bioloģiskā vasara | 2,76 | 22,96 |
| Bioloģiskais rudens | 2,47 | 6,88 |

| 03. – 07. 05. | 26. – 30. 08. |
| --- | --- |

2.5.3.att. Hlorofila a (mg/m3) sadalījums Rīgas līcī 2000.g.

### Baltijas jūra

Fitoplanktona sugu kvalitatīvais sastāvs un kvantitatīvais novērtējums (hlorofila “a” koncentrācija) maija pirmajā dekādē liecināja, ka fitocenoze Papes un Nidas griezumos atradās tās pavasara nobeiguma fāzē. Hlorofila “a” vērtības bija ļoti zemas – mazāk par 1 mg/m3 - visos novērojumu punktos. Vasaras – augusta fitoplanktonā dominēja saldūdens un atsāļināta ūdens zilaļģes un zaļaļģes, attīstījās arī minētā kompleksa kramaļģes un dinoflagelāti, kā arī nanoplanktona sīkās frakcijas daļa – kriptomonādas un hrizohromulīnas. Augusta otrajā dekādē novērotā zilaļģes Aphanizomenon flos-aquae ziedēšana visintensīvāk noritēja pētījumu akvatorijā, ko iekļāva PA0, PA, NI0 un Ni st. Hlorofila “a” koncentrācija svārstījās no 5,06  līdz 19,03 mg/m3 .

2.6. Zooplanktons

Zooplanktona biomasa intensīvo novērojumu stacijā līča dienvidu daļā (119.st.) 2000.gadā kopumā neatšķīrās no daudzgadīgās vidējās vērtības, izņemot jūnijā un jūlijā, kad tā bija divas reizes zemāka (2.6.1.att.).

2.6.1.att. Zooplanktona biomasas dinamika 119.stacijā.

Savukārt intensīvajā piekrastes stacijā (165.st.) zooplanktona biomasas absolūtās vērtības bija atšķirīgākas. Šī gada aprīlī konstatēta 5 reizes lielāka biomasa par daudzgadīgo, jūlijā un augustā biomasa bija 3 reizes zemāka, bet oktobrī tā 2 reizes pārsniedza daudzgadīgo vidējo (2.6.2.att.).

2.6.2.att. Zooplanktona biomasas dinamika 165.stacijā.

Biomasas sezonālās izmaiņas līcī apkopotas 2.6.1. tabulā. Piekrastes rajonos visās sezonās konstatētas augstākas vērtības.

2.6.1.tabula

Zooplanktona biomasas (mg m-3) sezonālās izmaiņas līča rajonos 2000.g.

| Sezona | Sezonas min. | Sezonas max. |
| --- | --- | --- |
| Atklātā daļa, 0-40 m |  |  |
| Ziema | 14,4 | 14,4 |
| Pavasaris | 33,5 | 237,2 |
| Vasara | 115,4 | 315,2 |
| Rudens | 53,7 | 107 |
| Piekraste, 0-10 m |  |  |
| Ziema | 28,6 | 29,7 |
| Pavasaris | 15,2 | 410 |
| Vasara | 85 | 1197 |
| Rudens | 106,6 | 194,6 |

2.7. Makrozoobentoss

Makrofaunas stāvoklis novērtēts pēc datiem, iegūtiem no 29 stacijām. Kopā noteikti 25  bentisko bezmugurkaulnieku taksoni. Konstatēto taksonu skaits stacijās svārstījās no 2 līdz 17.

Vislielākais zoobentosa skaits Rīgas līcī bija novērojams rietumu, dienvidaustrumu un austrumu daļās (2.7.1.att.).

2.7.1. att. Makrozoobentosa skaits (eks./m2) un biomasa (g/m2) Rīgas līcī 2000.g. maijā.

Rietumu daļā lielākais bentosa organismu skaits bija konstatēts 142., 173. un 174. stacijās – 6000 – 7434 eks./m2. Bentosa biomasa šeit svārstījās no 31,2 līdz 72,4 g/m2.

Dienvidaustrumu daļā lielākais zoobentosa skaits un biomasa bija konstatēti 163.B stacijā – 7170 eks./m2 un 292,8 g/m2. 162.A, 163. un 164. stacijās makrozoobentosa blīvums arī bija augsts – no 7082 eks./m2 līdz 5258 eks./m2 un biomasa no 19,2 g/m2 līdz 92,2 g/m2.

Rīgas līča austrumdaļā lielākais bentosa skaits un biomasa novēroti 107. un 158. stacijās – 6684 eks./m2 un 5735 eks./m2 un biomasa 132,5 g/m2 un 47,2 g/m2 respektīvi.

Vismazākais bentosa blīvums konstatēts 119. un 121. stacijās – 6 un 97 eks./m2. Biomasa šeit bija 1,7 un 0,5 g/m2. Neliela, zem 10 g/m2, zoobentosa biomasa novērota arī 120., 121.A un 102.A stacijās – no 2,5 līdz 5,1 g/m2. Bentosa organismu blīvums šajās stacijās bija no 286 eks./m2 līdz 824 eks./m2.

Citās stacijās Rīgas līcī  bentosa organismu skaits bija no 584 eks./m2 līdz 2895 eks./m2 un biomasa no 29,6 g/m2 līdz 229,0g/m2.

Balstoties uz klāsteranalīzes un MDS analīzes rezultātiem, makrofaunas stacijas  apvienotas 6 grupās.

2.8. Naftas ogļūdeņraži

#### Rīgas līcis

Šogad noteiktās PAO koncentrācijas būtiski neatšķiras no iepriekšējos gados konstatētajām. Tā kā šīs vielas pārsvarā ir antropogēnas izcelsmes un to koncentrācijas ūdens vidē lokāla piesārņojuma rezultātā var daudzkārt pieaugt, tad ar vidējo vērtību salīdzinājumu nevar raksturot gada laikā notikušās izmaiņas. Tāpat arī uzrādītās maksimālās vērtības jāizvērtē kritiski. Vislabāk vides stāvokli raksturo paraugu teritoriālo grupu koncentrāciju sadalījuma salīdzinājums (2.8.1.att.). Katra gada datus pieņemot par atsevišķu paraugkopu, minēto grupu ietvaros statistiski būtiskas atšķirības neparādās. Tātad var uzskatīt, ka piesārņojuma līmenis Rīgas jūras līcī kopumā pēdējo četru gadu laikā nav mainījies (2.8.2.att.). Apgalvojums neattiecas uz iespējamām lokālām piesārņojuma izmaiņām, jo esošā datu bāze ir pārāk trūcīga, lai izvērtētu reālo stāvokli katrā atsevišķā stacijā. Salīdzinoši vairāk piesārņota šogad ir līča rietumu piekraste, bet austrumu piekrastē koncentrācijas bijušas zemākas.

Lielākās koncentrāciju svārstības novērotas pavasara un vasaras sezonā (2.8.1.tab.). Vidējās koncentrācijas augstākas pavasara un rudens sezonās, ko nosaka paaugstinātais fona līmenis. Šajā gadā labi izteikts piesārņojuma teritoriālais sadalījums ar maksimumu Daugavas grīvas apkārtnē un minimumu līča atklātajā daļā.

2.8.1. tabula

Naftas ogļūdeņražu koncentrāciju sezonālā amplitūda

| Sezona | Rīgas līča rajons | Minimālā noteiktā konc., ųg/l | Maksimālā noteiktā konc., ųg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| Ziema | Atklātā daļa | 2 | 3,2 |
|  | Daugavas ieteka | 3,7 | 14,4 |
| Pavasaris | Atklātā daļa | <1,7 | 27,5 |
|  | Rietumu piekraste | <1,7 | 167,2 |
|  | Austrumu piekraste | <1,7 | 9,9 |
|  | Daugavas ieteka | <1,7 | 15,1 |
| Vasara | Atklātā daļa | <1,7 | 13,2 |
|  | Rietumu piekraste | <1,7 | 18,1 |
|  | Austrumu piekraste | <1,7 | 21,3 |
|  | Daugavas ieteka | <1,7 | 63,3 |
| Rudens | Atklātā daļa | 4,6 | 18,1 |
|  | Rietumu piekraste | 7,4 | 14,9 |
|  | Austrumu piekraste | 10,7 | 14,8 |
|  | Daugavas ieteka | 7,2 | 21,8 |

2.8.1. att. PAO koncentrāciju sadalījums dažādās Rīgas līča daļās 2000.g. un 1997.-1999.g.

> 15 ųg/l

5-15 ųg/l

< 5 ųg/l

2.8.2. att. PAO koncentrāciju sadalījums Rīgas līcī kopumā 1997.-2000.g.

### Baltijas jūra

Pavasara sezonā noteiktās koncentrācijas ir uzskatāmas par augstām un liecina par izteiktu piesārņojumu ar PAO. Šķiet, ka koncentrāciju izvietojums uzrāda izteiktu no Lietuvas ieplūstošo ūdeņu ietekmi, jo piesārņojums palielinās tuvāk robežai un tālāk atklātā jūrā. Vasaras sezonā noteiktās koncentrācijas neuzrāda noteiktu likumsakarību. Jūnija koncentrācijas principā var uzskatīt par nelielām, turpretī augustā tās ir visai augstas. Salīdzinot ar 1999. gadu, piesārņojums ir pieaudzis un pārsniedz pat 1998. gada līmeni.

Tā kā paraugi šogad ir ievākti no laivas un vienīgi Nidas - Jūrmalciema  rajonā, tad šī un iepriekšējo gadu datu salīdzinājums ir maz pamatots. Bez tam dati nav droši, jo paraugu ievākšanas metode neizslēdz parauga piesārņošanu ievākšanas laikā ar laivas motora ienestajiem naftas produktiem.

2.9. Smagie metāli

Turpinot smago metālu monitoringu Rīgas līča gruntīs, zivīs un moluskos, 2000. gadā Jūras monitoringa centrā saskaņā ar HELCOM rekomendācijām (HELCOM, 1997) tika analizēti 1999. gadā ievāktie sedimentu, zivju, resp., asaru (Perca fluviatilis) un luču (Zoarces viviparous), kā arī molusku (Macoma balthica) paraugi. Sedimentos tika noteikts kadmija, svina, vara, cinka, hroma, niķeļa, dzīvsudraba saturs, kas raksturo sedimentu antropogēno piesārņojumu. Papildus tika noteikts ģeoķīmiskos procesus raksturojošo metālu dzelzs, mangāna un alumīnija saturs sedimentos. Zivīs un moluskos tika noteikts cinka, vara, kadmija un dzīvsudraba saturs.

Tabulās 2.9.1., 2.9.2. un 2.9.3. apkopots smago metālu minimālais, maksimālais un vidējais saturs pētāmajos objektos Rīgas līča akvatorijā.

2.9.1. tabula

Smago metālu (min-max/vid) saturs Rīgas līča sedimentu virskārtā 1999.g.

| # Metāls | ## Slānis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0-2 cm | 3-4 cm | 5-6 cm |
| Cu (mg/kg) | 19,4-35,9 30,6 | 19,1-34,8 31,1 | 24,1-34,3 30,4 |
| Zn (mg/kg) | 85,8-152,0 135,6 | 92,9-165,2 141,2 | 107,1-167,4 145,6 |
| Ni (mg/kg) | 23,1-41,1 35,3 | 26,9-42,8 37,1 | 27,5-44,5 38,9 |
| Mn (mg/kg) | 549-3693 1659 | 413-4693 1330 | 564-7539 2071 |
| Pb (mg/kg) | 17,3-40,2 31,1 | 19,9-40,3 33,3 | 23,8-43,2 35,3 |
| Fe (%) | 2,09-4,08 3,49 | 2,64-4,07 3,65 | 2,68-4,30 3,74 |
| Al (%) | 1,29-2,60 2,21 | 1,72-2,70 2,33 | 1,64-2,71 2,38 |
| Cr (mg/kg) | 57,4-107,6 85,8 | 55,6-108,9 89,7 | 69,2-111,0 88,5 |
| Hg (g/kg) | 43,9-175,4 101,9 | 48,4-150,0 90,6 | 27,8-125,1 84,0 |
| Cd (mg/kg) | <1,5 | <1,5 | <1,5 |

#### 2.9.2. tabula

Vara, cinka, kadmija saturs zivju aknās un dzīvsudraba saturs zivju muskuļos (min-max/vid) Rīgas līcī 1999.g.

| Paraugs |  | Cu (mg/kg) | Zn (mg/kg) | Hg (μg/kg) | Cd (mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asari | Roja | 9,11-16,83 12,19 | 70,4-79,13 75,2 | 117-204 159 | <2,5 |
|  | Upesgrīva/ Lapmežciems | 10,57-16,61 13,74 | 73,3-88,9 81,6 | 85-166 130 | <2,5 |
| Luči | Roja | 10,32-29,10 22,43 | 68,2-147,8 100,8 | 190-249 209 | <2,5 |
|  | Daugavgrīva | 4,15-10,02 8,03 | 82,0-92,6 87,7 | 244-382 287 | <2,5 |

2.9.3.tabula

Smago metālu saturs moluskos Rīgas līcī 1999.g.

| Paraugs | Izmērs (mm) | Cu (mg/kg) | Zn (mg/kg) | Cd (mg/kg) | Hg (μg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gauja | 10-15 | 72,0 | 791 | <2,5 | 287 |
|  | 16-19 | 117,3 | 1003 | <2,5 |  |
|  | 20-22 | 112,0 | 932 | <2,5 |  |
| Daugavgrīva | 10-15 | 112,4 | 876 | <2,5 | 300 |
|  | 16-19 | 180,2 | 1099 | <2,5 |  |
|  | 20-22 | 223,4 | 1124 | <2,5 |  |
| Lielupe | 10-15 | 109,7 | 884 | <2,5 | 388 |
|  | 16-19 | 122,8 | 938 | <2,5 |  |
|  | 20-22 | 171,5 | 893 | <2,5 |  |

Pilni sedimentu analīžu rezultāti un 1999. gadā ievākto monitoringa staciju sedimentu raksturojums apkopoti datu bāzes tabulās pielikumā.

Vara, cinka, dzīvsudraba un kadmija koncentrācijas, attiecīgie zivju ihtioloģiskie parametri un DOLT-2 analīžu rezultāti apkopoti  2.9.4. tabulā.

2.9.4.tabula

Toksisko metālu saturs zivju aknās un muskuļos Rīgas līcī 1999.g.

| Paraugs |  | Zivju garums (mm) | Zivju svars (g) | Aknu svars (g) | Cu (mg/kg) | Zn (mg/kg) | Cd (mg/kg) |  | Hg (μg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asari | Roja | 145-170 156 | 42,56-65,76 53,63 | 0,68-1,39 1,07 | 16,8 | 76,7 | <2,5 |  | 204 |
|  |  | 145-168 155 | 37,45-56,08 49,01 | 1,01-1,36 1,25 | 10,1 | 70,4 | <2,5 |  | 117 |
|  |  | 144-153 147 | 37,92-47,91 41,94 | 0,84-1,12 0,98 | 9,1 | 74,6 | <2,5 |  | 145 |
|  |  | 150-163 156 | 46,22-57,25 53,24 | 0,64-1,46 1,01 | 12,7 | 79,1 | <2,5 |  | 168 |
|  | Upesgrīva/ Lapmežciems | 150-167 157 | 40,71-57,42 49,75 | 0,52-1,30 0,92 | 13,5 | 88,9 | <2,5 |  | 85 |
|  |  | 147-170 156 | 41,41-70,43 48,97 | 0,62-1,25 0,91 | 10,6 | 85,2 | <2,5 |  | 105 |
|  |  | 143-165 155 | 38,74-52,25 45,49 | 0,69-1,18 0,97 | 16,6 | 73,3 | <2,5 |  | 163 |
|  |  | 145-173 156 | 36,84-66,03 47,00 | 0,64-1,34 0,81 | 14,3 | 79,2 | <2,5 |  | 166 |
| Luči | Roja | 214-245 228 | 42,26-51,32 47,96 | 0,65-1,38 1,00 | 25,7 | 147,8 | <2,5 |  | 204 |
|  |  | 220-240 231 | 42,72-59,82 48,99 | 0,40-1,66 0,92 | 24,6 | 99,9 | <2,5 |  | 249 |
|  |  | 217-237 226 | 35,48-54,11 45,65 | 0,65-1,06 0,80 | 29,1 | 87,3 | <2,5 |  | 194 |
|  |  | 207-230 219 | 36,93-50,93 43,84 | 0,50-2,12 1,11 | 10,3 | 68,2 | <2,5 |  | 190 |
|  | Daugavgrīva | 210-237 228 | 34,57-50,67 41,17 | 0,47-0,95 0,74 | 8,5 | 82,0 | <2,5 |  | 244 |
|  |  | 200-265 239 | 29,53-64,55 43,04 | 0,40-1,02 0,70 | 10,0 | 88,5 | <2,5 |  | 255 |
|  |  | 200-237 216 | 25,31-49,57 34,96 | 0,37-0,73 0,53 | 9,5 | 92,6 | <2,5 |  | 267 |
|  |  | 215-245 236 | 39,68-52,42 47,19 | 0,51-2,15 1,16 | 4,2 | 87,5 | <2,5 |  | 382 |
| DOLT-2 |  | Pēc pases |  |  | 25,8 | 85,8 |  | 20,8 | 2683 |
| Z |  |  |  |  | -1,21 | -0,76 |  | -0,46 | -0,25 |

Molusku dzīves vides raksturošanai tika veikta sedimentu granulometriskā sastāva analīze piekrastes hidroķīmiskajās stacijās: 163., 165., 167, kurās  tika ievākti molusku paraugi. Sedimentu granulometriskā sastāva analīzes rezultāti parādīti 2.9.5. tabulā

2.9.5.tabula

Sedimentu granulometriskais sastāvs molusku monitoringa stacijās.

| Stacija | Sedimentu daļiņu izmērs (cm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | >1.0 mm | 1.0 - 0.5 | 0.5 - 0.25 | 0.25 - 0.06 | < 0.06 |
| Gauja 163 | 0.58 % | 1.08 % | 4.24 % | 75.77 % | 18.34 % |
| Lielupe 167 | 0.30 % | 0.12 % | 0.44 % | 87.2 % | 11.9 % |
| Daugava 165 | 0.90 % | 1.29 % | 5.47 % | 57.20 % | 35.13 % |

# 3. Rezultātu analīze

3.1. Hidroloģija

### Rīgas līcis

Līča dziļajā daļā konvektīvā samaisīšanās jau 1999. gada decembra vidū  bija sasniegusi dibenu un samaisītajā ūdens slānī temperatūras, sāļuma, pH un skābekļa koncentrācijas vertikālais sadalījums  bija homogēns. Tikai līča dienvidu daļā upju ietekmes zonā (101.A, 165.st.) virsējā slānī novērota  atsaldinātā ūdens masa.

Aprīļa otrajā pusē piekrastes zonā  sākās  termoklīna veidošanās un virsējais sasilušā slāņa biezums vietām bija 5 m. Maija sākumā termoklīns bija izveidojies jau visā līcī un sasilušā slāņa biezums sasniedza 5 - 10 m. Maija  vidū stipro vēju ietekmē norisinājās dziļa samaisīšanās, kas būtiski ietekmēja hidroloģiskos un hidroķīmiskos procesus līcī. Ievērojami pieauga ūdens temperatūra apakšējā slānī, tuvojoties daudzgadīgajam maksimumam,  kā arī pieauga ūdens sāļums līča virsējā slānī, tuvojoties vidējam daudzgadīgajam. Pazeminātā gaisa temperatūra  jūnija sākumā kopā ar mazo upju noteci  kavēja  lielu vertikālo blīvuma gradientu izveidošanos un sekmēja ūdens slāņa turpmāko samaisīšanos, kā arī temperatūras paaugstināšanos apakšējos slāņos, vietām pat pārsniedzot daudzgadīgo maksimumu. Augšējā sasilušā slāņa biezums līcī vasaras (augusta) beigās bija  20 - 22 m.

Rudens sākumā sakarā ar silto laiku konvektīvā samaisīšanās norisinājās lēnāk nekā parasti, un  viendabīgais virsējais slānis rudenī pieauga lēnāk - no 20-22 m septembra vidū līdz 25-35 m oktobra vidū. Līča dienvidrietumu daļā oktobrī novērots tradicionālais apvelings un rietumu  piekrastes zonā (172.A, 170. st.)  dziļo slāņu ūdens  sasniedza  virsmu,  šeit visā slānī ūdens temperatūra bija tikai  6,5 – 7,3 0C, sāļums - 5,5 PSV. Nosacīts apakšējo slāņu ūdens pacēlums novērots arī līča dienvidrietumu dziļajā daļā, kur  viendabīgā slāņa biezums bija tikai 10 m (102.A, 101.A st.).

Pēc pēdējā lielākā Baltijas jūras ieplūduma  1996. gadā novērota pakāpeniska sāļuma samazināšanās tendence līcī. Tāpēc arī atskaites periodā sāļums gandrīz visā ūdens slānī bija zemāks par normu. Ziemā visā homogēnajā ūdens slānī, sākot no 1997.gada, novērots sāļuma pazemināšanās trends (r2 =  0,986;  p= 0,007). Arī augustā apakšējā slānī (30 m un dziļāk), sākot no 1996.gada, novērots stabils lejupejošs sāļuma trends (r2 = 0,957; p=0,004), sāļumam katru gadu samazinoties apmēram par 0,14 PSV. Šī gada sāļums bija minimālais visā novērojumu periodā (3.1.1. att.).

Atmosfēras cirkulācijas - vēja režīma - rezultātā  aprīlī novērota netradicionāla atsaldinātā ūdens izplatīšanās  no austrumiem uz rietumiem, kad līča dienvidrietumu daļas dziļūdens zonā 0 - 5 m slānī  tika novērots tikai 1,80 PSV liels sāļums.

Sakarā ar upju noteces īpatnībām, vasarā minimālās sāļuma (2,2-2,3 PSV) vērtības, atšķirībā no pagājušā gada, līča dienvidu piekrastē novērotas augustā – septembra sākumā.

3.1.1. att. Sāļuma vidējās vērtības visā slānī ziemā (janvāris-marts) un dziļajā slānī vasarā

(augusts).

Skābekļa koncentrāciju līcī nosaka galvenokārt ūdens temperatūra (šķīdība) un bioloģiskie produkcijas – destrukcijas procesi, sāļuma ietekme uz skābekļa šķīdību nav liela. Tāpēc ziemā – sezonā, kad fitoplanktona attīstība ir minimāla, skābekļa koncentrācija pamatā ir atkarīga no ūdens temperatūras, un atbilstoši tai arī bija tuva daudzgadīgajai vidējai.

Pavasarī, fitoplanktona straujās attīstības periodā, skābekļa koncentrācija ir galvenokārt atkarīga no tā produktivitātes. Tāpēc, neskatoties uz paaugstināto ūdens temperatūru, skābekļa koncentrācija fotiskajā slānī bija lielāka par vidējo daudzgadīgo, un skābekļa piesātinājums sasniedza maksimumu. Aprīlī novērotā pavasara maksimālā skābekļa koncentrācija  un piesātinājums 160. st. (pret Tūju), kopā ar palielinātu duļķainību, pH un hlorofilu, varētu būt izskaidrojams ar lokālu fitoplanktona maksimumu, iespējams, saistītu ar iznesi  no mazajām upītēm, jo sāļums šeit bija lielāks nekā uz dienvidiem atrodošajā 161.stacijā. Maija vidū, dziļās samaisīšanās rezultātā, skābekļa koncentrācija īslaicīgi bija zemāka par daudzgadīgo vidējo. Pret Daugavas grīvu novērotā pazeminātā koncentrācija maijā (165.st.), kad virsmas skābekļa koncentrācija bija zemāka par daudzgadīgo minimumu, un paaugstinātā koncentrācija jūnijā  saistīta ar fitoplanktona attīstību sajaukšanās zonā. Svaigi ieplūdušajā upes ūdenī fitoplanktona aktivitāte parasti ir ļoti zema, tā pieaug sajaukšanās zonas rajonā, upju ūdenim iemaisoties līča ūdenī un bagātinot to ar biogēnajām vielām. Pirmais fitoplanktona aktivitāšu pieaugums novērots aprīļa beigās un  hlorofila koncentrācija šeit maijā jau bija tuva daudzgadīgajam minimumam. Jūnijā, samazinoties upju notecei, sajaukšanās zona tuvojās Daugavas grīvai, un attiecīgi pieauga fitoplanktona aktivitātes 165.st. rajonā, palielinot skābekļa koncentrāciju un piesātinājumam pieaugot virs 100%. Intensīvā zilaļģu “ziedēšana” jūnija otrajā pusē un jūlijā, ko apstiprina arī jūlija sākumā novērotā paaugstinātā duļķainība un pazeminātā caurspīdība, izraisīja augstāku par vidējo daudzgadīgo skābekļa koncentrāciju un piesātinājumu līča atklātajā daļā.

Maija vidū noritējušās dziļās  samaisīšanās rezultātā apakšējais slānis bagātinājās ar skābekli, tāpēc maija otrajā pusē un jūnijā skābekļa piesātinājums šeit bija augstāks par daudzgadīgo vidējo. Taču paaugstinātā temperatūra veicināja destrukcijas procesus, un jūlijā – augustā skābekļa koncentrācija šajā slānī bija zemāka par daudzgadīgo vidējo. Vasaras beigu (augustā) dziļajā slānī 1980.-1995.g. konstatētais skābekļa  pieauguma trends  ir apstājies  un pēdējos gados novērota skābekļa koncentrācijas stabilizēšanās (3.1.2.att.). Atšķirības pēdējo gadu novērojumos galvenokārt ir saistītas ar skābekļa sezonālo dinamiku (pakāpenisku samazināšanos),  un paraugu noņemšanas laiku  attiecīgi augusta pirmajā pusē vai beigās. Lai gan šogad līča dziļūdens daļā skābekļa koncentrācija vasarā bija zemāka par daudzgadīgo, tomēr šis process nenoveda pie izteikta skābekļa deficīta piedibens slānī, jo paaugstinātā temperatūra mazināja blīvuma gradientu un uzlaboja vertikālo samaisīšanos zemtermoklīna slānī. Bez tam šāda temperatūras paaugstināšanās daļēji liecina arī par nelielu vertikālo ūdens apmaiņu caur termoklīnu.

3.1.2. att.  Skābekļa augusta vidējo koncentrāciju apakšējā slānī (30 m un dziļāk)  un gada

absolūto minimālo koncentrāciju daudzgadīgās izmaiņas.

Ūdens caurspīdība pēc Seki diska ir cieši saistīta ar duļķainību. Fotiskajā slānī abi šie parametri galvenokārt saistīti ar fitoplanktona attīstību un upju ūdens ieplūdi. Samazinoties duļķainībai, parasti pieaug caurspīdība un otrādi. Zem fotiskā slāņa, kur fitoplanktona aktivitātes ir minimālas, notiek pakāpeniska duļķainības samazināšanās. Piedibens slānī, kurā vērojama ūdens saduļķošanās straumju ietekmē, kā arī koloīdu veidošanās, ieplūstot sāļajam Baltijas ūdenim, iespējams straujš duļķainības pieaugums.

Aprīļa otrajā pusē, fitoplanktona pavasara aktivitāšu laikā, sākās caurspīdības samazināšanās un duļķainības pieaugums. Ekstremāli zemā caurspīdība un paaugstinātā duļķainība līča dienvidrietumu dziļūdens daļā  saistīta ar netradicionālo upju ūdens izplatību atmosfēras cirkulācijas rezultātā, kas veicināja samērā augstu fitoplanktona fotosintētisko aktivitāti. Tomēr hlorofils un pH šeit bija zemāki, bet duļķainība augstāka nekā austrumu daļā. Tas  varētu būt skaidrojams ar palu ūdens ietekmes pārsvaru pār fitoplanktona aktivitāšu ietekmi  uz caurspīdību un duļķainību.

Jūnija beigās – jūlijā līča atklātās daļas virsējā slānī paaugstināto duļķainību un pazemināto caurspīdību, kuras vietām pat pārsniedza daudzgadīgos ekstrēmus, izraisīja zilaļģu ziedēšana.

Piedibens slānī tradicionāli paaugstinātā duļķainība līča rietumu daļā saistīta ar nelielu sāļā ūdens ieplūdi šajā rajonā.

Ūdens pH atspoguļo produkcijas - destrukcijas procesu līdzsvaru. Sākoties fitoplanktona aktivitātēm, aprīļa otrajā pusē palielinājās pH vērtības līča virsējā slānī. Līča austrumu piekrastē un tai piegulošajā zonā uz virsmas un  maijā  visa  līča akvatorijā  virsējā  slānī  (5-10 m) tās bija lielākas par zivsaimniecībai labvēlīgajām  (MPK 8,5), norādot uz Rīgas līča eitrofikāciju. Arī zilaļģu ziedēšanas laikā jūnija beigās – jūlijā pH lielumi virsējā slānī bija  lielāki par MPK. Tomēr arī daudzgadīgo novērojumu dati (1991.-1999.g.) liecina, ka maijā – jūlijā līča atklātās daļas virsējā slānī  vidējās daudzgadīgās pH vērtības ir lielākas par MPK. Parādība varētu būt  izskaidrojama ar lielāku fitoplanktona aktivitāti nekā iepriekšējos gados.  Tomēr  tālejošus secinājumus izdarīt grūti, jo pH lielumi ir pieejami  tikai no 90. gadu novērojumiem.

Dziļajā slānī pH lielumi, tāpat kā skābekļa koncentrācija, paaugstinātas destrukcijas rezultātā augustā – septembrī bija zemāki par daudzgadīgajiem.

## Baltijas jūra

Sakarā ar atmosfēras cirkulācijas īpatnībām aprīļa beigās – maija sākumā (anomāli augsta gaisa temperatūra, mazi vēja ātrumi), pavasarī visu hidroloģisko elementu sadalījumā novērota samērā izteikta vertikālā stratifikācija, un virsējā sasilušā slāņa biezums bija 5 m. Dominējošie austrumu virziena vēji izraisīja vāji izteiktu apvelingu: piekrastes ūdeņi tika aizdzīti atklātās jūras virzienā un ūdens temperatūra nedaudz pieauga no krasta uz jūras atklāto daļu, bet sāļums – samazinājās. Tā kā upju notece 2000.g. pavasarī bija zemāka nekā pagājušā gadā  pavasarī, tad sāļums bija attiecīgi lielāks nekā pagājušā gadā.

Vasaras beigās (augustā) ūdens bija samaisījies visā 20 m dziļajā slānī, atmosfēras cirkulācija bija tradicionāla un apvelings netika novērots. Kā vertikālais, tā arī horizontālais temperatūras sadalījums bija homogēns, bet sāļuma sadalījumā augustā vērojama neliela pieaugušās upju noteces ietekme un minimālais sāļums novērots Nidas griezuma piekrastes virsējā slānī.

Tā kā Baltijas jūra ir mazāk eitroficēta  nekā Rīgas jūras līcis, tad skābekļa koncentrācijas, pH un duļķainības lielumi šeit bija mazāki nekā līcī, bet caurspīdība pēc Seki diska attiecīgi lielāka.

Maksimālais skābekļa koncentrācijas un piesātinājums novērotas rajona dienvidos - vislielākās upju noteces ietekmes zonā. Salīdzinājumā ar pavasari, augustā piesātinājums pieauga (105-109%) Nidas-Papes piekrastes zonas virsējā slānī, un acīmredzot, bija saistīts ar zilaļģu ziedēšanu, jo šeit novērots arī palielināts pH un duļķainība.

Ļoti lielā caurspīdība un minimālā duļķainība Baltijas piekrastē pavasarī   acīmredzot bija saistīta ar pavasara fitoplanktona aktivitāšu izbeigšanos. Vasarā, ar paaugstinātās upju noteces izraisīto zilaļģu ziedēšanai labvēlīgo situāciju, fitoplanktona vasaras attīstība radīja duļķainības pieaugumu  un caurspīdības samazināšanos, sevišķi Nidas griezuma seklajā stacijā.

Lai arī 	pH  vērtības Baltijas piekrastē  bija daudz mazākas nekā Rīgas līcī, tomēr tās vietām pārsniedza MPK (8,5 vienības).

3.2. Hidroķīmija

#### Rīgas līcis

Hidroķīmiskie ingredienti, analogi hidroloģiskajiem, paraugoti un aprakstīti, balstoties uz bioloģiskajām un hidroloģiskajām sezonām – ziemu, pavasari, vasaru un rudeni.

Ziemā Rīgas līcis tiek aplūkots kā vienota ūdens masa ar nelielu koncentrāciju izkliedi pa akvatoriju un dziļumu. Upju notece parasti neliela; laba vertikālā samaisīšanās; fitoplanktona barības vielu (biogēnu) – fosfātu, nitrātu, silikātu maksimālās gada koncentrācijas līča atklātās daļas virsējā slānī.

Pārējās sezonās (fitoplanktona veģetācijas periodā) līcī tiek izdalītas trīs atšķirīgas galvenās ūdens masas.

Svarīgākā no tām ir līča atklātās daļas virsējais slānis. Tas tiek raksturots ar situāciju virsējos 10 m, ietver fotisko zonu un vēju – viļņu sajaukšanās slāni. Šeit notiek biogēnu sāļu formu asimilācija fitoplanktonā, dažkārt samazinot to koncentrāciju līdz pat to analītiskās nulles (attiecīgās metodes zemākās noteikšanas robežas) līmenim.

Atsevišķi tiek izdalīta ūdens masa piekrastes zonā līdz 10-15 m izobātai. Šeit biogēnu koncentrācijas parasti lielākas nekā līča atklātās daļas virsējā slānī, situācija dinamiskāka, parādās dziļūdens pacēlumi – apvelingi, uzduļķojumi, izteikta upju noplūdes ietekme.

Līča dziļūdens slānis tiek raksturots, aplūkojot situāciju dziļāk par 30 m. Tā ir zemtermoklīna daļa, kurā uzkrājas reģenerētie biogēni. To koncentrācijas pieaug, tuvojoties gruntij un ritot laikam. Tomēr pilnīga fosfora un slāpekļa pāreja sāļu formā un pilnīgs skābekļa patēriņš, kā tas notiek Gotlandes ieplakas dziļūdens daļā, Rīgas līcī nenotiek, jo šos procesus pārtrauc rudens vertikālā – konvektīvā samaisīšanās. Piedibens slānī turbulentās maisīšanās rezultātā bieži novērojamas resuspendētās daļiņas, bet Baltijas sāļā ūdens ieplūdes gadījumā vasaras beigās dažkārt parādās nefeloīdais slānis no gaišām koloīdālām daļiņām.

Vidējā slānī - ap termoklīnu (bieži tuvu 20 m) daudziem parametriem vasarā novērojamas minimālas vai maksimālas vērtības, bet palielinātā dinamisma dēļ šis slānis detalizēti netiek apskatīts.

Fosfātu koncentrācija Rīgas līča atklātajā daļā 2000. gada ziemā, (1,07 µmol/l) ievērojami pārsniedza iepriekšējos 3 gados novērotos lielumus un bija otra lielākā visā novērojumu periodā kopš 1973. gada (3.2.1. att.). Parādības iemesls bija vairāku faktoru sakritība, un kā galvenie minami: 1) upju noteces kumulatīvā ietekme – līča atsaldināšanās tendence turpinājās, jo sāļums līcī bija tuvs minimālajam daudzgadīgajam, 2) mazs fosfora patēriņš fitoplanktona neizteiktās ziedēšanas laikā 1999. gada rudenī un līdz ar to palielinātā, no iepriekšējo gadu sedimentiem mineralizācijas procesā izdalītā, fosfora ietekme. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, fosfāti ziemā bija vienmērīgāk sadalīti pa akvatoriju un dziļumu, jo upju ūdens ietekmes zonas izplatība, pazeminātās Daugavas noteces dēļ, bija neliela un februāra sākumā konvektīvā samaisīšanās bija beigu fāzē, t.i., visa ūdens masa nepārtraukti maisoties, bija sasniegusi maksimālā blīvuma temperatūru. .

Arī ziemas beigās fosfātu koncentrācija līcī, salīdzinot ar daudzgadīgajiem datiem, bija liela. Aprīlī tradicionāli sākās fosfātu patēriņš fitoplanktona darbības rezultātā. Līča dienvidu un austrumu daļā, kur vertikālo apmaiņu ierobežoja saldā transformētā upju ūdens izplatība, tika novērotas līcī zemākās un arī mazākās par vidējām daudzgadīgajām fosfātu koncentrācijas virsējā slānī. Minimālie lielumi (0,12 µmol/l) atsevišķos austrumu piekrastes punktos jau tuvojās vasaras minimumam. Svaiga upju ūdens ietekme ar paaugstinātām fosfātu koncentrācijām (1,4 µmol/l) aprīļa vidū novērota tikai tiešā Daugavas grīvas tuvumā (165.A st.). Fosfātu koncentrācijas dziļajā slānī šajos dienvidu un austrumu daļas rajonos savukārt bija lielākas par daudzgadīgajām, sasniedzot 1,3 µmol/l (137.A. st.). Rietumu rajonā (111., 142. st.) aprīļa vidū vēl notika pilnīga vertikālā samaisīšanās un, kaut arī bija sācies fosfātu patēriņš, to koncentrācija bija liela (0.8-0.9 µmol/l) un vienāda visā slānī. Izteikti paaugstinātas fosfātu koncentrācijas (1,8-1,9 µmol/l) novērotas aprīlī un maija sākumā pret Bolderāju  (166. st.), iespējams konstatējot Rīgas attīrīšanas iekārtu izplūdes lokālo piesārņojumu. Maija sākumā līča virsējā slānī fosfāti jau bija asimilēti, to koncentrācija bija analītiskās nulles līmenī. Maija gaitā šis slānis vairumā līča rajonu padziļinājās līdz 20 m. Paaugstināti lielumi maijā (līdz 1 µmol/l) novēroti tikai tiešā upju grīvu tuvumā līča dienvidu piekrastē. Dziļajā slānī fosfātu koncentrācijas maija sākumā, salīdzinot ar aprīli, bija nedaudz kritušās, tomēr līča dienvidu daļā bija lielākas kā daudzgadīgi novērotās, un samazinājās zem daudzgadīgā vidējā lieluma tikai maija beigās pēc intensīvās vēja radītās dziļās samaisīšanās. Fosfātus maijā varēja uzskatīt par fitoplanktona attīstību limitējošo elementu līča dienvidu un rietumu daļā. Netipiskās palu ūdens izplatības dēļ rajons ar iespējamo fosfātu pārākumu par sāļu slāpekli tika novērots līča ziemeļu, centrālajā un pat austrumu daļā. Reāli novērotās fosfātu koncentrācijas pie analītiskajai nullei tuvām slāpekļa sāļu formu koncentrācijām tomēr šeit nepārsniedza 0,05 – 0,08 µmol/l, kas apliecināja, ka fitoplanktona pavasara sugas spēj asimilēt fosforu pie relatīva slāpekļa sāļu trūkuma.

Fosfātu koncentrācija vasarā atbilstoši sezonai veidoja trīs grupas. Pirmajā – atklātās daļas virstermoklīna slānī - fosfātu koncentrācija bija tuva analītiskās nulles  līmenim. Vasaras sākumā (jūnijā) šis slānis sasniedza 20 m dziļumu  līča centrālajā daļā un 5 m dienvidu piekrastes apvelinga zonā. Jūlijā slānis būtiski nepadziļinājās, bet vasaras beigās (augustā), konvektīvās samaisīšanās rezultātā, slāņa apakšējā daļā parādījās fosfāti ar koncentrāciju nedaudz virs analītiskās nulles lielumiem.

Otra ūdens masa un koncentrāciju grupa saistīta ar upju ūdens izplatību līča virsējā slānī. Ja vasaras pirmajā pusē (jūnijā un jūlijā) fitoplanktona aktivitāte bija pietiekami intensīva un virsējā slānī ieplūdušās fosfātu paaugstinātās koncentrācijas varēja konstatēt tikai tiešā Daugavas grīvas tuvumā (165., 165.A, 166.st.), tad vasaras beigās -augustā, pieaugot notecei un samazinoties fotosintēzes aktivitātei, ievērojamas fosfātu koncentrācijas saglabājās atsaldinātā ūdens slānī ne tikai dienvidu piekrastē, bet ietvēra rietumu rajona piekrasti un atklātās daļas virsējo slāni (102.A, 135., 142.st.).

Trešo ūdens masu veidoja dziļās daļas zemtermoklīna slānis, kurā vasaras gaitā notika fosfātu reģenerēšanās un uzkrāšanās. Augusta beigās piedibens slānī fosfātu koncentrācija sasniedza 1,3 µmol/l, un tā krājumi dziļajā slānī bija lielāki nekā iepriekšējos divos gados un tuvi maksimālajam, kas saistīts ar daudzgadīgo līča atsāļošanās tendenci un šā gada paaugstināto dziļā slāņa temperatūru. Fosfātu koncentrācijas dziļajā slānī izmanto fosfora krājumu daudzgadīgo izmaiņu – trendu novērtēšanai. Pilnīgu sakritību ar ziemas situāciju izslēdz procesi pavasarī vai attiecībā uz nākošo ziemu – rudenī. Krājumu novērtēšanu apgrūtina ievērojami lielāka nekā ziemā koncentrāciju neviendabīgums pa akvatoriju un dziļumu, kā arī izmaiņas laikā, līdz ar to nepieciešams biežāks staciju tīkls, precīzāki novērojumu termiņi un paraugu ievākšanas attālumi no grunts.

Situācija līcī rudens pirmajā pusē atšķīrās no daudzgadīgās ar nevienmērīgu attīstību laikā un izteikti neviendabīgu fosfātu sadalījumu pa akvatoriju un dziļumu. Rudens sākumā vertikālās samaisīšanās intensitāte paaugstinātās gaisa temperatūras dēļ bija neliela, un līča atklātās daļas virsējā slānī nonāca maz biogēno sāļu formu. Fosfātu koncentrācijas virsējā slānī septembrī bija tuvas vasaras minimumam. N:P sāļu formu attiecība atklātās daļas virsējā slānī bija zemāka par fitoplanktona attīstības optimumu, t.i. fotosintēzi varēja limitēt slāpekļa sāļu formu relatīvais deficīts. Palielinātās noteces dēļ septembrī piekrastē no Skultes līdz Ragaciemam tika novērotas paaugstinātas fosfātu koncentrācijas ar maksimumu (līdz 1,6 µmol/l) pret Daugavu.

Rudens gaitā (oktobrī) virsējais homogēnais slānis palielinājās: dienvidu vēju radīto straumju  dēļ tā dziļums austrumu daļā sasniedza 35 m, bet dienvidrietumu daļā tikai 10 m. Austrumu daļas ūdens masu veidoja tur piedzītais virsmas ūdens ar no analītiskās nulles atšķirīgām, tomēr nelielām fosfātu koncentrācijām (0,2 µmol/l). Savukārt līča rietumu daļā vairāk pacelts apakšējā slāņa ūdens ar ap 0,8 µmol/l fosfātu.

Tādējādi līdz pat novembra sākumam rudens pirmā daļa nebija noslēgusies - pilnīga samaisīšanās netika novērota un biogēnu koncentrācijas nebija vertikāli izlīdzinājušās. Fosfātu koncentrācija piedibens slānī, neskatoties uz ieilgušo izolāciju, maksimumus nepārsniedza, kaut arī bija lielāka par vidējiem daudzgadīgajiem. Acīmredzot, paaugstinātā apakšējā slāņa temperatūra un nelielais sāļums nodrošināja mazu blīvuma gradientu un, iesaistoties izteiktajām kompensācijas straumēm, notika dziļā slāņa turbulentā samaisīšanās.

3.2.1. att. Fosfātu vidējās vērtības visā slānī ziemā (janvāris – marta pirmā puse) 119., 121.,

135. un 123. st. un  dziļajā slānī (30 m un dziļāk) vasarā trendu stacijās.

Kopējā fosfora koncentrācija Rīgas līča atklātajā daļā 2000. gada ziemā (vidēji 1,46 µmol/l) pārsniedza pēdējos 3 gados novēroto un tuvojās maksimālajiem vidēji daudzgadīgi novērotajiem lielumiem. Fosfora mineralizācija vidēji bija 74 % (67-77 %) un arī lielāka par vidējiem daudzgadīgajiem lielumiem, kas pamatā saistīts ar mazo fosfātu saistīšanos fitoplanktonā 1999. gada rudenī. Rezultātā, summējoties ar iepriekš minētajiem faktoriem, veidojās lieli fosfātu krājumi.

Pavasarī kopējā fosfora koncentrācijas līča virsējā slānī bija daudzgadīgi novēroto plašo izmaiņu robežās. Ar fitoplanktona sakopojumu saistītais ekstrēms (6,0 µmol/l, 160. st.) aprīļa beigās līča austrumu piekrastē pret Vitrupi noteikts ne tikai ar lielo upju (Daugava, Gauja) ūdens sajaukšanās zonas robežu, bet arī ar mazo upīšu intensīvu lokālu ietekmi. Dziļajā slānī fosfora daudzums pavasara pirmajā pusē bija nedaudz virs vidējā daudzgadīgā, bet maija beigās pēc dziļās samaisīšanās un fosfātu asimilācijas fitoplanktonā ar sekojošu nogulsnēšanos, kopējā fosfora koncentrācija samazinājās pat zem daudzgadīgā līmeņa.

Atbilstoši sezonas gaitai, kopējā fosfora koncentrācija bija vismazākā vasaras sākumā pēc pavasara fitoplanktona nogulsnēšanās. Minimālie lielumi tradicionāli novēroti  līča centrālajā daļā zem termoklīna (ap 0,3 µmol/l). Maksimālās koncentrācijas virsējā slānī vairāk saistītas ar upju ūdens ieplūdi (līdz 2,3 µmol/l) un mazāk ar fosfora koncentrēšanos zilaļģēs. Zemtermoklīna slānī fosfora koncentrācija vasaras gaitā pieauga, maksimumu sasniedzot centrālās daļas piedibens slānī (2,1 µmol/l). Kopumā dziļūdens slānī fosfora koncentrācija atšķirībā no fosfātiem bija nedaudz zemāka kā iepriekšējos 8 gados, un saglabājās vāji izteiktā fosfora samazināšanās daudzgadīgā tendence beidzamajos 6 gados. Fosfora reģenerācija no grunts ir pietiekami intensīva, bet ūdens masu apmaiņa ar Baltijas jūru un okeānu pārāk neliela, lai varētu droši konstatēt fosfātu antropogēnās slodzes samazināšanās efektu.

Arī rudenī kopējā fosfora koncentrācija līča atklātajā daļā ne virsējā, ne dziļajā slānī būtiski neatšķīrās no daudzgadīgi vidēji novērotās. Līča dienviddaļas piegrīvas zonā vasaras beigu palielinātā notece uzrādīja palielinātas, salīdzinot ar daudzgadīgajām vidējām, kopējā fosfora koncentrācijas.

Silikātu koncentrācija Rīgas līča atklātajā daļā ziemā bija maksimālā novērotā visā novērojumu periodā no 1988. gada (3.2.2.att.). Tā cēlonis, līdzīgi kā fosfātiem, varētu būt kumulatīvā upju noteces ietekme un samazināts patēriņš rudenī. Si:P sāļu formu atomārā attiecība bija vidēji 16:l - nedaudz zemāka par kramaļģu patēriņa optimumu. Kaut arī šī attiecība ir nedaudz lielāka par vidēji daudzgadīgi novērotajām, pavasarī intensīvā kramaļģu attīstības periodā silikātu trūkums varētu limitēt to attīstību.

Tomēr pavasara gaitā bija dažas īpatnības. Atšķirībā no vidējiem daudzgadīgajiem novērojumiem, ļoti lielas silikātu koncentrācijas līcī saglabājās līdz pat aprīļa vidum. Kramaļģu attīstību, acīm redzot, bremzēja intensīvā ūdens masu maisīšanās vēja ietekmē. Tāpēc maija sākumā virsējā slānī silikātu koncentrācija nebija samazinājusies līdz parastajam minimumam. Tālāku samazināšanos, acīmredzot, ierobežoja fosfātu asimilācija līdz analītiskās nulles līmenim. Maija vidū, ūdens masu dziļās samaisīšanās dēļ, nedaudz samazinājās silikātu koncentrācija dziļajos slāņos, bet virsējā slānī, acīmredzot, parādoties papildus fosfātiem un nitrātiem, silikātu koncentrācija līča austrumu rajonā un tā piekrastē samazinājās līdz gada minimumam – mazāk par 1 µmol/l. Tā kā šajos gadījumos vienlaicīgi analītiskās nulles līmenī bija arī fosfātu koncentrācija, tad var apgalvot, ka silikātu daudzums tomēr nelimitēja kramaļģu attīstību.

Vasarā silikātu koncentrācija, atbilstoši to samazinātajam patēriņam pavasarī, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem visos slāņos bija paaugstināta. Minimālās koncentrācijas – zem 2 µmol/l novērotas vasaras sākumā dienvidaustrumu piekrastē. Parasti vērojamais koncentrāciju minimums termoklīna slānī šī gada vasarā bija vāji izteikts. Virsējā slānī paaugstinātas koncentrācijas vērojamas saistībā ar upju ūdens izplatību – no 70 µmol/l Daugavas grīvā līdz 15 µmol/l līča rietumu rajonā (142. st.). Silikātu uzkrājumi dziļajā slānī (līdz 45 µmol/l, 102.A st.) pamatā saistīti ar reģenerāciju, jo izteikts Baltijas jūras ūdens pieplūdums līcī vasarā netika novērots. Kopumā dziļūdens silikātu krājumi bija tuvi maksimāli novērotajiem (no 1984.g.) un turpināja beidzamajos 7 gados novēroto pieauguma tendenci (3.2.2. att.).

Rudens sākumā  līča dienvidu piekrastē silikātu krājumus vēl papildināja palielinātā upju notece, bet līča atklātajā daļā to asimilāciju kramaļģēs ierobežoja attiecīgi mazie sāļu slāpekļa un fosfora krājumi. Tādējādi silikātu samazināšanās fitoplanktona rudens ziedēšanas ietekmē uz ievērojamā ūdens masu horizontālo kustību fona bija grūti konstatējama. Tāpēc rudens perioda beigās gan līča virsējā, gan apakšējā slānī konstatētas kopš novērojumu sākuma (1983. gada) lielākās silikātu koncentrācijas: līdz 14 µmol/l virsējā slānī un 44 µmol/l dziļajā slānī.

3.2.2.att. Silikātu  vidējās vērtības visā slānī ziemā (janvāris – marta pirmā puse) 119., 121.,

135. un 123. st. un  dziļajā slānī (30 m un dziļāk) vasarā trendu stacijās.

Nitrātu koncentrācija ziemā bija vidēji 12,1 µmol/l - nedaudz lielāka kā iepriekšējā gadā un atbilda pēdējo 8 gadu līmenim (3.2.3. att.). Atšķirībā no fosfātiem, nitrātu koncentrāciju līmeni būtiski nepaaugstināja ne atsāļošanās tendence, ne mazproduktīvais rudens. Acīmredzot, noteicošais faktors ir slāpekļa lēnāka izdalīšanās no sedimentiem un papildus daļēji zudumi denitrifikācijas procesā. Sāļu slāpekļa attiecība pret fosfātiem (N:P) bija vidēji 11:1 un  zem vidējā daudzgadīgā, kā arī zemāka kā divos pēdējos gados un zem fitoplanktona attīstības optimuma (16:1), norādot uz iespējamo slāpekļa limitāciju fitoplanktona pavasara ziedēšanas periodā.

Līdz aprīļa vidum nitrātu koncentrācija līcī saglabājās vidējā daudzgadīgā līmenī, bet maija sākumā vairumā līča rajonu virsējā slānī samazinājās līdz pat analītiskajai nullei, kas notika ātrāk kā vidēji daudzgadīgi novērots. Rajoni ar analītiskajai nullei tuvām nitrātu koncentrācijām bija izvietoti netradicionāli, nevis līča rietumu daļā, bet centrālajā un austrumu daļā. Kaut arī ziemā fosfātu – nitrātu molārā attiecība bija ar relatīvu fosfora pārākumu, reāli pavasarī netika novērota izteikta slāpekļa sāļu limitācija fitoplanktona attīstībai, jo slāpekļa sāļu analītiskajai nullei tuvas koncentrācijas vienlaicīgi bija saistītas arī ar fosfātu iztrūkumu. Pavasara palu ietekmētajos līča dienvidu un rietumu rajonos maija sākumā fitoplanktona attīstību limitēja  fosfāti. Pēc ūdens masu samaisīšanās maija vidū nitrātu koncentrācijas ievērojami samazinājās dziļajā (zem vidējā daudzgadīgā) un pieauga virsējā slānī, kur novērojumu laikā nitrāti vēl nebija asimilēti. No analītiskās nulles atšķirīgi lielumi konstatēti ne tikai piekrastē, bet arī atsevišķu dziļūdens rajonu virsējā slānī (2-3 µmol/l; 137.A, 142., 102.A st.). Tātad, neskatoties uz ziemas situāciju, pavasara palu ūdens izplatīšanās un samaisīšanās nodrošina Rīgas  līča lielākās daļas virsējā slānī relatīvo un absolūto slāpekļa sāļu formu pārsvaru pār fosfātiem.

Vasarā nitrātu koncentrācija virsējā slānī analogi fosfātiem bija analītiskās nulles līmenī. Fotosintēzei depresīvajā upju ūdens izplatības zonā nitrātu koncentrācija samazinājās relatīvi straujāk kā fosfātu, kas atbilda to relatīvajam deficītam Daugavas ūdenī vasarā (N:Psāļu - 10:1). Līča dziļajā daļā  nitrātu koncentrācijas piedibens slānī sasniedza 16 µmol/l. Kopumā to krājumi līcī ir tuvi pagājušā gada līmenim un veido nelielu pieauguma tendenci beidzamajos 5 gados (3.2.3. att.).

Situācija rudens pirmajā pusē atšķīrās no daudzgadīgās ar nevienmērīgu attīstību laikā un izteiktu heterogenitāti nitrātu sadalījumā pa akvatoriju un dziļumu. Nitrātu koncentrācijas virsējā slānī septembrī bija tuvas vasaras minimumam. N:P sāļu formu attiecība atklātās daļas virsējā slānī bija zemāka par fitoplanktona attīstības optimumu, t.i. fotosintēzi varēja limitēt slāpekļa sāļu formu relatīvais deficīts, vienlaikus veicinot slāpekli saistošo zilaļģu attīstību. Palielinātās noteces dēļ septembrī piekrastē no Skultes līdz Ragaciemam tika novērotas paaugstinātas nitrātu koncentrācijas ar maksimumu (17 µmol/l  nitrātu) pret Daugavu.

Oktobrī virsējais homogēnais slānis palielinājās: dienvidu vēju radīto straumju  dēļ tā dziļums austrumu daļā sasniedza 35 m, bet dienvidrietumu daļā tikai 10 m. Austrumu daļas ūdens masu veidoja tur piedzītais virsmas ūdens gan no analītiskās nulles atšķirīgām, bet tomēr nelielām nitrātu koncentrācijām (1,6 µml/l nitrātu). Savukārt līča rietumu daļā vairāk pacelts apakšējā slāņa ūdens ar 3-4 µmol/l nitrātu. Līdz ar to novembra sākumā pilnīga samaisīšanās netika novērota un biogēnu koncentrācijas nebija vertikāli izlīdzinājušās. Analogi fosfātiem, nitrātu koncentrācija piedibens slānī, neskatoties uz ieilgušo izolāciju, maksimumus nepārsniedza, kaut arī bija lielāka par vidējiem daudzgadīgajiem lielumiem. Acīmredzot paaugstinātā apakšējā slāņa temperatūra un nelielais sāļums nodrošināja mazu blīvuma gradientu un, iesaistoties izteiktajām kompensācijas straumēm, notika dziļā slāņa turbulentā samaisīšanās.

3.2.3.att. Nitrātu  vidējās vērtības visā slānī ziemā (janvāris – marta pirmā puse) 119., 121.,

135. un 123. st. un  dziļajā slānī (30 m un dziļāk) vasarā trendu stacijās.

Nitrītu koncentrācija ziemā bija atbilstoši sezonai neliela (vidēji 0,07 µmol/l), un norādīja uz zemu fitoplanktona aktivitāti. Nitrīti parādās kā starpprodukts, fitoplanktonam asimilējot nitrātus, un Rīgas līcī pavasarī tie parādījās jau aprīļa sākumā. Koncentrāciju lielumi iekļāvās parastajā diapazonā (0,3-0,6 µmol/l), ekstremālus un ekoloģiski bīstamus lielumus nesasniedza. Virsējā slānī, izzūdot nitrātiem, arī nitrītu koncentrācijas samazinājās līdz analītiskajai nullei.

Vasarā nitrītu koncentrācija atbilstoši sezonas dinamikai virsējā slānī, kurā nebija nitrātu, bija analītiskās nulles līmenī, bet upju ūdens ietekmes zonā augustā sasniedza maksimumu – 0,8 µmol/l. Dziļajā slānī maksimālā nitrītu koncentrācija veidojās vasaras vidū – jūlijā, kad slāpekļa formu maiņas procesā parādījās līdz 2,5 µmol/l nitrītu (119.st., termoklīna apakšējais slānis), kas bija tuvu nitrātu koncentrācijai un daudzgadīgajam nitrītu maksimumam.

Rudenī nitrītu lielumi iekļāvās daudzgadīgo novērojumu robežās un ekstremālus lielumus neuzrādīja.

Amonija koncentrācija ziemā bija atbilstoši sezonai tuva analītiskajai nullei (vidēji 0,1 µmol/l). Tātad nitrifikācijas ātrums bija pietiekams, lai pārvērstu nitrātos gan no upēm ieplūstošo, gan no grunts difundējošo amoniju.

Pavasara sākumā amonijs ieplūda līcī ar upju ūdeni, un paaugstinātas tā koncentrācijas (0,3 – 0,8 µmol/l) novērotas pret upju grīvām. Aprīļa vidū un maija sākumā paaugstinātas amonija koncentrācijas tika novērotas Rīgas attīrīšanas iekārtu izplūdes zonā pret Bolderāju – 8-17 µmol/l, kas tomēr ekoloģiski bīstamus lielumus nesasniedza. Maija beigās, attīstoties zooplanktonam un sadaloties atmirušajam fitoplanktonam, tradicionāli paaugstinātas amonija koncentrācijas tika konstatētas termoklīna slānī (līdz 4 µmol/l, 137.A st.) un piekrastes staciju piedibens slānī (līdz 12 µmol/l, 162. st.).

Vasarā amonija koncentrācija virsējā slānī pārsvarā bija analītiskās nulles līmenī. Palielinātas koncentrācijas tika novērotas fotosintēzei depresīvajā upju ūdens izplatības zonā - augustā līča austrumu piekrastē sasniedza 4 µmol/l, kas bija vairāk, kā vienlaicīgi no Daugavas izplūstošajā ūdenī - 1,3 µmol/l. Analogi nitrītiem, maksimālās amonija koncentrācijas veidojās vasaras vidū dziļajā slānī, sasniedzot 6-7 µmol/l un, neskatoties uz pietiekamu skābekļa klātbūtni, pārsniedza nitrātu koncentrāciju. Vasaras beigās pamata slāpekļa sāļu forma bija nitrāti, bet amonija koncentrācijas tuvojās analītiskajai nullei. Arī vasarā konstatēti epizodiski amonija koncentrācijas maksimumi (8.06. un 30.08.) līdz 10 µmol/l pret Bolderāju (166.st.), kuri varētu būt saistīti ar Rīgas attīrīšanas kompleksa izplūdēm.

Rudenī amonija lielumi iekļāvās daudzgadīgo novērojumu robežās un ekstremālus lielumus neuzrādīja.

Kopējā slāpekļa koncentrācija līča atklātajā daļā ziemā (vidēji 34,5 µmol/l) atbilda beidzamo gadu līmenim. Slāpekļa mineralizācija (vidēji 36 %) atbilda līča tradicionālajām vērtībām, kaut arī bija nedaudz lielāka par vidējo daudzgadīgo, līdzīgi fosforam, sakarā ar samazināto asimilāciju rudenī.. Kopējā slāpekļa un fosfora attiecība (24:1) bija zemākā visā novērojumu periodā no 1991. gada. To, acīmredzot, noteica paaugstinātā fosfātu koncentrācija un antropogēnās slodzes izmaiņas.

Kopējā slāpekļa daudzums pavasarī virsējā slānī bija atkarīgs no upju ūdens izplatības un maksimālos lielumus (līdz 118 µmol/l aprīļa vidū) sasniedza upju grīvu tuvumā. Ekstremāli liela kopējā slāpekļa koncentrācija – 130 µmol/l – novērota aprīlī piekrastes straumju turbulences un mazo upīšu intensīva piesārņojuma veidotā fitoplanktona sakopojumā pret Tūjas piekrasti. Līča atklātajā daļā kopējā slāpekļa koncentrācijas visumā bija tuvas daudzgadīgi novērotajām un no 35-40 µmol/l pavasara sākumā nokritās līdz 25-30 µmol/l maija beigās, nogulsnējoties fitoplanktona pavasara formām. Slāpekļa uzkrāšanās piedibens slāņa ūdens masā (2-3 m no grunts) tomēr bija vāji izteikta.

Kopējā slāpekļa koncentrācija vasarā atbilstoši sezonas gaitai veidoja minimumu (26 µmol/l, 121.st.) termoklīna slānī. Līča atklātajā daļā, ar hidroloģiski homogēnu virsējo slāni, starpība slāpekļa koncentrācijās starp virsmu un 10 m horizontu fitoplanktona vasaras ziedēšanas laikā sasniedza 7 µmol/l. Upju ietekmes zonā, sakarā ar palielināto ņoteci, kopējā slāpekļa koncentrācija ievērojami pārsniedza pagājušā gada līmeni un sasniedza 65 µmol/l. Maksimālā koncentrācija dziļās daļas piedibens slānī (39 µmol/l) bija tuva iepriekšējo 6 gadu līmenim.

Rudenī vidējās kopējā slāpekļa koncentrācijas bija tuvas daudzgadīgajām novērotajām, bet kopēja krājumu novērtēšanu apgrūtināja pa akvatoriju nevienmērīgi izvietotais, vēl neizzudušais termoklīns.

Baltijas jūra

Maija pirmajā pusē Baltijas piekrastes dienvidu daļā Nidas – Jūrmalciema piekrastē fosfātu koncentrācijas visos apskatāmajos griezumos un dziļumos bija tuvas analītiskās nulles līmenim. Tā kā vienlaicīgi bija vērojamas reālas nitrātu koncentrācijas un lielas silikātu koncentrācijas, tad fosfātu fosfors parādās kā fitoplanktona attīstību limitējošais elements. Šāda situācija parasti nav raksturīga Baltijas jūras atklātajai daļai (HELCOM, 1996). Tātad pat pie novērotajiem austrumu virzienu vējiem piekrastes ūdeņus veido transformētie Nemūnas – Kuršu jomas ūdeņi kopā ar mazo upīšu – Šventojas un Papes kanāla  - ūdeņiem.

Vasarā Nidas – Jūrmalciema piekrastē pavasara palu upju ūdens ietekme vairs netika novērota un fosfātu koncentrācija gandrīz vienmēr bija lielāka par analītisko nulli, jo to patēriņu ierobežoja Baltijas jūrai raksturīgais relatīvais slāpekļa sāļu formu trūkums. Vienīgi vasaras beigās, iespējams, attīstoties zilaļģēm, vietām fosfātu koncentrācija tuvojās analītiskajai nullei virsējā slānī. Maksimālās fosfātu koncentrācijas tika novērotas piekrastes dziļās daļas (20 m) piedibens slāņos – līdz 0,3 µmol/l, kur dziļūdens pacēlums vēl nebija iesaistījies fotiskā slāņa procesos. Tomēr šie lielumi bija mazāk kā 1999. gada vasarā.

Maija pirmajā pusē Nidas – Jūrmalciema piekrastē kopējā fosfora koncentrācijas bija atbilstoši mazākas nekā Rīgas līcī (0,3-0,4 µmol/l) un dziļo staciju piedibens slānī tās bija nedaudz lielākas kā virsējos horizontos, kas skaidrojams kā fosfora pieplūde no atklātās Baltijas krājumiem pa piedibens slāni.

Kopējā fosfora koncentrāciju dinamika vasarā bija cieši saistīta ar atsaldinātā ūdens plūsmu:  minimālās kopējā fosfora koncentrācijas (0,5 µmol/l) tika novērotas vasaras sākumā, dominējot sāļajam Baltijas ūdenim. Vasaras beigās konstatēts sāļuma gradients gar piekrasti un maksimālā kopējā fosfora koncentrācija (1,5 µmol/l) novērota nedaudz atsaldinātajā piekrastes rajonā pie Lietuvas robežas (st. NI-0).

Maija pirmajā pusē Nidas – Jūrmalciema piekrastē silikātu koncentrācijas arī virsējā slānī bija lielas (5-7 µmol/l), kas norāda, ka fosfātu trūkums nav ļāvis kramaļģēm tos pavasarī izmantot. Lielākas silikātu koncentrācijas novērotas piedibens slānī, maksimumu – 23 µmol/l – sasniedzot pie Jūrmalciema. Tas liecina, ka pavasarī, līdzīgi fosforam, arī silikātu pacēlums no dziļajiem slāņiem bija līdzvērtīgs to pieplūdumam no sauszemes.

Silikātu koncentrācija vasarā bija lielāka kā 1999. gada vasarā un Rīgas līcī. Tā svārstījās no 9 µmol/l vasaras sākumā līdz 16 µmol/l vasaras beigās ar tendenci palielināties sezonas gaitā un samazināties, samazinoties sāļumam, tātad vasarā lielāku lomu silikātu koncentrāciju pieaugumā spēlē dziļūdens pacēlums.

Maija pirmajā pusē Nidas – Jūrmalciema piekrastē nitrātu koncentrāciju samazināšanos, analogi kā silikātu, ierobežoja fosfātu trūkums – Baltijai raksturīga situācija. Virsējā slānī bija saglabājušies reāli (1-2 µmol/l) nitrātu daudzumi. Sāļākajos piedibens slāņos nitrātu koncentrācija bija mazāka (minimālā koncentrācija – 0,3 µmol/l – pret Papi 20 m dziļumā), norādot, ka tie ne tikai ieplūduši no atklātās Baltijas, bet arī bijuši fotiskajā slānī – fitoplanktona darbības zonā, jo bija mazāki par Baltijas virsējā slāņa ziemas koncentrācijām.

Nitrātu koncentrācija vasarā pamatā bija jūrai raksturīgajā nulles līmenī, vienīgi piekrastes dziļākajā daļā (20 m) novērotas reālas nitrātu koncentrācijas (1,1 µmol/l), kuras tomēr bija mazākas par 1999.g. vasarā novērotajām.

Maija pirmajā pusē Nidas – Jūrmalciema piekrastē nitrītu koncentrācija atbilstoši pavasara periodam bija paaugstināta, bet nepārsniedza 0,2 µmol/l, jo arī nitrātu krājumi nebija lieli.

Arī vasarā nitrītu koncentrācijas tāpat kā 1999.g. vasarā bija tradicionāli mazas un nepārsniedza 0,1 µmol/l.

Maija pirmajā pusē Nidas – Jūrmalciema piekrastē amonija koncentrācija– līdz 3 µmol/l – bija lielāka nekā tajā pašā laikā Rīgas līcī. Mazā hlorofila koncentrācija liecina, ka fitoplanktona aktivitāšu maksimums jau beidzies un prevalē destrukcijas procesi un zooplanktona ekskrēcija.

Amonija koncentrācija vasarā bija analītiskās nulles līmenī virsējā 10 m slānī. Piekrastes dziļās daļas (20 m) piedibens slānī novērotās koncentrācijas 3 µmol/l bija mazākas nekā 1999.gada vasarā. Palielinātās piedibens koncentrācijas bija vietējo bioloģisko procesu izcelsmes, jo sāļuma vērtības un pietiekams skābekļa daudzums izslēdz iespēju, ka līdz piekrastei varētu būt nokļuvis Gotlandes ieplakas dziļūdens krājumu amonijs.

Maija pirmajā pusē Baltijas jūras piekrastē kopējā slāpekļa  koncentrācija bija atbilstoši mazāka nekā Rīgas līcī un tuva pagājušā gadā novērotajai (20-26 µmol/l). Lielumi samazinājās līdz ar dziļumu. Uz virsmas ekstremālas vērtības netika novērotas.

Kopējā slāpekļa koncentrācija vasarā svārstījās plašākā diapazonā nekā 1999. gada vasarā. Vasaras sākumā sāļajā un samērā viendabīgajā ūdens masā kopējā slāpekļa koncentrācija bija pavasara līmenī - 20-25 µmol/l. Maksimums (38 µmol/l) Papes piekrastes seklās daļas piedibens slānī, iespējams, saistīts ar svaigo sedimentu destrukciju.. Vasaras beigās koncentrāciju sadalījumā novērota stipri izteikta saldūdens ietekme, kura ļoti vāji parādījās citu hidroķīmisko parametru sadalījumā. Minimālā kopējā slāpekļa koncentrācija bija sāļākajā ūdenī - 22 µmol/l, bet maksimālā – virsējā slānī pret  Nidu - 45 µmol/l. Ļoti lokālais un krastam tuvais lielo koncentrāciju izvietojums pieļauj, ka novērojumu laika meteoroloģiskajā situācijā varētu būt konstatēta mazo upīšu – Šventojas vai Papes kanāla  - noteces ietekme.

3.3. Bakterioplanktons

Rīgas līcis

Organisko vielu, arī piesārņojošo,  ķīmiskajā oksidēšanā galvenā loma ir heterotrofajām baktērijām. Piesārņojuma konstatēšanai, it sevišķi agrīnā stadijā, bakterioloģiskā metode ir vispiemērotākā savas jūtības dēļ.

Maija sākumā noteikts tikai bakterioplanktona kopējais skaits līča piekrastē. Vislielākais mikroorganismu daudzums konstatēts abpus Daugavas grīvai (164., 165.) Arī citu upju ieteku tuvumā bakterioplanktona daudzums bija paaugstināts, kaut arī upju notece un maijā nepārsniedza  60% no normas. Taču novērojumu laiks sakrita ar fitoplanktona maksimālās attīstības nobeigumu, kas varēja veicināt baktēriju attīstību. Viszemākās skaita vērtības novērotas Tūjas – Vitrupes rajonā, kur vismazākie bija arī fitoplanktona skaitliskie rādītāji. Bioloģiskās sukcesijas īpatnību dēļ šī gada bakterioplanktona skaits apmēram 2 reizes pārsniedza 1999.g. vidējos maija rādītājus.

Jūnija sākumā bakterioplanktona kopējais skaits nebija būtiski palielinājies (2.4.1.tab.). Acīmredzot, atmirušā pavasara fitoplanktona destrukcija bija beigusies un baktēriju daudzuma sadalījums atbilda fitoplanktona izvietojumam un koncentrācijai, jo maksimālās bakterioplanktona vērtības novērotas Daugavas un Gaujas ietekmes zonās. Minimālais mikroorganismu daudzums savukārt bija Jaunķemeru – Ragaciema rajonā. Arī jūnijā bakterioplanktona skaits pārsniedza 1999.g. reģistrēto daudzumu, atbilstoši šogad lielākam fitoplanktona daudzumam līča piekrastē.

Saprofītisko baktēriju, kas kalpo kā labilās organiskās vielas indikatori, skaita sadalījums atšķīrās no kopējā bakterioplanktona vērtību izvietojuma. Vislielākā skaita vērtība konstatēta tieši Daugavas grīvā, toties upju ietekmes zonās īpaši augsti lielumi nav novēroti. Atšķirībā no kopējā bakterioplanktona, saprofītisko baktēriju skaits bija 1,5 reizes zemāks nekā 1999.g.

Jūlija pirmajā dekādē, turpinot pieaugt temperatūrai, intensīvi attīstoties fitoplanktonam, kā arī ieplūstot barības vielām no upēm, kopējais bakterioplanktona skaits palielinājās un visās stacijās bija augstāks par 4,10 milj.š./ml. Lielākais baktēriju daudzums reģistrēts Daugavas, Lielupes un Gaujas grīvu tuvumā. Visu trīs upju notece šajā laikā bija krietni lielāka par 100%, tādējādi uzturot augstu bakterioplanktona līmeni visā dienvidu piekrastē un pārsniedzot 1999.g. rādītājus.

Saprofītisko baktēriju skaita maksimālā vērtība Daugavas grīvā bija gandrīz 4 reizes lielāka par jūnija maksimumu, bet pārējā līča piekrastē baktēriju daudzums bija samazinājies (2.4.1.tab.). Minimālas saprofītu vērtības konstatētas vienlaikus ar maksimālajām kopējā bakterioplanktona vērtībām Gaujas grīvā. Saskaņā arī ar fitoplanktona novērojumiem, jūlijā līcī ieplūdis ievērojams organiskais piesārņojums, kas pārsvarā izpaudies atklātajā daļā un mazākā mērā – piekrastē. Saprofītisko baktēriju daudzuma sadalījums piekrastē liecina, ka galvenais organisko vielu avots bijusi Daugava. Vidējās skaita vērtības bija ievērojamāki  zemākas par 1999.g. jūlija lielumiem.

Augusta beigās kopējais bakterioplanktona skaits, salīdzinājumā ar jūliju, bija  samazinājies un tikai pie Ainažiem pārsniedza 4,2 milj.š./ml. Salīdzinoši augstas vērtības atkal konstatētas upju grīvu rajonos un to ietekmes zonās, kā arī pie Kolkas un Rojas. Principā bakterioplanktona skaita sadalījums līča piekrastē atbilda fitoplanktona izvietojumam. Salīdzinājumā ar 1999.g., šī gada augusta beigu rādītāji vēl bija augstāki par pagājšgad mēneša sākumā novērotajiem.

Saprofītisko baktēriju skaits, salīdzinot ar jūliju, ievērojami palielinājās (2.4.1.tab.), ar maksimumu Gaujas ietekmes zonā.  Arī pārējās relatīvi lielās skaita vērtības konstatētas analogi kopējā bakterioplanktona izvietojumam – pie upju grīvām un Kolkas. Saprofītisko baktēriju sadalījumu visticamāk noteica paaugstinātā upju notece (ap 200%) kombinācijā ar komunālo/industriālo piesārņojumu. Novērotā maksimālā vērtība tomēr bija 2 reizes zemāka par 1999.g. reģistrēto.

Septembra vidū bakterioplanktona kopējais skaits, salīdzinājumā ar augustu bija samazinājies par 1,5 – 2 reizēm. Maksimālās vērtības konstatētas Gaujas ietekmes zonā un pie Dubultiem. vietām, un baktēriju daudzumu – ūdens temperatūra un fitoplanktona koncentrācija Acīmredzami baktēriju izvietojumu noteica saistība ar upju un komunālo notekūdeņu ieplūdes. Salīdzinājumā ar 1999.g. septembra rādītājiem, bakterioplanktona skaits bija zemāks.

Saprofītisko baktēriju skaits, salīdzinājumā ar augustu, bija samazinājies visās stacijās. Vislielākais daudzums konstatēts Daugavas grīvā, bet tas tikai nedaudz pārsniedza 1999.g. reģistrēto minimālo vērtību.

Veiktie pētījumi liecina, ka pārsvarā paaugstināts baktēriju daudzums saistīts ar upju grīvām. Tomēr šogad maksimālās vērtības pārsvarā novērotas dienvidaustrumu rajonā, kur summējas Daugavas un Gaujas ietekme, un iespējams, komunālā piesārņojuma ieplūdes.

Salīdzinot bakterioplanktona kopējā skaita izmaiņas 1997.-2000.g., visos rajonos kopējais baktēriju daudzums šogad bija augstāks no maija līdz augustam, hidrometeoroloģisko apstākļu un to izraisīto bioloģisko sukcesiju īpatnību dēļ. Šie paši faktori noteica arī zemāko bakterioplanktona skaitu septembrī. Septembrī dominējošā fitoplanktona grupa bija kramaļģes, kas relatīvi ātri sedimentējas un neveido tik labvēlīgu bāzi baktēriju attīstībai uz virsmas. Saprofītisko baktēriju skaits 1997.-1999.g. vērtības pārsniedza tikai augustā, austrumu rajonā. Aplūkojot saprofītisko baktēriju skaita izmaiņas ilgākā laika periodā – no 1993.gada, to skaits turpina jau 1998.-1999.g. novēroto samazināšanās tendenci, kas ļauj cerēt, ka ūdens piesārņojums ar labilajām organiskajām vielām samazinās (3.3.1.att.).

3.3.1.att. Saprofītisko baktēriju skaita dinamika augustā, Ragaciema-Skultes rajonā.

Baltijas jūra

3.4. Fitoplanktons un hlorofils “a”

Rīgas līcis

Fitoplanktons

2000.g. ziemas (februāra pirmās dekādes beigas) fitoplanktona kopējā biomasa un hlorofila “a” koncentrācijas, samazinoties rudens uzplaukumu veidojošo kramaļģu - Chaetoceros danicus, Actinocyclus octonarius, Coscinodiscus granii bioloģiskai produktivitātei, noslīdēja divās centrālā griezuma stacijās (165.,119.) vidēji līdz 134 un 1,36 mg/m3, kas bija gandrīz divas reizes mazāk par 1999. g. decembra vidū konstatēto lielumu(2.5.1.,2.5.2.att.). Pēc ekoloģijas atšķirīgo sugu sastāvs februārī veidoja it kā savdabīgu Rīgas līča fitoplanktona dažādām sezonām raksturīgu sugu sakopojumu, kurā lielāka loma nekā iepriekšējos gados, sevišķi līča dienvidu daļas dziļūdens zonā (119.st.), bija zilaļģēm (Aphanizomenon flos-aquae) (3.4.1.att.). Tas  izskaidrojams ar to, ka 1999.g. rudenī Rīgas līcī izveidojās zilaļģu attīstībai labvēlīgs hidroloģisko un hidroķīmisko apstākļu kopums, kas veicināja to otrreizēju atkārtotu uzplaukumu septembra pirmajā dekādē, kā arī noteica pastāvīgu klātbūtni fitoplanktona sugu sastāvā vēla rudens periodā un ziemas sākumā.

Februāra fitoplanktonā virsējā 0-10 m  slānī jau tika konstatētas visas pavasara formas, kuras vasaras un agra rudens  periodu depresīvā veģetatīvā stāvoklī vai sporu veidā pavadīja dziļajā ūdens slānī pie temperatūras  +2  līdz  +4 C, ko Nikolajevs (1953.) tēlaini nosaucis par “arktisko pagrabu”. Šo sugu biomasa  centrālā  griezuma stacijās vēl bija ļoti zema: Achnanthes taeniata 0,10, Thalassiosira baltica 4,8 - 57,6, Melosira arctica 0,2 - 1,8, Chaetoceros wighamii 1,7 - 3,9, Skeletonema costatum 0,02, Peridiniella catenata 3,5 - 16,2 mg/m3, pie tam intervālu maksimālie lielumi bija attiecināmi uz Rīgas līča dienvidu seklūdens daļu.

Marta pirmās dekādes beigās, turpinot samazināties Chaetoceros danicus un Actinocyclus octonarius biomasai, fitoplanktona kopējā produktivitāte noslīdēja dienvidu piekrastes rajonā (165.st.) līdz 75,2, bet dienvidu daļas dziļūdens zonā (119.st.) līdz 59,5 mg/m3. No pavasara kompleksa sugām neliels biomasas pieaugums, salīdzinot ar februāri, bija vērojams tikai Chaetoceros wighamii, pārējo aļģu bioloģiskā produktivitāte palika nemainīga vai pat samazinājās. Kopumā 2000.g. marta pirmās dekādes beigās fitoplanktons 165. un 119.st. bija tikai nedaudz intensīvāk attīstīts (kopējās biomasas vidējais lielums 67,3 mg/m3) nekā analoģiskā laika periodā 1999.g.(53,8 mg/m3), bet tā biomasā, atšķirībā no pagājušā gada, atkal bija vērojams kramaļģu pārsvars (50%) pār dinoflagelātiem (22%).

Tātad, fitoplanktona pavasara ziedēšana marta pirmās dekādes beigās vēl nebija sākusies, lai gan pastāvēja tādi tās attīstībai svarīgi priekšnoteikumi kā pavasara formu klātbūtne ūdenī un labvēlīgs hidroķīmiskais režīms. Tomēr, kā rādīja biogēnu analīze, martā turpinājās aktīva ūdens vertikālā konvektīvā sajaukšanās, kā rezultātā visā 119. un 121.st. ūdens slānī novēroja ne tikai autohtonas izcelsmes biogēnu (SiO4 un NO23 ) pieaugumu, salīdzinot ar februāri, bet vienlaicīgi arī negatīvu ietekmi uz fitoplanktonu, to iznesot ārpus fotosintēzes zonas. Ūdens masu dinamismu veicināja arī vidēji stiprais (5.4 - 5.8 m/s) martā reģistrētais Z/ZR virziena vējš. Fitoplanktona kvantitatīvos rādītājus ziemas sezonā skatīt 2.5.1. un 2.5.2.tabulā.

Paaugstinoties ūdens virsējā slāņa temperatūrai un iestājoties pietiekamai ūdens masu stabilitātei, aprīļa pirmās dekādes vidū novēroja pavasara fitoplanktona sugu augšanu un attīstību, kā rezultātā aļģu kopējā biomasa dienvidu daļas piekrastes rajonā (165.st.) sasniedza 941, bet dziļūdens zonā (119.st.) 829 mg/m3(2.5.1. att.). Divu pavasara uzplaukumu veidojošo fitoplanktona grupu - kramaļģu (galvenokārt Thalassiosira baltica, Chaetoceros wighamii) un dinoflagelātu (Peridiniella catenata) daļa kopējā biomasā 165.st. bija 65 un 28%, bet 119.st. - 39 un 55% (3.4.1.att.). Atšķirībā no fitoplanktona kopējās biomasas, hlorofila a koncentrācijas 119.st. (7,20 mg/m3) 0-10m slānī nedaudz pārsniedza to lielumu 165.st. (5,06 mg/m3), ko varētu izskaidrot ar atšķirīgu hlorofila a saturu dominējošo sugu šūnās vai arī sīko (Monoraphidium contortum, Pyramimonas sp.), iespējams, fotosintētiski aktīvāku šūnu paaugstināto biomasu 119.st. (2.5.2.att.).

Biogēnu ziemas fonda fosfāti minēto staciju rajonā fitoplanktona attīstības rezultātā līdz 5. aprīlim periodiski samazinājās, bet slāpekļa sāļu lielumi pieauga, pie tam 165.st. to veicināja alohtonas, bet 119.st. autohtonas un  alohtonas izcelsmes biogēnu pieplūdums. Analoģiskas izmaiņas 119.st. novēroja arī silikātiem.

Paaugstinātā Daugavas un Gaujas, iespējams, arī Vitrupes un Kroņupītes notece stipri mainīga virziena vēju ietekmē aprīļa otrās dekādes beigās lielā mērā noteica fitoplanktona kvantitatīvo lielumu sadalījumu Rīgas līcī, tiem uzrādot tendenci samazināties virzienā no līča austrumu uz rietumu piekrasti. Hlorofila a lielumi austrumu piekrastē svārstījās no 18,77 mg/m3 163. st. līdz 37,43 mg/m3 160.st., kas šajā periodā bija maksimālais lielums līcī. Arī puskvantitatīvā fitoplanktona analīze liecināja par bagātīgu līdz dominējošu (skalas vērtība 4-5 un 5) Chaetoceros wighamii, Thalassiosira baltica, Achnanthes taeniata un Peridiniella catenata sastopamību austrumu piekrastē. Līča dienvidu un austrumu daļā hlorofila a koncentrācijas svārstījās no 10,13 – 17,60, bet centrālajā, rietumu un dienvidrietumu daļā - no 6,14 - 8,23 mg/m3. Viszemākā fitoplanktona fotosintētiskā aktivitāte (4,05 - 4,63 mg/m3) un pavasara sugu sastopamība (skalas vērtība 2-3) novērota līča ziemeļrietumu daļā un piekrastē (skatīt pielikumu).

Fitoplanktona biomasa dienvidu piekrastē (165.st.) aprīļa otrās dekādes beigās pieauga, salīdzinot ar pirmo dekādi, 2,7, bet dienvidu daļas dziļajā daļā (119.st.) - 3,5 reizes, sasniedzot attiecīgi 2544 un 2909, bet hlorofilam “a” 10,17 un 13,03 mg/m3 (2.5.1.,2.5.2.att.). Šis pieaugums bija kramaļģu intensīvas augšanas rezultāts, kuras, sastādot 66-82% no fitoplanktona kopējās biomasas, ievērojami dominēja minētajās stacijās (3.4.1.att.). Fitoplanktona kopējā biomasa uzrādīja nelielu palielināšanās tendenci no piekrastes (165.st.) līdz 42 m dziļuma izobātai (119.st.), kur izbeidzās saldūdens ietekmes zona. 119.st. rajonā aprīļa otrajā dekādē pirmo reizi fitoplanktona pavasara attīstības laikā konstatēja arī silikātu un slāpekļa sāļu koncentrāciju samazināšanos ūdenī. Visintensīvāk fitoplanktons šajā periodā asimilēja slāpekļa sāļus - 0,604 , silikātus - 0,429, bet fosfātus 0,008 µmol/l diennaktī. Savukārt silikātu un slāpekļa sāļu patēriņu 165.st. vēl arvien kompensēja saldūdens biogēnā notece. Līča centrālajā daļā (121.st.), kur fitoplanktona attīstību negatīvi ietekmēja ūdens masu dinamiskais faktors, tā biomasa vēl bija salīdzinoši zema.

Maija pirmajā dekādē mainījās fitoplanktona sugu struktūra un tā sadalījums līča akvatorijā. Fitoplanktona paaugstinātas fotosintētiskās aktivitātes centrs pārvietojās no austrumu piekrastes uz līča rietumu un centrālo daļu ar hlorofila a koncentrācijām 22,15 - 31,59 mg/m3, kas vidēji bija nedaudz augstākas nekā aprīļa otrajā dekādē (2.5.3.att.). Izmantojot hlorofila a saturu fitoplanktona šūnās kā “potenciālās fotosintēzes” mēru, visintensīvāk maija sākumā tā tomēr norisinājās dienvidu piekrastē (164.st.), kur reģistrētas pavasara maksimālās hlorofila “a” koncentrācijas -55,98 mg/m3 (2.5.2.tab.). Kopumā vidējie hlorofila a koncentrāciju lielumi maija pirmajā dekādē, salīdzinot ar aprīļa otro dekādi, līča atklātajā daļā pieauga intensīvāk nekā piekrastes zonā.

Puskvantitatīvās analīzes skalas maksimālās vērtības (4; 5), novērtējot pavasara sugu sastopamību, arī reģistrētas līča rietumu un dienvidaustrumu piekrastēs (skatīt pielikumu).

Fitoplanktona kvantitatīvo lielumu pilna analīze centrālā griezuma stacijās maija pirmajā dekādē uzrādīja tā biomasas pieaugumu līča dienvidu (119.st.) un centrālajā daļā (121.st.), turpretim piekrastes un seklūdens rajonā tā palika nemainīga (165.st.) vai sāka samazināties (101.A) (2.5.1.att.). Visās stacijās, izņemot 165., par dominējošo grupu fitocenozē, sastādot 64 līdz 69% no kopējās biomasas, kļuva dinoflagelāti (Peridiniella catenata). Savukārt, 165.st., kur saldūdens biogēnās noteces rezultātā saglabājās augstas SiO4 un NO23 koncentrācijas, turpināja attīstīties izteikti eirihalīnā un eiritermā kramaļģe Chaetoceros wighamii, uzrādot ievērojamu dominēšanas pakāpi (81%) kopējā biomasā. Šādas dinoflagelātu un kramaļģu biomasu attiecības rezultātā fitoplanktona kopējā bioloģiskā produktivitāte no aprīļa otrās līdz maija pirmajai dekādei palika nemainīga un 119.st. novērotais “pīķis” 165.stacijā neizveidojās. Dziļajā zonā laikā no aprīļa otrās līdz maija pirmajai dekādei vienlaicīgi krasi samazinājās visu biogēno elementu koncentrācijas. 119.st. fitoplanktons tās asimilēja intensīvāk nekā iepriekšējā periodā (PO4 - 0,023; SiO4 - 0,801; NO23 - 0,754 µmol/l dnn), tomēr autohtonas izcelsmes biogēnu kompensāciju ūdens augšējā slānī kavēja 10m dziļumā izveidojies temperatūras lēcienslānis. Silīcijam limitējot kramaļģu, bet fosfātiem (119.st.) un slāpekļa sāļiem (121.st.) dinoflagelātu produktivitāti, fitoplanktona pavasara uzplaukums tuvojās noslēgumam, nesasniedzot iepriekšējos gados novēroto attīstības intensitāti (3.4.1.att.). Fitoplanktona kopējās biomasas minimālos un maksimālos lielumus pavasarī skatīt 2.5.1.tabulā.

Maija otrās dekādes vidū, salīdzinot ar pirmo, fitoplanktona kopējā biomasa pazeminājās no 4063 - 703 mg/m3 119.st. un no 2541 - 1459 mg/m3 165.st. Vertikālā konvektīvā ūdens slāņa samaisīšanās 119.st., kuras rezultātā fotosintēzes slānis tika papildināts ar piedibens slānī esošajiem biogēniem, izraisīja vēl nelielu Peridiniella catenata biomasas pieaugumu maija trešās dekādes vidū (2.5.1.,3.4.1.att.). Pavasara sugu (Thalassiosira baltica, Melosira arctica, Chaetoceros wighamii, Peridiniella catenata) sastopamība puskvantitatīvās analīzes skalā novērtēta ar 3, kas nozīmē izkaisītas šūnas dažos parauga redzes laukos. Vienlaikus jāatzīmē, ka dienvidu daļas fitoplanktonā līdz 20 m dziļuma izobātai dominējoša (5) kļuva miksotrofā kramaļģe Skeletonema sp.(skatīt pielikumu).

Arī aļģu fotosintētiskā aktivitāte šajā periodā samazinājās, noslīdot hlorofila “a” koncentrācijām līča atklātajā daļā vidēji līdz 11,26, bet piekrastes zonā - 14,80 mg/m3. 165. un 119.st. tās bija zem vidējā lieluma (10,14 un 9,51 mg/m3), 2.5.2.att.   Paaugstinātas hlorofila “a” koncentrācijas maija beigās saglabājās dienvidaustrumu (Vecāķi, Gauja) piekrastē.

Monitoringa uzmanību piesaistošs fakts aprīļa un maija fitoplanktonā bija masveidīga, īpaši eitrofos un iesāļu ūdeņu rajonos sastopamās, zaļaļģes Monoraphidium contortum attīstība visā līča akvatorijā, sasniedzot augstāko sugu sastopamības novērtējumu (5) kvantitatīvās analīzes skalā. Šīs zaļaļģes maksimālais skaits (3025 mlj sk.v./m3) 8 - 12 reizes pārsniedza iepriekšējos gados (1998.,1999.) konstatētos lielumus. Monoraphidium contortum savairošanos, domājams, noteica netipiski siltie laika apstākļi aprīlī, un tā varētu būt saistīta arī ar sāļuma vai trofiskām izmaiņām Rīgas līcī.

Rezumējot jāsecina, ka fitoplanktona pavasara ziedēšanas kulminācija, kā vairākumā gadījumu daudzgadīgo novērojumu rindā, bija aprīļa otrajā - maija pirmajā dekādē, tomēr tās intensitāte bija ievērojami zemāka nekā 1998.-1999.gadā. Fitoplanktona attīstību ierobežojošs faktors šā gada pavasarī dziļūdens rajonā bija jau maija pirmajā dekādē 10m dziļumā izveidojies temperatūras lēcienslānis, kas kavēja produktīvās zonas apgādi ar biogēniem. Rezultātā gandrīz vienlaicīgi limitēja visi biogēnie elementi. Vispirms silikāti ierobežoja kramaļģu, bet nedaudz vēlāk fosfāti un slāpekļa sāļi dinoflagelātas Peridiniella catenata tālāku augšanu un attīstību. Piekrastes rajonā spēcīgas biogēnās noteces rezultātā pavasara fitoplanktonā dominēja pēc barības vielām prasīgās kramaļģes.

Jūnija pirmajā dekādē, izbeidzoties pavasara dinoflagelātas Peridiniella catenata veģetācijai, fitoplanktona kopējā biomasa 119.st., salīdzinot ar maija trešo dekādi, samazinājās līdz 585 mg/m3, savukārt, 165.st., bagātīgi attīstoties un dominējot fitoplanktonā dinoflagelātiem Heterocapsa rotunda ,Ebria tripartita, kriptomonādām Plagioselmis prolonga, Teleaulax acuta, grupai “Pārējās” (Pyramimonas sp., Chrysochromulina spp.), kā arī zaļaļģei  Monoraphidium contortum, pieauga, sasniedzot 1870 mg/m3 (2.5.1.,3.4.1.att.). Minēto sugu sastopamība pēc puskvantitatīvās analīzes skalas arī pārējā piekrastes daļā (170.,167.,163., 162.,101.A st.) novērtējams ar 4-5  un 5. Centrālajā līča daļā tas bija tikai 3 un 3-4. Analoģiski līča atklātajā daļā un piekrastes zonā izmainījās arī hlorofila “a” koncentrācijas (2.5.2.att.). Piekrastes zonā to vidējie un maksimālie lielumi aptuveni trīs reizes pārsniedza 1999.g.novērotos.

Ūdens temperatūras palielināšanās līdz 14,4°C līča dienvidu daļas dziļajā  (119.st.) un 17,2°C piekrastes zonā (165.st.), kā arī slāpekļa sāļu analītiskās nulles virstermoklīna slānī jūnija trešās dekādes sākumā veicināja atmosfēras slāpekli fiksēt spējīgo zilaļģu (Aphanizomenon flos-aquae) savairošanos līcī (3.4.1.att.). 119.st. Aphanizomenon flos-aquae biomasa, salīdzinot ar maija trešo un jūnija pirmo dekādi, bija pieaugusi gandrīz 8 reizes, sasniedzot 775 mg/m3. Vienlaicīgi, salīdzinot ar jūnija pirmo dekādi, palielinājās arī dinoflagelātu, kriptomonādu, hrizohromulīnu un zaļaļģu bioloģiskā produktivitāte, starp kurām bija obligātie heterotrofi (Ebria tripartita) un sugas, kas spējīgas savienot autotrofo un heterotrofo barošanās tipu (miksotrofās) un izmantot slāpekļa organiskās formas (Dinophysis acuminata, Monoraphidium contortum, Chrysochromulina spp.). Sastādot 35% no fitoplanktona skaita, 165.st. šīm sugām pievienojās arī miksotrofās kramaļģes Skeletonema spp.. Minēto izmaiņu rezultātā fitoplanktona kopējā bioloģiskā produktivitāte 119.st. jūnija trešajā dekādē palielinājās, sasniedzot vasaras maksimumu, bet 165.st., neskatoties uz sugu Aphanizomenon flos-aquae un Skeletonema spp. attīstības intensitātes pieaugumu, nedaudz samazinājās (2.5.1.att.).

Zilaļģu (Aphanizomenon flos-aquae) biomasa, saglabājoties fotiskajā slānī ļoti zemām slāpekļa sāļu koncentrācijām, maksimālās vērtības Rīgas līcī sasniedza jūlija pirmās dekādes vidū (3.4.1.att.), turklāt to attīstības intensitāte piekrastes rajonā bija augstāka (1137 mg/m3) nekā dienvidu daļas dziļajā zonā (892 mg/m3). To apstiprināja arī puskvantitatīvās analīzes rezultāti un hlorofila “a” sadalījums līcī, pēc kura tā vidējās koncentrācijas piekrastes zonā bija 18,90, bet atklātajā daļā 13,86 mg/m3 , kas attiecīgi 6,5 un gandrīz 4 reizes pārsniedza 1999.g.novērotos lielumus. Spriežot pēc hlorofila “a” lielumiem, paaugstināta fitoplanktona fotosintētiskā aktivitāte bija līča austrumu un īpaši dienvidaustrumu daļā, maksimumu (22,96 mg/m3) sasniedzot 165.A st.(2.5.2.tab., skatīt pielikumu).

Netoksiskās Aphanizomenon flos-aquae ziedēšanas laikā jūlija pirmajā dekādē fitoplanktonā skaitliski dominēja potenciāli toksiskās, zivju attīstību nelabvēlīgi ietekmējošās Chrysochromulina spp. (grupa “Pārējās”), sasniedzot 119.st. Rīgas līcī iepriekš nereģistrētu lielumu – 14556x106 sk.v./m3, kas bija 93% no fitoplanktona kopējā skaita. Vienlaicīgi ekstremāli daudz ģints Chrysochromulina vicaiņu novēroti arī Somu jūras līča atklātajā daļā, kur to masveidīgas attīstības rezultātā ūdens iekrāsojās brūnā krāsā (Algaline, 07.07.00.). Tomēr Chrysochromulina spp. masveidīgā attīstība bija īslaicīga un jau jūlija otrās dekādes beigās to daudzums 119.st. samazinājās līdz 3152x106 sk.v./m3. Šajā laika periodā, pastiprinātas vēja darbības rezultātā, neveidojot blīvus sakopojumus uz ūdens virsmas, sāka apsīkt arī Aphanizomenon flos-aquae ziedēšana, pazeminot kopējās biomasas lielumu (2.5.1., 3.4.1.att.).

Augusta trešās dekādes beigās, ilgāku periodu iztrūkstot novērojumiem, fitoplanktona bioloģiskā produktivitāte 165.st. turpināja samazināties (780 mg/m3), vienlaikus ar izmaiņām fitocenozes struktūrā. Zilaļģu biomasai noslīdot līdz 200 mg/m3, dinamiskajā piekrastes zonā saldūdens biogēnās noteces rezultātā pieauga kramaļģu produktivitāte – 372 mg/m3, no kuras 296 mg/m3 jau sastādīja rudens suga Coscinodiscus granii. Līdzīgi tas bija arī piekrastes dziļākajā zonā (101.A st.). Līča centrālajā rajonā (121.st.), kuram bija raksturīgs pilnīgu slāpekļa sāļu iztrūkums, zilaļģes vēl veidoja 344 mg/m3  - vairāk nekā puse no kopējās biomasas. Līča dienvidu daļā (119.st.) fitoplanktona attīstību ierobežoja dziļa vertikālā ūdens masu sajaukšanās, kā rezultātā fitoplanktons tika iznests ārpus fotosintēzes zonas un tā biomasa bija zemāka, salīdzinot ar pārējām centrālā griezuma stacijām (2.5.1., 2.5.2., 3.4.1.att.).

Kopumā fitoplanktona biomasas (hlorofils “a”) sadalījums līča akvatorijas atklātajā un piekrastes daļā bija līdzīgs – attiecīgi 5,10 un 5,58 mg/m3, maksimālās vērtības 15,23 mg/m3 sasniedzot Pērnavas līcim pieguļošajā rajonā (2.5.3.att.).

Rezumējot, fitoplanktona kvalitatīvā un kvantitatīvā, kā arī  hlorofila “a” koncentrāciju izmaiņu analīze liecināja par Rīgas līča, īpaši tā piekrastes daļas, vasaras fitoplanktona kopējās bioloģiskās produktivitātes palielināšanos, salīdzinot ar 1999.g., ko neorganiskā slāpekļa sāļu deficīta apstākļos veicināja miksotrofo un heterotrofo fitoplanktona sugu (Aphanizomenon flos-aquae, Dinophysis acuminata, Ebria tripartita. Chrysochromulina spp., Skeletonema costatum) paaugstināta attīstības intensitāte šī gada vasarā.

Rīgas līcī netoksiskās, ziedēšanu izraisošās sugas Aphanizomenon flos-aquae biomasas maksimālais lielums 1136 mg/m3 jūlija pirmajā dekādē līča piekrastes rajonā bija 3,5 reizes lielāks par 1999.g. reģistrēto lielumu un 1,7 reizes pārsniedza 1996. – 2000.g. vidējo maksimālo lielumu. Arī dinoflagelātu Dinophysis acuminata, Ebria tripartita  maksimālā biomasa un Skeletonema costatum skaits bija apmēram divas reizes lielāki par 1996. – 2000.g. atbilstošo lielumu vidējiem. Jāatzīmē, ka visievērojamāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu periodu, bija palielinājusies Chrysochromulina spp. attīstības intensitāte, kura jūlija sākumā ekstremālus lielumus sasniedza arī Somu jūras līcī.

Trofogēnajam ūdens slānim papildinoties ar biogēniem sāļiem, ūdens masu vertikālās sajaukšanās rezultātā, fitoplanktona biomasa septembra otrās dekādes vidū līča dienvidu daļas dziļajā zonā (119.st.) pieauga līdz 816 mg/m3, no kuriem vairāk nekā pusi veidoja kramaļģes Coscinodiscus granii (42%) un Actinocyclus octonarius (14%), bet aptuveni vienu trešdaļu (28%) – koloniju zilaļģes Woronichinia compacta, Snowella lacustris, Gomphosphaeria pusilla. Pēc neorganisko sāļu asimilācijas septembra trešās dekādes vidū, pastāvot noturīgai ūdens masu stratifikācijai, kas ierobežoja biogēnu iznešanu no dziļūdens slāņa virstermoklīna 0-20 m slānī, abu minēto aļģu grupu un līdz ar to kopējā biomasa samazinājās, sasniedzot 439 mg/m3. Fitoplanktona biomasas samazināšanās tendence (259 mg/m3) turpinājās arī oktobra otrās dekādes vidū, neskatoties uz visu biogēno elementu koncentrāciju nelielu pieaugumu temperatūras lēcienslānim pazeminoties līdz 35 m dziļumam. Tikai oktobra trešās dekādes beigās, jau pēc ievērojamāka neorganisko sāļu koncentrāciju pieauguma (NO23  sept. : NO23 okt. = 1:9 ; PO4 sept. : PO4 okt. = 1:3 ; SiO4 sept. : SiO4 okt. = 1:2) trofogēnajā slānī, fitoplanktona biomasa atkal sāka paaugstināties (373 mg/m3) un tajā pārliecinoši dominēja kramaļģes (87%) ar rudens sugu Coscinodiscus granii (72%) (2.5.1., 3.4.1.att.).

Neskatoties uz to, ka kramaļģu biomasa 119.st. oktobra trešajā dekādē bija gandrīz 3 reizes lielāka nekā attiecīgā laika periodā 1999.g. un 1,4 reizes pārsniedza 1995.-2000.g. (izņemot 1998.g.) vidējo daudzgadīgo lielumu, to attīstības intensitāte vēl arvien bija zema , un, tāpat kā 1999.g., saistīta ar Rīgas līča ūdens masu lēno atdzišanu un noturīgo stratifikāciju rudens periodā.

Spriežot pēc neorganiskā slāpekļa un fosfora attiecības N : P = < 10 : 1 0-10 m slānī laikā no septembra otrās līdz oktobra otrajai dekādei, kramaļģu attīstību limitējošs faktors bija slāpekļa sāļi NO23, kas, savukārt, kavēja kramaļģu vāciņu veidošanai nepieciešamo silikātu SiO4 asimilāciju. To koncentrācijas laikā no septembra otrās līdz oktobra trešajai dekādei pieauga no 6,3 līdz 12,1 mol/l. Oktobra trešajā dekādē, kad attiecība N : P = 14 :1 līča ūdenī kļuva tuva šo biogēnu attiecībai fitoplanktona šūnās, kramaļģu attīstības intensitāte, salīdzinot ar septembra trešo un oktobra otro dekādi, pieauga.

Līča piekrastes rajonā (165.st.) fitoplanktona biomasas izmaiņas bija analoģiskas iepriekš aprakstītajām 119.st., vienīgi paaugstināti bija biomasu absolūtie lielumi septembra otrajā un oktobra trešajā dekādē, ko varēja izskaidrot ar seklās piekrastes daļas ūdens masu dinamiskumu un labāku fitoplanktona apgādi ar biogēnām vielām, kas svarīgi liela šūnu izmēra kramaļģei Coscinodiscus granii (3.4.1. att.). Septembra otrajā dekādē kramaļģu daļa 165.st. kopējā biomasā 1274 mg/m3 bija 89% (Coscinodiscus granii  64, Actinocyclus octonarius 25%). Savukārt, 1999.g. fitoplanktona kopējā biomasa bija 513 mg/m3, no kuriem 47% sastādīja zilaļģes un tikai 13% kramaļģes. Fitoplanktona biomasas samazināšanos septembra trešajā un oktobra otrajā dekādē, domājams, noteica tieši dinamiskā faktora nozīmes pavājināšanās, kas bija saistīts ar trīs pēc hidroloģiskiem un hidroķīmiskiem parametriem neviendabīgu ūdens slāņu izveidošanos 165.st. rajonā šajā periodā.

Novērtējot dominējošās sugas Coscinodiscus granii sastopamību pēc puskvantitatīvās analīzes skalas septembra otrajā dekādē varēja secināt, ka vērtības 3-4 tai bija līča dienvidrietumu (170.st.), 3 – dienvidu (167.st.) un dienvidaustrumu (163.st.), 2–3  - dienvidu daļas seklūdens (101.A st.), 2 – austrumu piekrastes (162.st.) rajonā un centrālajā daļā (121.st.), skatīt pielikumu. Fitoplanktona biomasas un hlorofila “a” koncentrāciju svārstības rudenī skatīt 2.5.1. un 2.5.2.tabulā.

Kopumā fitoplanktona attīstība šī gada rudenī noritēja netipiski. Tas izpaudās kā rudens kramaļģu (Coscinodiscus granii, Actinocyclus octonarius) biomasas pieaugums jau septembrī – pārejas periodā no vasaras uz rudens bioloģisko sezonu. Pastiprinoties vēju darbībai, īpaši līča piekrastes daļā ūdens masu vertikālās sajaukšanās rezultātā uzlabojās, fitoplanktona apgāde ar biogēniem. Oktobrī fitoplanktona biomasa bija zema, bet jau ar manāmu pieauguma tendenci, salīdzinot ar 1999.g. un 1995. – 2000.g. periodu. Fitoplanktona attīstību limitējošs faktors līča dienvidu daļā bija slāpekļa sāļu nepietiekamība, kas izpaudās kā zema N : P attiecība līča ūdenī.

Noslēdzot var secināt, ka fitoplanktona attīstības īpatnība 2000.g. gadā bija tā, ka samazinājās mikroskopisko aļģu pavasara maksimālās biomasas attiecība pret vasaras biomasu (119.st. 2:1; 165.st. 1,3:1), salīdzinot ar iepriekšējiem 1998. – 1999.g. (119.st. 10:1; 165.st. 8:1), ko noteica ne tikai fitoplanktona bioloģiskās produktivitātes palielināšanās vasarā, bet arī tā samazinātā attīstības intensitāte pavasarī. Sugu Aphanizomenon flos-aquae, Dinophysis acuminata, Chrysochromulina spp., Skeletonema costatum, Monoraphidium contortum, Pyramimonas sp.  nozīmes pieaugums fitoplanktona kopējā biomasā, limitējot slāpekļa neorganiskajiem sāļiem, uzskatāma kā to adekvāta reakcija uz organiskas dabas barības vielu satura palielināšanos Rīgas līča, īpaši tā piekrastes daļas, ūdenī vasarā.

Hlorofila “a” un fitoplanktona biomasas sakarības 2000.g.

Pētījumu periodā 2000.g. fitoplanktona biomasai  līča piekrastes daļā (165.st.) 75,16 -  2544,32 mg/m3 atbilda attiecīgas hlorofila “a”koncentrācijas 1,14 – 21,63 mg/m3. Novērtējot hlorofilu “a” kā fitoplanktona biomasas mēru, konstatēts, ka tā saturs vienā fitoplanktona biomasas vienībā bija nepastāvīgs un  tā koncentrāciju izmaiņas ne vienmēr bija adekvātas fitoplanktona kopējās biomasas izmaiņām (2.5.1., 2.5.2., 3.4.2.att.). Piekrastē hlorofila “a” saturs 1 mg aļģu biomasas gada laikā svārstījās no 0,003 – 0,020 mg, kas, galvenokārt, bija saistīts ar šī seklā, dinamiskā rajona hidroloģiskā un hidroķīmiskā režīma īpatnībām un tām sekojošām izmaiņām fitoplanktona sugu sastāvā. Fitoplanktona pavasara attīstības laikā hlorofila “a” daudzums variēja no 0,003 – 0,008 mg 1 mg aļģu biomasas. Tā koncentrāciju samazināšanos līdz 0,004 mg  aprīļa otrajā dekādē varēja noteikt kramaļģes Thalassiosira baltica bioloģiskās produktivitātes pieaugums vairāk nekā divas reizes, salīdzinot ar aprīļa pirmo dekādi. Savukārt, hlorofila “a” daudzuma samazināšanās līdz 0,003 mg maija pirmajā dekādē, turpinot pastāvēt konstantai aļģu kopējai produktivitātei, varēja būt saistīta ar kramaļģes Chaetoceros wighamii biomasas pieaugumu par kārtu, salīdzinot ar aprīļa otro dekādi un tās ievērojamo dominēšanu (81%) fitoplanktona kopējā biomasā. Maija otrajā dekādē Chaetoceros wighamii biomasai atkal samazinoties, kā arī izmainoties citu pavasara sugu biomasas attiecībām, hlorofila “a” lielumi  pavasara uzplaukuma noslēguma fāzē pieauga (0,007 – 0,008 mg). Var secināt, ka hlorofila “a” daudzuma samazināšanos fitoplanktona biomasā pavasarī nosacīja tā satura faktiskās atšķirības dažādās aļģu sugās, nevis maija pirmajā dekādē novērotā zemā gaismas intensitāte, pie kuras relatīvajam hlorofila “a’ saturam šūnās, gluži otrādi, vajadzētu pieaugt (Desortova, 1981, Экологическая...1974).

Vasarā hlorofila “a” saturs piekrastes fitoplanktona biomasā bija augstāks nekā pavasarī (0,006 – 0,011 mg) un raksturojās ar ievērojamām svārstībām, kuras varēja radīt sugu sastāva nomaiņa fitocenozē, pārejot no pavasara uz vasaras sezonu un, domājams, fotosintētiski aktīvāku, pārsvarā nanoplanktona sugu (Aphanizomenon flos-aquae, Skeletonema costatum, Cryptophyceae , Chrysochromulina spp., Pyramimonas sp., Monoraphidium contortum) dominēšana planktonā vasarā. Iespējams, ka hlorofila “a” svārstības bija saistītas ar tā satura atšķirībām dažādas sistemātiskas piederības aļģu grupās. To apstiprināja fakts, ka hlorofila “a” daudzuma samazināšanās (0,007 mg) fitoplanktona biomasā jūnija trešajā dekādē sakrita ar miksotrofās kramaļģes Skeletonema costatum, bet hlorofila “a” koncentrāciju pieaugums (0,011 mg) jūlija pirmajā dekādē – ar miksotrofās zilaļģes Aphanizomenon flos-aquae maksimālu attīstību (ziedēšanu) līča piekrastē. Bez tam, hlorofila “a” satura palielināšanās jūlijā un jūnija pirmajā dekādē (0,010mg) varēja būt saistīta, kā norādīts iepriekš, ar vājo apgaismojumu, ko, savukārt, noteica paaugstinātā mākoņainība jūlijā un palielinātā ūdens duļķainība jūlija pirmajā dekādē, kā arī paraugu ievākšanas laiks agrā rīta stundā jūnijā. Un, beidzot, hlorofila “a” pieaugums fitoplanktona biomasā vasarā varēja būt tajā nereģistrētā detrīta, atmirstošu augu šūnu, zooplanktona ekskrementu, kā arī neuzskaitītā fotosintezējošā pikoplanktona (<2µ) daļējas ietekmes rezultāts.

Rudenī hlorofila “a” satura svārstību amplitūda fitoplanktona biomasas vienībā bija lielāka (0,004 – 0,020 mg) nekā pavasarī un vasarā. Hlorofila daudzuma samazināšanās fitoplanktona biomasā 165.st. septembra otrajā dekādē, visticamāk, bija saistīta ar vienas sugas, liela izmēra kramaļģes Coscinodiscus granii ievērojamu dominēšanu (64%) fitoplanktona biomasā, jo augstu gaismas intensitāti, pie kuras hlorofila “a” koncentrācijas varētu samazināties pat par kārtu (Экологическая...1974), paraugu vākšanas laikā nenovēroja. Coscinodiscus granii biomasai samazinoties, hlorofila “a” saturs biomasā septembra trešajā un oktobra otrajā dekādē palielinājās attiecīgi līdz 0,018 un 0,020 mg, bet biomasai atsākot pieaugt oktobra trešajā dekādē, atkal samazinājās (0,010 mg). Jāatzīmē, ka hlorofila “a” satura palielināšanos fitoplanktona šūnās rudenī varēja noteikt arī ļoti nomācies laiks oktobrī un paraugu vākšana vēlas pēcpusdienas stundā septembra trešajā dekādē.

Rīgas līča dienvidu daļas dziļajā zonā (119.st.) fitoplanktona kopējai biomasai gada laikā svārstoties no 59,46 – 4062,77, bet hlorofila “a” koncentrācijām no 1,80 – 28,40 mg/m3, hlorofila saturs 1 mg aļģu biomasas bija 0,004 – 0,017 mg. 119.st. saldūdens biogēnās noteces ietekme un līdz ar to sugu sastāva izmaiņas bija mazākas nekā 165.st., tāpēc hlorofils “a” kā fitoplanktona biomasas mērs precīzāk attēloja tās reālos lielumus un sezonālo gaitu (2.5.1., 2.5.2., 3.4.2.att.). Hlorofila “a” satura pazemināšanos (0,004 mg) fitoplanktona biomasā aprīļa otrajā dekādē, tāpat kā 165.st., novēroja vienlaicīgi ar kramaļģu Chaetoceros wighamii un Thalassiosira baltica ievērojamu (77%) dominēšanu fitoplanktona kopējā biomasā. Hlorofila daudzums biomasā 119.st. izmainījās tieši proporcionāli biogēnu koncentrācijām ūdenī. Periodos, kuros biogēnu līmenis līcī bija salīdzinoši augsts (aprīļa pirmā, maija otrā dekāde), tas attiecīgi bija 0,009 un 0,010 mg. Turpretim, fitoplanktonam aktīvi asimilējot biogēnās vielas (aprīļa otrā, maija pirmā dekāde) vai arī to koncentrācijām izsīkstot pavasara uzplaukuma beigās (maija trešā dekāde), hlorofila “a” saturs biomasā samazinājās attiecīgi līdz 0,004, 0,007, 0,006 mg. Iepriekš teiktais nav pretrunā literatūras datiem, saskaņā ar kuriem relatīvais hlorofila saturs samazinās, krītoties biogēnu koncentrācijām gan sezonas laikā, gan arī ūdens baseina akvatorijā (Tolstoy, 1977).

Vasarā hlorofila “a” saturs 119.st. fitoplanktona biomasā, tāpat kā 165.st., bija augstāks nekā pavasarī (0,008 – 0,017 mg) un tā izmaiņas sezonas laikā pamatā noteica tie paši faktori, kas minēti 165.st. Hlorofila “a” koncentrācijas izmainījās vienmērīgāk un pakāpeniskāk nekā 165.st., ko varētu izskaidrot ar kramaļģes Skeletonema costatum iztrūkumu 119.st. vasaras fitoplanktonā. Hlorofila “a” satura palielināšanos biomasā no 0,011 – 0,017 mg novēroja pastiprinātas mākoņainības periodā un paraugus vācot vēlā vakara stundā. Turpretim, pie intensīvāka apgaismojuma hlorofila “a” saturs samazinājās līdz 0,008 mg.

Hlorofila “a”daudzuma svārstības rudens fitoplanktona biomasā (0,008 – 0,015 mg), visticamāk, varēja izraisīt tie paši faktori, kas 165.st.: kramaļģes Coscinodiscus granii  maksimālā biomasa septembra otrajā dekādē, kad hlorofila “a” saturs biomasas vienībā bija 0,008 mg un tālāk sekojoša biomasas samazināšanās pastiprinātas mākoņainības apstākļos, kad hlorofila “a” saturs pieauga (0,013 – 0,015 mg).

No hlorofila “a” un fitoplanktona biomasas sakarību analīzes var secināt, ka hlorofila novērtējums nevar būt precīzs fitoplanktona masas izmaiņu mērs, jo relatīvais hlorofila “a” saturs fitoplanktona biomasā ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tai skaitā no trim galvenajiem:

- no fitoplanktona sugu sastāva. Pie atšķirīgām sistemātiskām kategorijām piederošo fitoplanktona formu patiesās attiecības planktonā būs lielākā vai mazākā pakāpē citādas nekā hlorofila ekstraktā. Sevišķi spilgti šī faktora nozīme visās sezonās izpaudās 165.st., bet vasarā – 119.st..

- no gaismas intensitātes. Hlorofila “a” saturs fitoplanktona šūnās pieauga vājas apgaismošanas ietekmē.

- no barības vielu daudzuma, kura izmaiņu ietekme izpaudās līča dienvidu daļas dziļūdens 119.stacijā.

Nenoliedzami, vērā būtu ņemams arī aļģu šūnu fizioloģiskais stāvoklis un vecums. Tomēr, hlorofila metode, kas ir salīdzinoši vienkārša un ātra, var būt aptuvens Rīgas līča fitoplanktona attīstības pakāpes, kā arī trofiskā tipa rādītājs.

Potenciāli toksisko aļģu raksturojums Rīgas līcī 2000. gadā

Rīgas līča fitocenozes potenciāli toksisko aļģu skaits 2000.g., salīdzinot ar 1999.g., bija samazinājies no 14 līdz 10 sugām. Fitoplanktonā konstatētas Aphanizomenon flos-aquae, Nodularia spumigena, Anabaena spiroides, Microcystis wesenbergii, Dinophysis acuminata, D. rotundata, Prorocentrum minimum, Scrippsiella trochoidea, Chaetoceros danicus un Chrysochromulina spp.. No tām bieži sastopamas bija Aphanizomenon flos-aquae, Dinophysis acuminata, Chrysochromulina spp., Chaetoceros danicus, atsevišķās stacijās nereti novēroja Nodularia spumigena, bet epizodiska bija Microcystis wesenbergii, Prorocentrum minimum un Scrippsiellaa trochoidea.

Aphanizomenon flos-aquae – zilaļģe, viena no visizplatīkajām potenciāli toksiskajām sugām Rīgas līcī 2000.g. bija sastopama visā pētījumu perioda laikā (no februāra līdz oktobrim). A. flos-aquae vasaras attīstības maksimumu novēroja četras nedēļas ātrāk nekā 1999.g., jūlija pirmajā dekādē (121., 119, 101A., 165., 167., 170., 162., 163.st.). Neliels šīs aļģes biomasas pieaugums (85,6 mg/m3) Rīgas līča dienvidu daļā (119.st.) konstatēts jau februāra otrās dekādes sākumā, ko izraisīja Rīgas līcī izveidojies zilaļģu attīstībai labvēlīgs hidroloģisko un hidroķīmisko apstākļu kopums 1999.g. rudenī.. Maija pirmajā dekādē afanizomenona biomasa atkal samazinājās (0,8 mg/m3). A. flos-aquae maksimālās attīstības intensitāte piekrastes rajonā bija augstāka (165.st. - 1136,6 mg/m3) nekā līča dienvidu daļā (119.st. – 891,6 mg/m3), par ko liecināja arī puskvantitatīvās analīzes rezultāti, kuros A. flos-aquae bija dominējoša suga. Jūlija pirmajā dekādē konstatētie maksimālie A. flos-aquae lielumi sastādīja 56 (165.st.) un 63% (119.st.) no fitoplanktona kopējās biomasa, kas bija 3,5 reizes un  4,5 reizes vairāk, salīdzinot ar 1999.g. novērotajiem.

Zilaļģe Nodularia spumigena līča fitoplanktonā attīstījās no jūnija līdz oktobrim, maksimumu sasniedzot jūlija otrajā dekādē. Šajā laikā tās biomasa līča dienvidu daļā (119.st.) sasniedza 31 mg/m3, bet piekrastes daļā (165.st.) – 13,8 mg/m3. N.spumigena daļa fitoplanktona kopējā biomasā 165.st. sastādīja 1,2%, bet 119.st. – 2,6%, kas bija 5,8 reizes un 1,8 reizes mazāk nekā 1999.g.

Zilaļģu Aphanizomenon flos-aquae un Nodularia spumigena “ziedēšana” Rīgas līcī 2000.g. atbilda tās norises gaitai Baltijas jūras atklātajā daļā un Somu jūras līcī (Algaline, 2000; Aneer, 2000).

Zilaļģe Anabaena spiroides  2000.g. tika konstatēta tikai jūlija pirmajā un otrajā dekādē 165. un 163.st.. 165.st. tās biomasa nepārsniedza 0,5 mg/m3, kas bija 0,4% no 1999.g augusta pirmajā dekādē novērotā maksimālā lieluma (111,9 mg/m3) šajā stacijā. Pēc puskvantitatīvās analīzes A. spiroides 163.st. vērtēta kā reti sastopama suga.

Siltūdens zilaļģe Microcystis wesenbergii, kura Rīgas līcī ienesta Daugavas noteces rezultātā, bija sastopama tikai Daugavas grīvas tuvākajā rajonā (165.st.) maija pirmajā dekādē. Tās biomasa 0,7 mg/m3 sastādīja 1,5% no 1999.g. augusta pirmajā dekādē novērotā maksimālā lieluma (46,2 mg/m3).

Dinoflagelāta Dinophysis acuminata Rīgas līča fitoplanktonā bija sastopama visu gadu, maksimālās biomasas vērtības sasniedzot jūlijā un augustā. Līča dienvidu piekrastes rajonā (165.st.) maksimālā biomasa sasniedza 283,7 mg/m3 jeb 14% no kopējās biomasas. Pēc puskvantitatīvās analīzes rietumu (170., 167.st.) un austrumu (162., 163.st.) piekrastes rajonos šī suga bija sastopama paraugā izkaisītu šūnu veidā. Līča centrālajā daļā (121.st.) D. acuminata biomasas maksimumu novēroja augusta trešajā dekādē -  83,7 mg/m3, kas bija 13% no kopējās biomasas. Visaugstākā D. acuminata biomasa (437,5 mg/m3), sastādot 37% no kopējās biomasas, novērota līča dienvidu daļas dziļajā zonā (119.st.). Šeit konstatētais dinoflagelātas skaits – 10240 š/l bija par 4,2 reizēm lielāks nekā 1999.g., taču ievērojami mazāks par Rietumeiropas (Nīderlandes) piekrastē Dinophysis “ziedēšanas” laikā reģistrēto lielumu – 400000 š/l (Kat, 1985).

Dinoflagelāta Dinophysis rotundata 2000.g. konstatēta ļoti reti, galvenokārt vasarā līča piekrastē (162., 163., 165.st.), kur tā pārstāvēja, līdzīgi kā 1999.g. neievērojamu (0,8%) fitoplanktona kopējās biomasas daļu.

Dinoflagelāta Prorocentrum minimum, kas ir Baltijas jūras dienvidu un rietumu rajoniem raksturīga suga, 2000.g. tika konstatēta Rīgas līča centrālajā (121.st.) daļā februāra pirmajā dekādē un dienvidu daļā (119.st.) maija trešajā dekādē. P. minimum biomasa nepārsniedza 0,06% -  121.st. un 0,1% -  119.st. no kopējās biomasas.

Dinoflagelātas Scrippsiella trochoedea attīstība Rīgas līcī bija epizodiska.

Rudens kramaļģe Chaetoceros danicus līcī 2000.g. bija sastopama visā pētījumu perioda laikā (no februāra līdz oktobrim). C.danicus maksimālā biomasa līča dienvidu piekrastes rajonā (165.st.) oktobra trešajā dekādē nepārsniedza 19,4 mg/m3, dienvidu daļas dziļajā zonā (119.st.) septembra trešajā dekādē 27,4 mg/m3 un līča centrālajā daļā (121. st.) augusta trešajā dekādē 44,8 mg/m3, kas bija 3,4 reizes 165.st., 2,3 reizes 119.st. un 2,5 reizes mazāk nekā 1999.g. novērotie maksimālie lielumi.

Chrysochromulina spp. Rīgas līča planktonā veģetēja visu gadu, savas attīstības maksimumu sasniedzot jūlija pirmajā dekādē, kas sakrita ar zilaļģes Aphanizomenon flos-aquae “ziedēšanu”. Chrysochromulina spp. maksimāli noteiktais skaits līča dienvidu daļas dziļajā zonā (119.st.) bija 14556 x 106 š/m3, bet dienvidu piekrastes rajonā (165.st.) - 7864 x 106 š/m3, kas attiecīgi sastādīja 93 un 71% no fitoplanktona kopējā skaita. Vienlaicīgi ekstremāli daudz ģints Chrysochromulina vicaiņu novēroja arī Somu jūras līča atklātajā daļā, kur to masveidīgas attīstības rezultātā ūdens iekrāsojās brūnā krāsā (Algaline, 07.07.00.). Tomēr jāatzīmē, ka Chrysochromulina spp. masveidīgā attīstība bija īslaicīga un jau jūlija otrajā dekādē to skaits samazinājās līdz 3152 x 106 š/m3 119.st. un 1582 x 106 š/m3 165.st.. 2000.g. maksimālais hrizohromulīnu skaits bija 7,9 reizes lielāks nekā 1999.g. konstatētais.

Tātad, potenciāli toksisko aļģu Aphanizomenon flos-aquae, Dinophysis acuminata un Chrysochromulina spp. kvantitatīvie rādītāji 2000.g. pārsniedza 1999.g. lielumus. Miksotrofo aļģu pieaugums fitoplanktona kopējā biomasā, limitējot slāpekļa neorganiskajiem sāļiem, uzskatāma kā to adekvāta reakcija uz organiskas dabas barības vielu satura palielināšanos Rīgas līča, īpaši tā piekrastes daļas, ūdenī vasarā. Tas norāda uz regulāra bioloģiskā monitoringa nepieciešamību fitoplanktonā arī turpmāk izzinot šo sugu attīstības dinamiku un prognozējot iespējamos ekstremālu situāciju draudus Rīgas līcī.

##### Baltijas jūra

2000.g. maija pirmajā dekādē Papes griezumā novēroja fitoplanktona sugu skaita un kopējās biomasas (hlorofils “a”) palielināšanos uz atklātās jūras pusi (PA0 – 25 sugas un 0,53 mg/m3; PA – 26 un 0,58; PA1 – 32 un 0,65), skatīt pielikumu. Analoģiski izmainījās arī pavasara uzplaukumu veidojošo sugu Peridiniella catenata (PA0 – 1; PA – 2; PA1 – 3), Chaetoceros wighamii (PA0 – 3; PA – 3-4; PA1 – 4) un vicaiņu Chrysochromulina spp.(PA0 – 2; PA – 2-3; PA1 – 4), Teleaulax spp.(PA0 – 2; PA – 2-3; PA1 – 3), Pyramimonas sp.(PA0 – 2; PA – 2-3; PA1 – 3) sastopamība. Sugu vairākuma sastopamība PA0 un PA st. bija ļoti reta. Tās bija galvenokārt saldūdens kramaļģes un zaļaļģes, bet PA1 st., kurā ūdens virsējā slāņa temperatūra bija augstāka un sāļums zemāks  nekā krastam tuvākajās stacijās, reto sugu skaits palielinājās uz saldūdens un atsāļināta ūdens zilaļģu un zaļaļģu rēķina, kas netika novērotas PA un PA0 st.(Microcystis reinboldii, Snowella litoralis, Planktonema lauterbornii, Scenedesmus acuminatus).

Nidas griezumā, salīdzinot ar Papes griezumu, sugu skaits nedaudz samazinājās (Ni0 – 24; Ni – 19; Ni1 – 28) uz ļoti reto saldūdens sugu rēķina, ko īpaši izteikti novēroja Ni st.. Turpretim, fitoplanktona biomasa, pieaugot tās absolūtajiem lielumiem, saglabāja tendenci palielināties virzienā no krasta uz atklātās jūras pusi (Ni0 – 0,60; Ni – 0,63; Ni1 – 0,99 mg/m3 ). Dinoflagelātas  Peridiniella catenata sastopamības biežums neizmainījās, bet Chaetoceros wighamii, ūdens temperatūrai palielinoties un sāļumam samazinoties Ni1 st., salīdzinot ar PA1 st., samazinājās (Ni0 – 3-4; Ni – 3-4; Ni1 – 3). Par bagātīgi sastopamu sugu Ni1 st. kļuva dinoflagelāta Heterocapsa rotunda. Kvantitatīvās skalas vērtības 2 un 3, tāpat kā Papes griezumā, bija planktona sīkajām formām – Teleaulax spp., Pyramimonas sp., bet Chrysochromulina spp. sastopamība Ni1 bija nedaudz zemāka (3-4).

Augusta otrajā dekādē fitoplanktona sugu skaits un biomasa Papes griezuma krastam tuvākajās stacijās, salīdzinot ar maiju, ievērojami pieauga (PA0 – 55 un 18,82 ; PA – 54 un 10,51 mg/m3 ) uz ļoti reto līdz reto saldūdens un atsāļināta ūdens zaļaļģu un kramaļģu rēķina PA0 un zilaļģu, zaļaļģu un kramaļģu rēķina PA st., kur tās sastādīja 40-46% no kopējā sugu skaita. Izkaisīti dažos redzes laukos PA0 un PA st. planktonā bija sastopamas galvenokārt atsāļināta ūdens zilaļģes Merismopedia glauca, Snowella lacustris, Lyngbya limnetica, zaļaļģes no ģ. Oocystis, Dictyosphaerium, Scenedesmus quadricauda un kramaļģe Nitzshia acicularis var. closterioides. Arī bagātīgi sastopamo sugu  (zilaļģes Merismopedia warmingiana, Microcystis reinboldii, Nodularia spumigena, Woronichinia compacta) un dominējošo sugu (zilaļģes Anabaena spiroides, Gomphosphaeria pusilla, kriptomonāda Plagioselmis prolonga, hrizohromulina Chrysochromulina spp.) sastāvs abu staciju fitoplanktonā bija līdzīgs.

Ūdens sāļumam pieaugot uz atklātās jūras pusi un no sugu sastāva izkrītot saldūdens un daļai atsāļināta ūdens sugu, to skaits PA1 st. samazinājās līdz 26, bet fitoplanktona biomasa noslīdēja līdz 6,35 mg/m3. Kopīga iezīme Papes griezuma visās stacijās bija zilaļģes Aphanizomenon flos-aquae un kramaļģes Cyclotella glomerata masveidīga attīstība, kurām PA1st. pievienojās Chrysochromulina spp..

Nidas griezuma Ni0 st. augustā raksturīga novērojumu periodā maksimālo (74) sugu skaitu un fitoplanktona kopējo biomasu (19,03 mg/m3). Pieaugot ūdens virsējā slāņa sāļumam uz atklātās jūras pusi, fitoplanktona sugu skaits un biomasa samazinājās (Ni – 58 un 10,48; Ni1 – 21 un 5,06 mg/m3). Virzienā no Ni0 uz Ni st. no fitoplanktona sugu sastāva izkrita galvenokārt saldūdens zaļaļģes un kramaļģes, kuras novērotas ļoti reti vai reti (Cosmarium sp., Staurastrum sp., Coelastrum sphaericum, Navicula humerosa, N.viridula u.c.). Turpretim sugas, kuru vērtība kvantitatīvās analīzes skalā Ni0 st. bija 3, Ni st. tika novērtētas ar 2. Bagātīgi sastopamo un dominējošo (4-5) sugu sastāvs maz atšķīrās no Papes griezumā novērotā. Arī Nidas griezumā tika konstatēta zilaļģes Aphanizomenon flos-aquae ziedēšana, kas sevišķi intensīvi noritēja Ni0 un Ni st..

Jāatzīmē, ka Nidas griezumā augustā konstatētā 31 saldūdens un atsāļināta ūdens suga (14 zilaļģes, 12 zaļaļģes un 5 kramaļģes) minēta arī Kuršu jomas fitoplanktona sugu sarakstā (Uselite,1959).

3.5. Zooplanktons

Atšķirībā no pārējiem gadalaikiem, kad zooplanktona cenozes parametrus nosaka vairāku faktoru kopums, ziemā valdošā ietekme ir ūdens temperatūrai. Nosacīti siltajās ziemās, kad līcis neaizsalst, cenozei raksturīga ekonomiska eksistēšanas forma – vairošanās nenotiek, organismi atkarībā no temperatūras optimuma pārtiek no uzkrātajām enerģijas rezervēm vai pārziemo kā olas (Viitasalo, 1994).

Tādējādi arī šī gada februāra sākumā zooplanktona cenozes sugu sastāvs bija tipisks ziemai – ar pārziemojošām airkājvēžu kopepodītiem (Acartia bifilosa) un pieaugušajiem īpatņiem (Eurytemora affinis), kā arī relatīvi lielu kāpuru (naupliju) daudzumu. Konstatēti arī meroplanktona pārstāvji – daudzsaru tārpu (Polychaeta) kāpuri. Cenozes kvantitatīvie rādītāji vidēji neatšķīrās no pēdējo trīs gadu vērtībām un arī to sadalījums akvatorijā bija vienmērīgs. Marta sākumā, ūdens masu dinamisma dēļ, gan līča atklātajā daļā, gan piekrastē biomasas vērtības samazinājās. Sugu struktūrā izmaiņas praktiski netika novērotas.

Arī pavasara sākumā, atšķirībā no fitoplanktona, zooplanktona organismu attīstību joprojām nosaka ūdens temperatūra un ūdens masu dinamika, bet autohtonais barības daudzums kļūst nozīmīgs pašās pavasara beigās. Tāpēc aprīlī, paaugstinoties ūdens temperatūrai,  zooplanktona cenozē  novērota masveida airkājvēžu (Copepoda) kāpuru un virpotāju (Rotatoria) attīstība. Labvēlīgākie apstākļi attīstībai, acīmredzot, bija Daugavas un līča ūdens sajaukšanās zonā (101.A st.) un līča atklātajā daļā (119.st.), kur 2 nedēļu laikā aprīlī kopējais zooplanktona skaits un biomasa trīskāršojās. Piekrastē kopējie kvantitatīvie rādītāji bija apmēram 2 reizes zemāki, visticamāk, mainīgo hidroloģisko apstākļu ietekmē. Relatīvi lielā Synchaeta baltica (Rotatoria) daļa piekrastes zooplanktona cenozē arī liecina par vides nestabilitāti, jo šīs grupas pārstāvji vissekmīgāk spēj attīstīties strauji mainošos apkārtējos apstākļos. Tomēr daudzgadīgā aspektā aprīlī piekrastē biomasa 5 reizes pārsniedza daudzgadīgo vidējo (attiecīgi 113,2 un 22,5 mg m-3), jo vairāk kā parasti konstatēti pieaugušie Eurytemora īpatņi, kas veidoja 35% biomasas.

Siltais un mierīgais laiks aprīļa beigās un maija labvēlīgi ietekmēja turpmāko Copepoda augšanu. Augstie kvantitatīvie parametri līča atklātajā daļā saglabājās un bija augstākie pēdējo piecu gadu laikā (3.5.1.att.). Tomēr vienotu statistiski ticamu tendenci daudzgadīgās izmaiņas neuzrādīja. Jāatzīmē arī arvien pieaugošais airkājvēža Limnocalanus macrurus (bija praktiski izzudis 1987.-1996.g.) daudzums līča dziļajos slāņos, iespējams, ka turpmākajā gada gaitā tas varētu ievērojami paaugstināt kopējās biomasas līmeni. Piekrastē maija sākumā, kas izvēlēts par daudzgadīgo novērojumu laika atskaites punktu, salīdzinājumā ar aprīli, biomasas sadalījums bija nevienmērīgs – no 44 līdz 146,1 mgm-3, galvenokārt atkarībā no virpotāju skaita. Uz straujo vides mainību un procesu ātrumu šajā rajonā norāda arī fakts, ka maija otrajā dekādē jau konstatētas 2,5 reizes lielākas kvantitatīvo parametru pavasara maksimālās vērtības. Arī piekrastē nav konstatēts biomasas dinamikas trends(3.5.1.att.).

Agrāk kā jebkad kopš 1993.g. zooplanktonā parādījās termofilās lapkājvēžu (Cladocera) sugas Bosmina longispina un Evadne nordmanni. Iespējams, ka salīdzinoši siltā ziema un pavasaris veicināja ātrāku šo sugu īpatņu attīstību no ziemojošajām olām.

Vasaras sākumā  - jūnijā – zooplanktona cenozes skaitliskie rādītāji netipiski bija augstāki līča piekrastes daļā. Pārsvaru pār atklāto daļu noteica Rotatoria (Keratella spp.) masveida attīstība. Tomēr daudzgadīgajā aspektā kvantitatīvie

3.5.1.att. Zooplanktona biomasas atšķirības no daudzgadīgā vidējā Rīgas līcī maijā.

parametri tikai nedaudz pārsniedza vidējo līmeni (2.6.2.att.). Atšķirībā no citiem gadiem, piekrastes zooplanktonā vēl nebija sastopamas kladoceras – visticamāk, ūdens masu dinamikas un pazeminātās temperatūras dēļ. Līča atklātajā daļā skaita vērtības sasniedza vidējo daudzgadīgo līmeni sakarā ar Keratella spp. intensīvo vairošanos. Savukārt biomasa, kuru galvenokārt veidoja Copepoda sugas Acartia bifilosa un Eurytemora affinis, bija apmēram 2 reizes zemāka par novēroto vidējo – augstas biomasas vērtības konstatētas tikai virsējā 0-10m slānī. Atbilstoši pavasarī izteiktajai prognozei par ātrāku kladoceru attīstību līča atklātajos rajonos, pirmoreiz kopš 1993.g. masveidā novērotas Evadne nordmanni.

Jūlijā, pakāpeniski paaugstinoties ūdens temperatūrai, sugu sastāvs papildinājās ar termofīlajām kladocerām. Visos līča novērojumu punktos konstatēti Cercopagis pengoi un Bosmina longispina. Atklātās daļas dziļajā slānī (40-50 m) 98% biomasas veidoja Copepoda suga Limnocalanus macrurus. Šāda L.macrurus dominance iepriekšējo reizi novērota 80.gadu sākumā, un turpmākajos gados sugas īpatņu skaits strauji kritās. Kaut arī piekrastes stacijās zooplanktona biomasa un skaits atšķīrās 2-5 reizes, sugu struktūra saglabājās viendabīga. Acīmredzot izmaiņas zooplanktona daudzumā noteica lokāli iemesli – straumju darbība un apvelingi.

Atklātās daļas zooplanktona vidējā biomasa bija relatīvi zema, pēdējo divu gadu līmenī - atšķirībā no fitoplanktona, kura kvalitatīvais sastāvs un daudzums liecināja par ievērojamu organisko piesārņojumu. Zooplanktona lielākās skaitliskās vērtības novērotas zem 10 m dziļuma, it kā “izvairoties” no intensīvi ziedošā fitoplanktona (galvenokārt Aphanizomenon flos-aquae) un iespējamās organiskā materiāla pārbagātības. Līča piekrastē, kur fitoplanktona daudzums bija mazāks, zooplanktona kvantitatīvie rādītāji bija lielāki kā 1999.g., taču netuvojās daudzgadīgajam maksimumam. Vasaras zooplanktona biomasas bāzi Rīgas līcī parasti veido B.longispina daudzums, kurš šogad nepārsniedza 150 mg m-3 (1993.g. ap 1000 mg m-3, 1995.g.  - 1500 mg m-3 ). Iepriekšējos pētījumos B.longispina skaita dinamika saistīta ar barības bāzes apmēriem (Yurkovskis et al., 1999). Šī gada fitoplanktona kvantitatīvie rādītāji bija augstāki kā iepriekšējos gados un ūdens temperatūra – optimāla, tādējādi sugas attīstībai vide bija labvēlīga. Iespēju neizmantošanu varētu saistīt ar plēsīgās kladoceras C.pengoi arvien plašāko izplatību un attiecīgi B.longispina izēšanu (Ojaveer et al., 2000).

Augusta novērojumi veikti mēneša beigās, kad principā vasaras termofilās sugas sastopamas mazākā skaita. Tādējādi šī gada augusts nav izmantojams kā gada bioloģiskās produktivitātes maksimuma brīdis. Tomēr labvēlīgo hidroloģisko apstākļu dēļ – mierīgs laiks un pietiekoši augsta ūdens temperatūra – kvantitatīvie rādītāji gan piekrastē, gan atklātajos rajonos neatpalika no “standarta” gadu vākumiem, ņemot vērā lejupejošo tendenci biomasā kopš 1994.g. (3.5.2.att.)

3.5.2. att. Zooplanktona biomasas atšķirības no daudzgadīgā vidējā Rīgas līcī augustā.

Agrā rudens – septembra – hidroloģiskie apstākļi un barības daudzums bija labvēlīgi zooplanktona attīstībai. Skaitliskie rādītāji bija nedaudz augstāki par daudzgadīgo vidējo gan līča piekrastes, gan atklātajā daļā, taču vienādā līmenī ar 1999.g. lielumiem, kad vides situācija bija līdzīga. Biomasas vērtības noteica Copepoda sugu – Acartia bifilosa un  Cyclops sp. attīstība. Atšķirībā no pagājušā gada, septembrī kvantitatīvi vairs netika konstatēta kladocera Cercopagis pengoi. Iespējams, ka vēsās vasaras dēļ suga ātrāk pārorientējusies uz ziemošanu.

Oktobrī siltā rudens iespaidā zooplanktona cenozē vēl konstatētas dažas termofilas kladoceru sugas (Bosmina longispina, Podon polyphemoides), tomēr kopējie zooplanktona kvantitatīvie parametri samazinājušies. Skaita un biomasas dominantās grupas bija airkājvēži (Copepoda) un eiritermās virpotāju sugas Synchaeta spp. Līča atklātajā daļā zooplanktona biomasas vērtības bija gandrīz līmenī ar daudzgadīgo vidējo, bet ievērojami zemākas kā 1999.g. (3.5.3. att.). Pagājušajā gadā kopējās biomasas 30% veidoja airkājvēzis Limnocalanus macrurus, kas šogad netika novērots tik lielā daudzumā. Visticamāk, ka šī vēža skaita dinamiku līcī lielā mērā nosaka zivju barošanās aktivitāte (Evans, 1984), nevis hidroloģiskie apstākļi. Savukārt piekrastē apmēram 2 reizes lielākā skaitā kā atklātajā daļā novēroti Synchaeta ģints virpotāji, kuriem ir plašs temperatūras optimums, tāpēc arī kopējās biomasas vērtības piekrastē bija 2 reizes lielākas kā atklātajā daļā un 1,5 reizes pārsniedza arī daudzgadīgo vidējo (2.6.2., 3.5.3.att.).

3.5.3.att. Zooplanktona biomasas atšķirības no daudzgadīgā vidējā Rīgas līcī oktobrī.

Salīdzinot ar citiem Baltijas jūras rajoniem (Botnijas līci, Gotlandes baseinu), Rīgas līcī daudzgadīgā vidējā zooplanktona biomasa ir apmēram 2 reizes augstāka (Flinkman et al., 1998). Arī atsevišķu sugu blīvumi, piem., Synchaeta spp. un Bosmina longispina, 2-3 reizes pārsniedz Somu līča rādītājus (Viitasalo, 1994). Līdzīgas tendences – biomasas samazināšanās bez īpašām sugu sastāva izmaiņām 1994.-1998.g. novērotas arī Gdaņskas, Gotlandes un Bornholmas baseinos (Blachowiak-Samolyk and Opiola, 2000).

3.6. Makrozoobentoss

Makrozoobentosa pētījumi šogad tika paplašināti un koriģēti, lai iegūtu pilnīgāku informāciju par cenozes stāvokli un tās izmaiņām līcī. Tādēļ 2000.g. rezultātu analīzē mazāk skartas daudzgadīgās izmaiņas, bet galvenokārt aplūkota cenozes struktūra dažādās līča daļās.

Balstoties uz klāsteranalīzes un MDS analīzes rezultātiem, 2000g. pavasarī apsekotās makrofaunas stacijas apvienotas 6 grupās (att.3.6.2, 3.6.3.). Analīzē tiek salīdzinātas sugu skaitliskās attiecības (dominantās sugas, sub-dominantās sugas, sugas –“ciemiņi”) un zoobentosa sugu daudzveidība stacijās.

A

B

C

F

D

E

3.6.2. att. Staciju grupējums pēc MDS makrofaunas skaita analīzes. Datu stress 0,11.

A grupā ir apvienotas 11 piekrastes stacijas, kas atrodas 12-13 m dziļumā. Grunti šajās stacijās pārsvarā veidoja smiltis ar detrīta un dūņu piemaisījumu. Vietām bija sastopama tīra smilšaina grunts bez detrīta. Lielo upju grīvu rajonos detrīta saturs gruntī bija ievērojami lielāks.

Kopējais sugu skaits stacijās svārstījās no 9 līdz 17. Piekrastes stacijās kopā konstatēti 22 makrozoobentosa taksoni (3.6.2.tab.). 5 sugas ir no vēžveidīgo grupas, 5 sugas no gliemju grupas, 7 sugas no tārpveidīgo grupas (daudzsartārpi un mazsartārpi) un 5 taksoni no citām grupām.

Gliemji A grupā pēc skaita vidēji bija 60%, bet pēc biomasas - 85% no makrofaunas. Daudzsartārpi un mazsartārpi veidoja 34% no kopējā zoobentosa skaita un 14% no kopējās biomasas. Vēžveidīgo daļa no kopējā skaita bija 5% un 0,5% no kopējās makrofaunas biomasas.

Pēc skaita un biomasas dominējošā suga šajā grupā ir Macoma balthica. Šīs gliemenes īpatsvars stacijās bija no 21% līdz 73% no bentosa skaita un no 35% līdz 96% no biomasas. M. balthica skaits stacijās bija svārstījies no 431 eks./m2 līdz 4823 eks./m2 un biomasa no 9,6 g/m2 līdz 144,6 g/m2. Vidēji grupā M. balthica skaits ir 2543 eks./m2 un biomasa 71 g/m2, kas ir respektīvi 58% un 83% no kopējā zoobentosa skaita un biomasas. M. balthica sastopamības biežums šajā staciju grupā ir 100%.

Otra visvairāk sastopama bentosa suga ir daudzsartārps Marenzelleria viridis. M. viridis stacijās aizņēma no 4% līdz 63% no kopējā makrofaunas skaita un no 2% līdz 58% no biomasas. A grupas stacijās M. viridis skaits svārstījās no 396 eks./m2 līdz 1977 eks./m2 un biomasa no 2,1 g/m2 līdz 25 g/m2. Vidēji M. viridis skaits bija 871 eks./m2 un biomasa 9,7 g/m2, kas ir 58% un 83% no zoobentosa skaita un biomasas. M. viridis arī bija sastopama visos paraugos – sastopamības biežums ir 100%.

Cita dominējošā daudzsartārpu suga ir Nereis diversicolor, kas arī sastopama visos piekrastes paraugos – sastopamība 100%. N. diversicolor īpatsvars bentosā pēc skaita bija no 0,2% līdz 7% un pēc biomasas no 0,01% līdz 5%. Maksimālais N. diversicolor skaits bija 334 eks./m2 un biomasa 7,5 g/m2. N. diversicolor blīvums makrofaunā bija vidēji 102 eks./m2 un biomasa 2 g/m2, kas aizņem 2% no kopējā bentosa skaita un 2% no biomasas.

C

B

A

F

E

D

3.6.2. att. Klāstera dendrogramma pēc makrozoobentosa skaita. Izmantota kvadrātsaknes  datu

transformācija. Staciju grupas izdalītas pēc 60% Bray-Curtis līdzības.

Mazākā skaitā sastopamas sugas šajā staciju grupā bija daudzsartārps Pygospio elegans- vidējais blīvums 139 eks./m2 (3%) un biomasa 0,04 g/m2 (0,05%), sastopamība 90%; daudzsartārps Manayunkia aestuarina – skaits vidēji 223 eks./m2 (5%) un biomasa 0,01 g/m2 (0,01%) - sastopamība 100%. Vēžveidīgo grupas pārstāvis Monoporeia affinis pēc skaita vidēji aizņem 3% (124 eks./m2) un biomasa (0,1%) 0,1 g/m2, sastopamība ir 100%; mazsartārpu (Oligochaeta grupa) vidējais blīvums 126 eks./m2 (3%) un biomasa 0,06 g/m2 (0,07%), sastopamības biežums  100%.

Pārējās sugas šajā grupā veidoja ļoti niecīgu daļu no makrozoobentosa skaita un biomasas.

B grupā apvienotas 7 stacijas, kas atrodas galvenokārt Rīgas līča dienviddaļā 21-32 m dziļumā. Grunti šajās stacijās veidoja dūņas ar detrīta piemaisījumu, vietām dūņainās smiltis ar detrītu. 107.stacijā bija mālaina grunts ar dzelzs-mangāna konkrēcijām.

Kopējais sugu skaits stacijās svārstījās no 6 līdz 7. Stacijās kopā konstatēti 8 zoobentosa taksoni (3.6.1.tab.). 3 sugas ir no vēžveidīgo grupas, 1 suga no gliemju grupas, 2 sugas no tārpveidīgo grupas ( daudzsartārpi un mazsartārpi) un 2 taksoni no citām grupām.

Gliemji B grupā pēc skaita vidēji veidoja 30%, bet pēc biomasas 78% no makrofaunas. Daudzsartārpi un mazsartārpi aizņēma 44% no kopējā zoobentosa skaita un 19% no kopējās biomasas. Vēžveidīgo daļa no kopējā skaita bija 22% un 3% no kopējās makrofaunas biomasas.

Pēc skaita un biomasas dominējošā suga arī šajā grupā ir Macoma balthica. Šīs gliemenes īpatsvars stacijās bija no 7% līdz 43% no bentosa skaita un no 32% līdz 98% no biomasas. M. balthica skaits stacijās bija svārstījies no 182 eks./m2 līdz 2867 eks./m2 un biomasa no 24,3 g/m2 līdz 286,7 g/m2. Vidēji grupā M. balthica skaits ir 1191 eks./m2 un biomasa 128 g/m2, kas ir respektīvi 30% un 78% no kopējā zoobentosa skaita un biomasas. M. balthica sastopamības biežums šajā staciju grupā ir 100%.

Otra visvairāk sastopamā bentosa suga, tāpat kā iepriekšējā grupā, ir daudzsartārps Marenzelleria viridis. M. viridis stacijās aizņēma no 7% līdz 62% no kopējā makrofaunas skaita un no 1% līdz 65% no biomasas. B grupas stacijās M. viridis skaits svārstījās no 474 eks./m2 līdz 1884 eks./m2 un biomasa no 2,8 g/m2 līdz 75,1 g/m2. Vidēji M. viridis skaits bija 867 eks./m2 un biomasa 31,2 g/m2, kas ir 22% un 19% no zoobentosa skaita un biomasas. M. viridis arī bija sastopama visos paraugos – sastopamības biežums ir 100%.

Vēzītis Monoporeia affinis ir trešā pēc dominances suga B grupas stacijās, kas arī sastopama visos paraugos – sastopamība 100%. M. affinis īpatsvars bentosā pēc skaita bija no 0,4% līdz 56% un pēc biomasas no 0,1% līdz 3%. M. affinis skaits stacijās svārstījās no 24 eks./m2 līdz 2450 eks./m2 un biomasa no 0,1 g/m2 līdz 5,6 g/m2. M. affinis blīvums makrofaunā bija vidēji 837 eks./m2 un biomasa 1,7 g/m2, veidojot 21% no kopējā bentosa skaita un 1% no biomasas.

Mazākā skaitā sastopami šajā staciju grupā bija mazsartārpi (Oligochaeta grupa). Maksimālais mazsartārpu skaits stacijās bija 2090 eks./m2 un biomasa 1,4 g/m2. Maksimālais īpatsvars bija 29% no kopējā skaita un 0,9% no biomasas. Vidējais mazsartārpu blīvums ir 862 eks./m2 (22%) un biomasa 0,6 g/m2 (0,3%), bet sastopamības biežums bija 100%.

C grupā ir apvienotas 8 dziļūdens stacijas, kas atrodas 39-45 m dziļumā. Grunts  šajās stacijās bija melnās dūņas, dažviet ar H2S smaku.

Kopējais konstatēto sugu skaits stacijās svārstījās no 4 līdz 7. Stacijās kopā konstatētas 9 makrozoobentosa sugas (3.6.1.tab.). 4 sugas ir no vēžveidīgo grupas, 1 suga no gliemju grupas, 2 sugas no tārpveidīgo grupas un 2 taksoni no citām grupām.

Gliemji C grupā pēc skaita vidēji bija tikai 2%, bet pēc biomasas 31% no makrofaunas. Daudzsartārpi un mazsartārpi aizņēma 14% no kopējā zoobentosa skaita un 24% no kopējās biomasas. Vēžveidīgo daļa no kopējā skaita bija 84% un 44% no kopējās makrofaunas biomasas.

Pēc skaita un biomasas dominējošā suga šajā grupā ir daudzsartārps Marenzelleria viridis. M. viridis īpatsvars stacijās bija no 2% līdz 49% no bentosa skaita un no 0,5% līdz 85% no biomasas. M. viridis skaits stacijās svārstījās no 3 eks./m2 līdz 704 eks./m2 un biomasa no 0,07 g/m2 līdz 32,4 g/m2. Vidēji grupā M. viridis skaits ir 192 eks./m2 un biomasa 8,7 g/m2, kas ir attiecīgi 11% un 24% no kopējā skaita un biomasas. M. viridis sastopamības biežums šajā staciju grupā ir 100%.

Otra visvairāk sastopama bentosa suga bija Monoporeia affinis. M. affinis stacijās veidoja no 10% līdz 94% no kopējā makrofaunas skaita un no 0,2% līdz 81% no biomasas. C grupas stacijās M. affinis skaits svārstījās no 58 eks./m2 līdz 4566 eks./m2 un biomasa no 0,2 g/m2 līdz 5 g/m2. Vidēji M. affinis skaits bija 1003 eks./m2 un biomasa 2,6 g/m2, kas ir 56% un 7% no zoobentosa skaita un biomasas. M. affinis arī bija sastopama visos paraugos.

Cita dominējošā vēžveidīgo suga ir Pontoporeia femorata, kas arī sastopama diezgan bieži –87% paraugu. P. femorata īpatsvars bentosā pēc skaita bija no 11% līdz 73% un pēc biomasas no 2% līdz 6%. Stacijās P. femorata skaits svārstījās no 126 eks./m2 līdz 1967 eks./m2 un biomasa no 0,1 g/m2 līdz 5,3 g/m2. P. femorata blīvums makrofaunā bija vidēji 499 eks./m2 un biomasa 1,6 g/m2, kas aizņem 28% no kopējā bentosa skaita un 4% no biomasas.

Mazākā skaitā sastopamas sugas šajā staciju grupā bija  gliemene M. balthica. Maksimālais M. balthica skaits stacijās bija 143 eks./m2 un biomasa 65 g/m2. Maksimālais īpatsvars bija 24% no kopējā skaita un pat 97% no biomasas. M. balthica sastopamības biežums ir 75%

Vēžveidīgo grupas pārstāvis Saduria entomon paraugos bija sastopams nevienmērīgi un aizņēma pat līdz 95% no bentosa biomasas (93,6 g/m2). Sastopamības biežums Saduria entomon ir 50%.

D, E un F grupas veido atsevišķas stacijas.

D grupā daudzsartārpi aizņēma 50% no kopējā zoobentosa skaita un 0,07% no kopējās biomasas. Vēžveidīgo daļa no kopējā skaita bija 50% un 99% no kopējās makrofaunas biomasas.

Savukārt E grupā daudzsartārpi un mazsartārpi aizņēma 97% no kopējā zoobentosa skaita un 90% no kopējās biomasas. Vēžveidīgo daļa no kopējā skaita bija 3% un 10% no kopējās makrofaunas biomasas.

F grupā gliemji pēc skaita vidēji bija 0,5%, bet pēc biomasas 4% no makrofaunas. Daudzsartārpi un mazsartārpi aizņēma 98% no kopējā zoobentosa skaita un 95% no kopējās biomasas. Vēžveidīgo organismu grupa šajā stacijā vispār nebija pārstāvēta.

### Makrozoobentosa daudzgadīgās izmaiņas

Piekrastes zonas  dienviddaļa (st. 163, 165, 167) (3.6.3. att.) ir visvairāk eitroficētais rajons Rīgas līcī. Stacijas atrodas 10-13m dziļumā. Grunts – smiltis ar ievērojumu dūņu un detrīta piemaisījumu. Biocenozes pamatu šeit veido gliemene Macoma balthica, kuras daudzums novērojumu laikā jūtami mainījās. Astoņdesmito gadu sākumā M. balthica skaits svārstījās no 900 līdz 2000 eks./m2 un biomasa 40- 140 g/m2. Bentosa kvantitatīva krituma laikā 1985.-1995.g. M. balthica skaits nepārsniedza 500 eks./m2 un biomasa 20 g/m2. Sākot ar 1996.gadu, M. balthica skaits ir atjaunojies un pašlaik sasniedz 2000 eks./m2 un 100 g/m2. Sakarā ar lielo daudzsartārpa Marenzelleria viridis izplatību Rīgas līcī, M. balthica īpatsvars kopējā bentosa biomasā ir samazinājies – astoņdesmito gadu sākumā īpatsvars bija ap 95%, bet 1995.-2000. g. ap 87%.

3.6.3. att. Daudzgadīgās makrozoobentosa  galveno grupu skaita un kopējās biomasas

izmaiņas Rīgas līča dienvidpiekrastē.

Bez M. balthica bentosa biocenozēs pamatgrupas ir sānpeldes un daudzsartārpi. Šajās grupās notika lielākās izmaiņas. Sānpeldes dienviddaļas stacijās ir pārstāvētas ar trim sugām: Monoporeia affinis, Corophium volutator un Bathyporeia pilosa. Astoņdesmito gadu sākumā 165. stacijā M. affinis īpatsvars no kopējā skaita bija 3-22%, astoņdesmito gadu vidū šī suga ir pazudusi bet deviņdesmitajos kopā ar nelielu M. affinis skaitu parādījās C. volutator. 163. un 167. stacijās līdz 1984. g. dominējošā sānpelžu suga bija B. pilosa. Dažkārt B. pilosa blīvums sasniedza 49% no kopējā skaita. Sākot ar astoņdesmito gadu vidu, šī suga strauji gāja zudumā un to nomainīja C. volutator. Kopumā sānpelžu īpatsvars no kopējā skaita bija 5-40%, bet deviņdesmito gadu beigās tikai 2-4%, pārsvarā M. affinis.

Vislielākās strukturālās izmaiņas notika daudzsartārpu grupā. Līdz astoņdesmito gadu vidum daudzsartārpus pārstāvēja divas sugas -  Pygospio elegans un Nereis diversicolor. Sīkās daudzsartārpu sugas Fabricia sabella un Manayunkia aestuarina bija sastopamas reti un tikai daži eksemplāri. Vidēji daudzsartārpi aizņēma ap 1-3% no kopējā skaita un ne vairāk par 1% no biomasas. Deviņdesmito gadu sākumā parādījās introducētais daudzsartārps M. viridis, kas sasniedza savu maksimumu 1996.-1998. g. Pēdējo 2 gadu laikā M. viridis skaits ir nedaudz sarucis un pašlaik sastāda aptuveni 30% no makrofaunas skaita un 15% no biomasas. Vienlaicīgi ar M. viridis izplatību, sākot ar 1992.-93. gadu, novērots N. diversicolor skaita pieaugums. M. aestuarina skaits, sākot ar 1994. g. arī ir pieaudzis, bet P. elegans skaits samazinājies.

Dziļās zonas centrālā daļa (st. 119, 120, 121) (3.6.4.A att.) atrodas 44-55m dziļumā. Dūņainajās gruntīs 121. stacijā kopš 1994.g., bet 119. stacijā kopš 1997.g. pastāvīgi ir jūtama  sērūdeņraža smaka. Visā novērojumu laikā paraugos konstatēti 6 grunts organismu taksoni – mazsartārpi, M. balthica, vēžveidīgie M. affinis, Pontoporeia femorata un Saduria entomon. Līdz astoņdesmito gadu beigām šajā Rīgas līča daļā pēc skaita absolūti dominēja sānpeldes – līdz 1980.g. M. affinis, un P. femorata, sākot ar 1981.g. tikai M. affinis. Pēc biomasas ievērojamu daļu aizņēma arī M. balthica un S. entomon. 1980.- 90. gados vidējais sānpelžu  blīvums 119 stacijā svārstījās no 1500 līdz 8000 eks./m2.

A

B

C

3.6.4. att. Daudzgadīgās makrozoobentosa skaita un biomasas izmaiņas Rīgas līča dziļajā

zonā: A centrālā daļa, B rietumdaļa un C austrumdaļa.

Deviņdesmito gadu sākumā šajā, kā arī lielākā Rīgas līča akvatorijas daļā notika straujš zoobentosa skaitlisko rādītāju kritums, kas saglabājas līdz šim brīdim. 1991.-2000.g. blīvums un biomasa bija ļoti zemi – vidēji ap 40 eks./m2 un 10 g/m2. Lielāko daļu no biomasas veidoja S. entomon. 2000. g. 119 stacijā konstatēti daži eksemplāri M. viridis un S. entomon, bet 121.stacijā M. viridis, P. femorata un mazsartārpi.

120.stacijā, kas arī atrodas šajā rajonā, grunts cenozes stāvoklis pašlaik uzlabojas. Līdz 1998. g. šeit bija sastopami tikai atsevišķi eksemplāri, bet, sākot ar 1999. g. sānpelžu skaits, pārsvarā M. affinis, ir pieaudzis. 2000. g. maijā bentosa  skaits bija vidēji 824 eks./m2 un biomasa 5,1 g/m2. M. affinis īpatsvars bija 76% no kopējā skaita un 62% no biomasas, bet P. femorata attiecīgi 15% un 22%.

Dziļās zonas  rietumdaļa (st. 135., 142.) (3.6.4.B att.) atrodas 41-44m dziļumā. Grunti šeit veido pelēkās dūņas. Bentosa sabiedrības sugu sastāvs šeit gandrīz tāds pats, kā centrālajā daļā, tikai 1996.-97. gados 142 stacijā konstatēta jūras daudzsartārpu suga Harmothoe sarsi. Makrofaunas skaitliskie rādītāji un to dinamika novērojumu laikā būtiski atšķiras no centrālās daļas analoģiskiem rādītājiem.

Deviņdesmito gadu sākumā arī Rīgas līča rietumdaļā kritās bentosa blīvums un biomasa. 1990.-94. g. 135. stacijā makrofaunas skaits un biomasa bija nelieli - 180 eks./m2 un 2,6 g/m2. Sākot ar 1995. g., novērots bentosa blīvuma pieaugums, it īpaši sānpeldēm. 1995. – 2000. g. vidējais zoobentosa daudzums šajā rajonā  bija 3250 eks./m2 un 42 g/m2.

2000. g. pavasarī starp dziļās zonas stacijām tieši rietumdaļā novērots lielākais bentosa skaits un biomasa – 135. stacijā 2994 eks./m2 un 101,6 g/m2, bet 142. stacijā 6177 eks./m2 un 42 g/m2.

Dziļās zonas  austrumdaļa (st. 121.A, 137,A) (3.6.4.C att.) atrodas aptuveni 43m dziļumā. Grunts virskārtā ir melnās dūņas. 121.A stacijā bieži jūtama sērūdeņraža smaka. Sugu sastāvs līdzīgs citām dziļās zonas daļām. Skaitliskie rādītāji ir augstāki kā centrālajā daļā, bet zemāki par rietumdaļas rādītājiem. Daudzgadīgās bentofaunas izmaiņas notika līdzīgi izmaiņām citos Rīgas līča rajonos. Pēc vispārējā makrofaunas blīvuma krituma, sākot ar 1995. g. notiek pakāpeniskā tā atjaunošanās, kas ir īpaši labi vērojama 137.A stacijā. 1992.-1994. g. vidējais zoobentosa skaits un biomasa bija nelieli- 90 eks./m2 un 2,2 g/m2, bet 1995.-2000. g. ir palielinājās līdz 776 eks./m2 un 14 g/m2. Skaits pieauga pārsvarā uz sānpelžu rēķina, bet biomasa uz M. viridis rēķina.

Makrofauna piekrastē veido “Macoma – Marenzelleria – Nereis” sabiedrību. Piekrastes stacijās, kas apvienotas “A” grupā, var izdalīt apakšgrupu, kura par 33% atšķiras no citām stacijām – tā ir 174., 173. un 162.A stacijas. Šīs stacijas, kas atrodas pie Kolkas, Rojas un Pabažiem, nav pakļautas tiešai upju ietekmei un varētu būt mazāk eitroficētas. Salīdzinot ar citām stacijām, šeit ir lielākais sugu skaits– 15-17. Pārējās piekrastes stacijas, kas atrodas starp Ragaciemu un Gauju, ir vairāk pakļautas eitrofikācijas ietekmei: sugu skaits stacijā šeit ir 9 –10. 158. stacija, kas atrodas tuvu pie Salacgrīvas, ir stipri savādāka. Oļainā un grantainā grunts šeit veido savdabīgo bentosa sabiedrību, kur pārsvarā dominē mazsartārpi un daudzsartārpi - “Marenzelleria – Oligochaeta – Nereis” sabiedrība. Augstais makrofaunas organismu skaits šeit liecina par iespējamo Salacas upes, Pērnavas līča un Salacgrīvas ietekmi.

Stacijas, kas veido “B” grupu, atrodas pie upju grīvām. Pēc klāstera un MDS analīzes, starp stacijām ir novērojama liela līdzība. Makrofauna šeit veido “Macoma – Marenzelleria – Monoporeia” sabiedrību.

Dziļās zonas stacijās, kas veido “C” grupu, ir novērojama lielāka heterogenitāte. Lielāka atšķirība starp stacijām izskaidrojama ar starpībām grunts sastāvā un faktoros, kuru ietekmē ir stacijas, jo tās atrodas visā Rīgas līča akvatorijā. Kopumā bentoss šeit pārstāv “Monoporeia – Marenzelleria – Pontoporeia” sabiedrību. 119. un 121. stacijas neiekļaujas “C” grupā, jo zoobentosa blīvums  šeit ir ļoti neliels.

Visos Rīgas līča apsekotos rajonos deviņdesmito gadu sākumā novērots bentosa skaita straujš kritums. Sākot ar deviņdesmito gadu vidu, gandrīz visā līča akvatorijā makrofaunas skaitliskie rādītāji pieauga un pašlaik sasniedz iepriekšējo līmeni. Kā izņēmums palikusi visdziļākā - centrālā līča daļa, kur grunts cenoze saglabājas  nomāktā stāvoklī un bentosa skaits nav atjaunojies.

Bentofaunas stāvokļa uzlabojums labāk izteikts līča rietumdaļā, kur ir lielāka svaigo jūras ūdeņu ietekme, kas ieplūst līcī no Irbes šauruma. Bentofaunas stāvokļa uzlabojums ir jūtams arī piekrastes stacijās līča dienviddaļā, kur ir labi skābekļa un barības apstākļi. Krietni lēnāk notiek zoobentosa uzlabojums līča austrumdaļā.

3.7. Naftas ogļūdeņraži.

PAO koncentrāciju sezonālās svārstības nosaka piesārņojuma slodze (ūdens transportlīdzekļu kustība, saimnieciskā darbība piekrastes zonā, upju notece) un ātrums ar kādu šīs vielas atstāj ūdens vidi (mikrobioloģiskā un fotodestrukcija, sedimentācija). Visi šie procesi pastiprinās gada siltajā periodā, taču tā kā ūdens vidē visi PAO ir allohtonas, galvenokārt antropogēnas izcelsmes, tad slodze katrā atsevišķā vietā nav iepriekš prognozējama. Tādēļ šo vielu vidējām koncentrācijām nav sezonāls raksturs, bet fona koncentrācijas pavasarī un vasarā ir zemākas. Šogad situācija bija tipiska. Ātrā fona pieaugšana jau agrā rudenī izskaidrojama ar salīdzinoši zemo fitoplanktona daudzumu (ūdens “ziedēšana” ir sedimentāciju pastiprinošs faktors). Baltijas jūras piekrastē noteikt sezonālās atšķirības pie esošā paraugu ņemšanas grafika nav iespējams, bet šeit tādas arī nav sagaidāmas (maza upju ietekme, jūra nav aizsalstoša).

Koncentrāciju teritoriālais sadalījums parāda piesārņojuma avotus. Tāpat kā pārējos gados   augstākās koncentrācijas ir Rīgas tuvumā (pilsētas un ostas ietekme), zemākās – līča atklātajā daļā. Piekrastē būtisks piesārņojuma avots ir mazo ūdens transportlīdzekļu kustība, tādēļ koncentrācijas stipri svārstās – fons šeit ir zems, bet bieži sastopamas izlecošas, augstas vērtības. Tas nozīmē, ka datus būtiski iespaido varbūtiski faktori (piemēram, kādas motorlaivas nesena pārvietošanās parauga ņemšanas vietā) un tādēļ atsevišķa augsta vērtība uzrāda tikai īslaicīgo stāvokli un no tās nevar secināt, ka stacijā būtu paaugstinājies piesārņojums. Šogad, atšķirībā no agrākajiem gadiem, vairāk šādu paaugstinātu koncentrāciju konstatēts rietumu piekrastē. Iespējams, tas norāda uz motorlaivu kustības pieaugumu šai rajonā. Baltijas jūras piekrastē noteiktās koncentrācijas šķietami uzrāda pieaugošu no Lietuvas teritorijas ieplūstošo piesārņojumu, tomēr, kā jau minēts, šie dati nav droši.

Ar izmantoto metodi iegūtie dati ir relatīvi, respektīvi atkarīgi no standarta izvēles un citiem faktoriem. Tādēļ tie ir salīdzināmi tikai savstarpēji un tos nevar korekti attiecināt uz atsevišķu vielu koncentrāciju, kā arī citu valstu datiem. Lai varētu šādu novērtējumu izdarīt, šī gada augusta un septembra mēnesī papildus fluorimetriskajai analīzei ar HPLC metodi noteikta naftalēna koncentrācija. Iegūtās vērtības (155 – 583 ng/l) atbilst Baltijas jūrā parastajām fona koncentrācijām un rāda, ka Rīgas jūras līča piesārņojuma līmenis nav uzskatāms par salīdzinoši augstu.

Kopš 1997. gada nav novērojama piesārņojuma palielināšanās vai samazināšanās tendence. Šis periods ir pārāk īss, lai varētu izdarīt pamatotus secinājumus, bet principā šāda situācija arī būtu sagaidāma, jo pēdējo gadu laikā tautsaimniecībā nav notikušas tādas izmaiņas, kas būtiski ietekmētu PAO ienesi vidē. Tā kā ūdens vidē šie savienojumi atrodas īslaicīgi un neuzkrājas, tad piesārņojuma līmeņa izmaiņu tendences trūkums atspoguļojas noteiktajās koncentrācijās.

# 3.8. Smagie metāli

# Sedimenti

Organiskais un neorganiskais toksiskais piesārņojums līča ekosistēmā tiek ienests no atmosfēras, upēm  un difūzajiem avotiem jonu un koloīdu veidā, adsorbēts uz minerāldaļiņām un iekļauts organiskas izcelsmes materiālā. Galvenokārt smagie metāli piesaistās smalkām daļiņām un, tām izgulsnējoties, viegli uzkrājas sedimentos, kur smalko daļiņu frakciju pamatā veido organiskās dabas vielas, mālu minerāli, dzelzs un mangāna sulfīdi un hidroksīdi.

Dūņu jeb smalkā materiāla uzkrāšanās zonās metālu saturs ir augstāks nekā citos līča rajonos (Leivuori et al., 2000). Šādi apgabali ir līča dienvidu daļas, upju grīvas un līča dziļūdens zonas. Stabila dūņu uzkrāšanās zona pamatā atrodas Rīgas līča centrālajā daļā, sākot no 35 m dziļuma, un ir ievērojami seklāka nekā attiecīgā zona citos Baltijas jūras reģionos. Bet Rīgas ostas tuvumā dūņu uzkrāšanās notiek pat 15-20 m dziļumā (Stiebriņš & Valing, 1996, Baraškovs un citi, 1997).

Metālu saturs un vertikālais sadalījums sedimentos ir atkarīgs no oksidējoši reducējošajiem apstākļiem, skābekļa vai sērūdeņraža klātbūtnes, kā arī bentosa organismu darbības (HELCOM, 1995,1996).

3.8.1. att. Sedimentu un moluskus staciju izvietojums.

Sedimentu, zivju, molusku vākšanas stacijas Rīgas līcī.

Gandrīz visās stacijās sedimentu piesārņojuma līmenis apskatītajiem metāliem, izņemot dzīvsudrabu un mangānu ir līdzīgs. Divās stacijās (142. un S54) ir novērots jūtami mazākas metālu saturs. 142.stacija atrodas līča ZR daļā (3.8.1. att.) un tādējādi galvenie piesārņojuma avoti (upes) ietekmē šo staciju vismazāk. Savukārt stacija S54 atrodas transporta zonā un tāpēc smalkgraudainā sedimentu frakcija šinī stacijā uzkrājas ļoti lēni.

Dzīvsudraba satura sadalījums virsmas sedimentos (3.8.2. att.) atspoguļo galveno dzīvsudraba piesārņojuma avotu (upju) izvietojumu. Paaugstināts dzīvsudraba saturs 121.stacijā acīmredzot norāda, ka salīdzinoši nozīmīgs piesārņojuma apjoms ienāk līcī no Pērnavas upes. Lai precīzāk definētu šī avota nozīmīgumu, būtu nepieciešams veikt regulārus novērojumus Pērnavas līcī.

3.8.2. att. Dzīvsudraba satura sadalījums Rīgas līča sedimentu virskārtā.

Staciju, kurās novērota paaugstināta mangāna koncentrācija, izvietojums nenorāda uz kādu konkrētu ārējo avotu. Acīmredzot novērotā paaugstinātā koncentrācija pamatā ir saistīta ar lokāliem koncentrēšanās procesiem un sedimentu bioģeoķīmiskām īpatnībām. Viens no varbūtējiem mangāna un citu metālu koncentrāciju kontrolējošiem procesiem Rīgas līča stacijās varētu būt red-oks stāvokļa fluktuācijas. Vasaras beigu - rudens periodā ar organiku bagātu sedimentu virskārtā, izveidojoties skābekļa deficītam, mangāna oksīdi pāriet šķīdumā. Ja sedimenti ir bagāti ar labilu organisko materiālu, tad intensīvas sadalīšanās rezultātā sedimentu virskārtā uzkrājas sērūdeņradis, kas ar šķīdumā esošiem mangāna joniem veido nešķīstošus sulfīdus. Pie lieliem sulfātu reducēšanās ātrumiem ar organisko vielu bagātos nogulumiežos, palielinās vides pH un red-oks lēcienslāņa izgulsnējas mangāna karbonāts (Gerringa, 1991). Mazākā mērā anoksiskos apstākļos šķīdumā pāriet arī dzelzs un hroms. Vara, cinka, svina un it īpaši kadmija saturs sedimentos anoksiskos apstākļos var palielināties, šiem metāliem pārejot no ūdens fāzes sedimentos, sulfīdu veidā. Savukārt bezskābekļa apstākļos, sadaloties organiskai vielai, dziļākos nogulumiežu slāņos veidojas organiskie ligandi, kas, veidojot ar metāliem kompleksos savienojumus, var pārvest tos atpakaļ šķīdumā.

Pieaugot skābekļa saturam, atkal izgulsnējas mangāna un dzelzs hidroksīdi, kuri var saistīt citus metālus, piemēram, niķeli, (Perttila, 1993). Aerobos apstākļos no sedimentiem metāli arī intensīvi pāriet šķīdumā, oksidējoties suspendētajām vielām, sevišķi tas ir izteikts varam. Mainoties red-oks apstākļiem, sedimentu virskārtā visātrāk mainās mangāna formas. Tas varētu izskaidrot lielās atšķirības mangāna saturā pa stacijām un slāņiem.

Salīdzinot Rīgas līča sedimentos atrastā metālu saturu ar literatūrā sastopamajiem datiem par citiem Baltijas jūras rajoniem, var atzīmēt, ka metālu piesārņojums nav liels. Tā, piemēram, metālu fona koncentrācijas (pirms antropogēnā piesārņojuma sākšanās) Bornholmas baseina sedimentos  bija: svins - 37mg/kg, cinks- 142 mg/kg, varš- 43 mg/kg, hroms 79 mg/kg; Gdaņskas līcī - svins 25-35 mg/kg, cinks 90-110 mg/kg, varš  20-25 mg/kg, kadmijs 0,2-0,4 mg/kg (Emeis, 1998).

Pagaidām datu rinda par smago metālu saturu Rīgas līča sedimentos ir nepietiekoša, lai varētu veikt to uzkrāšanās trendu analīzi. Trendu analīzei, lai tā būtu pietiekoši ticama nepieciešami vismaz desmit gadu novērojumi (Bignert et al., 1992).

Moluski un zivis

Analizējot metālu saturu moluskos, redzams, ka lielāks  vara saturs ir to molusku audos, kuri ir lielāka izmēra. Cinkam un dzīvsudrabam šāda sakarība netika novērota. Vara un cinka saturs  bija lielāks to molusku audos, kuri tika ievākti 165. stacijā – pretī  Daugavas grīvai. Savukārt dzīvsudraba saturs lielāks moluskos pie Lielupes grīvas.

Salīdzinot vara un cinka saturu pie Rojas un Upesgrīvas/Lapmežciema ķerto asaru aknās, redzams, ka nav būtiskas atšķirības.  Vidējais dzīvsudraba saturs asaru muskuļos pie Upesgrīvas/Lapmežciema bija augstāks kā pie Rojas. Vara saturs Daugavgrīvas luču aknās ir mazāks kā Rojas lučos, bet cinka un dzīvsudraba saturs lielāks ir Daugavgrīvas lučos.

Pēc literatūras datiem (HELCOM, 1987)  smago metālu bioloģiskā pieejamība negatīvi korelē ar sāļumu. Ar to varētu skaidrot lielāku vidējo cinka un dzīvsudraba saturu lučos no Daugavgrīvas rajona, kur sāļums mazāks. Toksisko metālu saturs aknās ir cieši saistīts ar lipīdu daudzumu tajās. Tāpēc, analizējot smago metālu saturu aknās, ir jānosaka arī lipīdu saturs.  Diemžēl līdz šim finansiālu un tehnisku ierobežojumu dēļ to nebija iespējams veikt.

Salīdzinot darbā noteikto metālu saturu asaru aknās ar literatūrā atrodamo, tas nav liels (HELCOM, 1987). Dati par toksisko metālu saturu Rīgas līcī nozvejoto luču aknās netika atrasti. Kopumā, lai arī pētīto paraugu skaits nebija liels, var apgalvot, ka pētīto rajonu asaros un lučos cinka, kadmija un vara saturs nav liels.

Skaidrot metālu satura atšķirības bioloģiskos objektos ir sarežģīti, jo tiem piemīt liela dabiskā variabilitāte, kā arī sarežģīta paraugu pirmapstrāde līdz toksikantu analīzei. Joprojām turpinās diskusijas par optimālo toksikantu izteiksmes veidu dažādos bioloģiskos objektos: toksikanta saturs pret parauga slapjo svaru, sauso svaru, vai lipīdu saturu.

Pagaidām arī smago metālu koncentrāciju moluskos un zivīs datu rindas ir nepietiekoši garas lai varētu veikt trendu analīzi. Trendu analīzei, lai tā būtu pietiekoši ticama nepieciešami vismaz desmit gadu novērojumi (Bignert et al. 1992).

4. Kopsavilkums

Hidroloģisko parametru dinamika Rīgas līcī 2000.g. kopumā neatšķīrās no daudzgadīgās gaitas un to kā parasti noteica hidrometeoroloģiskā situācija. Turpinājās sāļuma samazināšanās, kas novērota kopš 1996.g., sakarā ar kopējo Baltijas jūras sāļuma kritumu, iztrūkstot apjomīgiem sāļā ūdens ieplūdumiem no Ziemeļjūras. Skābekļa koncentrācijas atbilda klimatiskajiem apstākļiem un fitoplanktona attīstības īpatnībām.

Astoņdesmitajos gados iesākusies fosfora krājumu daudzgadīgā pieauguma tendencei deviņdesmito gadu beigās iezīmējās samazināšanās periods, bet 2000. gada lielumi šo tendenci turpina gan fosfātu ziemas krājumiem (p=0,003), gan to vasaras dziļūdens fondam (p=0,002). Nitrātu ziemas krājumos periodā no 1991.g. līdz 1998.g. fiksēts samazināšanās trends. 2000. gada lielumi šo sakarību vājina  un, apskatot beidzamos 7 gadus, ziemā vairs nav statistiski būtisku krājumu izmaiņu, bet vasaras dziļūdens fondā no 1996. gada pat vērojams stabils pieaugums (p=0,0008). Silikātu krājumi ziemā uz lielo starpgadu svārstību fona ticamu pieauguma tendenci neuzrāda, bet  2000. gada dati nostiprināja 1994. gadā uzsākušos pieauguma trendu (p=0,01) vasaras dziļūdens fondā.

Hidroķīmisko parametru dinamikā pavasarī un rudenī novērotās novirzes no parastās gada gaitas bija saistītas ar īpatnēju meteoroloģisko situāciju, kas ietekmēja fitoplanktona attīstību.

Pavasarī rietumu daļā novērotā fosfora limitācija bija saistīta ar neraksturīgo saldūdens izplatīšanās virzienu. Paaugstinātās fosfātu un amonija koncentrācijas pavasarī Bolderājas tuvumā, iespējams, liecina par Rīgas attīrīšanas iekārtu izplūdes lokālo piesārņojumu.

Fitoplanktona pavasara ziedēšanas laiks neatšķīrās no daudzgadīgi novērotā, bet aļģu biomasa bija zemākā pēdējo trīs gadu laikā hidroloģisko apstākļu dēļ. Vasaras fitoplanktona biomasa pārsniedza 1999.g. rādītājus un to noteica paaugstinātais organisko vielu saturs. Neparasti agro rudens ziedēšanu septembrī veicināja meteoroloģiskie apstākļi.

Pazeminātais sāļums acīmredzot noteica masveidīgu īpaši eitrofos un iesāļos ūdeņos sastopamās zaļaļģes Monoraphidium contortum attīstību pavasarī visā līča akvatorijā. Meteoroloģiskie apstākļi un organisko vielu daudzums izraisīja ekstremāli lielu, bet īslaicīgu  potenciāli toksiskās aļģes Chrysochromulina spp. savairošanos jūlijā, kas tomēr neradīja nekādas sekas.

Bakterioplanktona kopējais skaits šogad pārsniedza 1997.-1999.g. lielumus, hidrometeoroloģisko apstākļu un to izraisīto bioloģisko sukcesiju īpatnību dēļ. Saprofīto baktēriju skaits turpināja samazināšanās tendenci, kas ļauj cerēt, ka ūdens piesārņojums ar labilajām organiskajām vielām samazinās.

Zooplanktona piecu gadu laikā augstāko biomasu pavasarī noteica attīstībai enerģētiski izdevīgais fitoplanktona sugu sastāvs un labvēlīgie hidrometeoroloģiskie apstākļi. Vasarā un rudenī zooplanktona zemo biomasu, iespējams, determinēja starpsugu attiecības un izēšana.

Zoobentosa skaitliskie parametri ievērojami variēja dažādās līča daļās. Vislielākais organismu blīvums novērots rietumu, dienvidaustrumu un austrumu daļās.  Vismazākie kvantitatīvie rādītāji konstatēti centrālajā daļā.

Pēc visos līča rajonos 1990.-1991.g. novērotā zoobentosa skaita straujā krituma, pašreizējie kvantitatīvie rādītāji ir sasnieguši iepriekšējo līmeni līča rietumdaļā un dienvidu piekrastē. Krietni lēnāk bentofaunas  uzlabošanās notiek austrumu daļā, bet līča centrālajā rajonā grunts cenoze joprojām ir nomāktā stāvoklī, un bentosa skaits nav pieaudzis.

Noteiktās PAO koncentrācijas būtiski neatšķiras no iepriekšējos gados konstatētajām. Var uzskatīt, ka piesārņojuma līmenis Rīgas līcī kopumā pēdējo četru gadu laikā nav mainījies. Piekrastē būtisks piesārņojuma avots ir mazo ūdens transportlīdzekļu kustība. Augustā un septembrī noteiktās naftalēna koncentrācijas atbilst Baltijas jūras parastajām fona koncentrācijām un norāda, ka Rīgas līča piesārņojuma līmenis salīdzinoši nav augsts.

Salīdzinot Rīgas līča sedimentos atrastās metālu koncentrācijas ar literatūrā sastopamajiem datiem par citiem Baltijas jūras rajoniem, metālu piesārņojums ir neliels.

Dzīvsudraba koncentrāciju sadalījums vislabāk atspoguļo piesārņojuma avotu ģeogrāfisko izvietojumu Rīgas līča virsmas sedimentos. Novērotās metālu koncentrācijas moluskos norāda, ka vislielākais dzīvsudraba piesārņojums ienāk no Lielupes, bet cinka un vara  - no Daugavas.

Salīdzinot Rīgas līcī noteikto metālu saturu asaros un lučos ar literatūrā atrodamo, tas ir neliels.

5. Jūras monitoringa nodaļas (JMN) pasākumi mērījumu kvalitātes nodrošināšanai atbilstoši ICES/HELCOM prasību līmenim un struktūrai

Šajā nodaļā aplūkoti 2000. gadā veiktie pasākumi kvalitātes nodrošināšanas jomā JMN Ķīmijas grupā.

Jūras vides ķīmiskā monitoringa jomā turpinājās iesāktie darbi saskaņā ar HELCOM rekomendācijām. Galvenais darba virziens bija gan pastāvīga kvalitātes sistēmas darbības nodrošināšana un uzlabošana, akreditētajām metodēm, gan arī šīs sistēmas izveidošana metodēm, kuras plānots iekļaut akreditācijas sfērā tuvākajā nākotnē.

2000. gadā veicot Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja uzraudzību, JMN tika saglabāta akreditācija visā akreditācijas sfērā un vēl paplašināta, iekļaujot tajā pH noteikšanas metodi.

Atbilstoši HELCOM norādījumiem, laboratorijas kvalitātes sistēma ir ieviesta visos analītiskā procesa posmos, sākot ar paraugu ievākšanu, un turpinot ar priekšapstrādi, uzglabāšanu, paraugu testēšanu, rezultātu apstrādi un dokumentācijas sastādīšanu.

Pašlaik Jūras monitoringa nodaļas akreditācijas sfērā, kas aptver jūras ūdens paraugu ņemšanu un tā fizikāli ķīmisko izmeklēšanu, iekļautas šādas metodes:

- jūras ūdens paraugu ņemšanas metode  (ISO 5667-9:1992(E));

- biogēnu satura- nitrītu slāpekļa, nitrātu slāpekļa, amonija slāpekļa, kopējā slāpekļa, fosfātu fosfora, kopējā fosfora un silikātu silīcija noteikšanas metodes (izstrādātas un validētas JMN);

- izšķīdušā skābekļa satura noteikšanas metode (ISO 5813:1983);

- pH noteikšanas metode (ISO 10523:1994(E)).

Kvalitātes sistēma tika veidota atbilstoši prasībām, kas ietvertas standartos EN 45001 “Vispārējās prasības testēšanas laboratoriju darbībai” un ISO 9001 “Kvalitātes nodrošināšanas modelis projektēšanā/ izstrādē, ražošanā, montāžā un pakalpojumos”. 2001. gadā, atbilstoši LATAK prasībām, paredzēts kvalitātes sistēmu pārveidot atbilstoši 2000. gada augustā pieņemtajam standartam LVS ISO/IEC 17025 “Vispārīgās prasības testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetencei”.

Kvalitātes sistēma sevī ietver visus pasākumus un procedūras kvalitātes vadīšanas īstenošanai.

Kvalitātes sistēma.

Kvalitātes sistēma, ir atspoguļota kvalitātes rokasgrāmatā un citos ar to saistītos dokumentos (rokasgrāmatas pielikumos, procedūru aprakstos, instrukcijās, amata aprakstos, kvalitātes protokolos u.c.).

JMN kvalitātes sistēma aptver sekojošus elementus:

Vadības atbildība.

Kvalitātes politikas izstrādāšana, apzināšana un izskaidrošana.

Balstoties uz prasībām, kas izvirzītas augstākminētajos ISO un EN standartos, kvalitātes politikas pamatprincipi JMN tika izstrādāti jau 1998. gadā. Konkrētie pasākumi, ar kuru palīdzību šīs prasības paredzēts īstenot, 2000. gadā ir pilnveidoti un darbinieki ar tiem iepazīstināti.

Kvalitātes mērķu un plānu izstrādāšana.

Konkretizējot kvalitātes politiku tiek izstrādāti :

1) kvalitātes mērķi, kuros noteikts, kādā virzienā tiks attīstīta vai paplašināta kvalitātes sistēma- tuvākajā nākotnē paredzēts paplašināt akreditācijas sfēru, iekļaujot tajā hidrobioloģiskos parametrus, smago metālu, hlororganisko savienojumu, naftas ogļūdeņražu saturu sedimentos un bioloģiskajos objektos;

2) kvalitātes plāni, kuros tiek noteikti konkrētie pasākumi kvalitātes politikas ieviešanai, kalendārais plāns un atbildīgie darbinieki.

Projekta vadība.

Ar projekta vadību testēšanas laboratorijas darbā jāsaprot jaunu analītisko metožu izstrādes vadība un metožu validācija, t.i., pierādījumi, kas iegūti eksperimentālos pētījumos, ka ar dotās metodes palīdzību ir iespējams sasniegt nepieciešamo datu kvalitāti. JMN izstrādātās biogēnu satura noteikšanas metodes ir validētas pēc HELCOM norādījumiem, novērtējot sekojošus raksturlielumus: metodes jutīgums, mazākā nosakāmā dotā parametra koncentrācija, metodes darbības diapazons un iegūto rezultātu standartnovirze.

Atbilstoši jaunā standarta LVS ISO/IEC 17025 prasībām, 2001. gadā kvalitātes sistēmā tiks ietverts arī līgumu slēgšanas posms.

Dokumentu un datu vadība.

Dokumentu un datu vadība- procedūras visu dokumentu caurskatīšanai, aktualizēšanai un izplatīšanai, kas tiek veiktas ar mērķi nodrošināt pareizu dokumentu cirkulāciju, savlaicīgu novecojušo dokumentu izņemšanu no lietošanas, aktualizēto dokumentu savlaicīgu izsniegšanu attiecīgajiem darbiniekiem, kā arī datu drošības nodrošināšana elektroniskajā datu bāzē.

Atbilstoši LATAK prasībām akreditācijas periodā tika pārstrādāti un aktualizēti kvalitātes rokasgrāmatas dokumenti un to pielikumi.

Standartvielu, reaģentu, iekārtu sagāde.

Sagāde tiek plānota, lai standartvielu un citu reaģentu kvalitāte būtu atbilstoša prasībām, kādas tiem tiek uzstādītas metodiku aprakstos un pielikumos.

Iekārtu sagāde (izejot no laboratorijas materiālajām iespējām) tiek plānota, lai nodrošinātu nepieciešamo datu kvalitāti.

2000. gadā PHARE līguma ietvaros saņemtas vairākas iekārtas, kas ļauj 
1) uzlabot tādu svarīgu analītiskā procesa posmu kā paraugu sagatavošana (smago metālu satura, hlororganisko savienojumu un naftas oļūdeņražu satura noteikšanas metodēm bioloģiskajos objektos un sedimentos, metālu mikrodaudzumu noteikšanas metodēm); 
2) paplašināt jau izmantojamo metožu iespējas (papildus kopējo naftas aromātisko savienojumu saturam noteikt arī atsevišķo savienojumu saturu);     .
3) Radušās iespējas noteikt arī vairākus jaunus parametrus, piemēram, hlororganisko savienojumu saturu paraugos un oglekļa, ūdeņraža, slāpekļa un sēra saturu suspendētajās vielās un sedimentos;                                                        .
4) Saņemtas iekārtas, kas ļauj analizēt lielu daudzumu paraugu- spektrofotometrs ar plūsmas šūnu un autoanalizātors.

Paraugu identifikācija un izsekojamība.

JMN tiek uzturēta paraugu marķēšanas sistēma, kas nodrošina viennozīmīgu paraugu identifikāciju un novērš paraugu sajaukšanas iespējamību to noņemšanas, priekšapstrādes, glabāšanas un testēšanas laikā.

Paraugu izsekojamība- identifikācijas sistēma, kas izveidota, lai varētu izsekot parauga testēšanu no parauga noņemšanas brīža līdz rezultātu iekļaušanai datu bāzē un nodrošinātu testēšanas procesa reproducēšanu pēc zināma laika.

Analītiskā procesa vadība.

Procesu kontrole.

Atbilstoši HELCOM prasībām (HELCOM,1998), JMN ikdienas mērījumu kvalitāte tiek nodrošināta ar kontrolkaršu palīdzību (visām akreditācijas sfērā iekļautajām testēšanas metodēm).

Pašlaik Ķīmijas grupā šim nolūkam tiek izmantoti uz dabīgā un mākslīgā jūras ūdens bāzes gatavoti iekšējie laboratorijas references standarti.

X- kartes (nitrītu, nitrātu un kopējā slāpekļa noteikšanas metodēm), kuras, atbilstoši HELCOM ieteikumiem, var lietot stabiliem paraugiem, piemēram, mikroelementiem, biogēniem un organiskajām vielām;

pievienoto standartpiedevu kontroles kartes (silikātu, fosfātu, amonija slāpekļa un kopējā fosfora noteikšanas metodēm), kuras HELCOM iesaka lietot gadījumos, kad citu parauga matricā izšķīdušo vielu klātbūtne var radīt traucējumus reakcijas gaitā vai ietekmēt atbildes signāla lielumu.

Iekārtu vadība.

Atbilstoši 1994. gada 11. janvāra LR MK noteikumiem Latvijas Nacionālajā standartizācijas un metroloģijas pārvaldē regulāri tiek verificētas iekārtas un aparatūra, no kuru pareizas un precīzas darbības ir atkarīga testēšanas datu kvalitāte. Tiek veikta arī regulāra iekārtu kalibrēšana un to darbības pārbaude JMN.

Apkārtējā vide.

JMN regulāri, atbilstoši izstrādātajiem noteikumiem apkārtējās vides apstākļu nodrošināšanai, tiek kontrolēts vides stāvoklis (gaisa temperatūra un mitrums) ar nolūku novērst nelabvēlīgu vides apstākļu ietekmi uz testēšanas rezultātiem un mērīšanas precizitāti.

Iekšējie kvalitātes auditi.

Iekšējie kvalitātes auditi tiek veikti ar mērķi pārbaudīt kvalitātes sistēmas darbību un tās efektivitāti.

Kvalitātes auditi tiek veikti tādējādi, lai gada laikā tiktu izskatīti visi kvalitātes sistēmas elementi:

- organizācija un vadība:

šajā jomā galvenais uzsvars tiek likts uz to, lai kvalitātes sistēma nodaļā būtu ieviesta tādā veidā, lai to izprastu un īstenotu visi darbinieki, lai pienākumi un atbildības, it īpaši attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanu, būtu optimāli sadalīti atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, savlaicīgi dokumentēti un visi darbinieki būtu par tiem informēti;

- personāls:

šajā jomā audits tiek veikts ar mērķi noskaidrot, vai laboratorijas personāls ir pietiekoši nokomplektēts, vai ir veikta atbilstoša personāla apmācība, lai nodaļa varētu izpildīt tai izvirzītos uzdevumus;

- iekārtas un etaloni:

tiek izvērtēts, vai laboratorija ir pietiekoši apgādāta ar nepieciešamajām iekārtām, lai nodrošinātu nepieciešamo datu apjomu un kvalitāti, vai iekārtas tiek atbilstoši kalibrētas un uzturētas un ir savlaicīgi noformēta nepieciešamā dokumentācija;

- metodes un testēšanas izpildījums:

tiek izvērtēts, vai dotās metodes ir atbilstoši validētas, vai nav iespējams uzlabot datu kvalitāti;

- pārējiem kvalitātes sistēmas elementiem tiek novērtēts, kā tie tiek īstenoti nodaļā un vai to pašreizējais statuss ļauj nodrošināt atbilstošu datu kvalitāti.

Pamatojoties uz iekšējo auditu rezultātiem, reizi gadā JMN vadītājs kopā ar kvalitātes vadītāju un Ķīmijas grupas vadītāju veic kvalitātes sistēmas pārskati, kurā tiek ietverti visi kvalitātes sistēmas elementi un tiek novērtēta kvalitātes sistēmas atbilstība standarta EN 45001 prasībām un prasībām, kādas tiek izvirzītas testēšanas datu kvalitātei, kā arī kvalitātes sistēmas darbības efektivitāte un turpmākās attīstības iespējas.

Korekcijas un preventīvās darbības.

Ja kvalitātes auditu laikā JMN pašā kvalitātes sistēmā vai tās darbībā tiek atklātas neatbilstības, kas var negatīvi ietekmēt datu kvalitāti, tiek veiktas attiecīgas korekcijas un preventīvās darbības, lai šīs neatbilstības novērstu, kā arī izvērtēta to ietekme uz iepriekš iegūtajiem datiem.

Apmācība.

Darbinieku apmācība tiek veikta saskaņā ar uzdevumiem, kas izvirzīti JMN, kā arī saistībā ar nodaļas attīstības perspektīvām.

Katram gadam tiek sastādīts attiecīgs apmācību plāns.

Statistikas metodes.

Rezultātu novērtēšanai tiek izmantoti standarta statistiskie rādītāji- testēšanas metožu validēšanas procesā un aprēķinot mērījumu nenoteiktību.

2001. gadā paredzēta kvalitātes sistēmas paplašināšana, iekļaujot tajā

pirmkārt, hidrobioloģiskos parametrus;

otrkārt, metodikas smago metālu satura noteikšanai sedimentos un bioloģiskajos objektos (zivīs);

treškārt, metodikas kopējā naftas satura noteikšanai ūdens un grunts paraugos;

ceturtkārt, metodikas hlororganisko savienojumu satura noteikšanai gruntī un bioloģiskajos objektos, t.i. pašu metožu un to iekšējās kvalitātes vadības pasākumu izstrādāšana, metožu validācija, nepieciešamo dokumentu izstrādāšana un iesniegšana izskatīšanai Latvijas Nacionālajam akreditācijas birojam.

Lai novērtētu monitoringa datu kvalitāti, paralēli iekšējai nodaļas ikdienas pārbaudei ar kontrolkaršu palīdzību (sk. iepriekš) JMN Ķīmijas grupa 2000. gadā piedalījās arī QUASIMEME organizētajās starplaboratoriju salīdzinošās testēšanas pasākumos- metodēm biogēnu satura noteikšanai ūdenī un smago metālu satura noteikšanai sedimentos.

Iegūtie testēšanas rezultāti starplaboratoriju salīdzinošās testēšanas pasākumos tiek novērtēti, izmantojot Z kritēriju, kuru aprēķina pēc sekojošas formulas:

Z=(xi-X)/sb , kur

xi- starplaboratoriju salīdzinošās testēšanas pasākuma dalībnieka noteiktā vērtība, mol/l;

X-  uzdotā nosakāmā parametra vērtība, mol/l;

sb- atzītā pieļaujamās sistemātiskās novirzes vērtība, µmol/l.

Vērtība         Z  2  tiek pieņemta kā apmierinoša.

Vērtība   2  Z  3  -apšaubāma, problemātiska.

Vērtība         Z  3  -neapmierinoša.

Jau kopš 1998. gada šajos starplaboratoriju salīdzinošās testēšanas pasākumos ir iegūti rezultāti, kas liecina par stabilu datu kvalitāti, it īpaši biogēnu satura noteikšanas metodēm, kurām visi rezultāti iekļaujas vērtību diapazonā, kas tiek vērtēts kā apmierinošs (satisfactory), t.i. ir labākais no iespējamā. Visām minētajām metodēm [Z] vērtības ir mazākas par 2 (skat. 5.1. tabulu).

5.1. tabula

Rezultāti metodēm biogēnu satura noteikšanai ūdenī un smago metālu satura noteikšanai sedimentos QUASIMEME organizētajā starplaboratoriju salīdzinošās testēšanas pasākumā (1999. gada decembris- 2000. gada aprīlis)

(Rezultātu novērtējums pēc Z kritērija)

| Metodes biogēnu satura noteikšanai ūdenī |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametrs | NO2+3 | NO2 | NH4 | PO4 | SiO4 | Nkop. | Pkop. |
| Z | 0,09 0,14 0,05 | -0,17 -0,24 0,03 | 0,12 -0,04 -0,44 | 0,46 0,20 0,62 | 0,82 0,57 1,11 | -0,29 -0,25 0,30 | 0,53 0,22 0,90 |
| [Z]vid. | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,43 | 0,83 | 0,28 | 0,55 |
| Metodes smago metālu satura noteikšanai sedimentos |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametrs | Cu | Pb | Mn | Hg | Ni | Zn |  |
| Z | 0,14 2,51 | -0,13 2,01 | 0,08 2,08 | 0,75 0,13 | 0,78 2,74 | -0,04 2,50 |  |
| [Z]vid | 1,40 | 1,07 | 1,08 | 0,44 | 1,76 | 1,27 |  |

6.  LR saistību izpilde Baltijas jūras vides monitoringā   Helsinku Komisijas Vides

komitejas līmenī

HELCOM  projekta darba grupas sanāksme par agrās brīdināšanas ziņojumu sistēmu Baltijas jūrā un tās noteces baseinā.

2000.g. 1.-3. februārī, Jūrmalā. Piedalījās A. Ikauniece un I. Ledaine.

Šī bija pirmā sanāksme projekta darba grupai, kurā piedalījās pārstāvji no 7 Baltijas jūras valstīm. Projekta galvenais mērķis – lai darbību uzsāktu saskaņota starptautiska agrās brīdināšanas ziņojumu sistēma ar sekojošiem uzdevumiem:

- nodrošināt ar informāciju un brīdināt par ārkārtas dabas parādībām nacionālos kontaktpunktus un valstis, kuras varētu skart šī parādība;

- samazināt parādību kaitīgo ietekmi, izmantojot labi sagatavotu informācijas apmaiņas sistēmu adekvātu lēmumu pieņemšanai;

- informācijas centriem un sabiedrībai izplatīt pārbaudītu informāciju;

- izmantot esošās monitoringa programmas;

- ja nepieciešams, piedāvāt papildus novērojumus;

- garantēt rekomendācijās pieprasīto informāciju par ārkārtas dabas parādību no visām dalībvalstīm.

Sanāksmes dalībnieki ziņoja par katrā valstī jau esošo brīdināšanas sistēmu uzbūvi, darbību un trūkumiem. Sanāksmes laikā tika pieņemtas galvenās ārkārtas parādību tēmas, kuras iekļaut brīdināšanas sistēmas ziņojumos. Katra dalībvalsts saņēma uzdevumu izstrādāt detalizētu konkrētas parādības aprakstu, ko vēlāk iekļaut ziņojumu sistēmas rekomendācijās. Sanāksme aprobēja arī rekomendāciju aprises un vienojās par turpmāko darba grafiku.

ICES/HELCOM vadības grupas sanāksme kvalitātes nodrošināšanai bioloģiskajos mērījumos Baltijas jūrā

2000.g. 14.-16.februārī, Kopenhāgenā, Dānijā. Piedalījās A. Ikauniece

Sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar ziņojumiem no ICES 1999.gada zinātnes konferences un HELCOM Vides komitejas 10.sanāksmes, kuros bija akcentēta grupas darba nozīmība un ieteikts darbu turpināt. No ICES puses grupai uzdots izstrādāt regulāras apļa interkalibrācijas visiem svarīgajiem COMBINE programmas bioloģiskajiem parametriem. Arī HELCOM Vides komiteja uzsvērusi salīdzinošo testēšanu un interkalibrāciju nozīmi kvalitātes nodrošināšanā un atbalstījusi fitoplanktona interkalibrācijas uzsākšanu COMBINE darbam.

H.Rumors kā kopīgā HELCOM un BEQUALM bentosa taksonomiskā semināra vadītājs informēja par semināra rezultātiem. Galvenā vērība seminārā veltīta atsevišķu makrozoobentosa sugu identifikācijas problēmām, paraugu ievākšanas metodēm un jaunu identifikācijas materiālu izveidošanai. No HELCOM reģiona pārstāvniecība bijusi ļoti maza, kā vienīgajai piedaloties Vācijai.

Ar fitoplanktona mācību kursa atskaiti iepazīstināja Ž.Gēbela un L.Edlers. Kursa dalībnieki noklausījušies lekcijas par zilaļģu taksonomiju, iepazinušies ar pašreizējo skaitīšanas programmas PHYTOCOUNT un  Baltijas fitoplanktona saraksta versijām. Vadības grupa atzina, ka fitoplanktona ekspertu grupas darbs apmierina svarīgākās kvalitātes nodrošināšanas prasības fitoplanktona mērījumos.

Sanāksme tika iepazīstināta ar jaunumiem hlorofila a un primārās produkcijas mērījumu rokasgrāmatu izveidē. Hlorofila a mērījumu rokasgrāmata ir akceptēta publicēšanai ICES jūras vides zinātņu metožu sērijā, tomēr vēl turpinās datu vākšana divu ekstrakcijas solventu salīdzināšanai. Primārās produkcijas mērījumu rokasgrāmata ir pabeigta un to apstiprinājusi HELCOM Vides komiteja. Lai noskaidrotu rokasgrāmatā aprakstītās mērījumu metodes izmantošanu Baltijas jūrā, grupa nolēma sagatavot un izplatīt aptaujas anketu.

S.Baka no Somijas Vides institūta informēja sanāksmi, ka fitobentosa monitoringa rekomendācijas ir apstiprinātas un iekļautas COMBINE rokasgrāmatā. Darba turpināšanai grupa nolēma lūgt Somiju kā iepriekšējo vadošo valsti savākt informāciju par jauno rekomendāciju izmantošanas pieredzi un ziņot par to nākošajā HELCOM MONAS un grupas sanāksmē. Tad arī būtu iespējams pieņemt lēmumus par turpmāk nepieciešamajiem mācību un kvalitātes uzlabošanas pasākumiem.

Kopīgā sēdē ar ICES/OSPAR vadības grupu kvalitātes nodrošināšanā eitrofikācijas efektu pētījumos galvenais diskusiju temats bija jaunie ICES bioloģisko datu iesniegšanas formāti. Tika uzsvērta arī ciešākas sadarbības nepieciešamība starp abām grupām, kas paātrinātu kvalitātes nodrošināšanas problēmu risināšanu.

ICES/HELCOM Vadības grupas kvalitātes nodrošināšanai ķīmiskajos mērījumos Baltijas jūrā (SGQAC) sanāksme.

2000. g. 14.-17.februārī, Berlīnē, Vācijā. Piedalījās J.Aigars.

Apspriedē tika strādāts pie virknes tehnisku instrukciju/ieteikumu:

- Temperatūra un sāļums – tika veikta neliela metožu piestrāde un nolemts nodot ICES MCWG (Jūras ķīmijas darba grupa) apstiprināšanai, pirms publicēt HELCOM Rekomendācijās (Guidelines).

- Vienības un pārrēķini – tika pabeigta vienību un pārrēķinu tabula un nolemts nodot MCWG apstiprināšanai, pirms publicēt Rekomendācijās. Dažus bioloģiskus parametrus papildus vajadzēs saskaņot ar bioloģisko mērījumu kvalitātes nodrošināšanas grupu.

- Mērījumu nedrošība ķīmiskajās analīzēs – tika izskatīti divi piedāvātie varianti un nolemts, ka Pēters Voitke un Uve Harms izstrādās vienu no tiem, kas tiks nodots apspriešanai līdz šī gada beigām.

- Līdzfaktori (co-factors) – piedāvātais variants tika apspriests, papildināts un nodots MCWG apspriešanai un apstiprināšanai.

- Datu filtrēšana un novērtēšana – tika novērtēti piedāvātie varianti un nolemts, ka ir nepieciešams papildus darbs sadarbībā ar MCWG, jo patreizējie pilnībā neatbilst uzstādītajām prasībām.

Tika izskatīti vairāki Rekomendāciju uzlabošanas priekšlikumi:

- Paraugu ievākšana – tika izskatīts iesniegtais priekšlikums un atzīts par labāku kā iepriekšējais. Neliela informācijas daļa tomēr nebija piestādīta, tāpēc tika nolemts, pirms ieteikt nomainīt veco versiju pret jauno, saistīties ar atbildīgo personu un papildināt ieteikumu.

- Ārējā kvalitātes novērtēšana – tika izvērtēts jaunais piedāvājums un nolemts ieteikt aizvietot ar to veco versiju.

Tika izstrādāta programma un nozīmēti atbildīgie starpsesiju darbam.

HELCOM MONAS 1.sanāksme

2000. g. 7.-12.maijā, Tallinā, Igaunijā. Piedalījās A.Jurkovskis.

Mana atbildības zona bija COMBINE novērojumi un ar jūras monitoringu saistītās problēmas. Uzreiz jāuzsver, ka šajā virzienā galvenās aktivitātes bija vērstas uz vides indikatoru un ilgtspējīgas attīstības tēmu, kā arī uz projektiem, kas tā vai citādi deva vai varētu dot ieguldījumu Baltijas jūras vides kvalitātes vērtēšanā. Modes virziens patlaban ir vides kvalitātes indikatoru sistēmas izstrādāšana, padarot tādējādi vides stāvokļa vērtēšanu operatīvāku un lētāku. Diemžēl, šī pieeja joprojām ir iedīgļa stadijā. Taču, attīstības tendence saglabājas, vienlaicīgi arī radot draudus, ka vides politiķi varētu mēģināt aizstāt patreizējo monitoringa sistēmu ar ļoti vienkāršotiem indeksiem, kuri maz ko dos interpretācijai un labākā gadījumā tuvināti atspoguļos reālos procesus. No otras puses, iniciatīva vides indikatoru izstrādāšanā ir pozitīva, jo sekmē monitoringa datu bāzes analīzi, lai celtu rezultativitāti un tiektos vienkāršot visumā sarežģītās vides parametru sakarības vides politikas īstenošanas mērķiem.

Vēl svarīgs jautājums, ap kuru centrējās diskusijas, bija informācijas sistēmas sakārtošana, kas līdzīgi indikatoru tēmai bija orientēta uz monitoringa efektivitātes celšanu.

Sanāksme kārtējo reizi nodemonstrēja līdzekļu deficīta problēmu monitoringā. Līdz ar to pagaidām apstādināta virkne projektu, kuru jēga bija nostiprināt dažus visumā nedrošos monitoringa posmus Baltijas jūrā.

Runājot par sanāksmes standarta aspektiem, atzinīgi tika novērtēts tas, ka Latvija ir atbilstoši prasībām iesniegusi 4. periodiskā vērtējuma manuskriptu, kā arī izpildījusi saistības datu nodošanā ICES datu bāzē, datu pārskatu iesniegšanā un atskaitēs par reisiem. Atkārtoti tika uzsvērts, ka viena no HELCOM prioritātēm ir datu kvalitātes nodrošināšana.

HELCOM  4. Vides periodiskā vērtējuma sanāksme

2000. g. 13.-15.jūnijā,  Kopenhāgenā, Dānijā. Piedalījās A.Jurkovskis.

Sanāksmē 4PA pamatnodaļu atbildīgie ziņoja par savu nodaļu gatavības pakāpi un galvenajiem rezultātiem. Secinājumu daļa tika iesniegta projekta menedžerim tālākai diskusijai un apkopošanai. Secinājumus tālāk apsprieda tematiskajās projektu grupās. Es piedalījos trijās no tām. Tika izkristalizēti galvenie informācijas bloki, kā arī rekomendācijas monitoringa sistēmas uzlabošanai, ko visu paredzēts apvienot 11. (vispārējā vērtējuma) nodaļā. Manos tālākajos pienākumos būs reaģēt uz 11. nodaļas variantiem, tāpat arī koordinēt 5.4. nodaļas materiāla uzlabošanu tā rediģēšanas- piezīmju saņemšanas gaitā.

Sanāksme parādīja, ka 4PA nodaļas ir dažādā gatavības pakāpēs un ka vēl liels darbs būs nepieciešams 4PA sagatavošanas periodā.

Noslēguma sanāksme par 4PA paredzēta novembrī, dienasgaismu sējums ieraudzīs 2001. gadā.  Bet jau tagad viens no galvenajiem ierosinājumiem ir nodrošināt ieplūžu datus regulārai (ikmēneša) jūras vides stāvokļa interpretācijai.

Sanāksme (S.Evanss) lūdza valstīm piestādīt datus par zvejas kuģu skaitu un dzinēju jaudu pārskata periodā.

HELCOM nacionālajiem atbildīgajiem pārstāvjiem jāpārskata 4PA finansējums, ko HELCOM ir ievērojami apcirpis.

HELCOM fitoplanktona ekspertu grupas sanāksme.

2000.g. 1.-6.oktobrī, Klaipēdā, Lietuvā. Piedalījās I. Ledaine.

Fitoplanktona ekspertu grupas sanāksmē piedalījās pārstāvji no Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Polijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.

Sanāksmē tika izskatīti šādi jautājumi:

- Fitoplanktona sugu izmēru, tilpumu inventarizācija, fitoplanktona skaitīšanas programma:

  - iesniegti konkrētā Baltijas jūras reģiona fitoplanktona sugu izmēri, tilpumi, kas tālāk tiek izmantoti fitoplanktona skaitīšanas programmā,

- lietuviešu fitoplanktonoloģes Irinas Oļeņinas pārskats par HELCOM Baltijas jūras periodisko novērtējumu,

- pārrunas par izdarītajām izmaiņām BMP un Rekomendācijās:

- turpināt lietot RUBIN kodu,

- fitoplanktona sugu sarakstā iekļautas konkrēto Baltijas jūras reģionu, tai skaitā Rīgas līča, iztrūkstošās sugas un esošo sugu sinonīmi (iepriekš aizsūtīts Rīgas līča fitoplanktona sugu saraksts),

- precizētas sugu tilpumu aprēķināšanas formulas, kuras tiek izmantotas biomasas aprēķināšanā (katrā gadījumā tieka ņemts vērā visu ekspertu viedoklis),

- informācija par jaunajiem ICES datu iesniegšanas formātiem, kas turpmāk ir jārespektē katrai valstij,

- praktiskie darbi ar mikroskopu aļģu problemātiskajās grupās,

- nākotnes plāni:

  - fitoplanktona ekspertu grupas sanāksme 2001. g. Tallinā, Igaunijā,

  - darbs ar vasaras fitoplanktona problemātiskajām grupām,

  - grupas savstarpējā interkalibrācija,

  - turpināt izdarīt izmaiņas Rekomendācijās,

  - katra valsts saņems Windows fitoplanktona skaitīšanas programmu,

  - jāturpina veikt fitoplanktona sugu mērījumus un jāsalīdzina ekspertu starpā ar e-pasta palīdzību,

  - turpmāk jāskaita arī Mesodinium rubrum,

  - ja iztrūkst kāda suga, tā jāiekļauj sugu sarakstā,

-    jāturpina izmantot DOS fitoplanktona skaitīšanas programma.

HELCOM seminārs par fona koncentrācijām.

2000.g., 9.-11.oktobrī, Stokholmā, Zviedrijā. Piedalījās J.Aigars.

Darba apspriedes sākumā vienojās, ka definējot fona koncentrācijas turēsies pie HELCOM MONAS (1/2000, 11/3) izstrādātās definīcijas. Tāpat vienojās, ka runājot par fona koncentrācijām, nediskutēs par piekrastes ūdeņiem, jo tajos ir pārāk liela daudzveidība un paredzēts tos apskatīt ES “Water Framework Directive” ietvaros. Darba gaitā Baltijas jūra tika sadalīta sekojošos rajonos:

- Botnijas līcis,

- Botnijas jūra,

- Somu jūras līcis,

- Rīgas jūras līcis,

- Baltijas jūras centrālā daļa,

- Dienvidu līči (Gdaņskas līcis, Pomerānijas līcis),

- Kategats,

- Dānijas ūdeņi.

Pēc tam tika izveidotas divas darba grupas:

- Apskatīja jautājumus, kas saistīti ar eitrofikāciju. Juris Aigars piedalījās šīs darba grupas darbā.

- Apskatīja jautājumus, kas saistīti ar toksisko piesārņojumu.

1.

Lai definētu fona koncentrācijas, vienojāmies izmantot ticamus vēsturiskus datus un ekspertu vienošanos. Balstoties uz esošo informāciju, ka pamatā eitrofikācija Baltijas jūrā sākās 60. Gados, mēs vienojāmies, ka dati kas ir iegūti 50. gados vai 60. gadu sākumā ir tuvu fona koncentrācijai, un tāpēc var tikt lietota kā tāda.

Izanalizējot iespējamos parametrus (amonijs, nitrāti, nitrīti, kopējais slāpeklis, fosfāti, kopējais fosfors, silikāti, hlorofils a, caurspīdība, ar eitrofikāciju saistītie parametri), vienojās sākumā koncentrēties uz fosfātiem un nitrātiem+nitrītiem, jo no hidroķīmiskajiem parametriem tie ir vissenāk mērītie un vēsturiskie rezultāti ir visticamākie. Bioloģiskos parametrus neapskatījām, jo, būdami ķīmiķi, nejutāmies pietiekami zinoši. Tāpat vienojās, ka tām koncentrācijām, ko uzskatīs par fona koncentrācijām ir jābūt mērītām ziemā, 0-10 m slānī, jo tad bioloģiskā ietekme ir vismazākā.

Turpmākajā apspriedes gaitā tika analizēti dati, kurus iesūtījuši valstu pārstāvji. No tiem Rīgas līča 1932.-33. g. (Latvija)fosfātu dati  un 50.gadu (Vācija) fosfātu un nitrātu+nitrītu dati atzīti par derīgiem iekļaušanai fona koncentrāciju tabulā.

2.

Toksiskā piesārņojuma darba grupa atzina, ka vēsturiskie dati par toksiskām vielām neeksistē un piedāvāja vairākus citus šīs problēmas risinājuma variantus:

- Smago metālu vēsturiskā fona koncentrāciju aprēķināt katram rajonam, izmantojot pietiekoši dziļu un datējamu dibennogulumu profilu. Bernds Šneiders (Vācija) piedāvāja matemātisku metodi tā veikšanai. Metode atzīta par labu un pielietojamu.

- Dibennogulumos fona koncentrāciju tika piedāvāts iegūt no dziļa (iesniedzas 150-200 gadus pagātnē), datējama dibennogulumu profila.

- Bioloģiskajos objektos fona koncentrācijas vietā tika piedāvāts lietot minimālo uz ilglaicīgas laika sērijas balstītu koncentrāciju. Tā tiek aprēķināta katram specifiskam rajonam atsevišķi, balstoties uz apmēram 10 gadu mērījumu sēriju. Tika uzsvērts ka šis lielums nekādā gadījumā nav fona koncentrācija, un tāpēc atbilstoši jālieto.

HELCOM  darba grupas sanāksme “Jaunas HELCOM MONAS novērtējuma atskaites un darba metodes”

2000.g. 30.-31.oktobrī, Gēteborgā, Zviedrijā.Piedalījās J.Aigars.

Par darba apspriedes vadītāju tika izvirzīts un pieņemts H. Dahlin, kurš īsumā ievadīja lietas būtībā. Tai skaitā pieminēja patreiz novērojamo mērījumu skaita samazināšanās tendenci, kas nelabvēlīgi ietekmē vides novērtējumus, jo lai veiktu vides novērtējumu ir nepieciešama izvērsta datu bāze.

K. Grip iezīmēja patreizējās HELCOM vajadzības:

- Jāsaskaņo HELCOM un EEA/EU darbs. T. i. lai gan Baltijas jūrā monitorings tiek un ir paredzēts ka tiks veikts pēc HELCOMa principiem jāmēģina pēc iespējas sinhronizēt to ar ES prasībām un praksi.

- HELCOM ir dots uzdevums sniegt informāciju par vides prioritārajiem jautājumiem (Eitrofikācija, Piesārņiojums, Bioloģiskā daudzveidība) biežāk, jo līdzšinējā prakse, kad Periodiskais Vides Novērtējums tiek sniegts reizi piecos gados nenodrošina pietiekoši savlaicīgu ikdienas informāciju par vides stāvokli.

A. Künitzer (EEA) sniedza pārskatu par ES praksi un prasībām vides novērtēšanas jautājumos:

- Vides novērtējumu ziņojumi:

  - Piecu-gadu “Outlook” ziņojumi,

  - Ikgadēji “Signals” ziņojumi

- Vides jautājumu ziņojumi

- Tematiskie ziņojumi u.c.

Tālāk A. Künitzer sniedza EEA ieteikumus HELCOMam lai saskaņotu darba un ziņojumu struktūru, saturu un izpildījumu:

- Vispārējā pieeja:

  - Ziņojumi kas balstās uz indikatoriem.

    - Eitrofikācija – N un P upju ienese, N un P atmosfēras depozīcija, N un P koncentrācijas jūras ūdenī (tiek strādāts pie planktona un bentosa indikatoriem)

    - Indīgās vielas – upju ieplūde, atmosfēras depozīcija, koncentrācijas bioloģiskos objektos un sedimentos (Hg, Pb, Cd, PCBs, lindane, (TBT)

    - Nafta – naftas plankumi

    - Zvejniecība

    - Integrētais Piekrastes Zonas Menedžments – pagaidām notiek/notiks tikai uz sauszemes

  - Operatīva informācija (pēdējiem ziņojumā iekļautajiem datiem nedrīkst būt vairāk kā divi gadi)

    - Integrētie novērtējuma ziņojumi

    - Tematiskās kartes

  - Datu pieejamība (dati apstrādātā veidā tiek publicēti faktu lapā)

  - Interneta publikācijas (kartes, grafiki, informācija)

  - Novērtējuma kritēriji visiem ir vienādi.

Dati EEA varētu tikt piegādāti izmantojot vecos datu ziņošanas kanālus un tikai tad ja esošajās datu bāzēs nepieciešamās informācijas nav EEA saistās ar attiecīgo institūciju pa tiešo.

T. Niilonen ziņoja par 4PA gaitu, panākumiem un trūkumiem. Lai gan sagatavotais Vides Novērtējums ir augstas kvalitātes, tomēr sagatavošanas procesā iezīmējās vairākas problēmas:

- Ekspertu pieejamība – daudzos gadījumos eksperti piedalījās 4PA sagatavošanā savā brīvajā laikā. Līdz ar to viņiem bija daudzas citas svarīgākas problēmas kas jārisina. Rekomendācija – mainīt šo situāciju slēdzot ar viņiem attiecīgu līgumu.

- Monitoringa programmu trūkumi. Zināmā skaitā gadījumu monitoringa stratēģija nav adekvāta vai monitoringa programmas ietvaros ievākto datu apjoms nav pietiekams Vides Novērtējuma mērķiem, lai gan Vides Novērtējums ir monitoringa gala produkts. Secinājums – jābūt garantētam finansējumam lai varētu iegūt nepieciešamās datu rindas.

- Datu pieejamība. Ir nepieciešams attīstīt datu kvalitāti (quality assurance) un pieejamību Vides Novērtējuma mērķiem.

A. Künitzer (EEA) sniedza pārskatu par patreiz lietotajiem un izstrādājamajiem indikatoriem. Indikatorus iedala vairākās grupās:

- Virsrakstu (headline) indikatori. Parasti šie ir ļoti koncentrēti un visaptveroši indikatori un tiek lietoti politiski. Diemžēl šādus indikatorus ir grūti izstrādāt.

- Parastie indikatori (OEDC kritēriji):

  - Slodžu (presure) indikatori

  - Statusa (state) indikatori

  - Ietekmes (impact) indikatori

Katrai indikatoru grupai ir sava vieta kopējā sistēmā.

H. Dahlin/J-M. Lepänen ziņoja par projektiem BOOS un BOING kas patreiz tiek izstrādāti un nākotnē daļēji varētu tikt izmantoti darba pie Vides Novērtējuma uzlabošanai.

Turpinot darbu tika izveidotas sekojošas apakšgrupas:

- Eitrofikācija, biodiversitāte un paraugdemonstrējuma izstrāde. Tika piedāvāts indikatoru saraksts, sadalīts divās prioritātes kategorijās,  kas aptver visu Baltijas jūru.

- Piesārņojošo vielu grupa.

  - Piedāvāja ieviest ikgadēju grafisko informāciju Internetā par piesārņojošo vielu koncentrāciju bioloģiskos objektos un sedimentos.

  - Nodibināt AD HOC  HELCOM/ICES grupu kas koordinē piesārņojošo vielu laika rindu (trends) analīzi un sniedz informāciju Internetā.

  - Attīstīt darbu ar piesārņojošām vielām kas atrodas datu bāzē, jo šodien ienāk liels informācijas apjoms par vielām kas nav prioritāšu sarkastā, nav pārbaudītas uz kvalitāti un vides efektiem.

  - Sākt sagatavošanas darbu pie Bāzes pētījumiem Baltijas jūras sedimentos.

- Periodisko Vides Novērtējumu (PA) darba uzlabošanas grupa (Juris Aigars piedalījās šīs grupas darbā).

  - Piedāvāja ieviest ikgadējus statusa ziņojumus internetā iekļaujot tajos satelītu informāciju, informāciju no apstrādātiem datiem, veidot internetā informācijas tīklu ar iespējām pārslēgties no viena servera uz otru.

  - Vides Novērtējuma (PA) ziņojumus turpmāk veidot vienreiz 10 gados.

  - Finansiālās rekomendācijas – jābūt paredzētām finansēm atskaišu un novērtējumu veidotājiem un tam jābūt attiecīgi atrunātam līgumā ar izpildītājiem.

  - Tematiskie ziņojumi. MONAS dod uzdevumu sagatavot ziņojumus par “karstajiem” jautājumiem kad pēc tiem rodas nepieciešamība.

- Ieplūžu un emisiju (PLC) grupa.

  - Slāpekļa savienojumu un smago metālu emisija gaisā ir iespējama ikgadēja atskaite.

  - Emisijas no kuģiem pagaidām ir neskaidrs jautājums un to taisījās noprecizēt papildus.

  - Informācija par depozīciju no atmosfēras ir pieejama sākot ar 1997. gadu.  Kopējā atmosfēras depozīcija ir valstu atbildība.

  - Kopējā Nkop un Pkop ieplūde Baltijas jūrā

    - Informācija no 1995; 2000 gada

    - Ziņojumi katru piekto gadu

    - No reģioniem un valstīm

  - Upju ieplūde (katru gadu).

  - Ziņojumi par ūdens emisijām (kopējais N un P) no punktveida un difūzajiem objektiem:

    - Sākot no 2000. gada

    - Katru piekto gadu

    - No apakšreģioniem un valstīm.

Pēc tam kad plkst. 1530 darba apspriede oficiāli tika slēgta tie dalībnieki kas strādāja pie Vides Novērtējumu un Eitrofikācijas jautājumiem un kam nebija jābrauc prom turpināja darbu kopējā apakšgrupā (Juris Aigars piedalījās šinī darbā). Darba laikā tika nolemts:

- Izstrādāt un MONAS sanāksmes laikā demonstrēt vairākus indikatoru paraugdemonstrējumus. Galvenie atbildīgie H. Dahlin, J-M. Lepänen, B. Håkanson, U. Otts.

- Izstrādāt sistēmu indikatoru atskaitēm.

  - Tām jābūt ikgadējām un internetā.

  - Datu demonstrēšanas (grafiki, kartes) principiem jābūt stingri definētiem un vienotiem.

  - Par katru indikatoru ir atbildīgs viens centrs kas apkopo informāciju, ko piestāda dalībnieki un koordinē atskaites veidošanu.

  - Tiek veikta problēmas analīze (no indikatoru rādījumiem secina vai vēlamais rezultāts ir sasniegts u.t.t.)

- Tālāk attīstīja tematisko atskaišu ideju. Tematus nosaka MONAS piem. Zilaļģu ziedēšana, izmaiņas fitoplanktona sastāvā, u. c.

- Zinātniskos Periodiskos Vides Novērtējumus veikt reizi 10 gados. Šajos novērtējumos, atšķirībā no ikgadējām indikatoru atskaitēm, iekļaut visus iespējamos datus (nacionālās datu bāzes, zinātnisko grantu rezultātus u.c.

7. Literatūras saraksts

Alg@line. Current status of the Baltic Sea Phytoplankton.

Aneer, G. 2000. Report on the Conditions of the Coastal and Offshore Water of the Baltic Proper.

Baraškovs, V. 1997. Landscape – ecological map of the Gulf of Riga. Geological survey of Latvia, Geological survey of Estonia, Riga.

Blachowiak-Samolyk, K. and Opiola, R. 2000. Changes of the mesozooplankton in the southern Baltic Sea from 1994 to 1998.

http://www.nessling.fi/symposiot/baltic/Blachowiak-Samolyk.html.

Desortova, B. 1981. Relationship between chlorophyll-a concentration and phytoplankton biomass in several reservoirs in Czechoslovakia. Int.Rev.ges. Hydrobiol., 66, No 2, 153-169.

Emeis, K.C. 1998. Geochemical records of sediments in the eastern Gotland basin – products of sediment dynamics in not-so-stagnant anoxic basin. Applied Geochemistry, 13, 349-358 pp.

Evans, M. S. 1985. Recent major declines in zooplankton populations in the inshore region of Lake Michigan: probable causes and implications. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 43, 154-159.

Gerringa, L.J.A. 1990. Aerobic degradation of organic matter and the mobility of Cu, Cd, Ni, Pb, Zn, Fe and Mn in marine sediment slurries. Marine Chemistry, 29, 355-374.

Flinkman, J., Aro, E., Vuorinen, I.and Viitasalo, M. 1998. Changes in nothern Baltic zooplankton and herring nutrition from 1980s to 1990s: top-down and bottom-up processes at work.  Marine Ecology Progress Series, 165, 127-136 pp.

Hallegraeff, G.M., Anderson, D.M., Cembella, A.D.(eds.) 1995. Manual on Harmful Marine Microalgae,1995. I0C Manuals and Guides No.33 UNESCO, 313 pp.

HELCOM,1987.  Progress Reports on Cadmium, Copper and Zinc.  Balt. Sea Environ. Proc. No. 24., 29 p.

HELCOM, 1988. Guidelines for the Baltic Monitoring Programme for the Third Stage. Balt. Sea Environ. Proc. No. 27C,D.68 p., 72 p.

HELCOM, 1996. Third Periodic Assessment of the State of the Marine Environment of the Baltic Sea, 1989-1993; Background document Balt. Sea Environ. Proc. No.64B, 252 p.

HELCOM, 1998. Manual for Marine Monitoring in the COMBINE Programme of HELCOM EC MON 3/98.

Kat, M. 1985. Dinophysis acuminata blooms, the distinct cause of Dutch mussel poisoning. In: Toxic dinoflagellates, D.M. Anderson, A.W.White, D.G.Baden (eds.), Elsevier, New York, 73-77 p.

Leivouri, M. 2000. Distribution of heavy metals in sediments of the Gulf of Riga, Baltic Sea. Boreal Environment Research, 5, 165-185 pp.

Ojaveer, H., Kuhns, L.A., Barbiero, R.P. and Tuchman, M.L. 2000. Distribution and population characteristics of Cercopagis pengoi in Lake Ontario (in prep.).

Pankow, H. 1990. Ostsee - Algenflora.  Jena: Gustav Fischer Verl., 648 p.

Perttila, M. 1993. Contaminants in the Baltic Sea Sediments. Results of the 1993 ICES/HELCOM Sediment Baseline Study.

Stiebriņš, O. and Valing, P. 1996. Bottom sediments of the Gulf of Riga. Geological survey of Latvia, Geological survey of Estonia, Riga.

Tolstoy, A. 1977. Chlorophyll  “a” as a measure of phytoplankton biomass. Acta Univ.Upsal. Abstrs Uppsala diss. Fac. Sci, No 416, 30 p.

Uselite, S.I. 1959. Kurshu Mares Phytoplankton and seasonal dynamics. Kurshu Mares results of integrated work on the Lithuanian SSR Academy of Sciences. Institute of Biology. Vilnus, 139-163pp.

Viitasalo, M. 1994. Seasonal succession and long-term changes of mesozooplankton in the northern Baltic Sea. Finn. Mar. Res. No.263, 39 p.

Yurkovskis A., Kostrichkina E., Ikauniece A. 1999. Seasonal succession and growth in the plankton communities of the Gulf of Riga in relation to long-term nutrient dynamics. Hydrobiologia. 393: 83-94.

Николаев И.И. 1953. Фитопланктон Рижского залива. Тр.Латв.отд. ВНИРОб вып.1б с.115 – 172

Экологическая физиология морских планктонных водорослей. 1974. Киев,207c.

PIELIKUMS

 1,7 ųg/l ir metodes apakšējā darbības robeža