# ANOTĀCIJA

Projekts “Latvijas mazo upju hidrobioloģiskais monitorings” tika veikts visos Latvijas reģionos.

Mazo upju bioloģiskās kvalitātes monitorings balstās uz makrozoobentosa organismu biocenožu analīzi un atbilst principiem, pēc kuriem šāda veida monitorings tiek veikts citās Eiropas valstīs. Makrozoobentosa kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs atspoguļo upes kvalitāti 3 - 4 gadu periodā. Pētījumos izmantota operatīva metode mazo upju bioloģiskajam monitoringam (LVS – 240 – 1999) "Ūdens kvalitāte - Mazo upju bioloģiskās kvalitātes operatīva novērtēšana pēc makrozoobentosa cenožu saprobitātes indeksa"). Metodē izmantots ierobežots un stingri fiksēts indikatorsugu / grupu saraksts, kas pētījumus padara operatīvus un nodrošina analīžu rezultātu salīdzināmību.

Kopumā 2001. gadā tika pētītas 185 upes 291 stacijā, 59 stacijās veiktas ūdens hidroķīmiskās analīzes.

2 upju posmi ar kopgarumu 13 km (1%) atbilst oligosaprobitātei, 64 posmi ar kopgarumu 417,5 km (21%) vērtējami kā tīri līdz vāji piesārņoti (oligo--mezosaprobi), 202 posmi ar kopgarumu 1457.8 km (73%) atbilst vāja piesārņojuma pakāpei (-mezosaprobi), 14 posmi ar kopgarumu 105 km (5%) ir vāji piesārņoti līdz piesārņoti (--mezosaprobi), 1 posms ar garumu 4 km ( 0%) ir piesārņots (-mezosaprobi). Stipri piesārņoti (polisaprobi) posmi nav konstatēti.

9 upju posmus pēc metodikas LVS 240:1999 nevarēja novērtēt.

Tikai 8 upju (Arona, Malta, Pilsupe, Platenes kanāls, Rēzekne, Riežupe, Rinda un Rītupe) 9 punktos hidroķīmiskie rādītāji nepārsniedza Prioritāro zivju ūdeņu kvalitātes normatīvu pieļaujamās normas.

Projekta atskaitē dots īss mazo upju hidrobioloģiskā monitoringa sistēmas apraksts, izmantoto metodiku apraksts, iegūto datu apraksts un novērtējums. Apkopoti un analizēti mazo upju bioloģiskās kvalitātes dati, atsevišķi vērtēta ritrāla un potamāla tipa upju  posmu atbilstība tipoloģiskajam fona stāvoklim. Apkopoti un analizēti hidroķīmisko analīžu rezultāti, kā arī dati par izšķīdušā O2 daudzumu un makrofītu aizaugumu.

Saistībā ar Projektu Latvijas Vides aģentūra sadarbībā ar LU Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratoriju organizēja starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu  (interkalibrāciju) metodikai LVS – 240 - 1999 "Ūdens kvalitāte - Mazo upju bioloģiskās kvalitātes operatīva novērtēšana pēc makrozoobentosa cenožu saprobitātes indeksa". Atskaitē aprakstīta interkalibrācijas gaita un rezultāti.

# SUMMARY

“Hydrobiological monitoring of small rivers” is subprogram of Latvian surface water monitoring program and has been carried out in all eight regions of Latvia.

Hydrobiological monitoring involves the collection and analysis of hydrobiological samples as well as field observations and O2 measurements.

Biological assessment system is based on examination of macroinvertebrates as one of the most stable cenosis of running Water ecosystem. Using this system of classification, Latvia's rivers are classified in seven quality classes from oligosaprobity (clean waters) to polisaprobity (strongly polluted).

A total of 291 sites of 185 rivers and streams were visited and sampled for the 2001 survey, 291 samples of macroinvertebrates, 59 water samples for hydrochemical analyses.

Each monitorig site represents certain length in kilometers of a stream or river. Over of the total length of locations of sampling points 13 km fall into oligosaprobity class, 417 km - oligosaprobity to -mesosaprobity (clean to slightly polluted), 1457 km - -mesosaprobity (slightly polluted), 105 km - --mesosaprobity (slightly polluted to polluted), 4 km - -mesosaprobity (polluted).

Report of project contains:

short description of small streams hydrobiological monitoring programme

(parameters, location of sampling points);

analyses of streams biological quality data;

analyses of hydrochemical data;

results of macroinvertebrates intercalibration.

# 1. MAZO UPJU HIDROBIOLOĢISKAIS MONITORINGS

## 1.1. MONITORINGA BŪTĪBAS IZKLĀSTS

Mazo upju sinoptiskais monitorings ietilpst Latvijas virszemes ūdeņu monitoringa programmā. Tā uzdevums - novērtēt  Latvijas mazo upju integrālo kvalitāti 4 - 5 gadu ciklā, iegūtos rezultātus attēlojot krāsainu ūdens kvalitātes karšu veidā.

Mazo upju sinoptiskā monitoringa pamatprincipi:

- izmanto bioindikācijas metodes (galvenokārt makrozoobentosa kā stabilākās tekošu ūdeņu ekosistēmas daļas analīzes), kas novērtē ūdens resursu vispārējo kvalitatīvo stāvokli;

- izstrādāta metode speciāli mazo upju sinoptiskajam monitoringam, kas balstās uz makrozoobentosa operatīvu analīzi lauka apstākļos (LVS – 240 - 1999);

- pielietotā metode ir salīdzinoši ātra un lēta, līdz ar to iespējams ar minimāliem līdzekļiem aptvert maksimāli daudz novērojuma punktu;

- monitoringu veic Reģionālās vides pārvaldes sadarbībā ar Latvijas Vides aģentūru - līdz ar to nodrošināta optimāla monitoringa plānošanas un izpildes reģionalizācija un centralizēta datu apkopošana un metodiskais nodrošinājums;

- regulāri tiek rīkotas speciālistu metodiskas apmācības un starplaboratoriju salīdzinošās testēšanas (interkalibrācijas).

Mazo upju sinoptiskā monitoringa galarezultāts ir krāsainas upju kvalitātes kartes, kuru uzdevums:

- vizuāli attēlot esošos datus par mazo upju bioloģisko kvalitāti un ūdens resursu stāvokli kopumā;

- apgādāt ar informāciju organizācijas un institūcijas, kas pieņem ar vides aizsardzību saistītus lēmumus;

Mazo upju sinoptiskais monitorings saistīts ar paredzamās Ūdens kvalitātes struktūrdirektīvas (Proposed Water Quality Framework Directive COM (97) 49) izpildi, Helsinku Konvenciju par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību (1974, 1992) un HELCOM rekomendācijām, jo dod iespēju novērtēt veikto vides aizsardzības pasākumu efektivitāti.

Mazo upju monitorings Latvijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sistēmā uzsākts 1993. gadā. Sistemātisks mazo upju bioloģiskais monitorings, kas balstās uz Eiropā akceptētām operatīvajām makrozoobentosa analīzes metodēm, Latvijā netiek veikts nevienā citā institūcijā.

Līdz 1997. gadam darbs galvenokārt tika veikts uz reģionu hidrobiologu entuziasma pamata, jo nebija skaidri noformulēts valsts pasūtījums un nepieciešamais finansējums, līdz ar to trūka standartizētas paraugu ievākšanas aparatūras un portatīvu mēraparātu, netika nodrošināts transports utt.

1997. gadā mazo upju sinoptiskais monitorings iekļauts valsts monitoringa sistēmā.

## 1.2. MONITORINGA PROGRAMMA

### 1.2.1. RĀDĪTĀJU IZVĒLE

Makrozoobentoss

Mazo upju sinoptiskais monitorings balstās uz makrozoobentosa pētījumiem kā vienu no stabilākajām tekošo ūdeņu ekosistēmas daļām.

Makrozoobentosa analīžu priekšrocības:

- makrozoobentosa organismiem pārsvarā sēdošs dzīvesveids, līdz ar to tie atspoguļo lokālos apstākļus;

- makrozoobentosa organismiem ir pietiekami ilgs dzīves cikls (mēneši - gadi), lai tie atspoguļotu upes bioloģisko kvalitāti ilgākā laika posmā;

- makrozoobentosa organismi ātri reaģē uz stresu (vismaz jūtīgās dzīves cikla stadijās);

- makrozoobentosa organismi ir plaši izplatīti - sastopami ikvienā upē;

- paraugu  ņemšana ir relatīvi vienkārša un lēta;

- organismu noteikšana ir relatīvi vienkārša (vismaz ģinšu un dzimtu līmenī).

Makrozoobentosa analīžu ierobežojumi:

- metode piemērota tikai organiskā piesārņojumā ietekmes raksturošanai;

- analīžu rezultāti tikai netieši raksturo ūdens izmantošanas iespējas (piem., peldēšanai vai dzeramā ūdens ņemšanai).

- Lai gūtu pilnīgāku ainu par upes stāvokli, vēlams makrozoobentosa datus papildināt ar ķīmijas datiem, kā arī citu cenožu analīzi.

### 1.2.2. MONITORINGA STACIJU IZVĒLE

Paraugu  ņemšanas vietas tika izvēlētas pēc sekojošiem principiem. Ļoti mazās upītēs paraugi tika ņemti vienā punktā - lejtecē. Lielākām upēm pamatā tika izvēlēti galvenokārt 3 punkti: viens augštecē, viens vidustecē un viens lejtecē. Ja pie upes atradās kāds potenciāls piesārņojuma avots, tad tika izvēlēti papildus posmi augšpus un lejpus tā. Attālums augšpus piesārņotāja tika izvēlēts tā, lai nebūtu iespējama nekāda tā ietekme, lejpus - lai piesārņojums būtu vienmērīgi sajaucies ar ūdens masu. Katrā posmā tika pētīti pēc gultnes tipa, grunts sastāva, augāja un straumes ātruma atšķirīgi biotopi. Proporcionāli biotopa sastopamībai upes posmā kopā tika ievākti 20 paraugi, kuri tika apvienoti vienā. Apsekojamā upes posma garums atkarībā no upes platuma bija no 20 - 40 m.

### 1.2.3. ROTĀCIJAS CIKLS

Pēc ārzemēs veiktā upju bioloģiskā monitoringa pieredzes mazo upju integrētā kvalitāte ir pastāvīga 3 - 5 gadu periodā, pēc tam to apsekošana jāatkārto. Tādējādi mazo upju sinoptiskā monitoringa programma darbojas pēc rotācijas principa - paraugi katrā stacijā tiek ņemti 1 - 2 reizes 5 gadu rotācijas ciklā, analizējot makrozoobentosu, ierobežotā skaitā staciju veicot arī perifitona un mikrobioloģiskās analīzes. Rotācijas cikla noslēgumā tiek sagatavots komplekss ziņojums ar krāsainām upju kvalitātes kartēm par Latvijas mazo upju integrālo kvalitāti.

# 2. METODIKAS

## 2.1. MAKROZOOBENTOSA ANALĪZES

Makrozoobentoss analīzes tika veiktas pēc 1999. gadā apstiprināta Latvijas Valsts Standarta metodes mazo upju bioloģiskajam monitoringam (LVS – 240 - 1999 “Ūdens kvalitāte - Mazo upju bioloģiskās kvalitātes operatīva novērtēšana pēc makrozoobentosa cenožu saprobitātes indeksa”).

Metodes būtība:

- ievāc 20 kvalitatīvos makrozoobentosa paraugus ar skrāpi no analizējamā upes posma 20 - 50 m garumā, aptverot visus iespējamos biotopus;

- visus paraugus apvieno, nosaka organismu sugu / grupu taksonomisko piederību un nosaka skaitu;

- izrēķina saprobitātes indeksu, pēc kura atrod atbilstošo ūdens saprobitātes pakāpi.

Metodes pielietošanas sfēra:

- metode izmantojama mazo upju ritrāla un potamāla bioloģiskās kvalitātes kontrolei, kuros straumes ātrums nav mazāks par 0,1 m/s. Metodi var pielietot visas upes vai upes posma apsekošanai, kā arī lokālas antropogēnas ietekmes konstatēšanai;

- metode piemērota tikai viegli noārdāmā organiskā piesārņojumā ietekmes raksturošanai;

- metode izmantojama tikai ilglaicīgā (hroniskā) piesārņojuma ietekmes raksturošanai.

Šīs metodikas priekšrocības:

- ierobežotais un standartizētā veidlapā fiksētais indikatororganismu saraksts nodrošina metodes plašu izmantošanu;

- pētījumi ir operatīvi, veicami lauka apstākļos, neprasa augsti kvalificētu personālu;

- indikatororganismu sastāvs un individuālie saprobitātes indeksi atbilst Latvijas ģeogrāfiskajiem apstākļiem.

- Katrā stacijā veic upes fizikālo apstākļu aprakstīšanu pēc vienotas formas, nosaka izšķīdušā O2 saturu, straumes ātrumu u.c.

Pēc šīs metodikas tekošus ūdeņus iedala piecās saprobitātes pakāpēs un trīs starppakāpēs, kurām upju kvalitātes kartēs atbilst attiecīga krāsa (1. tabula).

1. tabula

Tekošo ūdeņu saprobitātes pakāpes

| Saprobitātes pakāpe | Simbols | Piesārņojuma novērtējums | Krāsa |
| --- | --- | --- | --- |
| Oligosaprobitāte | o | Tīrs | Tumši zila |
| Oligo--mezosaprobitāte | o- | Tīrs līdz vāji piesārņots | Gaiši zila |
| -mezosaprobitāte |  | Vāji piesārņots | Zaļa |
| - - mezosaprobitāte | - | Vidēji piesārņots | Dzeltenzaļa |
| -mezosaprobitāte |  | Piesārņots | Dzeltena |
| -mezosaprobitāte-polisaprobitāte | -p | Vidēji stipri piesārņots | Oranža |
| Polisaprobitāte | p | Stipri piesārņots | Sarkana |

Katra apsekotā upes posma saprobitātes pakāpe tiek salīdzināta ar dotajam upes tipam - ritrālam vai potamālam - atbilstošo tipoloģisko (dabisko) piesārņojuma fona stāvokli.

Šis salīdzinājums dod priekšstatu par upes posma piesārņojuma pakāpi, piemēram, ja konstatētā saprobitātes pakāpe atbilst dabiskajam fona stāvoklim, tad šādu upes posmu var uzskatīt par tīru (antropogēnā piesārņojuma neietekmētu).

Potamāla tipa upes – lēni tekošas līdzenuma upes ar mīkstu smilšaini dūņainu grunti gultnē, straumes ātrums mazāks par 0.2 – 0.3 m/s. Piesārņojuma fona stāvoklis potamāla tipa upju posmiem - beta-mezosaprobitāte.

Ritrāla tipa upes – strauji tekošas upes ar cietu akmeņainu grunti gultnē, kuras straumes ātrums lielāks par 0.2 – 0.3 m/s. Ritrāla tipa upju posmiem piesārņojuma fona stāvoklis ir oligo-beta-mezosaprobitāte (Pēc metodikas LVS 240:1999).

## 2.2. HIDROĶĪMISKĀS ANALĪZES

Hidroķīmiskajām analīzēm izmantotās metodikas apkopotas 2. tabulā

Lauka apstākļos paraugu ņemšanas vietās tika mērīta izšķīdušā O2 koncentrācija. Iegūtie dati ir izvērtēti pēc Zviedrijas ūdens kvalitātes kritērijiem ezeriem un upēm (3. tabula).

Ūdens kvalitāte tika vērtēta pēc prioritāro zivju ūdeņu kvalitātes normatīviem (MK noteikumi “Par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (4. tabula).

2. tabula

Hidroķīmiskās analīžu metodikas

| Rādītājs | Metodikas nosaukums |
| --- | --- |
| Bioķīmiskais skābekļa patēriņš BSP5 | LVS EN 1899 – 2:1998 Ūdens kvalitāte – Bioķīmiskā skābekļa patēriņa noteikšana pēc n dienām – 2. daļa: Metode neatšķaidītiem paraugiem |
| Ķīmiskais skābekļa patēriņš ĶSP | LVS ISO 6060 : 1989 Ūdens kvalitāte – Ķīmiskā skābekļa patēriņa noteikšana DIN 38409 Teil 44 Ķīmiskā skābekļa patēriņa noteikšana intervālā no 5 - 50 mg/l |
| Amonija slāpeklis N/NH4 | LVS ISO 7150 – 1 : 1984 Ūdens kvalitāte – Amonija jonu noteikšana – 1. daļa: Spektrometriskā metode |
| Nitrītu slāpeklis N/NO2 | LVS ISO 6777 – 1984 Ūdens kvalitāte – Nitrītu noteikšana – Molekulārās absorbcijas spektrometriskā metode |
| Kopējais slāpeklis Nkop | ISO 10048 : 1991 Ūdens kvalitāte – Slāpekļa noteikšana – Katalītiskā sadedzināšana pēc reducēšanas ar Devarda sakausējumu Ū – 75 – 95 Metodika kopējā slāpekļa noteikšanai ūdenī ar persulfāta metodi LVS 340 :2001 Ūdens kvalitāte – Slāpekļa noteikšana – Kālija peroksidisulfāta – kadmija kolonnas metode |
| Kopējais fosfors Pkop | ISO 6878 – 1 : 1990 Ūdens kvalitāte – Fosfora noteikšana – 1. daļa: Amonija molibdāta spektrometriskā metode LVS EN 1189 :1996 Ūdens kvalitāte – Fosfora noteikšana – Amonija molibdāta spektrometriskā metode |

3. tabula

O2 apstākļu novērtējums ( pēc S C Nixon et al. 1996 The harmonised monitoring and classification of ecological quality of surface waters in the european union)

| O2 koncentrācija % | Novērtējums |
| --- | --- |
| > 80% | Augsts piesātinājums/ ļoti labi O2 apstākļi |
| >70% | Labs piesātinājums / labi O2 apstākļi |
| >60% | Mērens piesātinājums / mērens O2 trūkums |
| >50% | Slikti skābekļa apstākļi / izteikts O2 trūkums |
| <50% | Ļoti slikts skābekļa piesātinājums / augsta O2 nepietiekamība |

4. tabula

Prioritāro zivju ūdeņu kvalitātes normatīvi – Upes

| Parametrs | Lašveidīgo zivju ūdeņi |  | Karpveidīgo zivju ūdeņi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vēlamās prasības | Obligātās prasības | Vēlamās prasības | Obligātās prasības |
| BSP5 (mg/l) |  2,0 |  |  4 |  |
| N/NH4 (mg/l) |  0,031 |  0,78 |  0,16 |  0,78 |
| N/NO2 (mg/l) |  0,003 |  |  0,009 |  |
| P kop (mg/l) |  0,065 |  |  0,100 |  |

# 3. DARBA REZULTĀTI

## 3.1. MAZO UPJU BIOLOĢISKĀS KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS

### 3.1.1. UPJU BIOLOĢISKĀS KVALITĀTES VĒRTĒJUMS DAUGAVPILS REĢIONĀ

2001. gadā Daugavpils reģionā bioloģiskā kvalitāte tika noteikta 15 upēm, 28 novērojumu posmos 185,8 km kopgarumā.

Analizētie upju posmi atbilst 3 saprobitātes pakāpēm: 6 posmi - o--mezosaprobai (32.5 km), 20 posmi - -mezosaprobai (144.8 km), 2 posmi - --mezosaprobai pakāpei (8.5 km) ( 1. attēls).

1. attēls. Upju bioloģiskā kvalitāte Daugavpils reģionā (% no kopējo km skaita).

No apsekotajām upēm dabiskajam fonam atbilst 17 posmi ar kopgarumu 121.5 km, neatbilst 11 posmi ar kopgarumu 64.3 km (2. attēls).

Ritrāla tipa upēm fona stāvoklim no 15 posmiem atbilst 6 posmi, jeb 32.5 km (37% no ritrālu posmu kopgaruma). Fona stāvoklim neatbilst 9 posmi, jeb 55.8 km ( 63%) (3. attēls).

Potamāla tipa upēm fona stāvoklim no 13 posmiem atbilst 11 posmi jeb 89 km (91% no potamālu posmu kopgaruma), neatbilst 2 posmi jeb 8.5 km ( 9% ) (4. attēls).

Upju neatbilstībai dabiskajam fona stāvoklim varētu būt šādi iemesli: antropogēnā ietekme, intensīva lauksaimniecība, attīrīšanas iekārtu nepietiekami labā darbība.

2. attēls. Upju posmu atbilstība tipoloģiskajam fona stāvoklim.

3. attēls. Ritrāla tipa upju posmu atbilstība fona stāvoklim.

4. attēls. Potamāla tipa posmu atbilstība fona stāvoklim.

Skābekļa režīms apsekotajās upēs ir labs (5. attēls). Tikai 2 posmos konstatēta izteikta skābekļa nepietiekamība (piesātinājums ar skābekli >60%), abas šīs upes (Borovka un Aldaunīca) tek caur purvainiem apvidiem un skābekļa trūkums ir izskaidrojams ar augsto humusvielu koncentrāciju ūdenī.

Novērtējot upju aizaugumu ar makrofītiem, aizaugums mazāks par 10% novērots 48% posmu, no 5 līdz 10% - 28% posmu, no 10 – 30% - 14% posmu, no 30 – 60% - 5% posmu, no 60 – 80 – 5% no apsekotajiem upju posmiem.

5. attēls. Skābekļa apstākļi Daugavpils reģiona upēs.

5. tabula

Daugavpils reģiona upju bioloģiskā kvalitāte

2000. gads

| Nr. | Upe | Monitoringa punkti | Posma garums, km | Saprobitātes pakāpe | Krāsa | Dabiskais fons |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aldaunīca | Ceļš Jēkabpils - Zasa | 7 | β-α |  |  |
| 2 | Arālīte | Vidustece | 4 | β |  |  |
| 3 | Borne | Pie Faļtopiem | 3 | o-β |  |  |
| 4 | Borne | vidustece pie mājām '' Urbani'' | 4 | β |  |  |
| 5 | Borovka | Vidustece, ceļš Rudzāti - Steķi | 11 | β |  |  |
| 6 | Elsīte | Ceļš Aknīste - Jodupe ~2 km no mājām '' Elsītes'' | 6 | β |  |  |
| 7 | Ērmīte | Leimaņi | 8 | β |  |  |
| 8 | Ilūkste | 4 km augšpus Ilūkstes | 9.5 | β |  |  |
| 9 | Ilūkste | 0.5 km lejpus Ilūkstes | 8 | β |  |  |
| 10 | Jaša | Ceļš Preiļi - Aglona, pie Kestires ciema | 10.5 | β |  |  |
| 11 | Jaša | Lejpus Pelēču dzirnavām | 10.5 | β |  |  |
| 12 | Jaša | Ceļš Preiļi - Daugavpils, pie Nīdermuižas | 6 | β |  |  |
| 13 | Līksna | Ceļš Daugavpils - Rēzekne | 9 | o-β |  |  |
| 14 | Poguļanka | Pie Faļtopiem | 3.5 | o-β |  |  |
| 15 | Poguļanka | Vidustece pie Salienas | 4 | β |  |  |
| 16 | Poguļanka | uz dienvidaustrumiem no Salienas pie mājām ''Kalvišķi'', augštece | 8 | β |  |  |
| 17 | Radžupīte | Pie Aknīstes | 4.5 | o-β |  |  |
| 18 | Radžupīte | Ceļš Aknīste - Jēkabpils, ~ 4 km no Aknīstes | 7 | Β |  |  |
| 19 | Ridupīte | 200 m pirms D- Susējas tilta, ceļš Zasa - Vandāni | 11 | Β |  |  |
| 20 | Sauna | Ceļš Pieniņi - Smelteri | 11 | Β |  |  |
| 21 | Sauna | Preiļu - Rudzātu ceļš, 1 km pirms Rudzātiem | 4.5 | o-β |  |  |
| 22 | Sauna (Sovanka) | Ceļš Smelteri - Rudzāti | 8 | o-β |  |  |
| 23 | Sauna (Sovanka) | 100 m no Preiļu - Rudzātu ceļa, pie ''Alksnīšiem'' | 7.5 | β |  |  |
| 24 | Šuņupe | Pirms Daugavpils pilsētas | 1 | β |  |  |
| 25 | Šuņupe | Grīva | 1.5 | β -α |  |  |
| 26 | Tartaks | Pirms ietekas Cirīša ezerā | 2.8 | β |  |  |
| 27 | Tartaks | Lejpus Cirīša ūdenskrātuvēm | 4 | β |  |  |
| 28 | Tartaks | Pirms ietekas Luknas ezerā | 11 | β |  |  |

### 3.1.2. DAUGAVPILS REĢIONA UPJU RAKSTUROJUMS

Daugavas baseina upju raksturojums

Daugavas baseina upes Daugavpils rajonā tek pa Latgales augstieni, Augšzemes augstieni, kā arī pa Austrumlatvijas zemieni.

Daugavas baseina upju kopējais garums pārsniedz 1000 km. Sateces baseina kopējā platība ir aptuveni 80 tūkstoši km (kopā ar mazajām upītēm).

Daugavas baseina upes kopumā tek pa pauguraini, kā arī ir dažas tipiskas līdzenumu upes. Vairākumā gadījumu upju krasti ir diezgan stipri aizauguši ar kokiem un krūmiem. Lielākai daļai upju ir novērojama aizaugšana ar makrofītiem.

Daugavas upes lielākās pietekas ir: kreisā krasta - Eglaine, Ilūkste, Podvāze, Šēdere, Berezovka, Ziemeļsusēja, Laucesa ar pietekām u.c., labā krasta - Asūnīca, Dzeguze, Dzilna, Jāņupe, Jāņupīte, Jāša, Līksna, Melnupīte, Narūta, Nereta, Rudņa, Rušonīca, Vardoveite, Dubna ar pietekām u.c.

Baseina upju tecējums pārsvarā ir dabīgs, vietām ir daudz regulētu posmu.

Daugavas baseina upēs pārsvarā dominē ritrāla tipa posmi.

Šogad no Daugavas baseina upēm ir pētītas Borne, Līksna, Poguļanka (6. attēls), Šuņupe, Ilūkste.

6. attēls. Poguļanka pie Salienas.

Netīrākā no šogad pētītajām upēm ir Šuņupe tās ekoloģiskā kvalitāte vienā no novērtētajiem posmiem atbilst β-α – mezosaprobajai pakāpei. Šuņupi ietekmē Daugavpils pilsētas notekūdeņi.

Pārējās novērtētajās upēs ekoloģiskā kvalitāte svārstās o–β mezosaprobitātes - β- mezosaprobitātes robežās.

Borne

Daugavas kreisā krasta pieteka. Garums 19 km, baseina platība 48.5 km2. Tipiski ritrāla tipa upe. Šogad Borne pētīta divos posmos. Vidustecē ūdens ekoloģiskā kvalitāte neatbilst fona līmenim, konstatēta β – mezosaprobitāte. Neatbilstības iemesls varētu būt lauksaimniecība. Augštecē konstatēta o – β mezosaprobitāte.

Makrozoobentosa cenozē dominē Baetis vermes un Trichoptera.

Līksna

Daugavas labā krasta pieteka. Garums40 km, baseina platība 303 km2. Ir varākas pietekas, labā krasta – Augstiņa, Lielā muša, kreisā krasta – Strope, Šaltupe.

Vidustecē konstatēta o-β mezosaprobitāte.

Makrozoobentosa cenozē dominē Trichoptera, Simuliidae sp., Heptagenia sp.

Poguļanka

Daugavas kreisā krasta pieteka. Garums 24 km, baseina platība 80 km2. Poguļanka sākas kā novadgrāvis starp Tupešāniem un Kirlišķiem. Lielākā pieteka – Tartaciņa.

Poguļanka visā garumā ir tipiska ritrāla tipa upe ar ļoti strauju tecējumu, upes gultni klāj smilts, akmeņi, oļi.

Paraugi ievākti upes lejtecē, vidustecē un augštecē. Lejtecē un vidustecē konstatēta β –mezosaprobitāte un dominējošie Makrozoobentosa organismi ir Trichoptera, Heptagenia sp. un Ancylus fluviatilis.

Augštecē konstatēta o-β mezosaprobitāte un makrozoobentosa cenozē dominē Simuliidae sp., Ancylus fluviatilis un Plecoptera sp.

Šuņupe

Šuņupe iztek no Šuņezera. 3 km gara tek caur Daugavpils pilsētu. Upi piesārņo A/S Bahraman Balticum nemo ķīmiskās škiedru rūpnīcas notekūdeņi. Novērots naftas produktu piesārņojums.

Pirms izplūdes konstatēta β – mezosaprobitāte, zem izplūdes – β-α mezosaprobitāte.

Ilūkste

Ilūkste ir Daugavas kreisā krasta pietekas Berezovkas labā satekupe (ar Dvieti). Garums 53 km, baseina platība 414 km2. Ilūkste iztek no Lukšta ezera Lietuvā. Ilūkstes apkārtne no Latvijas robežas līdz Ilūkstei ir pauguraina, krastos tīrumi mijas ar mežu puduriem. Lejpus Ilūkstes plūst pa plašajām Daugavas palienēm. Lielākās pietekas ir – Rauda, Eglaine, Kazupe, Šēdere, Munde.

Paraugi ievākti augšpus un lejpus Ilūkstes. Abās paraugu ņemšanas vietās upe ir potamāla tipa, konstatēta β mezosaprobitāte.

Makrozoobentosa cenozē dominē Simuliidae sp., Sphaerium sp., Trichoptera.

Dubnas baseina upju raksturojums.

Dubnas baseina upes tek pa Latgales augstienes Dagdas pauguraini un Austrumlatvijas zemienes Jersikas līdzenumu. Kopējais upju garums ir aptuveni 410 km. Sateces baseina platība ir 7214 km. Dubnas upe tek pa dziļu, kokiem apaugušu ieleju. Lejtecē krasti ir zemi. Oša tek pārsvarā pa purvainām pļavām, daļēji arī pa meliorētu apvidu. Krasti apauguši kokiem, upe diezgan stipri ir aizaugusi ar ūdensaugiem.

Dubnas upes pietekas ir: kreisā krasta - Mundovka, Medupe, Kalupe, Malnaviņa, Kaucupe, Bērzupe, labā krasta - Tartaks, Jāša, Šusta, Dūklis, Egļupe, Feimanka, Oša, Sumanka, Preiļupe. Upes tecējums pārsvarā ir dabīgs, vietām ir regulēti posmi. Dubnas upē pārsvarā dominē ritrāla tipa posmi, bet Ošas upē pārsvarā dominē potamāla tipa posmi.

Šogad no Dubnas baseina upēm pētītas ir Tartaks, Jaša, Sauna (Ošas pieteka), Borovka (Ošas pieteka) (7. attēls).

Ekoloģiskā kvalitāte svārstās o–β mezosaprobitātes - β- mezosaprobitātes robežās.

Tīrākā no šogad novērtētajām upēm ir Sauna.

7. attēls. Borovka, vidustece.

Tartaks

Tartaka garums ir 21 km, baseina platība 474 km2. Iztek no Rušona pie Jaunaglonas, tek caur Cirišam, ietek Luknas ezerā. Tā kā caur Luknas ezeram tek Dubna tad Tartaku var uzskatīt par Dubnas labā krasta pieteku. Uz Tartaka atrodas Ciriša HES aizsprosts un Kameņecas HES.

Paraugi ievākti augštecē (Pirms ietekas Ciriša ezerā), vidustecē (lejpus Ciriša ūdenskrātuvēm), un lejtecē (pirms ietekas Luknas ezerā). Visos posmos konstatēta β mezosaprobitāte.

Makrozoobentosa cenozē dominējošie organismi; lejtecē – Hydropsyche sp., Pisidium, Euglesa sp., vidustecē – Bithynia tentaculata, lejtecē – Trichoptera, Simuliidae sp.

Jaša

Jaša ir Dubnas labā krasta pieteka. Garums 28 km, baseina platība 191 km2. Iztek no Jašezera un uzņem augstāk atrodošos ezeru ūdeņus.

Paraugi ievākti lejtecē, vidustecē, lejtecē. Visā upes garumā konstatēta β mezosaprobitāte. Vidustecē ekoloģiskā kvalitāte neatbilst fona stāvoklim. Upes posmu vidustecē ietekmē Pelēču dzirnavu aizsprosts (HES).

Makrozoobentosa cenozē dominējošie organismi; lejtecē Simuliidae sp., vidustecē – Asellus aquaticus, lejtecē - Simuliidae sp.

Sauna

Sauna ir Ošas kreisā krasta pieteka. Garums 41 km, baseina platība 190 km2. Upes gultne, izņemot dažus nelielus seklākus posmus, regulēta. Upe atgādina 8 m platu novagrāvi.

Paraugi ņemti lejtecē, vidustecē (2 posmos), augštecē. Augštecē un vienā vidusteces posmā upes ekoloģiskā kvalitāte atbilst fona līmeni, konstatēta o- β mezosaprobitāte. Lejtecē un vienā vidusteces posmā konstatēta neatbilstība fona stāvoklim (β mezosaprobitāte).

Dienvidsusēja un tās baseins

Dienvidsusēja ir Mēmeles labā pieteka Daugavpils, Jēkabpils, un Aizkraukles rajonā. Upes garums ir 114 km, sateces baseina platība – 1210 km2.

Dienvidsusēja iztek Aknīstes nolaidenuma dienvidos no pārpurvota meža. Upe vietām ir regulēta.

Lielākās pietekas ir Dobe, Radžupe, Arālīte, Dūņupe, Zalvīte, Krācējgrāvis un Elsīte.

Šogad no Dienvidsusējas pietekām ir pētītas Arālīte, Radžupīte un Elsīte. Ekoloģiskā kvalitāte novērtētajām upēm svārstās o–β mezosaprobitātes - β- mezosaprobitātes robežās. Tīrākā no šogad novērtētajām upēm ir Radžupīte.

Arālīte

Arālīte ir Dienvidsusējas labā krasta pieteka. Garums 21 km, baseina platība 88.1 km2. Izteka ir pārpurvotā, ar mežu daļēji apaugušā ūdensšķirtnē. Upe ir vairākkārt regulēta un iztaisnota gandrīz visā garumā.

Paraugs ņemts vidustecē. Šajā posmā upes ekoloģiskā kvalitāte atbilst fona stāvoklim, konstatēta β- mezosaprobitāte.

Radžupīte

Radžupīte ir Dienvidsusējas labā krasta pieteka. Garums 21 km, baseina platība 129 km2. Radžupīte sākas purvainos mežos pie Zasas, satekot grāvjiem. Vidustecē un lejtecē tek dziļā gravā pa lauksaimniecībā izmantojamām zemēm. Daudzos posmos regulēta.

Paraugi ņemti lejtecē un augštecē. Lejtecē konstatēta β- mezosaprobitāte, augštecē o-β- mezosaprobitāte.

Elsīte

Elsīte ir Dienvidsusējas kreisā krasta pieteka. Garums 15 km, baseina platība 27.2 km2. Elsīte sākas Augštaitijas augstienē Lietuvā pie apdzīvotas vietas Armoniem, satekot vairākiem grāvjiem.

Paraugs ņemts vidustecē, konstatēta atbilstība fona stāvoklim, β- mezosaprobitāte.

Ziemeļsusēja un tās baseins

Ziemeļsusēja ir Daugavas kreisā pieteka Jēkabpils rajonā. Upes garums ir 52 km, sateces baseina platība ir 491 km2. Ziemeļsusēja sākas uz dienvidaustrumiem no Zasas. Tek pa Aknīstes nolaidenumu paralēli Daugavai. Baseinā ir ļoti daudz purvu un mežu. Krastos senāk esot bijušas pļavas, kas tagad pārsvarā ir aizaugušas. Upes augštece un lejtece ir iztaisnota. Lielākās pietekas ir Landzānu upīte, Ridupīte, Zasa, Aldaunīca, Podvāze, Piestiņa.

Šogad apsekotas ir Aldaunīca un Ridupīte.

Aldaunīca

Aldaunīca ir Ziemeļsusējas kreisā krasta pieteka. Iztek no Skrīveru ezera. Lejtecē upe tek caur purvainu apvidu.

Paraugs ņemts lejtecē. Parauga ņemšanas vietā upes gultni klāj kūdra un detrīts, ar to tad arī ir izskaidrojama upes posma ekoloģiskās kvalitātes neatbilstība fonam, konstatēta β-α mezosaprobitāte.

Ridupīte

Ridupīte ir ~ 5 km gara Ziemeļsusējas kreisā krasta pieteka. Ridupīte sākas netālu no Zasas satekot vairākiem grāvjiem. Tipiska potamāla tipa upe

Paraugs ņemts vidustecē. Konstatēta β- mezosaprobitāte.

Makrozoobentosa cenozē dominē Trichoptera.

### 3.1.3. UPJU BIOLOĢISKĀS KVALITĀTES VĒRTĒJUMS JELGAVAS REĢIONĀ

2001. gadā Jelgavas reģionā bioloģiskā kvalitāte novērtēta 23 upēm 37 novērojumu posmos ar kopgarumu 318,5 km. 3 upju posmus pēc metodikas indikatoorganismu trūkuma dēļ nevarēja novērtēt. Ķīmiskās analīzes ņemtas 6 posmos. Lielākā daļa apsekotās upes pieder Lielupes baseinam, 2 upes – Vadakste un Līgotne – pieder Ventas baseinam. Lielākā daļa no tām ir potamāla tipa upes. No pētītajiem upju posmiem 6 posmi ar kopgarumu 55.5 km ir tīri līdz vāji piesārņoti (oligo -β- mezosaprobi), 27 posmi ar kopgarumu 227 km – vāji piesārņoti (β- mezosaprobi), 4 posmi ar kopgarumu 36 km - vāji piesārņoti līdz piesārņoti (β - α mezosaprobi) (8. attēls).

8. attēls. Upju bioloģiskā kvalitāte Jelgavas reģionā.

No apsekotajam upēm dabiskajam fona stāvoklim atbilst 23 posms ar kopgarumu 193,5 km (61 %), neatbilst 14 posmi ar kopgarumu 125 km ( 39%) (9. attēls).

Ritrāla tipa upēm dabiskajam fona stāvoklim atbilst 6 posmi ar kopgarumu 55,5 km (38 %), neatbilst 10 posmi ar kopgarumu 89 km (62 %) (10. attēls). Potamāla tipa upēm fona stāvoklim atbilst 17 posmi ar kopgarumu 138 km (79%), neatbilst 4 posmi ar kopgarumu 36 km (21%) (11. attēls).

Saprobitātes indeksa neatbilstība fona stāvoklim izskaidrojama ar antropogēno ietekmi: intensīvu lauksaimniecību, kā arī attīrīšanas iekārtu nepietiekami labu darbību.

9. attēls. Upju posmu atbilstība tipoloģiskajam fona stāvoklim.

10. attēls. Ritrāla tipa upju posmu atbilstība fona stāvoklim.

11. attēls. Potamāla tipa upju posmu atbilstība fona stāvoklim.

Skābekļa apstākļi lielākajā daļā apsekoto posmu kopumā vērtējami kā labi. Ļoti slikti skābekļa apstākļi konstatēti 4 upju posmos (12. attēls).

Novērojot upju aizaugumu ar makrofītiem var secināt , ka tas konstatēts 75 % novērojumu posmu. Aizaugums mazāks par 50 % novērots 66 % posmu, no 50 līdz 70% -  2,7% posmu. Vislielākā aizauguma pakāpe konstatēta Elejā un Garozē (aizauguma pakāpe >90%), tas ir izskaidrojams ar intensīvās lauksaimniecības ietekmi.

12. attēls. Skābekļa apstākļi Jelgavas reģiona upēs.

6. tabula

Jelgavas reģiona upju bioloģiskā kvalitāte

2001. gads

| Nr. | Upe | Monitoringa punkti | Posma garums km. | Saprobitātes pakāpe | Krāsa | Dabiskais fons |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auce | Nākotne, 1 km no Dobeles raj. robežas | 15 | o-β |  |  |
| 2 | Auce | Pie iztekas no Lielauces ezera | 8 | o-β |  |  |
| 3 | Auce | Starp Rīgavas un Govaiņa ietekām, ceļš uz Tērveti | 18 | β |  |  |
| 4 | Balžiņa | Pirms ietekas Bērzē (grīva) | 4 | β |  |  |
| 5 | Balžiņa | ' Mazmērdzes'' ,ceļš Slagāne - Kaķenieki, vidustece | 4.5 | β |  |  |
| 6 | Bērze * | Miltiņos |  |  |  |  |
| 7 | Bikstupe | Bikstu stacija (vidustece) | 13 | β |  |  |
| 8 | Bikstupe | Pirms ietekas Bērzē (grīva) | 5 | β |  |  |
| 9 | Eleja | Apšukrogs | 7.5 | β |  |  |
| 10 | Eleja | ~ 5 km .no Lietuvas robežas | 8 | β- α |  |  |
| 11 | Gardene | Ceļš Dobele - Īle (''Lemkini'') | 10 | β |  |  |
| 12 | Gardene | 0.3 km pirms ietekas Bērzē (grīva) | 5.5 | β |  |  |
| 13 | Garoze | Ozolkalni, ceļš Iecava - Emburga | 9 | β- α |  |  |
| 14 | Garoze | Jaunžagatas | 8 | β |  |  |
| 15 | Govainis | vidustece | 8.5 | β |  |  |
| 16 | Iecava | Rīgas šosejas tilts | 12 | β |  |  |
| 17 | Iecava | Ceļš Garoza - Pēternieki | 11 | β- α |  |  |
| 18 | Īslīce | Grīva | 7 | o-β- |  |  |
| 19 | Īslīce | ceļš Bauska - Adžūna | 13 | β |  |  |
| 20 | Kauce * | 200 m pirms ietekas Lielupē |  |  |  |  |
| 21 | Lielupe | 4 km lejpus Bauskas | 7 | β |  |  |
| 22 | Līgotne | Pie dzelzceļa stacijas, Skolas iela | 12 | β |  |  |
| 23 | Mūsa | 1 km no Ceraukstes ietekas | 12 | β |  |  |
| 24 | Mūsa | Pie Lietuvas Latvijas robežas | 5 | β |  |  |
| 25 | Pienava | Dobeles - Jelgavas raj. robeža | 6 | β |  |  |
| 26 | Plānīte | 1 km no satekas ar Īslīci | 5.5 | β |  |  |

| 27 | Platone | Jelgavā pie gājēju tilta (600 m no grīvas) | 4 | β |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Platone | Jaunplatone, pie Poķiem | 10 | β |  |  |
| 29 | Sesava | Pie Jelgavas un Bauskas raj. Robežas | 15 | β |  |  |
| 30 | Sesava | Grīva | 7 | β |  |  |
| 31 | Svēte | Pie Malkas ceļa tilta | 10 | β |  |  |
| 32 | Svēte | Svētē, Lielsvētes 16. | 7.5 | β |  |  |
| 33 | Svitene | Grīva | 6 | β |  |  |
| 34 | Tērvete | Zemgale | 10.5 | o-β- |  |  |
| 35 | Tērvete | Tērvetes ciemā pie tilta | 7 | o-β- |  |  |
| 36 | Vadakste | ~2 km no Lietuvas robežas pie ''Vimbām'' | 2 | β |  |  |
| 37 | Vergupe | Pirms Balticovo izplūdes | 8 | β-α |  |  |
| 38 | Vergupe * | Zem Balticovo izplūdes |  |  |  |  |
| 39 | Vircava | ~600 , pirms ietekas Lielupē | 9 | β |  |  |
| 40 | Zemdegu strauts | Pie Jēkabniekiem | 8 | o-β- |  |  |

### * Upju posmu pēc metodikas LVS 240:1999 nevar novērtēt.

### 3.1.4. JELGAVAS REĢIONA UPJU RAKSTUROJUMS

Mūsa un tās baseins

Mūsa ir labā Lielupes satekupe. Sākas Lietuvā starp Jonišķiem un Šauļiem. Tās garums 164 km (Latvijā - 20 km), sateces baseina platība 5318 km2 (Latvijā - 120 km2). Baseins ir asimetrisks - pietekas galvenokārt no labā krasta, no kurām Latvijā ir tikai Ceraukste. Mūsa, salīdzinot ar citām vidēja izmēra upēm, nav ūdeņiem bagāta. Latvijas teritorijā straumes ātrums ir neliels, jo kritums ir tikai 0.25 m/km. Augšpus Ceraukstes uz Mūsas ir uzbūvēts aizsprosts. Vairākās vietās upes gultnē ir dolomīta atsegumi, tādēļ upes ūdens ir vāji sārmains ar augstu elektrovadītspēju (līdzīgi kā Mēmelei). Procentuāli lielāko baseina teritoriju aizņem lauksaimniecības zemes, tādēļ arī Mūsa ir stipri eitroficēta. Ceraukste, atšķirībā no Mūsas gandrīz visā garumā hidrotehniski pārveidota (iztaisnota).

Šogad pētītajos divos Mūsas upes posmos bioloģiskā kvalitāte ir laba (- mezosaprobā pakāpe), bet ir novērojama stipra aizaugšana ar makrofītiem un zaļaļģēm, kas liecina par eitrofikāciju. Negatīvi Mūsu ietekmē ābolu pārstrādes uzņēmums pie Bauskas, kas periodiski upi piesārņo ar skābiem notekūdeņiem.

. 13. attēls. Bērze Gardenē.

Svēte un tās baseins

Svēte ir Lielupes kreisā krasta pieteka. Tās garums ir 123 km (Latvijā - 75 km), sateces baseina laukums 2380 km2 (Latvijā - 1873 km2).

Tā sākas Lietuvā uz dienvidiem no Linkuvas galamorēnu vaļņa. Latvijā baseina lielākā daļa atrodas Zemgales līdzenumā, bet kreisā krasta pieteku baseins - Austrumkursas augstienes austrumu daļā.

Lielākajā baseina daļā atrodas lauksaimniecības zemes, tikai Svētes lejtecē kreisā krastā un baseina Austrumkurzemes augstienes daļā dominē meži. Lielākās Svētes pietekas ir Tērvete, Bērze (13. attēls), Auce (kreisā krasta pietekas), Vilce (labā krasta pieteka). Svēte un tās baseina upes lielākoties ir ar lēnu tecējumu, izņēmumi ir Tērvetes augštece, atsevišķos posmos Bērze un Vilce. Svēte un tās baseina lielākās upes hidrotehniski pārveidotas ir tikai atsevišķās vietās. Tā uz Svētes pie Augstkalnes un Ziedkalnes, uz Auces Kroņaucē un pie Penkules un uz Bērzes Anneniekos ir uzbūvēti aizsprosti, kas būtiski ietekmē šo upju hidroloģisko režīmu

Karstās un sausās vasarās augstākminētās upes vairākos posmos tikpat kā izžūst un saglabājas tikai kā lāmu virknes. Sīkākās Svētes baseina upes gandrīz visas ir taisnotas.

Šogad ir pētīta Auce, Balžiņa, Bērze, Bikstupe, Gardene, Govainis, Sesava (14. attēls), Tērvete un Svēte.

Bioloģiskā kvalitāte šajā baseinā ir dažāda. Pārsvarā upes atbilst -mezosaprobajai pakāpei. No šogad pētītajām upēm atsevišķi tīri posmi (oligo--mezosaprobi) ir sastopami Aucē un Tērvetē. Bez antropogēnās ietekmes būtu jāpiemin vēl viens būtisks ietekmējošais faktors - bebri. Uzskatāms piemērs negatīvajai bebru darbībai ir Bērzes labā krasta pieteka Sesava. Kādreiz straujā

14. attēls. Sesava pie Bauskas – Jelgavas rajonu robežas.

un tīrā (oligo--mezosaprobā) upe, kurā ir sastopamas foreles, tagad ir pārveidota par dīķu kaskādi.

Platone un tās pietekas

Platone ir Lielupes kreisā krasta pieteka. Upe sākas Lietuvā, apvienojoties vairākiem novadgrāvjiem. Tās garums ir 69 km (Latvijā – 42 km), sateces baseina laukums ir 445 km2 (Latvijā – 191 km2). Platone tek pa Zemgales līdzenumu un ietek Lielupē Jelgavas pilsētas teritorijā. Lielākās pietekas Latvijā ir Saulītes grāvis, Režu strauts (kreisā krasta pietekas), Sidrabe, Lielplatones grāvis (labā krasta pietekas). Upes gultne dažos posmos ir regulēta, uz tās ir ierīkotas sešas ūdenskrātuves – 3 Lietuvā, 2 pie Lielplatones un 1 pie Platones. Upes hidroloģiskais režīms tāds pat kā vairumam Zemgales līdzenuma upju – pavasarī strauji pali, vasarā upe gandrīz izžūst un saglabājas kā lāmu virkne.

Šogad Platone ir pētīta 2 posmos, novērotie posmi atbilst - mezosaprobitātes pakāpei. Zemdegu strautā apsekotajā posmā bioloģiskā kvalitāte atbilst oligo--mezosaprobajai pakāpei.

Vircava un tās pietekas

Vircava ir Lielupes kreisā krasta pieteka. Tā sākas Lietuvā Linkuvas galamorēnas vaļņa lēzenajā ziemeļu nogāzē. Latvijā tek pa Zemgales līdzenumu. Vircavas garums ir 69 km (Latvijā – 45 km), sateces baseina laukums 466 km2 (Latvijā – 153 km2). Vircavas baseinā ir pārsvarā drenēti tīrumi, tikai tā lejasdaļā lejpus Elejas ietekas atrodas meži. Lielākās pietekas Latvijā ir Audruve un Eleja (kreisā krasta pietekas). Tecējums ir pārsvarā dabīgs, tikai lejtecē, tuvu grīvai, upe ir taisnota. Hidroloģiskais režīms ļoti nevienmērīgs – pavasaros intensīvi pali, ziemās un sausās vasarās upe gandrīz izsīkst. Vircavas pietekām ir ļoti līdzīgas īpašības.

Šogad tika apsekota Elejas upe 2 posmos un Vircava 1 posmā. Bioloģiskā kvalitāte apsekotajos posmos ir laba (-mezosaprobitāte).

Garoze un tās pietekas

Garoze ir Velna grāvja kreisā pieteka Jelgavas un Bauskas rajonā. Garozes garums ir 25 km, sateces baseina platība- 115 km2 .

Garoze sākas Bauskas rajonā, 5 km uz ziemeļrietumiem no Codes.

Līdz Garozes augšteces novadīšanai pa kanālu uz Īkstrumu tās izteka bija apmēram 8 km uz austrumiem no pašreizējās augšteces. Garozes- Iecavas (Īkstruma) kanāla ierīkošana 1930 gadā bija Garozes poldera izveidošanas sākums.

Garozes baseins atrodas Zemgales līdzenumā. Upes gultne ir regulēta. Garozei pieguļošā platības ir drenētas. Palu laikā, kad tiek noslēgtas Garozes poldera slūžas, straume Garozes lejtecē apstājas. Upe ir stipri aizaugusi un tās gultne ir aizsērējusi.

Garozes pietekas ir Mizupīte un Renģīte abas ir labā krasta pietekas.

Bioloģiskā kvalitāte novērtēta 2 Garozes posmos. viens no novērotajiem posmiem atbilst β–α mezosaprobai pakāpei otrs posms atbilst β – mezosaprobai pakāpei.

Svitene un tās pietekas

Svitene ir Lielupes kreisā pieteka Bauskas un Jelgavas rajonā. Svitenes garums ir 80 km, Latvijā 46 km. Sateces baseina platība ir 419 km2, Latvijā 169 km2.

Svitene sākas Lietuvā Linkuvas galamorēnas vaļņa lēzenajā ziemeļu nogāzē. 1 km garā posmā Svitene ir Latvijas un Lietuvas robežupe.

Svitenes baseins Latvijā atrodas Zemgales līdzenumā. Līdz Virsītes ietekai un lejtecē pie Vecsvirlaukas Svitenes gultne ir regulēta. Pārējos posmos upe līkumo pa vāji izteiktu ieleju. Pieguļošās teritorijas pārsvarā ir drenēti lauki. Notece ļoti nevienmērīga.

Lielākās pietekas ir Virsīte, Kapupe (labā krasta pietekas), Liepars (kreisā krasta pieteka).

Bioloģiskā kvalitāte novērtētajā posmā Svitenē ir laba, tā atbilst β– mezosaprobai pakāpei.

Iecava un tās pietekas

Iecava ir Lielupes labā krasta pieteka Jelgavas, Bauskas un Aizkraukles rajonā. Upes dabiskā ieteka Lielupē ir Jelgavas rajonā 4 km lejpus Jelgavas. 19. gadsimta beigās Jelgavas apriņķī pie garozas izraka 1,5 km garu kanālu – Velna grāvi, kas lielu daļu Iecavas vidusteces un augšteces ūdeņus ievada Lielupē 12 km augšpus Jelgavas. Iecavas lejteci aiz Velna grāvja sauc par Veciecavu. Iecavas garums ir 136 km. Sateces baseina platība ir 1166 km2. Veciecavas garums ir 19 km un sateces baseina platība ir 1006 km2. Iecava saņem galvenokārt sniega kušanas ūdeņus.

Gruntsūdeņu pieplūde salīdzinot ar citām Latvijas upēm  Iecavā ir vismazākā – 4- 5 %. Tādēļ Iecavai raksturīgi lieli pavasara plūdi.

Iecavas lielākās pietekas ir – Misa, Smakupe, Jāņupe, Īkstrums.

Bioloģiskā kvalitāte 2 novērotajos Iecavas posmos atbilst β– mezosaprobai un β–α mezosaprobai pakāpei.

Īslīce un tās pietekas

Īslīce (15. attēls) ir Lielupes kreisā krasta pieteka Bauskas un Jelgavas rajonā. Īslīces garums ir 70 km, Latvijā – 49 km. Sateces baseina platība ir 623 km2, Latvijā – 210 km2.

15. attēls. Īslīce, grīva.

Īslīces gultne no Lietuvas robežas līdz Pilsrundālei ir vairākkārt pa posmiem regulēta. Starp Lietuvas robežu un Plānītes ieteku upē ir vairāki bebru aizsprosti. No Pilsrundāles līdz ietekai Lielupē Īslīce līkumo pa 4 - 6 m dziļu ieleju. Īslīcei raksturīgas krasas caurplūduma svārstības. Augštecē un vidustecē sausās vasarās gandrīz izsīkst. Īslīces lielākās pietekas ir – Maučuve, Plānīte, Bērstele, Svirkale, Melnupīte, Dzirnupīte.

Šogad apsekoti 2 Īslīces upes posmi un 1 posms Plānītē. Bioloģiskā kvalitāte Plānītē un vienā Īslīces upes posmā atbilst β – mezosaprobai pakāpei, otrs Īslīces upes posms atbilst oligo--mezosaprobajai pakāpei.

Vadakste un tās pietekas

Vadakste ir Ventas Labā krasta pieteka Saldus un Dobeles rajona dienvidu daļā. Upes garums ir 82 km, baseina sateces laukums 1250 km2.

Vadakste sākas  ~5 km uz austrumiem no Auces, tek pa Vadakstes līdzenumu. 67 km garā posmā ir Latvijas un Lietuvas robežupe. Augštecē vietām iztaisnota. Lielākā pietekas ir - Līgotne, Avīkne, Alkšņupe, Ezere, Suste.

Šogad tika apsekotas Vadakste un Līgotne. Abi upju posmi atbilst β – mezosaprobai pakāpei.

### 3.1.5. UPJU BIOLOĢISKĀS KVALITĀTES VĒRTĒJUMS LIELRĪGAS REĢIONĀ

2001. gadā bioloģiskā kvalitāte novērtēta 19 upēm. Pēc makrozoobentosa rādītājiem novērtēti 41 upju posms ar kopgarumu 275 km. Ķīmiskās analīzes ņemtas 5 upju posmos.

Analizētie upju posmi atbilst 3 saprobitātes pakāpēm: 1 posms – oligo saprobs (7 km, 3%), 9 – oligo – beta – mezosaprobs (54 km – 20 %), 31 posmi – beta – mezosaprobi ( 214 km – 77 %) (16. attēls).

16. attēls. Upju bioloģiskā kvalitāte Lielrīgas reģionā.

Visi 2001. gadā pētītie upju posmi atbilst fona stāvoklim.

Piesātinājums ar skābekli vērtējami kā labi. Slikti skābekļa apstākļi konstatēti 7 posmos (17. attēls).

17. attēls. Skābekļa apstākļi Lielrīgas reģiona upēs.

Ūdens kvalitāti reģionā ietekmē intensīva lauksaimniecība upju sateces baseinos un attīrīšanas iekārtu nepilnīgā darbība.

7. tabula

Lielrīgas reģiona upju bioloģiskā kvalitāte

2001. gads

| Nr. | Monitoringa punkti | Posma garums, km | Sarobitātes pakape | Krāsa | Dabiskais fons |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Misa 10 km augšpus Plakanciema | 5 | β |  |  |
| 2. | Misa pie Plakanciema tilta | 7 | β |  |  |
| 3. | Ogre 12 km augšpus Lēdmanes c. | 7 | o |  |  |
| 4. | Ogre augšpus Meņģeles c. | 10 | β |  |  |
| 5. | Ogre lejpus Lēdmanes c. | 5 | o - β |  |  |
| 6. | Ogre pie Siliņu mājam | 10 | o - β |  |  |
| 7. | Ogre augšpus. Lokmenes ietekai | 10 | o - β |  |  |
| 8. | Skolas urga - grīva | 7 | o - β |  |  |
| 9. | Makupe - grīva | 5 | o - β |  |  |
| 10. | Lokmene - grīva | 6 | β |  |  |
| 11. | Līce augšpus "Mazozolu" attīr. iek. | 7 | o - β |  |  |
| 12. | Līce 200 m lejpus att. Iek. | 5 | β |  |  |
| 13. | Lobe augšpus Lēdmanes attīr. iek. | 10 | β |  |  |
| 14. | Lobe 200 m lejpus attīr iek. | 5 | β |  |  |
| 15. | Mazā Jugla lejpus Tīnūžiem | 5 | β |  |  |
| 16. | Mazā Jugla augšpus Tīnūžiem | 7 | β |  |  |
| 17. | Mazā Jugla 2 km augšpus Kranciema | 10 | β |  |  |
| 18. | Mazā Jugla Lejpus "Ceplīši" | 5 | β |  |  |
| 19. | Mazā Jugla augšpus "Upeslejām" | 10 | β |  |  |
| 20. | Mazā Jugla lejpus "Upeslejām" | 5 | β |  |  |
| 21. | Pēterupes vidustece 300 m no tiltiņa | 10 | β |  |  |
| 22. | Vācurgas lejtece | 7 | β |  |  |
| 23. | Ķidurgas grīva | 5 | β |  |  |
| 24. | Ķīšupes vidustece | 7 | β |  |  |
| 25. | Lielā Jugla augšpus Ropažiem | 7 | β |  |  |
| 26. | L. Jugla lejpus Ropažiem | 5 | β |  |  |
| 27. | L. Jugla augšpus Zaķu muižai | 10 | β |  |  |
| 28. | L. Jugla lejpus Zaķu muižai | 7 | β |  |  |
| 29. | L. Jugla vidustece 1 | 7 | β |  |  |
| 30. | L. Jugla vidustece 2 | 10 | β |  |  |
| 31. | Puska grīva | 10 | β |  |  |
| 32. | Melnupe grīva | 10 | β |  |  |
| 33. | Neriņa lejpus Piņķiem | 5 | β |  |  |

| 34. | Zites strauts – grīva | 5 | β |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | Ķekava -lejtece | 5 | β |  |  |
| 36. | Ķekava - vidustece 1 | 5 | β |  |  |
| 37. | Ķekava - vidustece 2 | 5 | β |  |  |
| 38. | Ķekava - vidustece 3 | 5 | β |  |  |
| 39. | Tumšupe - pie Tumšupes c. | 3 | o - β |  |  |
| 40. | Tumšupe - pie Plānupes c. | 4 | β |  |  |
| 41. | Tumšupe pie Celmu mājām. | 2 | o - β |  |  |

### 3.1.6. LIELRĪGAS REĢIONA UPJU RAKSTUROJUMS

Lielupes baseins

Lielupe ir otra lielākā Latvijas upe. Tā tek pa Zemgales līdzenumu un Piejūras zemieni. Upes garums ir 119 km, baseina platība ir 17600 km2, kritums 10,8 m. Lielupe sākas pie Bauskas, satekot Mēmelei un Mūsai. Lielupei ir daudz pieteku, sevišķi no kreisā krasta.

Misa ir viena no lielākajām Lielupes labā krasta pietekām. Tā ir dabīga tecējuma, apmēram 3 m plata, 0,8 m dziļa līdzenuma upe, kas tek pa pļavām un tīrumiem. Upes krasti ir apauguši ar jauktu koku mežu un krūmiem. Krasti ir stāvi, vietām lēzeni, nestabili. Ūdens makroflora pētītajos upes posmos ir nabadzīga, visbiežāk sastopama ir Phagmites sp. un Potamogeton sp. Misas ūdens ir vizuāli tīrs, brūnā krāsā, bez smaržas. Upes gultne ir mīksta, to klāj smiltis, māls, brūnas dūņas detrīts, vietām akmeņi un oļi. Upes aizēnojums ar kokiem un krūmiem ir daļējs. Upes fizikālie apstākļi pētītajos posmos ir labi. Dominējošie makro- zoobentosa organismi ir sekojoši: Pisidium sp, Ancylus fluviatilis, vietām Gammarus pulex, Aphelocheirus aestivalis, Ephemera sp. Saprobitātes indekss ir no 1,75 līdz 1,79 (β –mezosaprobā pakāpe).

Neriņa ir dabīga tecējuma, apmēram 2,5 m plata un 1 m dziļa. Upe tek pa līdzenuma pļavām un tīrumiem, vietām pa jauktu koku mežu. Tā vietām ir regulēta, krasti ir nestabili, zāļaini. No ūdens makrofītiem dominē Phragmites sp. Scirpus lacustris, Lemna sp. Upes gultne ir mīksta, klāta ar brūnām dūņām un detrītu, vietām ar smilti un ar akmeņiem. Fizikālie apstākļi pētītajā posmā ir apmierinoši. Upi piesārņo komunālie ūdeņi un lauksaimniecība. No makro- zoobentosa organismiem dominē Asellus aquaticus, Bithynia tentaculata, Oligochaeta, Pisidium sp., Hirudinea. Saprobitātes indekss ir 2,28 (β- α –mezosaprobā pakāpe).

Daugavas baseins

Daugava ir lielākā Latvijas upe. Tās garums ir 1020 km, baseina platība ir 87900 km2. Upe sākas Valdaja augstienē. Lejpus Pļaviņu HES sākas 40 km garais un 24 km2 lielais Ķeguma HES ezers. Daugava lejpus Ķeguma HES plūst pa dolomītiem. Pie Doles salas upe sažuburo Galvenajā Daugavā un Sausajā Daugavā. Kritums no Ķeguma līdz Rīgai ir 16 m. Lejtecē Daugava plūst zemos krastos.

Tumšupe ir L. Juglas labā krasta pieteka Rīgas rajonā. Upes garums ir 52 km, baseina platība ir 176 km2 kritums 69 m. Lielākā pieteka ir Ārupe. Tumšupe ir purva upe. Tā ir līkumaina, dabīga tecējuma, atsevišķos posmos regulēta un uzpludināta. Upi ar ūdeni bagātina hidromeliorācijas grāvji.

Upe ir 1,5 m - 3,5 m plata. Tur, kur upe nav uzpludināta, tās dziļums mainās no 0,2 m līdz 1,7 m. Upe ir vienmērīga tecējuma, ātra un krāčaina tā ir posmā augšpus Tumšupes ciema. Upes apkārtnē ir līdzenums, neskartas pļavas, vietām jauktu koku mežs.

Upe augštecē, posmā pie Celmu mājam, ir regulēta. Šeit ūdens ir lēni tekošs, upe gandrīz pilnīgi ir aizaugusi ar makrofītiem - Phragmites sp., Scirpus sp., vietām Lemna sp., upes dziļums vidēji 0,6 m. Upes ūdens vizuāli ir tīrs, brūnā krāsā, ar purva smaržu. Upes krasti un gultne ir stabili, nostiprināti ar akmeņiem un oļiem. Gultni klāj grants, makrofīti, detrīts un brūnas dūņas. Upes krasti ir ļoti vienmuļi, aizauguši ar leknu pļavas zāli.

Upes vidustecē, pie Plānupes ciema, novērojama bebru darbība, kas veicina savdabīga upes biotopa izveidošanos. Posmā, kur nav novērojama bebru darbība, upes platums ir 2,5 m, dziļums apmēram. 1,7 m. Upe ir vienmērīga tecējuma, pie bebru aizsprostiem tā ir krāčaina, apkārtne – līdzenums, pļavas, jauktu koku mežs. Upes aizaugums apmēram 90%. Aizaugumu veido Phragmites sp., Scirpus sp., krasti daudzviet apauguši ar kosām, kas ir tīras vides indikators. Ūdens vizuāli tīrs, bez smaržas, dzelteni - brūnā krāsā.

Upes gultne šajā posmā ir mīksta, to veido smilts, māls, brūnas dūņas, detrīts, makrofīti. Upes aizēnojums ir daļējs, to veido lakstaugi un krūmi. Konstatētas 12 makrozoobentosa sugas. Visos upes posmos dominē Gammarus pulex, kas ir tīru ūdeņu indikators.

Upes posmā augšpus Tumšupes ciemam upe ir apmēram 3,5 m plata, 0,5 m dziļa, ātra tecējuma, vietām krāčaina, beidzoties ātrajam posmam, seko upes uzpludinājums. Upes apkārtne ir līdzenums, krastos aug lapu koki, krūmi. Upes aizauguma pakāpe apmēram 20 %. No makrofītiem upē dominē Potamogeton sp., Scirpus lacustris, Fontinalis sp. Upes ūdens vizuāli tīrs, dzelteni - brūnā krāsā, bez smaržas. Upes gultne cieta, to klāj laukakmeņi, oļi. Tālākā posmā ir brūnas dūņas, detrīts. Krasti stabili, lēzeni, aizēnojums daļējs. Upes posmā ir liela ūdens organismu dažādība. Konstatēti 18 makrozoobentosa organismi. Tuvāk grīvai nav sastopama Sericostoma un Agrion, bet parādās Sialis sp. un Efemera sp.

Saprobitātes indekss svārstās no 1,60 līdz 1,84 (pie Plānupes ciema).

Ogres upe ir viena no skaistākajām Daugavas pietekām. Tā ir dabīga tecējuma, ritrāla tipa, vietām krāčaina, 20 m – 30 m plata. Krāčainajos posmos upe ir apmēram. 0,5 m dziļa, bet vienmērīgajos posmos tā ir dziļāka par 1 m. Upes apkārtne vietām ir pauguraina, vietām līdzena. Tā tek pa pļavām, tīrumiem, vietām tās krastos ir jauktu koku mežs, un apdzīvotas vietas. Ūdens aizaugums ir apmēram 15%, jo upes gultne pamatā ir cieta, akmeņaina. No makrofītiem sastopami Phragmites sp. Potamogeton sp., Scirpus lacustris Nuphar lutea, Fontinalis sp. Upes krasti ir stāvi, bet tuvāk gultnei lēzeni, tie ir nestabili, vietām novērojami nogruvumi. Upes ūdens vietām ir duļķains, dzelteni - brūnā krāsā. Kopumā upes fizikālie apstākļi ir labi. Upē ir daudz zivju mazuļu un ir vēži. Upes ūdeni piesārņo komunālie ūdeņi un lauksaimniecība. Upē dominē sekojoši makrozoobentosa organismi: Aphelocheirus aestivalis, Ancylus fluviatilis, Trichoptera, Ecdyonurus sp., Goera sp. Saprobitātes indekss ir robežās no 1,35 līdz 1,89 o-β – mezosaprobās pakāpes robežās.

Lobes upe ir Ogres upes pieteka. Upe ir dabīga tecējuma, potamāla. Upes platums ir apmēram. 2,5 m un 0,5 m dziļa. Paraugu ņemšanas laikā (septembrī) upē zems ūdens līmenis, sakarā ar HES darbību uz Daugavas. Upes krastos līdzenums. No ūdens makrofloras dominē Nuphar lutea, Sparganium Sp., Scirpus lacustris. Upes ūdens vizuāli tīrs, bet uz akmeņiem novērojams gļotaini apaugumi. Upes gultne mīksta, klāta ar smiltīm un granti. Lejpus Lēdmanes attīrīšanas iekārtām pārsvarā upes gultni klāj brūnas dūņas, detrīts, makrofīti. Upes krasti nestabili, lēzeni, apauguši ar kokiem, krūmiem, lakstaugiem. Upes fizikālie apstākļi augšpus attīrīšanas iekārtām labi, lejpus attīrīšanas iekārtām - apmierinoši. Upes posmos dominē sekojoši makrozoobentosa organismi: Trichoptera, Ecdyonurus sp., Glossiphoniidae sp. Saprobitātes indekss augšpus attīrīšanas iekārtām 1,71, bet lejpus - 1,89( β –mezosaprobā pakāpe).

Makupe ir Ogres upes pieteka. Tā ir purva upe. Upes ūdens ir brūnā krāsā, vizuāli tīrs. Upe ir dabīga tecējuma, ritrāla, apmēram 2 m plata, 0,7 m dziļa. Krasti apauguši ar krūmiem un ar mežu. Pētītajā upes posmā ūdens makrofloras nav. Upes gultne mīksta. To veido smilts, grants, akmeņi, detrīts. Fizikālie apstākļi ļoti labi. Dominējošie zoobentosa organismi: Haemopis sanguisuga, Ancylus fluviatilis, Bithynia tentaculata, Sericostoma sp., Trichoptera. Saprobitātes indekss 1,56.

Skolas urga ir dabīga tecējuma, 0,6 m plata ātra. Apkārtne pauguraina. Krasti lēzeni, apauguši ar lakstaugiem, krūmiem. Ūdens vizuāli tīrs, dzeltenbrūnā krāsā. Upes gultne mīksta, to veido smilts, grants, detrīts. Upīti noēnojuši lakstaugi un krūmi. Fizikālie apstākļi labi. Dominējošie makrozoobentosa organismi: Limnaidae sp., Plecoptera sp., Sericostoma sp. Saprobitātes indekss ir 1,60 (o-β- mezosaprobā pakāpe).

Līces upe pētīta posmos augšpus un lejpus “Mazozolu” attīrīšanas iekārtām. Upe dabīga tecējuma, 4 m plata, ritrāla tipa, vietām krāčaina. Upes apkārtne līdzenums - pļavas, tīrumi, jauktu koku mežs. Labi pārstāvēta ūdens makroflora Dominē Potamogeton sp., Phragmites sp, un Chlorophyta (pavedienalģes). Ūdens augi un akmeņi ir apauguši ar gļotainu apaugumu. Upes ūdens ir duļķains, dzeltenbrūnā krāsā, bez smaržas. Upes gultne mīksta, to veido smilts, māls, detrīts. Krāčainās vietās gultne ir cieta - akmeņaina. Krasti lēzeni, vietām stāvi, aizauguši ar kokiem un krūmiem. Līces upe augšpus attīrīšanas iekārtām fizikālie apstākļi ir labi, lejpus - apmierinoši. Dominē sekojoši makrozoobentosa organismi: Bithynia tentaculata, Ecdyonurus sp., Trichoptera, lejpus attīrīšanas iekārtām konstatēts arī Chironomus sp. Saprobitātes indekss augšpus attīrīšanas iekārtām un lejpus attīrīšanas iekārtām ir 1,97 (β –mezosaprobā pakāpe).

Lokmene ir purva upe, regulēta. Upes platums ir apmēram 1 m, vienmērīga tecējuma. Upes apkārtne ir līdzenums - pļavas, ganības, lapu koku mežs. Upes aizaugums ir ap 10% dominē Scirpus sp., Phragmites sp. Upes krasti ir nolaideni, apauguši ar lakstaugiem, krūmiem, kokiem. Akmeņi upē apauguši ar gļotainu apaugumu, ūdens brūnganā krāsā. Upes gultne ir mīksta, to veido detrīts, smilts, akmeņi. Fizikālie apstākļi – labi. Upē dominē sekojoši makrozoobentosa organismi: Ecduonurus sp., Sericostoma sp., Pisidium sp., Trichoptera. Saprobitātes indekss ir 1,74 (β –mezosaprobā pakāpe).

Mazā Jugla – dabīga tecējuma. Posmā augšpus un lejpus Tīnūžiem upe ir apmēram 15 m plata, tuvāk grīvai 25-30 m plata un 0,5-1,7 m dziļa. Pētītajos posmos pārsvarā upe ir mērena tecējuma, tikai vietām krāčaina kā lejpus Tīnūžiem. Upes krastos ir pļavas, lapu koku meži, jauktu koku meži un apdzīvotas vieta. Augšpus Tīnūžiem aizaugums ir 20%, bet lejpus Tīnūžiem aizaugums ir 40%, dominē Phragmites sp. Ūdens vizuāli tīrs, brūnganā krāsā. Upes gultne ir cieta, izņemot posmu lejpus Tīnūžiem, to klāj smilts, grants, akmeņi un nedaudz detrīts, augšpus Kranciema arī melnas dūņas. Upes krasti ir zālaini, izskaloti, nestabili un nolaideni, lejpus Tīnūžiem – stāvi. Zivju slēptuvēm noder akmeņi, koku saknes. Salīdzinot upes posmus augšpus un lejpus apdzīvotām vietām – saprobitātes indekss lejpusē ir augstāks, bet nepārsniedz β - mezosaprobitātes robežas. Indekss svārstās robežās no 1,83 (augšpus Tīnūžiem) līdz 2,05-2,06 lejpus Upeslejām. No makrozoobentosa organismiem dominē: augšpus Tīnūžiem – Braetis sp., Heptagenia sp., Ecdyonurus sp., lejpus Tīnūžiem - Viviparus viviparus, Pisidium sp., Bithynia tentaculata, Sphaerium sp., augšpus Kranciema - Unionidae sp., Pisidium, Viviparus viviparus, lejpus Ceplīšiem - Viviparus viviparus, Unionidae sp., Oligochaeta, augšpus Upeslejām - Aphelocheirus aestivalis, Trichoptera, Pisidum sp., Oligochaeta, Ancylus fluviatilis.

Lejpus Upeslejām pārsvarā sastopami Oligochaeta, Viviparus viviparus, Pisidium sp., Asellus aquaticus, Ephemera sp.

Lielā Jugla visos pētītajos posmos ir dabīga tecējuma. No 15 m līdz 30 m plata, pamatā ātra tecējuma, ritrāla, vietām krāčaina. Lēnāka tā ir vidustecē, kur tā ir potamāla tipa. Upes dziļums ir 0,5 m - 0,8 m. Upe tek pa līdzenumu, pļavām un apdzīvotām vietām. Upes krasti – lēzeni, tikai vietām stāvi, pamatā stabili. Upes noēnojums ar kokiem, krūmiem un lakstaugiem – daļējs. Upes gultne pie Ropažiem ir cieta, akmeņaina, vidustecē gultne ir mīksta, vietām mālaina un klāta ar detrītu. Pie Ropažiem makrofloras maz, vidustecē tuvāk lejtecei tās ir vairāk. Vidustecē tā ir ap 70%, dominē Nuphas lutea, Potamogeton sp., Lemna sp. Pie Ropažiem fizikālie apstākļi labi, tuvāk lejtecei – apmierinoši. Saprobitātes indekss augšpus apdzīvotām vietām ir mazāks, lejpus – lielāks, bet nepārsniedz β -mezosaprobitātes robežas. Tas svārstās no 1,86-2,18

Dominējošie makrozoobentosa organismi augšpus un lejpus Ropažiem: Ancylus fluviatilis, Goera sp., Trichoptera (pārējās ar maksti), Glossiphomidae sp. Vidustecē bez augstāk minētajiem organismiem sastopami arī daudz Aphelocheirus aestivalis, bet lejpus Zaķumuižai Chironomus sp.

Ķekavas upe – dabīga tecējuma, apmēram. 3 m plata, 1 m dziļa, vienmērīga tecējuma, potamāla tipa. Upe tek pa pļavām un tīrumiem un jauktu koku mežu puduriem. Pētītajos upes posmos aizaugums ir 10% līdz 50 %. Ūdens ir vizuāli tīrs, brūnā krāsā, bez smaržas. Upes gultne mīksta, to klāj smilts, makrofīti, akmeņi, oļi. Upes krasti ir izskaloti, stāvi. Upes fizikālie apstākļi vidustecē ir labi, lejtecē – apmierinoši. Dominējošie makrozoobentosa organismi: Gammarus pulex, Baetidae sp., Pisidium sp., Ancylus fluviatilis, Oligochaeta. Saprobitātes indekss svārstās no 1,65 (vidustecē), līdz 2,00 (lejtecē).

Zitas strauts ir Ķekavas upes pieteka. Upe ir dabīga tecējuma, apkārtnē līdzenums, jauktu koku mežs. Upes ūdens dzeltenbrūnā krāsā, dulķains. Upes gultne ir mīksta, klāta ar smilti, brūnām dūņām, makrofītiem. Krasti ir nolaideni. Upes aizēnojums daļējs. Krastu veģetācija -lakstaugi, koki, krūmi. Fizikālie apstākļi labi. Dominējošie makrozoobentosa organismi: Gammarus pulex, Agapetus sp., Bithynia tentaculata. Saprobitātes indekss ir 1,61 (oligo saprobs).

Ķīšupes baseins

Ķīšupes garums ir 31 km. Baseina platība – 112 km2. Iztek no Langas purva pie Saulkrastiem. Pa dziļu gravu ietek Rīgas jūras līcī. Pieteka – Ķidurga.

Ķīšupe pētītajā posmā – vidustecē – dabīga tecējuma, apmēram 20 m plata upe, līdz 1,5 m dziļa, ātra, ritrāla. Apkārtne ir līdzenums, pļavas, ganības, lapu koku mežs, aizaugums ar makrofloru apmēram 10%, dominē Phragmites sp. Upes gultne cieta, klāta ar smilti, granti, akmeņiem, vietām ar detrītu. Krasti izskaloti, nestabili, nolaideni. Zivju slēptuves ir koku saknes. Upes aizēnojums daļējs. Upē konstatēti vēži un zivju mazuļi. Dominējošie makrozoobentosa organismi: Sphaerium sp., Pisidium sp., Gammarus pulex, Ephemera sp.

Saprobitātes indekss 2,02 (β – mezosaprobitāte).

Ķidurga ir dabīga tecējuma, 2,5 m plata, 0,4 m dziļa, ātra, ritrāla tipa upe. Apkārtne līdzena, pļavas, tīrumi, apdzīvotas vietas. Pētītajā posmā makrofloras nav, apēnojums daļējs. Upes krasti izskaloti, bet stabili, vietām stāvi, vietām nolaideni. Upes gultne cieta, klāta ar smilti, akmeņiem, oļiem, vietām- detrītu. Ūdens vizuāli tīrs, dzeltenbrūnā krāsā, bez apaugumiem. Fizikālie apstākļi labi. Dominējošie makrozoobentosa organismi: Ancylus fluviatilis, Lymnaidae, Pisidium sp., Gammarus pulex, Trihoptera.

Saprobitātes indekss ir 1,76 (β- mezosaprobitāte).

Puska – pētītajā posmā – dabīga tecējuma, aptuveni 7 m plata, 1 m dziļa, vienmērīga tecējuma, līdzenuma upe, ritrāla tipa. Tek pa jauktu koku mežu, vietām pa pļavām. Ūdens vizuāli tīrs, dzeltenīgā krāsā, upes gultne ir cieta, klāta ar smilti, vietām - dūņām. Krasti nolaideni, izskaloti, nolaideni, stabili. Fizikālie apstākļi vērtējami kā ļoti labi. Dominējošie makrozoobentosa organismi: Ancylus fluviatilis, Gammarus pulex, Trichoptera, Anabolia sp.

Saprobitātes indekss 1,75 (β –mezosaprobitāte).

Melnupe – pētītajā posmā dabīga tecējuma, apmēram 5 m plata, 1,5 m dziļa, vienmērīga potamāla tipa, daļēji aizēnota. Apkārtne – līdzenums, krastos jauktu koku mežs, krūmi. Ūdens – duļķains, brūnā krāsā. Upes gultne jaukta tipa – gan cieta, gan mīksta, to klāj akmeņi, oļi, brūnas dūņas un detrīts. Upes krasti ir lēzeni, stabili. Fizikālie apstākļi ir labi. Dominējošie makrozoobentosa organismi: Pisidum sp., Asellus aquaticus, Gammarus pulex, Oligochaeta, Chironomus sp.

Saprobitātes indekss ir 2,25 (β –mezosaprobitāte).

Pēterupe pētītajā posmā – vidustecē ir ritrāla. Dabīga tecējuma, apmēram 10 m plata, 0,6 m dziļa. Vienmērīga tecējuma. Tek pa paugurainu apvidu, pa pļavām, lapu koku un jauktu koku mežiem. Aizaugums 10%, dominē Phragmites un Scirpus sp. Ūdens vizuāli tīrs, dzeltenbrūnā krāsā, bez smaržas. Upes gultne mīksta, klāta ar smilti, granti, mālu, akmeņiem un oļiem, vietām detrīts. Upes krasti ir stāvi, izskaloti, nestabili. Zivju slēptuves ir koku saknes un akmeņi. Sastopami nēģu mazuļi. Fizikālie apstākļi labi. Dominējošie makrozoobentosa organismi: Pisidium sp., Sphaerium sp., Ephemera sp., Trihoptera.

Saprobitātes indekss ir 1,99 (β –mezosaprobitāte).

Vācurga, Pēterupes pieteka, ir dabīga tecējuma, aptuveni 1 m plata, ritrāla, 0,4 m dziļa. Tek pa paugurainu apvidu, pļavām un ganībām. Pētītā posma upi aizēno ar lapu koku mežs. Ūdens dzeltenbrūns, vizuāli tīrs. Upes gultne cieta, klāta ar smilti, akmeņiem, vietām detrītu. Krasti stabili, stāvi, sastopami zivju mazuļi. Fizikālie apstākļi labi. Dominējošie makrozoobentosa organismi: Asellus aquaticus, Sialis sp., Lymnaeidae sp.

Saprobitātes indekss 2,21 (β -mezosaprobā pakāpe).

### 3.1.7. UPJU BIOLOĢISKĀS KVALITĀTES VĒRTĒJUMS LIEPĀJAS REĢIONĀ

2001. gadā analizētas 15 upes 21 posmā ar kopgarumu 114 km. Izvēlēti upēm raksturīgākie posmi to augštecēs, vidustecēs un lejtecēs. Atsevišķās vietās analizēti posmi augšpus un lejpus punktveida piesārņotājiem. Visos posmos noteikts saprobitātes indekss pēc makrozoobentosa organismiem, tai skaitā 6 monitoringa bāzes stacijās veikta upes ūdens ķīmiskā testēšana (amonija, nitrītu un kopējais slāpeklis, kopējais fosfors, ĶSP, BSP5). 2 stacijās, kas paredzētas iekļaut EUROWATERNET tīklā (Šķerveļa vidustece, Ciecere lejpus Saldus pilsētas), ķīmiskās analīzes veiktas 2 reizes gadā.

Analizētie upju posmi atbilst 3 saprobitātes pakāpēm: 5 posmi (19 km) o- mezosaprobai (tīrs līdz vāji piesārņots), 15 posmi (90 km) - mezosaprobai (vāji piesārņots), viens posms (5 km) -- mezosaprobai (vāji piesārņots līdz piesārņots). Ļoti tīri, piesārņoti un stipri piesārņoti upju posmi nav konstatēti .

Vairums upju posmu atbilst - mezosaprobai pakāpei (18. attēls).

18. attēls. Upju bioloģiskā kvalitāte Liepājas reģionā.

Tikai aptuveni puse analizēto upju posmu (11 posmu) atbilst dabiskajam fonam (66 km). Ir tīras ritrāla upes (Šķervelis, Dubeņa, Riežupe, Akmeņu valks), - mezosaprobai pakāpei atbilstošas potamāla upes (Vārtāja, Tebra, Garūdene, Lāņupe).

Tomēr 42 % (48 km) no posmu kopgaruma neatbilst dabiskajam fonam, to bioloģiskā kvalitāte dažādu iemeslu dēļ ir pazemināta par 1 saprobitātes starp pakāpi (o-) vai veselu pakāpi (o--) (19. attēls).

Neatbilstība novērojama tipiskos ritrāla upju posmos (20. attēls), 10 posmi ar kopgarumu 48 km neatbilst tipoloģiskajam fona stāvoklim ( 72 % no posmu kopgaruma), tajos konstatēta  vai - mezosaprobā pakāpe. Fona stāvoklim atbilst 5 posmi ar kopgarumu 19 km (28%).

Tipisko potamāla posmu bioloģiskā kvalitāte ir atbilstoša dabiskajam fonam.

Iespējamie iemesli upju neatbilstībai to dabiskajam stāvoklim:

hidrotehniskas būves (aizsprosti)-

Alokste augšpus Kazdangas attīrīšanas iekārtām.

Cieceres augštece.

iztaisnošana un lauksaimniecība-

Padones strauta lejtece. Upei nav noēnojuma.

Birzstalas lejtece– neatbilstību nedaudz var veicināt arī notekūdeņu ieplūdes no Gramzdas AI.

Akmenes lejtece- neatbilstībai var būt arī sezonāls raksturs.

notekūdeņu ieplūdes-

Alokste 50 m lejpus Kazdangas tehnikuma attīrīšanas iekārtām. Upē jau vairākus gadus tiek iepludināti nepietiekoši attīrīti notekūdeņi no Kazdangas tehnikuma un vairākiem piena pārstrādes uzņēmumiem.

nelabvēlīgs hidroloģiskais režīms –

Lētīžas lejtece, Durbes vidustece. Šeit veiktie pētījumi 1997., 1998. un 1999. gadā liecina, ka upju bioloģiskā kvalitāte svārstās nelielā amplitūdā atkarībā no metereoloģiskajiem apstākļiem. Saprobitātes indekss tikai nedaudz pārsniedz o- pakāpes robežu.

vairāki minētie faktori vienlaikus-

Ciecere Saldū- ietekmē hidrotehniskā pārveidošana- Kalnsētu dzirnavdīķa un mazā HES kaskāde Saldus pilsētā, tad tajā ieplūst piesārņotais Dīcmaņu strauts. Kopš 2000. gada sakarā ar mazā HES darba uzsākšanu upes stāvoklis lejpus Saldus ievērojami pasliktinājās, un 2001. gadā bija vērojama līdzīga aina. Upes pašattīrīšanās potenciāls ir izsmelts. Vislielāko ļaunumu nodara nepietiekama caurtece ūdenskrātuves uzpludināšanas laikā: regulāri novērots, ka 2/3 Cieceres gultnes ir pilnīgi sausa. Šajā laikā Cieceres ūdenī pieaug Saldus NAI notekūdeņu īpatsvars no lejpus aizsprosta ieplūstošā Dīcmaņu strauta, kā rezultātā biogēnu koncentrācija sasniedz kritisku līmeni.

19. attēls. Upju posmu atbilstība tipoloģiskajam fona stāvoklim.

20. attēls. Ritrāla tipa upju posmu atbilstība fona stāvoklim.

Šeit vērojama vissmagākā antropogēnā slodze.

Alokstes vidustece 3 km lejpus Kazdangas - summējas Kazdangas aizsprosta, attīrīšanas iekārtu izplūdes un lauksaimniecības nelabvēlīgā ietekme. Upe šeit ir iztaisnota, bez noēnojuma.

Maijā veiktie skābekļa mērījumi (8 upju posmos, jeb 21% no atskaites gadā novēroto posmu kopgaruma) liecina par labvēlīgu režīmu. Visos posmos novērots 100% piesātinājums ar skābekli. Vēlāk tehnisku iemeslu dēļ mērījumi nav veikti.

Makrofītu audzes, kas sasniedz 90-100% no upes kopējās virsmas novērotas tikai Padones strautā (5 km, jeb 4 % no novēroto posmu kopgaruma ). Meliorācijas grāvim līdzīgā upe tek cauri lauksaimniecībā izmantotām zemēm un tai nav noēnojuma. Dominē Sparganium sp., Nuphar luteum, Lemna trisulca, Sium latifolium.

Līdzīga ir Lāņupe, bet tur aizaugums 5 km posmā ir  70%. Dominē Sparganium sp., Potamogeton sp., Elodea canadensis.

Samērā stiprs aizaugums (60 %) novērots notekūdeņu ieplūdes u.c. antropogēnu faktoru ietekmētajā Tebrā lejpus Aizputes.

Alokstē augšpus Kazdangas AI izplūdes novērots tikai 40 % aizaugums (dominē Fontinalis sp. un  Typha latifolia), bet lejpus izplūdes aizaugums palielinās līdz 60 %, un izzudušas pret piesārņojumu neizturīgākās sugas (dominē tikai Typha latifolia).

Bieži (49 km, jeb 43 % no posmu kopgaruma) konstatēts vidējs aizaugums: 10-50 % no upes kopējās virsmas (Vārtāja, Durbe).

Vairumā gadījumu (50 km, jeb 44% no posmu kopgaruma) konstatēts minimāls aizaugums 0-10 %. Tie visbiežāk ir akmeņaini, noēnoti ritrāla upju posmi (Akmeņu valks, Dubeņa, Akmene, Šķervelis).

8. tabula

Liepājas reģiona upju bioloģiskā kvalitāte

2001. gads

| Nr. | Upe | Monitoringa punkts | Posma garums km | Saprobitātes pakāpe | Krāsa | Dabiskais fons |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alokste | vidustece, 0,1 km augšpus Kazdangas AI | 1 | β |  |  |
| 2 | Alokste | vidustece, 50 m lejpus Kazdangas AI | 1 | β |  |  |
| 3 | Alokste | vidustece, 3 km lejpus Kazdangas | 5 | β |  |  |
| 4 | Akmeņu valks | lejtece, 0,5 km pirms ietekas Alokstē | 4 | o-β |  |  |
| 5 | Riežupe | grīva, 0,2 km pirms ietekas Ventā | 2 | o - β |  |  |
| 6 | Tebra | vidustece, 2 km lejpus Aizputes pilsētas | 4 | β |  |  |
| 7 | Ciecere | augštece, augšpus Saldus, Kalnsētu parks | 2 | β |  |  |
| 8 | Ciecere | vidustece, lejpus Saldus pilsētas | 5 | β –α |  |  |
| 9 | Garūdene | vidustece, Rudbāržu- Sieksātes ceļš | 8 | β |  |  |
| 10 | Šķervelis | vidustece, Nīkrāce | 6 | o - β |  |  |
| 11 | Šķervelis | grīva, 0,5 km pirms ietekas Ventā | 3 | o - β |  |  |
| 12 | Lētīža | lejtece, 1 km pirms ietekas Ventā | 6 | β |  |  |
| 13 | Vārtāja | augštece, 3 km augšpus Krotes dzirnavām | 10 | β |  |  |
| 14 | Vārtāja | vidustece, Liepājas- Priekules ceļš | 10 | β |  |  |
| 15 | Vārtāja | lejtece, 8 km pirms ietekas Bārtā | 10 | β |  |  |
| 16 | Padones strauts | lejtece, 1 km pirms ietekas Vārtājā | 5 | β |  |  |
| 17 | Birzstala | lejtece, 2 km pirms ietekas Vārtājā | 8 | β |  |  |
| 18 | Durbe | vidustece, Upsēde, Sakas pag. | 10 | β |  |  |
| 19 | Dubeņa | lejtece, 1,5 km pirms ietekas Durbē, Cīrava | 4 | o - β |  |  |
| 20 | Akmene | lejtece, 1 km pirms ietekas Durbē | 5 | β |  |  |
| 21 | Lāņupe | vidustece., 4 km pirms ietekas Durbes ezerā | 5 | β |  |  |

### 3.1.8. LIEPĀJAS REĢIONA UPJU RAKSTUROJUMS

Kurzemes Rietumu piekrastes lielbaseins

Sakas baseins

Saka

Saka ir tikai 6 km gara, to veido satekupes Tebra un Durbe. Saka tek pa Piemares līdzenumu, un pie Pāvilostas ietek Baltijas jūrā. Atskaites gadā pētītas abas satekupes Durbe un Tebra, Tebras pieteka Alokste un Alokstes pieteka Akmeņu valks, Durbes pietekas Akmene, Dubeņa, kā arī Durbes ezerā ieplūstošā Lāņupe.

Durbe

Upes garums 47 km, baseina platība 477 km2. Iztek no Durbes ezera, tek pa Rietumkursas augstienes viļņoto līdzenumu, Apriķu un Piemares līdzenumiem, netālu no Pāvilostas savienojas ar Tebru un veido Saku. Augštecē upe ir regulēta, niedrēm aizaugusi, bet vidustecē - līkumaina, daudz nelielu pieteku, lielākoties ar smilšainu un akmeņainu grunti. Lielākās pietekas kreisā krasta -Aistere, Ilmuts, Gārde, Atupe, Kārpa, Kazupe; labā krasta - Rāvene, Akmene, Dubeņa, Cepļupe, Rudīte. Upes krastos atrodas tikai divi ciemi - Dunalka un Cīrava, lejtecē to ieskauj meži.

Paraugu ievākti upes vidustecē Upsēdē. Upe gultne daudzveidīga - māls, akmeņi, smiltis, makrofīti. Šajā posmā antropogēnas ietekmes praktiski nav: pirmatnīgi skujkoku meži, dažas viensētas. Konstatēta β mezosaprobitāte (1.78), kas ūdeņiem bagātos gados mainās uz o-β mezosaprobitāti.

Akmene

(Vīcupe). Durbes labā krasta pieteka. Garums 15 km, baseina platība 29.9 km2. Meliorācijas neskarta upīte ar smilšainu un akmeņainu grunti. Lejtecē konstatēta β mezosaprobitāte (saprobitātes indekss 1.76). Pieteka kreisā krasta - Ašvalks.

Dubeņa

Arī Durbes labā krasta pieteka. Tipiska ritrāla upīte: akmeņaina, sekla, ar aukstu ūdeni. Pie Cīravas ieplūst Durbē. Garums 14 km, baseina platība 36.7 km2. Lejtecē konstatēta fona līmenim atbilstoša kvalitāte: o-β mezosaprobitāte (saprobitātes indekss 1.50).

Lāņupe

(Vecpils upe, Raģupe). Ietek Durbes ezera ziemeļaustrumu galā. Garums 17 km, baseina platība 72.1 km2. Upe sākas Bandavas pauguraines austrumu daļā, lejtece - Vārtājas viļņotajā līdzenumā. Sākot no Dižstroķiem, tek pa labi izteiktu senleju. Ielejā - ganības, pļavas, tīrumi, purviņi. Daudzās vietās upe iztaisnota. Upes krastos atrodas Vecpils un Dižlāņu ciemi. Paraugs ievākts vidustecē lejpus Vecpils ciema, kur upi ieskauj tīrumi, un tā līdzīga meliorācijas grāvim ar bagātām makrofītu audzēm. Konstatēta β mezosaprobitāte (2,00).

Tebra

Upes garums 69 km, baseina platība 585 km2. Iztek no Podnieku ezera Rietumkursas augstienes Bandavas paugurainē. Augštecē mežains, maz- apdzīvots apvidus līdz Aizputes pilsētai. Tipiska potamāla upe. Aizputē darbojas mazais HES, savus notekūdeņus iepludina pilsētas attīrīšanas iekārtas un vairāki uzņēmumi. Iepriekšējo gadu pētījumi liecina, ka upes bioloģiskā kvalitāte pasliktinās jau lejpus HES ūdenskrātuves, jo vasaras mazūdens periodā ūdenskrātuves piepildīšanas laikā lejpus aizsprosta upe periodiski bija sausa. Atskaites gadā paraugs ievākts posmā lejpus Aizputes pilsētas, lai ietvertu visu pilsētas piesārņotāju ietekmi. Konstatēta β mezosaprobitāte (2.28), kas nelabvēlīgos apstākļos viegli var pārsniegt šīs kvalitātes klases robežu. Tas nozīmē, ka pie Aizputes upe ir maksimāli noslogota. Tālāk Tebra tek pa mežainajiem Apriķu un Piemares līdzenumiem, un upes stāvoklis pamazām uzlabojas. Lielākās pietekas kreisā krasta. Metupīte, Grāpste, Jēkabvalks, Kāvūžu valks; labā krasta. Laža, Alokste.

Alokste

Tebras labā krasta pieteka Liepājas rajona ziemeļaustrumu daļā. Garums 44 km. Baseina platība 275 km2 . Iztek no Tīdu ezera Bandavas paugurainē, pie Apriķiem ieplūst Tebrā. Strauja līkumaina upe, tek pa izteiktu ieleju ar diezgan stāviem krastiem. Ielejā lauksaimniecības zemes, daudz zivju dīķu. Uz upes uzstādināts Kazdangas dzirnavezers, bet lejtecē Alokstes HES ūdenskrātuve. Lielākās pietekas kreisā krasta. Piņķupīte, Paukšupīte, Akmeņu valks, Bērzu valks; labā krasta. Misika, Vaipa, Brūžupīte, Sakaru upīte, Skalda, Driepu valks.

Lielākās apdzīvotās vietas upes krastos: Valata, Kazdanga, Apriķi.

Paraugi ievākti 3 vietās upes vidustecē Kazdangā, lai noskaidrotu Kazdangas tehnikuma attīrīšanas iekārtu nepietiekoši attīrīto notekūdeņu ietekmi. Kazdangas tehnikuma AI jau vairākus gadus ir pārslogotas, jo tām papildus pieslēgti divi piena pārstrādes uzņēmumi, kuri nemitīgi palielina savu ražošanas apjomu. Šeit upei ir tipisks ritrāla posms. Upes gultni klāj grants, smiltis, oļi, mērenas makrofītu audzes. 0,1 km augšpus Kazdangas AI izplūdes konstatēta β- mezosaprobitāte (1.73), kas rāda Kazdangas dzirnavezera nelielo ietekmi. No makrofītiem bieži sastopams Fontinalis sp. 50 km lejpus Kazdangas AI izplūdes arī konstatēta β- mezosaprobitāte, bet saprobitātes indekss jau ir 2.12. Par 20 % palielinājies aizaugums, dominē Typha latifolia, bet Fontinalis sp. vairs nav novērojams. Makrozoobentosa biocenozē ievērojami pieaudzis Tubificidae sp. un Hirudinea īpatsvars. Gandrīz izzuduši iepriekšējā posmā novērotie Ancylus fluviatilis un Plecoptera sp. Tomēr notekūdeņu toksiskumu nenovēro, jo bieži sastopams Asellus aquaticus. 3 km lejpus Kazdangas ietekme ir samazinājusies (saprobitātes indekss 1.97), tomēr upes kvalitāte nesasniedz iepriekšējo līmeni.

Akmeņu valks

Alokstes kreisā krasta pieteka. Garums aptuveni. 7 km. Tipiska ritrāla upīte ar dabisku, oļainu gultni, kas tek cauri lauksaimniecības zemēm un krūmājiem. Lejtecē konstatēta atbilstība fona stāvoklim: o- β- mezosaprobitāte (1.68).

Liepājas ezera baseins

Liepājas ezers ir sekls jomu ezers, kurā piesārņojuma dēļ notiek strauja eitrofikācija. Liepājas ezera baseina platība ir 2515 km2. Tas iesniedzas arī Lietuvas teritorijā. Lielākās pietekas: Bārta, Otaņķe, Ālande. Notece uz jūru notiek pa Liepājas ostas kanālu.

Bārtas apakšbaseins

Vārtāja

Bārtas labā krasta pieteka. Garums 64 km. Baseina platība 541 km2 . Iztek no Sepenes ezera Rietumkursas augstienes Embūtes paugurainē, tālāk tek pa Bandavas pauguraini un Vārtājas viļņoto līdzenumu. Vidustecē un lejtecē plaša senleja. Upes gultni lielākoties klāj grants, oļi un akmeņi. Aizaugums neliels. Krotē un Bunkā dzirnavezeri. Apvidus samērā mazapdzīvots, upes krastos ir tikai daži nelieli, ekonomiski mazattīstīti ciemi. Lielāko piesārņojumu upē ienes lauksaimniecība un pietekas Virga un Birzstala. Lielākas pietekas kreisā krasta - Ādģēre, Virga, Birzstala; labā krasta Padones strauts, Dreimaņu grāvis.

Paraugi ievākti trijās vietās: augštecē augšpus Krotes dzirnavām, vidustecē pie Liepājas – Priekules šosejas un ikgadējie novērojumi upes lejtecē pie Bārtas- Kalētu ceļa. Visā upes garumā konstatēta β- mezosaprobitāte (1.83; 2.09; 1.90), kas atbilst upes raksturam.

Padones strauts

Vārtājas labā krasta pieteka. Garums 10 km, baseina platība 76.7 km2. Tek cauri intensīvas lauksaimniecības zemēm. Lielākā pieteka kreisā krasta - Plūģupīte. Novērotais posms iztaisnots, atgādina meliorācijas grāvi. Gultni klāj grants, oļi, ievērojams aizaugums, tomēr straume diezgan spēcīga. Konstatēta upes raksturam neatbilstošā β- mezosaprobitāte (2.01), kas rāda upes pārveidošanas un lauksaimniecības ietekmi.

Birzstala

Vārtājas kreisā krasta pieteka. Garums 25 km. Baseina platība 94.3 km2. Upe sākas Embūtes paugurainē, tā vietām regulēta, krastos lauksaimniecībā intensīvi izmantotas zemes. Sākot no Gramzdas, upe līkumo pa Vārtājas viļņoto līdzenumu- pa aizaugušu ieleju. Šeit upe kļūst straujāka. Zemāk Birzstalā ietek Kalētu pagasta notekūdeņi, un labā krasta pieteka Braucupe ienes Purmsātu internātskolas notekūdeņus. Lejtecē (ritrāla posms: akmeņaina gultne, spēcīga straume, neliels aizaugums) konstatēta upes raksturam neatbilstošā β- mezosaprobitāte (1.96).

Ventas baseins

Ventas kreisā krasta pietekas

Pieder pie Latvijas straujākajām upēm, jo Embūtes un Bandavas pauguraines, kur šīs upes sākas, veido ūdensšķirtni, kam seko straujš, īss kritums pa dziļām, mežainām gravām. Šeit ir samērā mazapdzīvots apvidus. Upju gultnes smilšainas un akmeņainas, aizaugums neliels.

Lētīža

Garums 32 km. Baseina platība 127 km2. Kritums 100 m, bet sadalīts nevienmērīgi. Lejtecē 7 m/km. Sākas Vaiņodes apkaimē, tek pa Embūtes pauguraines austrumu nogāzi. Baseinā mazapdzīvots apvidus: klaji līdzenumi un meži. Ir 11 pietekas. Lielākās labā krasta - Baltupe, kreisā krasta - Kazbaru grāvis, Velda, Bakūze. Lejtecē konstatēta β- mezosaprobitāte (1.71), kas nedaudz pārsniedz fona līmeni.

Šķervelis

Garums 15 km. Baseina platība 104 km2. Veikti ikgadējie novērojumi upes vidustecē - Nīkrācē. Tipisks ritrāla posms dziļā gravā, izvēlēts EUROWATERNET tīklam kā cilvēka darbības neietekmētas, tīras upes piemērs. Konstatēta o-β- mezosaprobitāte (1.68). Zemāk Šķervelis uzņem pietekas Dzeldas ūdeņus, kas ir samērā piesārņoti, un Krīžu valka ūdeņus. Grīvā, kur upei ļoti liels kritums un akmeņaina gultne, arī konstatēta o-β- mezosaprobitāte (1.38).

Garūdene

Garums 15.4 km. Baseina platība 74.2 km2. Sākas Rietumkursas augstienes Bandavas paugurainē. Pirmos 2 km tek pa dziļu gravu, Ventas ielejā ietek plašā pļavu masīvā, vietām iztaisnota. Lejtecē savus ūdeņus iepludina p/s “Skrunda” zivjaudzētava. Lielākā pieteka labā krasta - Zaļumu strauts, vēl 22 sīkas pietekas. Vidustecē pie Rudbāržiem konstatēta β- mezosaprobitāte (1.84), kas atbilst fona stāvoklim.

Ventas labā krasta pietekas

Cieceres apakšbaseins

Ciecere

Cieceres garums 51 km, baseins 542.6 km2. Baseins atrodas galvenokārt Austrumkursas augstienē, kur vienā no subglaciālām iegultnēm izveidojies 50 m dziļais Cieceres ezers, no kura iztek Cieceres upe. Vairākās vietās izveidotas ūdenskrātuves: Kalnsētu dzirnavezers, ūdenskrātuves Saldū un Pakuļos. Augšteci un vidusteci ieskauj tīrumi un lauki, lejteci Pieventas līdzenumā- mežu masīvi.

Paraugi ievākti augšpus un lejpus Saldus. Šeit Ciecere ir tipiska ritrāla upe ar oļainu gultni, tomēr posmu kvalitāte neatbilst dabiskajam fonam. Augšpus Saldus konstatēta β- mezosaprobitāte (2.07)- ietekmē Kalnsētu dzirnavezers. Tālāk upes kvalitāti pazemina ūdenskrātuves, mazā HES darbība un Saldus pilsētas notekūdeņi, ko ienes Dīcmaņu strauts. Lejpus šiem piesārņotājiem konstatēta viszemākā bioloģiskā kvalitāte pēdējo piecu gadu novērojumu laikā- β-α mezosaprobitāte (2.36). Ar katru gadu šajā posmā upes kvalitāte pasliktinās. Sevišķi izteikti kvalitātes pazemināšanās novērota, sākot ar 2000. gadu, kad aktīvu darbību uzsāka mazais HES. Iemesls: nepietiekama caurplūde ūdenskrātuves uzpildīšanas laikā. Rezultātā upes gultnes lielākā daļa periodiski ir sausa, notiek dūņu un ūdensaugu pūšanas process (novērota tam raksturīgā smaka), bet nelielajā tērcītē pieaug notekūdeņu īpatsvars no Saldus NAI (nenotiek atšķaidīšanās ar upes ūdeni). Tāpēc šeit dominē pret nelabvēlīgu skābekļa režīmu un piesārņojumu sevišķi izturīgas sugas: Hirudinea, Tubificidae sp., Chironomus plumosus. Arī upes ūdens ķīmiskās analīzes rāda ievērojamu piesārņojumu. Ciecere ir tipisks piemērs mazā HES darbības graujošajai ietekmei uz upes dabisko biocenozi un pašattīrīšanās spējām.

Riežupe

Garums 42 km, baseins 173 km2. Sākas Austrumkursas augstienes rietumu nogāzē pie Kabiles, kur tek cauri mežiem. Vidustecē - lauksaimniecības zemes, satekā ar Mērgavu izveidoti Rimzātu zivju dīķi. Lejtece - Pieventas līdzenumā. Ietek Ventā lejpus Kuldīgas. Šeit upei skaista ieleja un izveidots Riežupes dabas parks. Savus pietiekami attīrītos notekūdeņus iepludina Rumbas pagasta attīrīšanas iekārtas. Upes grīvā tiek veikti ikgadējie novērojumi. Upes gultne smilšaina, vietām oļaina, aizaugums neliels. Konstatēta fonam atbilstošā o-β- mezosaprobitāte (1.63).

### 3.1.9. UPJU BIOLOĢISKĀS KVALITĀTES VĒRTĒJUMS MADONAS REĢIONĀ

2001. gadā Madonas reģionā apsekotas 25 upes, 40 novērošanas posmos ar kopgarumu 432 km. 3 posmiem 22 km garumā nav dots novērtējums, jo indikatororganismu daudzums šajos posmos ir mazāks par 12. Datu analīze liecina, ka 8 posmos (110 km) ūdens kvalitāte ir laba ( atbilst oligo -  - mezosaprobitātei ), 26 upju posmi (296 km) atbilst vāja piesārņojuma pakāpei ( - mezosaprobitātei), 3 upju posmi (26 km) ir vāji piesārņoti līdz piesārņoti (-  - mezosaprobitāte) (21. attēls).

21. attēls. Upju bioloģiskā kvalitāte Madonas reģionā.

No 37 upju posmiem 21 posmi atbilst ritrāla tipam (246 km), 16 – potamāla tipam (186 km). Dabīgajam fona līmenim atbilst 20 upju posmi 253 km garumā (59%), bet neatbilst 179 km (41%) 17 novērotajos posmos (22. attēls). Tikai vienā posmā Kariekste 3 km garumā pārsniedz dabīgā fona līmeni par divām starp pakāpēm, zemāk par vienu starp pakāpi – 14 posmos (176 km).

22. attēls. Upju posmu atbilstība tipoloģiskajam fona stāvoklim.

No pētītajiem ritrāla posmiem 7 posmi (100 km jeb 41%) atbilst tipoloģiskajam fona stāvoklim, 13 posmi (143 km jeb 58 %) pārsniedz par vienu starp pakāpi (23. attēls). Šie neatbilstošie posmi atbilst vāja piesārņojuma līmenim ( - mezosaprobā pakāpe).  Par divām starp pakāpēm neatbilst 3 km garš posms (1%) Kariekstes upē kuru piesārņo Aizkraukles pienotava. Pētītais posms atbilst - mezosaprobitātei.

23. attēls. Ritrāla tipa upju posmu atbilstība fona stāvoklim.

No 16 potamāla tipa upju posmiem 13 posmi (153 km jeb 82 %) atbilst tipoloģiskajam fona stāvoklim, 33 km (18 %) jeb 3 posmi neatbilst dabiskajam fona stāvoklim, t.i. pārsniedz fona līmeni par 1 starp pakāpi un atbilst -  - mezosaprobitātei (24. attēls).

Piesātinājums ar skābekli kopumā vērtējams kā ļoti labs. Slikti skābekļa apstākļi nav konstatēti (25. attēls).

24. attēls. Potamāla tipa upju posmu atbilstība fona stāvoklim

25. attēls. Skābekļa apstākļi Madonas reģiona upēs.

3 upēs, 6 posmos aizaugums ar makrofītiem ir lielāks par 50 %. Visvairāk ir aizaugusi Teicija – 70%. Mazāk par 50% aizaugušas upes ir 15 apsekotajos posmos. 19 apsekotie posmi ir bez ūdensaugiem.

9. tabula

Madonas reģiona upju bioloģiskā kvalitāte

2001. gads

| Nr. | Upe | Monitoringa punkti | Posma garums, km | Saprobitātes pakāpe | Krāsa | Dabiskais fons |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aiviekste | 250 m lejpus Aiviekstes HES, Aiviekstē | 9.8 | β |  |  |
| 2 | Aiviekste | 200 m lejpus Aiviekstes HES, Aiviekstē | 0.2 | β |  |  |
| 3 | Arona | 50 m lejpus tiltam ceļā, Zalgauska - Kusa | 8 | β |  |  |
| 4 | Arona | 25 m augšpus tiltam ceļā, Madona - Iedzēni | 4 | o-β |  |  |
| 5 | Arona | 50 m lejpus tiltam ceļā Madona - Pļaviņas | 4 | β |  |  |
| 6 | Bērzaune | 50 m augšpus tiltam ceļā Bērzaune - Jāņukalns | 10 | o - β |  |  |
| 7 | Bērzaune | 25 m abpus tiltam ceļā Bērzaune - Jāņukalns | 6 | β |  |  |
| 8 | Bērzaune | 25 m lejpus tiltam ceļā Kalsnava - Jāņukalns | 13 | β |  |  |
| 9 | Dambīte | 25 m lejpus tiltam ceļā Šķiņķugarša - Mālupe | 12 | β |  |  |
| 10 | Dienvidsusēja | Robeža ar Jēkabpils rajonu | 12 | β |  |  |
| 11 | Dienvidsusēja | 50 m lejpus Neretas HES aizsprostam Neretā | 18 | β |  |  |
| 12 | Dienvidsusēja | Gājēju tilts pār D. Susēju Zalves pagastā | 2 | β |  |  |
| 13 | Dienvidsusēja | 50 m lejpus Sproģu NAI Sproģos Zalves pag. | 18 | β |  |  |
| 14 | Dūņupe | 25 m augšpus tiltam ceļā Nereta - Aizkraukle | 12 | β |  |  |
| 15 | Ievedne | 25 m augšpus tiltam ceļā Litene - Alūksne | 22 | o - β |  |  |
| 16 | Igrīve | 15 m augšpus tiltam ceļā Sofikalns - Žervēļi | 17 | β |  |  |
| 17 | Kariekste | 25 m lejpus tiltam ceļā Vecaizkraukle - šoseja | 3 | β –α |  |  |
| 18 | Kariekste | 50 m augšpus tiltam ceļā Vecaizkraukle - šoseja | 5 | β |  |  |
| 19 | Krustalīce | 10 m lejpus slimnīcas NAI, Gulbenē | 20 | β –α |  |  |
| 20 | Liepna | 25 m lejpus tiltam ceļā Liepna - Zaiceva | 30 | β |  |  |

| 21 | Liepna * | 50 m lejpus tiltam ceļā Manuhovo - Žīguri |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Medņusalas upe | 15 m lejpus tiltam ceļā Manuhovo - Liepna | 9 | o-β |  |  |
| 23 | Odze | 25 m augšpus tiltam ceļā Vietalva - Koknese | 7 | β |  |  |
| 24 | Ogre | 25 m lejpus aizsprostam Ērgļos | 1 | β |  |  |
| 25 | Ogre | 25 m lejpus tiltam ceļā Ērgļi - Rīga | 24 | β |  |  |
| 26 | Ogre | lejpus Vecogres HES. Aizsprosta |  | β |  |  |
| 27 | Paparze | 25 m lejpus tiltam ceļā Litene - Alūksne | 27 | o - β |  |  |
| 28 | Pikstere | 50 m augšpus tiltam ceļā Jēkabpils - Jaunjelgava | 10 | β |  |  |
| 29 | Salate | Pagrieziens uz Riekstiņiem, Neretas pag. | 10 | o - β |  |  |
| 30 | Savīte | 25 m lejpus tiltam ceļā Bērzaune - Vietalva | 20 | o - β |  |  |
| 31 | Svarīte | 25 m augšpus tiltam ceļā Jaunanna - Mālupe | 3 | β –α |  |  |
| 32 | Svarīte | 15 m lejpus tiltam ceļā "Rūķīši"- "Riekstiņi" | 8 | β |  |  |
| 33 | Svarīte | 25 m augšpus ietekas Ievednē, Jaunannā | 1 | β |  |  |
| 34 | Šubraka | 10 m augšpus tiltam ceļā Indrāni - Vietalva | 8 | o - β |  |  |
| 35 | Taleja | 50 m augšpus tiltam ceļā Bērzaune - Jāņukalns | 20 | β |  |  |
| 36 | Teicija * | 25 m augšpus tiltam ceļā Madona - Rēzekne |  |  |  |  |
| 37 | Teicija * | 50 m lejpus tiltam ceļā Madona - Rēzekne |  |  |  |  |
| 38 | Veseta | 50 m lejpus tiltam ceļā Vietalva - Jāņukalns | 22 | β |  |  |
| 39 | Zalvīte | 15 m lejpus tiltam ceļā - Aizkraukle - Zalve | 36 | β |  |  |
| 40 | Zalvīte | 50 m augšpus NAI ieplūdes Zalvē |  | β |  |  |

* Upju posmu pēc metodikas LVS 240:1999 nevar novērtēt.

### 3.1.10. MADONAS REĢIONA UPJU RAKSTUROJUMS

Aronas baseins

Aronas baseins pieder pie Aiviekstes baseina, kurš savukārt ietilpst Daugavas lielbaseinā un atrodas Vidzemes augstienes dienvidaustrumu nogāzē. Tā platība aizņem 315 km2. Visas upes Aronas baseinā ir straujas – atbilst tipiskām ritrāla tipa upēm. No pietekām garākā ir Bērzaune, 29 km, pārējās nepārsniedz 10 km. Augštecē tām ir lieli kritumi, lejtecē regulētas, lēnākas. Baseina lielāko daļu aizņem meži, un intensīvā lauksaimniecībā maz izmantojamas platības.

Aronas garums ir 44 km. Upe iztek no Skujiešu ezera, kurš atrodas 197,8 m virs jūras līmeņa. Plūstot pa augstienes nogāzi, strauji paātrinās tās tecējums. Atsevišķos posmos kritums pārsniedz 6 m/km, lejtecē tas ir tikai 0,8 m/km. Upē ir daudz līkumu (upes līkumainības koeficients ir 1,1). Upes gultne - šaura, regulēti posmi vietām ir lejpus Mārcienas. Uz upes ir bijušas vairākas dzirnavas – Bīrānu, Rusuļu, Zelgauskas, u.c. 2001. gadā. Aronas upe ir novērota 16 km garā posmā. Novērotajā posmā upe ir vāji piesārņota – atbilst  - mezosaprobitātei. Iepriekšējos gados upes posms pie Zalgauskas tika izvēlēts kā reprezentatīvā stacija. Tā kā Aronas krastos notiek intensīva mežu izciršana, šajā posmā upes piesārņojums ir palielinājies, tas ir vāji piesārņots, atbilst   mezosaprobitātei. Arona savu atbilstību fona stāvoklim ir saglabājusi apmēram 4 km garumā, mežainā apvidū.

No Aronas baseina upēm šajā gadā ir novērotas Bērzaune, Taleja, Savīte. Šīs upes ir izteiktas ritrāla upes. 24 km garumā Savīte un Bērzaune atsevišķos posmos atbilst fona () stāvoklim Pārējie posmi ir vāji piesārņoti, kas saistīti ar lauksaimniecību un mežu izciršanu.

Aiviekstes baseins

Aiviekste ir lielākā Daugavas pieteka Latvijā. Tās garums ir 144 km un sateces baseins aizņem 9160 km2. Augštecē līdz Lubānai upei ir ļoti mazs kritums, šajā posmā tajā ieplūst 3 lielākās un ar ūdeņiem bagātākās upes Iča, Balupe un Pededze. Tā kā upe tek pa Lubānas līdzenumu un Aronas paugurlīdzenumu, tās pietekas ir gan izteiktas potamāla, gan ritrāla tipa upes. Upes baseinā 25% teritorijas aizņem meži, 15% - purvi un pārpurvotas pļavas, kuras lielās platībās ir meliorētas. Šajā gadā paraugi ņemti Aiviekstē pie Aiviekstes, Vesetā un tās pietekā Šubrakā. Aiviekste iepriecināja ar bagātīgu gliemju un gliemežu daudzveidību. Sevišķi daudz sastopamas sēdgliemenes Dreissena polymorpha. Veseta un Aiviekste novērotajos posmos novērtētas kā vāji piesārņotas, bet Šubraka atbilst tīrai līdz vāji piesārņotai upei. 2001. gadā paraugi tika ņemti arī Teicijas upē. Šī upe iztek no Teiču purva un visā garumā ir regulēta, atgādina platu novadgrāvi. Agrāk upes krastos notika intensīva lauksaimniecība, tādēļ tā ir piesārņota. Upē ir bagātīga augu valsts, kā arī dūņaina gultne. Lai novērtētu upes stāvokli, pietrūka vajadzīgā indikatororganismu skaita.

Pededzes baseins

Pededze ir Aiviekstes labā pieteka, tās garums ir 159 km, Latvijā 131 kilometrs. Upes baseins aizņem 1690 km2. Baseinā daudz mežu, it īpaši gar pašu Pededzi.  Lielākās pietekas ir Virguļica (20 km), Alūksne (24 km), Paparze (27 km), Ievedne (22 km), Krustalīce (24 km), Dambīte (12 km). 2001. gadā apsekota daļa šo upju. Pededzes labā krasta pietekas (Ievedne, Paparze, Dambīte) galvenokārt ir ritrāla tipa upes, kuras šķērso Malienas pauguraini vai Andzeles pacēlumu. Vietām upes ir regulētas, taču tas vairs neietekmē upju piesārņotību. Pēdējos gados upju krastos ar lauksaimniecību nodarbojās ļoti mazos apmēros. Ievedne un Paparze ir novērtētas kā o- Svarītes krastā kādreiz ir atradies mēslu uzkrāšanas laukums, kas būtiski ir ietekmējis upes piesārņotību (posms 3 km garumā atbilst mezosaprobitātei).

Kreisā krasta pieteka Igrīve (garums 17 km, baseina platība 55 km2) tek pa Adzeles pacēluma ziemeļu daļu. Upes gultne visā garumā regulēta. Baseinā lieli mežu un purvu masīvi. Igrīves piesārņojums atbilst piesārņojuma pakāpei.

Liepnas baseins

Liepnas upe (garums 47 km, baseina platība 237 km2) sākas uz ziemeļiem no Kudinavas, kur mežā satek daudz meliorācijas grāvju. Vidustecē gar upi drenēti tīrumi, palieņu pļavas. Lejtecē Katlešu meža masīvā Liepna kļūst līkumaina. Upei ritrāla posmi mijas ar potamāla posmiem. Paraugi ņemti lejpus Liepnas un netālu no Latvijas – Krievijas robežas. Pirmajā posmā upe atbilst mezosaprobai piesārņojuma pakāpei, otrajā gadījuma tā nav novērtēta, jo smilšainajā gultnē nav pietiekošā daudzumā indikatororganismu. Liepnas pieteka Medņusalas upe novērtēta atbilstoši fona stāvoklim - mezosaprobajam stāvoklim.

Dienvidsusejas baseins

2001. gadā Dienvidsusejas upei (garums 114 km, baseina platība 1210 km2) saprobitātes pakāpe ir noteikta četros posmos. Izvēli noteica attīrīšanas iekārtu stāvoklis Neretā un Sproģos, kā arī mazo HES būves Neretā un Ērberģē. Dienvidsuseja ir izteikti potamāla tipa upe, kura tek pa Taurkalnes līdzenumu. Atsevišķos posmos upe ir regulēta. Upe pie Sproģiem ir aizaugusi, aizaugums sastāda 80%. Šajā gadā apsekotajos posmos Dienvidsuseja ir novērtēta kā vāji piesārņota. Novērtētas ir divas labā krasta pietekas Dūņupe un Zalvīte. Dūņupe kā ritrāla upe atbilst  mezosaprobajai, bet Zalvīte mezosaprobajai pakāpei.

### 3.1.11. UPJU BIOLOĢISKĀS KVALITĀTES VĒRTĒJUMS RĒZEKNES REĢIONĀ

2001. gadā Rēzeknes reģionā apsekotas 27 upes. Bioloģiskās kvalitātes vērtējums veikts 40 upju posmos, ķīmiskās analīzes – 8 paraugu ņemšanas vietās. Apsekotās upes pārsvarā ir lēni tekošas, kādreiz meliorētas upes ar dūņainām gultnēm un samērā lielu aizauguma pakāpi. Kopējais analizēto upju posmu garums ir 248,5 km, no tiem 35 posmi (kopgarums 214,5 km) atbilst β- mezosaprobajai pakāpei, 4 posmi (kopgarums 30 km) β-α- mezosaprobajai pakāpei un 1 posms (4 km) α- mezosaprobajai pakāpei (26. attēls).

26. attēls. Upju bioloģiskā kvalitāte Rēzeknes reģionā.

Dabiskajam fona stāvoklis atbilst 31 posms (188,5 km kopgarumā). Fona stāvoklis tika pārsniegtas par 1 starp pakāpi 7 posmos (51 km), par 1 pakāpi – arī 2 posmos (9 km) (27. attēls).

27. attēls. Upju posmu atbilstība tipoloģiskajam fona stāvoklim.

No apsekotajiem ritrāla posmiem neviens neatbilst tipoloģiskajam fona stāvoklim (31 km). No potamāla posmiem neatbilst 4 posmi (29 km), atbilst 31 posms (188,5 km) (28. attēls).

Netīrākā no šogad apsekotajām upēm ir Supenka lejpus notekūdeņu izplūdes vietas. Ciematam nav bioloģisko attīrīšanas iekārtu, nepietiekoši attīrītie notekūdeņi nonāk tieši upē.

28. attēls. Potamāla tipa posmu atbilstība fona stāvoklim.

Skābekļa apstākļi reģiona upēs šogad pārsvarā vērtējami kā slikti (29. attēls). 16 apsekotajos upju posmos (112,5 km garumā), piesātinājums ar skābekli nepārsniedz 60%. Acīmredzot, tās ir ilgstošā sausā un karstā laika sekas, jo daudzās paraugu ņemšanas vietās nav vērojama būtiska antropogēnā ietekme, kā arī tikai divos no šiem posmiem konstatēta pasliktināta bioloģiskā kvalitāte.

29. attēls. Skābekļa apstākļi Rēzeknes reģiona upēs

Vairums apsekoto upju posmu  (52% no apsekotajiem posmiem, 130 km kopgarumā) ir ļoti aizauguši, aizauguma pakāpe tajos sasniedz 50-100%. Pārsvarā tās ir meliorētās upes, kas tek cauri kādreiz intensīvi izmantotām lauksaimniecības zemēm un kuru krastos ir iznīcinātas koku un krūmu audzes.

10. tabula

Rēzeknes reģiona bioloģiskā kvalitāte

2001. gads

| Nr. | Upe | Monitoringa punkti | Posma garums, km | Saprobitātes pakāpe | Krāsa | Dabiskais fons |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rītupe | Augšpus Kārsavas | 12 | β |  |  |
| 2. | Rītupe | Lejpus Kārsavas | 1 | β |  |  |
| 3. | Ijevkas strauts | Pie ceļa Kārsava -Goliševa | 12 | β |  |  |
| 4. | Šņitka | ~ 50 m augšpus ietekai Rītupē | 4 | β |  |  |
| 5. | Desas strauts | Pie ceļa Kārsava -Rēzeknes | 10 | β |  |  |
| 6. | Ķeiba | ~ 19 km augšpus grīvas | 10 | β –α |  |  |
| 7. | Paukle | ~ 8 km augšpus grīvas | 10 | β |  |  |
| 8. | Skujatne | ~ 9 km augšpus grīvas | 6 | β |  |  |
| 9. | Raicene | ~ 1 km lejpus Raicenes ezera. | 1 | β |  |  |
| 10. | Tilža | Pie ceļa Tilža -Vectilža | 16 | β |  |  |
| 11. | Tilža | Apdzīvota .vieta. Tilža | 4 | β |  |  |
| 12. | Dūkšupe | ~ 11 km augšpus grīvas | 6 | β –α |  |  |
| 13. | Podupe | Pie ceļa Pasiene-šķaune | 4 | β |  |  |
| 14. | Verbovka | Pie ceļa Zilupe -Pasiene | 9 | β |  |  |
| 15. | Grīva | ~ 5 km augšpus grīvas | 2 | β |  |  |
| 16. | Grīva | Zilupes pils. teritorijā | 5 | β |  |  |
| 17. | Kivdolica | Pie ceļa Stoļerova -Ņukši | 5 | β |  |  |
| 18. | Kivdolica | Augšpus Kivdolovas | 5 | β |  |  |
| 19. | Kivdolica | Pie ceļa Ludza-Ņukši | 7 | β |  |  |
| 20. | Pārtava | Pie ceļa Kaunata -Rundāni | 1 | β |  |  |
| 21. | Pārtava | Apdzīvota vieta. Kaunata | 5 | β |  |  |
| 22. | Rēzekne | Sprūževā, pie ceļa Rēzekne -Stoļerova | 4 | β |  |  |
| 23. | Malta | ~ 18 km augšpus Maltas c. | 10 | β |  |  |
| 24. | Rēzekne | Lejpus Greivuļu HES | 7 | β |  |  |
| 25. | Malta | ~ 0,5 km lejpus Maltas c. | 3 | β |  |  |
| 26. | Kovšupe | Lejpus Kiuku ezers. | 5 | β |  |  |

| 27. | Ludza | Lejpus Kubulovas HES | 3 | β |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Ludza | Lejpus Felicianovas HES | 5 | β –α |  |  |
| 29. | Isnauda (Pilda) | Augšpus Ņukšu ciema .NAI | 10 | β |  |  |
| 30. | Isnauda (Pilda) | Lejpus Ņukšu ciema. NAI | 9 | β |  |  |
| 31. | Isnauda (Pilda) | Lejpus Ostrovas ezera. | 15 | β |  |  |
| 32. | Isnauda (Pilda) | ~ 2 km augšpus grīvas | 2 | β |  |  |
| 33. | Bolupe | ~ 200 m lejpus Kurnas ietekas | 1.5 | β |  |  |
| 34. | Kira | Augšpus Viļakas | 4 | β |  |  |
| 35. | Meirupīte | ~ 200 m augšpus Viļakas ezera. | 4 | β |  |  |
| 36. | Meirupīte | ~ 4 km augšpus grīvas | 7 | β |  |  |
| 37. | Supenka | Lejpus Baltinavas c. Notekūdeņu izplūdes vietas | 4 | α |  |  |
| 38. | Supenka | Augšpus Baltinavas c. notekūdeņu izplūdes vietas | 1 | β |  |  |
| 39. | Puncuļova | Pie ceļa Baltinava -Kārsava | 9 | β –α |  |  |
| 40. | Pazlauka | Pie ceļa Baltinava -Kārsava | 10 | β |  |  |

### 3.1.12. RĒZEKNES REĢIONA UPJU RAKSTUROJUMS

Veļikajas baseins

No 27 šogad apsekotajām upēm 14 pieder Veļikajas baseinam. Novērojumi veikti divās Rītupes pietekās – Ijevkas strautā un Šņitkā, kas tek cauri Kārsavas pilsētai, uzņemot tās attīrītos notekūdeņus. Abas upes ir vāji piesārņotas, t.i., atbilst dabiskajam fona līmenim potamāla tipa upēm. Kokavai (Kuhvai) Latvijas teritorijā ir 47 km garš posms ar 23 pietekām. No tām bioloģiskā kvalitāte novērtēta divām – Puncuļovai un Supenkai, kā arī Puncuļovas pietekai Pazlaukai.

Puncuļovas ūdeņu kvalitāti ietekmē pārpurvotais posms augšpus paraugu ņemšanas vietas. Septembrī izšķīdušā skābekļa daudzums bija tikai 2,5 mg/l, konstatēts par Eristalis sp. Tomēr kopumā upi var vērtēt kā vāji piesārņotu līdz piesārņotu.

Supenka sākas kā grāvis uz austrumiem no Purmales - Lāčavas purva. Pie Baltinavas un dažus kilometrus augšpus tās Supenka tek pa 4 km dziļu ieleju, uz augšu un uz leju no šā posma upes gultnes regulēta. Supenkā vairāku gadu garumā tiek novadīti Baltinavas ciema, kuram nav attīrīšanas iekārtu, notekūdeņi. Paraugi tika ņemti augšpus un lejpus notekūdeņu izplūdes vietas. Lejpus izplūdes upes gultni klāja biezs dūņu slānis un zaļgani aļģu apaugumi, jūtama notekūdeņu smaka. Dominējošie bentosa organismi ir Chironomus plumosus, upes posms vērtējams kā piesārņots.

No Zilupes pietekām paraugi ņemti Podupē, Verbovkā, kā arī Grīvā, kas ir otrās pakāpes pieteka. Visās upēs ūdeņi atbilst dabiskajam fona līmenim.

11 km garā Meirupīte, Kiras kreisā krasta pieteka, kas tek cauri Viļakas ezeram, abās paraugu ņemšanas vietās atbilst dabiskajam fona līmenim.

Pilda ir savdabīgākā no šogad pētītajām upēm, jo tā tek cauri daudziem ezeriņiem, un, acīmredzot, tādēļ tai dažādos posmos piešķirti atšķirīgi nosaukumi - Robežniece, Ilža, Isnauda, Ņukša. Visās četrās paraugu ņemšanas vietās, kā arī kreisā krasta pietekā Kivdolicā, kura tek cauri četriem ezeriem, ūdeņu kvalitāte ir atbilstoša fona līmenim.

No piecām Veļikajas baseinā esošajām bāzes novērojumu stacijām šogad paraugi ievākti tikai četrās, jo Kira lejpus Viļakai ir spēcīgi izbagarēta. Arī novērojumu stacijā augšpus pilsētas ir veikti upes gultnes un krastu tīrīšanas darbi, bet lielākā daļa makrofītu audžu ir palikusi neskarta, tādēļ novērojumi netika pārtraukti. No bāzes stacijām situācija ir pasliktinājusies Ludzas upē lejpus Felicianovas HES, kas saistīts ar to, ka vasarā tika nodrošināts tikai minimālās sanitārās caurteces režīms.

Daugavas lielbaseins

No Daugavas lielbaseina upēm šogad tika turpināta Ičas baseina upju apsekošana. Ņemti paraugi Ķeibas, Paukles, Skujatnes, Raicenes augšteču posmos, divās paraugu ņemšanas vietās novērtēta Tilža, kā arī upīte ar interesantu nosaukumu – Desas strauts.

Ķeiba visā garumā ir regulēta un kalpo kā novadgrāvis. Arī Dūkšupe augštecē regulēta, tālākā tecējumā uzņem meliorācijas sistēmu ūdeņus, ir iztaisnota un padziļināta. Abas upes augštecē atbilst β-α mezosaprobajai pakāpei. Bāzes novērojumu stacijās situācija, salīdzinot ar pagājušo gadu, nav būtiski mainījusies. Notekūdeņu ietekmes dēļ ir paaugstināts fosfora jonu daudzums Rēzeknes un Maltas upēs lejpus attīrīšanas iekārtām, kā arī vērojama Maltas aizaugšana šajā posmā. Neapmierinoša ir Bolupes ūdeņu ķīmiskā kvalitāte pēc kopējā fosfora, amonija un nitrītu jonu daudzuma, to ietekmē pansionāta “Balvi” notekūdeņi.

### 3.1.13. UPJU BIOLOĢISKĀS KVALITĀTES VĒRTĒJUMS VALMIERAS REĢIONĀ

2001. gadā Valmieras reģionā apsekotas 24 upes Rūjas, Sedas, Briedes, Braslas, Salacas, Palsas, Gaujas un Ogres baseinos, un novērtēta to bioloģiskā kvalitāte pēc makrozoobentosa cenozēm 41 posmā 234 km kopgarumā. Hidroķīmiskie paraugi ievākti un izanalizēti 3 bāzes stacijās. Analīžu rezultāti rāda, ka apsekotie upju posmi atbilst 3 saprobitātes pakāpēm: viens 6 km posms- oligosaprobai, 21 posms- oligo--mezosaprobai (99,5 km), 19 posmi - - mezosaprobai pakāpei (128,5 km) (30. attēls). Vistīrākā ir Paktene Valmieras rajonā.

30. attēls. Upju bioloģiskā kvalitāte Valmieras reģionā.

90% jeb 37 posmi (211,5 km) apsekoto upju posmu kvalitāte atbilst dabiskajam fona līmenim. Šos posmus var uzskatīt par relatīvi tīriem. 10% jeb 22,5 km upju posmos kvalitāte pazemināta par puspakāpi. Tādējādi 211,5 km upju posmu kopgarumā ir relatīvi tīri, bet 22,5 km var uzskatīt par vairāk vai mazāk piesārņotiem ( 31. attēls).

No 41 apsekotā upju posma lielākā daļa pieskaitāmi ritrālam vai jaukta tipa (24 posmi), potamālam- 17 posmi. Ritrāla tipa upju dabiskajam fona līmenim atbilst o-- mezosaprobitāte, potamālam- - mezosaprobitāte.

No ritrāla tipa posmiem dabiskajam fona stāvoklim atbilst 20 posmi ar kopgarumu 89,5 km, fona stāvoklim neatbilst 4 posmi ar kopgarumu 22,5 km ( 32. attēls).

Potamāla upju posma tipoloģiskajam fonam atbilst visi 17 upju posmi 122 km kopgarumā.

Kopumā skābekļa apstākļi vērtējami kā ļoti labi. Nelabvēlīgi skābekļa apstākļi ( 4-5 mg/l, piesātinājums <60%) konstatēti 2 posmos (33. attēls).

Upju aizaugums ar makrofītiem 35 upju posmos jeb 197 km ir mazāks par 50% no upes gultnes laukuma. 6 upju posmi jeb 37 km ir pārlieku aizauguši (>70%). Pilnībā aizauguši (100%) ir Timbas augšteces 4 km, kur biogēnās vielas ieplūst no apkārtnes lauksaimniecības zemēm, fermām un ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

31. attēls. Upju posmu atbilstība dabiskajam fona stāvoklim

32. attēls. Ritrāla tipa upju posmu atbilstība fona stāvoklim

33. attēls. Skābekļa apstākļi Valmieras reģiona upēs

11. tabula

Valmieras reģiona upju bioloģiskā kvalitāte

2001. gads

| Nr. | Upe | Monitoringa punkti | Posma garums, km | Saprobitātes pakāpe | Krāsa | Dabiskais fons |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acupīte | augštece, 2 km no Igaunijas robežas; references punkts | 10 | o - β |  |  |
| 2. | Acupīte | vidustece pie Piksāriem | 4 | o - β |  |  |
| 3. | Acupīte | 0,5 km no grīvas | 5 | β |  |  |
| 4. | Baložupe | vidustece, 0,6 km lejpus Valmieras- Rūjienas šos. | 10 | β |  |  |
| 5. | Briede | lejtece, 0,1 km augšpus Valmieras- Matīšu šos. | 10 | β |  |  |
| 6. | Briede | 0,5 km no iztekas | 5 | β |  |  |
| 7. | Buļļupe | augštece, 0,3 km augšpus Valmieras- Rencēnu ceļa | 4 | β |  |  |
| 8. | Buļļupe | vidustece, 0,4 km lejpus Rencēnu- Dūres ceļa | 7 | β |  |  |
| 9. | Daibes strauts. | vidustece pie Mucenieku mājām, references punkts | 3 | o - β |  |  |
| 10. | Drona | 2 km augšpus Matīšiem | 4 | o - β |  |  |
| 11. | Drona | 0,5 km lejpus Matīšiem | 5 | o - β |  |  |
| 12. | Dūre | 0,4 km no grīvas | 0.5 | β |  |  |
| 13. | Dūre | augštece pie Burtnieku- Rencēnu ceļa | 10 | o - β |  |  |
| 14. | Ēķinupe | 3 km no grīvas | 8 | β |  |  |
| 15. | Grūžupīte | 2,5 km no grīvas pie Kārlīšu dzirnavām | 2.5 | o - β |  |  |
| 16. | Gulbene | 0,6 km no grīvas | 8 | β |  |  |
| 17. | Lenčupe | lejtece pie Siladzirnavām | 5 | o - β |  |  |
| 18. | Lenčupe | vidustece pie Kalnadzirnavām | 4 | β |  |  |
| 19. | Lenčupe | augštece pie Lenčiem | 4 | β |  |  |
| 20. | Ķire | 2 km no grīvas | 8 | β |  |  |
| 21. | Ķire | augštece pie Kārķiem | 6 | β |  |  |
| 22. | Mazbriede | vidustece pie Dikļu skolas | 6 | β |  |  |
| 23. | Mazbriede | 0,5 km lejpus Dikļiem | 6 | β |  |  |
| 24. | Oļa | augštece pie Oleriem | 10 | β |  |  |
| 25. | Paktene | vidustece pie "Zagarīšu" mājām | 6 | o |  |  |
| 26. | Paktene | augštece pie Ozolu - Vākšēnu ceļa | 5 | o - β |  |  |
| 27. | Pērļupe | vidustece, 0,3 km augšpus Vidzemes šos. | 3 | o - β |  |  |

| 28. | Pinte | vidustece pie Valmieras- Matīšu šos. | 5 | o - β |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Pūrica | 0,2 km no grīvas | 6 | o - β |  |  |
| 30. | Rauza | augštece, 1 km augšpus Rauziņas | 3 | o - β |  |  |
| 31. | Rauza | vidustece, 0,5 km lejpus Smiltenes- Kapusila ceļa | 6 | o - β |  |  |
| 32. | Rauza | vidustece, 4 km lejpus Smiltenes- Gulbenes šos. | 6 | o - β |  |  |
| 33. | Rauza | lejtece Rauzā | 4 | o - β |  |  |
| 34. | Rauza | 4 km no grīvas | 4 | o - β |  |  |
| 35. | Sūnupe | 4 km no grīvas | 10 | β |  |  |
| 36. | Sustala | vidustece pie Inešiem | 7 | β |  |  |
| 37. | Šepka | augštece, 0,1 km augšpus Smiltenes- Gulbenes šos. | 2 | o - β |  |  |
| 38. | Šepka | lejtece, 4 km augšpus dzirnavezera pie "Dišleru" mājām | 5 | o - β |  |  |
| 39. | Šepka | 0,5 km no grīvas | 2 | o - β |  |  |
| 40. | Timba | 2,5 km no ietekas Buļļupē | 5 | o - β |  |  |
| 41. | Timba * | augštece pie Rencēniem |  | - | - |  |
| 42. | Ziede | 1,5 km no grīvas | 10 | β |  |  |

* Upju posmus pēc metodikas LVS 240:1999 nevar novērtēt.

### 3.1.14. VALMIERAS REĢIONA UPJU RAKSTUROJUMS

Rūjas baseins

Rūjas baseins Ietilpst Salacas lielbaseinā. Tā platība ir 992 km2 (Latvijā 792 km2). Salacas baseina lielākā upe ir Rūja, straumes kritums- 38 m. Rūja iztek no Rūjas ezera Igaunijā, līkumojot tā pēc 85 km sasniedz savu ietekas vietu Burtnieku ezerā. Rūjas lielākās pietekas: Kolkupīte (8 km), Silupīte (8 km), Raudava (12 km), Sapraša (augštecē Pestava - 24 km), Virķe (13 km), Palmute (14 km), Mellupīte (15 km) labajā krastā un Juldurga (12 km), Acupīte (22 km) ar Ķiri (14 km) un Gulbeni (18 km), Oļa (19 km) kreisajā krastā. Rūjas tecējums ir lēns, lēzenajos krastos - mitras pļavas un jauktu koku meži. Lielākās apdzīvotās vietas - Rūjiena un Naukšēni. Upi šķērso Ķoņu un Imantas dzirnavu aizsprosti.

Acupīte –Rūjas kreisā pieteka 22 km garumā, iztek no Piliča ezera Ērģemes paugurainē. Daļa upes augšteces atrodas Igaunijā, pārējā daļa - Burtnieku līdzenumā Vidzemē. Acupīte kopā ar pietekām Ķiri un Gulbeni veido 1/3 Rūjas sateces baseina. Upes apkārtnē pārsvarā purvaini meži, kas pēdējos gados tiek nesaudzīgi izcirsti. Upes augšteces hidroloģisko režīmu ietekmē bebru darbība. Acupītes vidustece ir tipiska ritrāla upe. Visā tecējumā Acupītes bioloģiskā kvalitāte ir atbilstoša dabiskajam fona līmenim.

Oļa - Rūjas kreisā pieteka visā 19 km garumā ir taisnota. Tek caur purvainiem mežiem un meliorētām pļavām Tālavas zemienē. Upes baseinā ir plašs sazarotu meliorācijas grāvju tīkls. Grīvas rajonā atrodas bijušās z/s ”Rūja” zivju dīķi. Upes bioloģiskā kvalitāte atbilst potamāla upju fona stāvoklim- β- mezosaprobitātei.

Ķire (14 km) veidojas Šēlupei un Akmenei satekot. Ķires straumes kritums ir neliels- 22 m. Upes baseins 115 km2 platībā izvietojies pārsvarā purvainā apkārtnē. Upes bioloģiskā kvalitāte atbilst potamāla upju fona stāvoklim- β- mezosaprobitātei.

Sedas baseins

Sedas baseins aizņem 542,5 km2 lielu sateces baseinu.

Baseinā pārsvarā meži, mitras pļavas un purvi. Sedas baseins ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un tas ir vispurvainākais Latvijā.

Seda sākas Valkas rajonā netālu  no Igaunijas un, lēni plūstot gandrīz tieši uz rietumiem caur purviem un mežiem, pēc 62 km sasniedz Burtnieku ezeru. No apkārtnes purviem Seda uzņem humusvielām bagātus ūdeņus, tādēļ tās ūdens krāsa ir brūna. No pietekām minamas Rikanda (24 km) labajā krastā un Purgaile (13 km), Sūnupe (14 km), Baložupe (14 km), Ošupīte (12 km), Buļļupe (18 km) kreisajā krastā. No 1924.- 1928. gadam tika veikta Sedas gultnes padziļināšana un iztaisnošana.

Baložupe (14 km) iztaisnota Sedas kreisā pieteka Burtnieku līdzenumā. Upes bioloģiskā kvalitāte atbilst β- mezosaprobitātei.

Buļļupe (Staizupe) – iztaisnota 18 km gara Sedas kreisā pieteka Burtnieku līdzenumā. Līdz gultnes pārrakšanai ietecēja Burtnieku ezerā. Upes apkārtnē pārsvarā lauksaimniecības zemes. Lielākā pieteka ir Timba (12 km). Buļļupes bioloģiskā kvalitāte ir atbilstoša dabiskajam fona stāvoklim- β- mezosaprobitātei.

Timbas augštece vairāk līdzinās aizaugušam grāvim ar lēni tekošu ūdeni un ļoti sliktiem fizikālajiem apstākļiem. Upes lejtece arī ir regulēta, taču daudzveidīgie biotopi un pietiekošais straumes ātrums nodrošina hidrobiontiem labvēlīgus dzīves apstākļus. Lejtecē ūdens kvalitāte ir atbilstoša dabiskajam fona stāvoklim- o-β- mezosaprobitātei.

Sūnupe potamāla līdzenuma upe ar atbilstošu fona līmeņa piesārņojumu (β- mezosaprobitāti).

Briedes baseins

Briedes baseins aizņem 444 km2 lielu platību Burtnieku līdzenumā. Briede iztek no Mazbrenguļu ezera un pēc 42 km ietek Burtnieku ezerā. Tās straumes kritums ir 20 m, vidējais caurplūdums- 4,5 m3/s. Briedes lielākās pietekas ir Drona (10 km),Grūžupīte (10 km), Mazbriede (19 km), Paktene (13 km) un Ziede (12 km).

Drona (Pučurga) ir Briedes kreisā pieteka 10 km garumā. Upes augštecē ir sazarotu meliorācijas grāvju sistēma, kas savāc apkārtnes purvu ūdeņus. Dronas lielākā daļa ir iztaisnota. Upes krastos atrodas pagasta centrs Matīši un bijusī Pučurgas kazeīna rūpnīca. Ūdens kvalitāte upē ir atbilstoša fona stāvoklim –o-β- mezosaprobitātei.

Mazbriede iztek no Dauguļu Mazezera un pēc 19 km ietek Briedē. 116 km2 lielais sateces baseins atrodas Burtnieku līdzenumā. Straumes kritums - 28 m, gada notece - 0,037 km3. Upes augštece un lejtece ir regulētas, pie Dikļiem tai ir dabīgs tecējums ielejā. Upi šķērso dzirnavezers. Lielākā pieteka ir Zunda (Dikļupīte). Dikļu ciemata teritorijā Mazbriedes kvalitāti ietekmē komunālie notekūdeņi, pazeminot to par puspakāpi (β- mezosaprobitāte).

Ziede - Briedes labā pieteka Burtnieku līdzenumā. Upe iztek no Lielā Bauža ezera, tās garums ir 12 km, baseina platība 42 km2, gada notece 0,013 km2, straumes kritums 7 m (0,6 m/km). Visā garumā Ziedes gultne ir regulēta, krastos- pārsvarā purvainas platības ar sazarotu meliorācijas grāvju sistēmu. Ziede kvalitāte ir atbilstoša potamāla upju fona stāvoklim- β- mezosaprobitātei.

Paktene - 13 km gara Briedes kreisā pieteka antropogēni mazietekmētā apvidū. Lai gan upes gultne ir regulēta, taču akmeņaini grantainās gruntis un ievērojamais straumes ātrums (0,41 m/s) nodrošina labus dzīves apstākļus oligosaprobajiem bentosa organismiem. Vidustecē upes kvalitāte ir oligosaproba. Augštecē - atbilstoša fona stāvoklim- o- β- mezosaprobitātei.

Grūžupīte 10 km gara Briedes kreisā pieteka, kuru šķērso Kārlīšu dzirnavu aizsprosts. Ūdens kvalitāte ir atbilstoša fona stāvoklim.

Pinte – Briedes kreisā pieteka 6 km garumā tek mitros mežos. tās kvalitāte ir atbilstoša fona stāvoklim- o- β- mezosaprobitātei.

Vecpalsas baseins

Vecpalsas baseins ietilpst Gaujas lielbaseinā. Tā platība ir 289 km2. Vecpalsa ir Palsas posms lejpus Jaunpalsas kanāla 21 km garumā Trapenes līdzenumā. Lielākās pietekas ir Rauza ar Šepku un Maiļupe.

Šepka ir Rauzas labā krasta pieteka, kas ietilpst Vecpalsas baseinā. Tās garums ir 24 km, vidējā gada notece ir 0,025 km3, straumes kritums- 88 m vai 3,7 m/km. Šepku šķērso dzirnavu aizsprosts un vairāki bebru dambji. Upes augštecē gruntis pārsvarā ir smilšaini grantainas ar detrīta piejaukumu, lejtecē smilšaini grantainie posmi mijas ar avotsūnām, sārtaļģēm un zaļalģēm apaugušiem akmeņainiem posmiem. 80 km2 lielo Šepkas sateces baseinu veido daudzi meliorācijas grāvji, no kuriem pastiprināti varētu tikt ienestas biogēnajām vielām bagātas dūņas. Arī no augšteces purvainajiem mežiem kūdras mineralizācijas procesā upē varētu ieplūst paaugstināti slāpekļa daudzumi. Zināma loma upes bagātināšanā ar biogēnajām vielām (it sevišķi amonija slāpekli) varētu būt virknei bebru dīķu, kuru dūņās, kā zināms, pūst sakrājušās augu atliekas. Visi šie faktori, kā arī lauksaimniecības ietekme (vairāk gan lejtecē) un upes īpašie fizikālie apstākļi – mazais straumes kritums (3,7 m/km), ātrums (0,21 m/s) un caurplūdums nosaka aļģu un dūņu izgulsnēšanos upes lejtecē.

Rauza iztek no Lizdoles ezera un pēc 56 km sasniedz Vecpalsu. 263 km2 plašo Rauzas sateces baseinu galvenokārt veido meliorētas lauksaimniecības zemes. Rauzas gada notece ir neliela- 0,066 km3, arī straumes kritums niecīgs- 2,6 m/km. Upi šķērso 2 ūdenskrātuves (Jeiskas HES un zivsaimnieciskiem nolūkiem izveidotā ūdenskrātuve pie Kapusila ceļa), kā arī  bebru dambji. Upes augštecē lejpus HES-a gultnē pārsvarā ir avotsūnām Fontinalis sp. un sārtaļģēm Hildebrandtia rivularis apauguši akmeņi, grants, smilts ar detrīta piejaukumu, atsevišķi laukakmeņi. Straumes ātrums no 0,19 m/s līdz 0,32 m/s. Sausās vasarās posmā no Jeiskas HES gandrīz līdz Gulbenes šosejai upē ļoti zems ūdens līmenis. Posmā pie Rauziņas- intensīvas lauksaimniecības platības, cūku fermas, zivju dīķi, kā arī kokapstrādes uzņēmums ar zāģskaidu deponēšanas laukumiem un citi potenciālie piesārņojuma avoti.

Pērļupe ir Amatas kreisā krasta pieteka 12 km garumā ar 18,9 km2 mazu sateces baseinu, straumes kritums - 8,7 m/km (104 m). Pērļupi pie Spāres šķērso dzirnavu dīķis, vidustecē - vairāki bebru dīķi. Posmā augšpus Vidzemes šosejas Pērļupe līkumo jauktu koku mežā. Upes platums šeit vidēji ir 2,5 m, dziļums - 0,1-0,2 m, straumes ātrums – vidēji 0,24 m/s. Gruntīs avotsūnām un sārtaļģēm apauguši akmeņi starp grantaini smilšainajiem biotopiem, vietām- nedaudz dūņas. Upei labas pašattīrīšanās spējas. Sausās vasarās upe izsīkst.

Lenčupe- Gaujas labā pieteka Cēsu raj. Upes garums 23 km, baseina platība 125 km2. Upes baseinā izvietoti vairāki ezeri: Dūkas, Kūduma, Auciema, Raiskuma, Driškins, Melnezers, Līņu ezers. u.c. Augštece atrodas purvainā apvidū, lejtece - Gaujas senlejas mežos. Upes krastā darbojas atjaunotās Kalnadzirnavas, kuru dzirnavezers (8,9 ha) ir aizsargājams dabas objekts. Lenčupes kvalitāte ir atbilstoša fona stāvoklim.

Sustala (Pūslene) – Ogres labā pieteka Cēsu rajonā, 7 km gara ar 115 km2 lielu baseinu un visai niecīgu straumes kritumu- 4 m (0,6 m/km). Tā iztek no Briņģu ezera. Piebalgas paugurainē. Upes gultne ir regulēta. Pieteka Orisāre savāc Alauksta, Tauna un Ineša ūdeņus. Ūdens kvalitāte ir atbilstoša fona stāvoklim- β- mezosaprobitātei.

### 3.1.15. UPJU BIOLOĢISKĀS KVALITĀTES VĒRTĒJUMS VENTSPILS REĢIONĀ

2001. gadā Ventspils RVP novērtētas 37 upes 40 stacijās. Upju posmu kopējais garums 190 km. Visos posmos upju bioloģiskā kvalitāte vērtēta pēc makrozoobentosa cenozes. 8 stacijās veiktas ķīmiskās analīzes. References posmā Raķupē ķīmiskās analīzes veiktas 2 reizes –aprīlī (augstūdens periods ) un jūlijā (zemūdens periods).

2001. gada sezonā novērotas krasas ūdenslīmeņa svārstības. Jūlijā, augustā novērots ļoti zems ūdens līmenis, līdz mazāko upju izsīkšanai. Augusta beigās un septembrī, pēc lietus perioda, bija augsts ūdens līmenis, bet oktobrī un īpaši novembrī novēroti plūdi.

Konstatēts, ka upju posmu atbilstība kvalitātes klasēm ir sekojoša:

No apsekotajiem posmiem 5 (25 km) atbilst ritrāla tipam un 33 posmi (155 km) - potamāla upju posmu tipam, kas attiecīgi ir 12,5 un 87,5 procenti. Divus posmus ar kopgarumu 10 km nevarēja adekvāti novērtēt.

No datu apkopojuma redzams, ka vairums no 2001. gadā apsekotajiem upju posmiem (29 posmi ar kopgarumu 143 km) atbilst -mezosaprobitātes pakāpei (34. attēls).

34. attēls. Upju bioloģiskā kvalitāte Ventspils reģionā.

Fona stāvoklim atbilst vai ir labāk par to 35 (178 km) stacijas vai 93 % no apsekotajām stacijām. Fona stāvoklim neatbilst 3 stacijas (12 km) vai 7% no apsekotajām stacijām (35. attēls).

Ritrāla posmu atbilstību -mezosaprobitātes pakāpei izskaidrojama ar augsto ūdenslīmeni posma testēšanas laikā. No 5 posmiem 2 posmi (13 km) atbilst fona stāvoklim, bet 3 posmi (12 km) neatbilst fona stāvoklim (36. attēls).

Potamāla tipa posmu bioloģiskā kvalitāte atbilst fona stāvoklim.

Posmu Rojas upē ietekmē arī Rudes ciemata NAI. Tīrākais upes posms ir Amulā pie tilta uz Kandavas - Matkules ceļa.

Tīrākie potamāla tipa upju posmi konstatēti Raķupē, Pilsupē - pie Kaļķiem, Talsu rajonā, Rindas upē - Rindā, Ventspils rajonā, Vārzavā un Žurnikā (Šķēdē) lejpus Vandzenes. Oligo --mezosaprobitātes pakāpei atbilst arī apsekotie posmi Platenes kanālā augšpus un lejpus Ventspils pilsētas atkritumu izgāztuves. No minētā izriet, ka atkritumu izgāztuves būtiska ietekme uz šo ūdensteci nav novērota. Šajos posmos bioloģiskā un ķīmiskā testēšana tiek veikta regulāri.

2 upju posmos Olderupītē un Trumpē ar izmantoto metodiku nebija iespējams veikt adekvātu novērtējumu. Minētie posmi ir purva upēs ar augstu dabīgo humusa vielu saturu ūdenī.

35. attēls. Upju posmu atbilstība tipoloģiskajam fona stāvoklim.

36. attēls. Ritrāla tipa upju posmu atbilstība fona stāvoklim.

Kopumā skābekļa apstākļi vērtējami kā labi. Slikti skābekļa apstākļi konstatēti 7 posmos (37. attēls).

37. attēls. Skābekļa apstākļi Ventspils reģiona upēs.

Visaizaugušākie upju posmi novēroti upēs, kuras ir iztaisnotas vai regulētas, piemēram: Liekņā (70%), Kreziņģe (60 %), Sīļupe, Virbupe, Kāršmežupe (50 %). No 51 % Iīdz 70 % aizaugums konstatēts 3 no novērotajiem posmiem. No 11 % līdz 50 % aizaugums konstatēts 20 posmos. No 0% līdz 10 % aizaugums konstatēts 17 upju posmos.

12. tabula

Ventspils reģiona upju bioloģiskā kvalitāte

2001. gads

| Nr. | Upe | Monitoringa punkti | Posma garums, km | Saprobitātes pakāpe | Krāsa | Dabiskais fons |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amula | Lejtece -Tukuma raj. Kandavas novads ~50 m lejpus tilta uz Kandavas -Matkules ceļa | 5 | o-β |  |  |
| 2. | Digrāvis | Lejtece -Ventspils raj. Ances pag. ~50 m augšpus tilta Irbenē | 5 | β |  |  |
| 3 | Dursupe | Lejtece -Talsu raj. Ķūļciema pag. ~ 30 m augšpus tilta uz Kūļciema - Jaunpļavu ceļa | 5 | β |  |  |
| 4 | Dzelzupe | Lejtece -Talsu raj. Ģibuļu pag. ~50 m augšpus Pastenes - Gibuļu ceļa | 3 | β |  |  |
| 5 | Dzirnavupe | Vidustece -Ventspils raj. Ugāles pag.~ 50 m augšpus Ugāles -Zlēku ceļa | 7 | β |  |  |
| 6 | Engure | Vidustece -Ventspils raj. Ugāles pag. ~30 m augšpus tilta uz Ugāles -Puzes ceļa | 5 | β |  |  |
| 7. | Imula | Lejtece -Tukuma raj. Matkules pag. ~3 km augšpus ietekas Abavā | 2 | β |  |  |
| 8. | Jādekša | Grīva -Talsu raj. Ķūļciema pag. ~50 m augšpus satekas ar Šķēdi | 7 | β |  |  |
| 9. | Kāršmežupe | Vidustece -Ventspils raj. Ugāles pag. ~50 m augšpus Rāpatu -Ugāles ceļa | 5 | β |  |  |
| 10. | Kreziņģe | Vidustece -Ventspils raj. Ugāles pag. ~50 m augšpus Rāpatu -Ugāles ceļa | 5 | β |  |  |
| 11. | Kroja | Lejtece -Ventspils raj. Ugāles pag. ~50 m augšpus Vēlogu dambja | 5 | β |  |  |
| 12. | Līgupe | Vidustece -Tukuma raj. Kandavas novads ~100 m augšpus tilta pie Līgciema | 5 | β |  |  |
| 13. | Liekņa | Vidustece -Tukuma raj. Zentenes pag. ~ 50 m augšpus tilta uz Zentenes -Jēču ceļa | 4 | β |  |  |
| 14. | Lonastes upe | Lejtece -Ventspils raj. Ances pag. ~100 m augšpus ietekas Stendes upē | 5 | β |  |  |
| 15. | Mazroja | Augštece -Talsu raj. Valdemārpils lauku teritorija. ~50 m augšpus Valdemārpils -Tiņģeres ceļa | 3 | β |  |  |

| 16. | Milzava | Vidustece -Talsu raj. Sabiles lauku teritorija ~1,5 km augšpus ietekas Valgalē | 5 | β |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Olderupīte * | Lejtece -Ventspils raj. Tārgales pag. ~0,5 km augšpus ietekas Baltijas jūrā |  |  |  |  |
| 18 | Pilsupe | Vidustece -Talsu raj. Dundagas pag. ~100 m augšpus tilta uz Dundagas -Ģipkas ceļa Kaļķos | 5 | o-β |  |  |
| 19 | Pilsupe | Lejtece -Talsu raj. Rojas pag. ~50 m augšpus tilta Pūrciemā | 5 | β |  |  |
| 20 | Platene | Vidustece -Ventspils raj. Tārgales pag.~ 100 m lejpus Rīgas- Ventspils dzelzceļa | 5 | β |  |  |
| 21 | Platenes kanāls | Augštece -Ventspils raj. Tārgales pag. ~300 m augšpus Ventspils pilsētas. Atkritumu izgāztuves | 5 | o-β |  |  |
| 22 | Platenes kanāls | Vidustece -Ventspils raj. Tārgales pag. ~300 m lejpus Ventspils pilsētas. Atkritumu izgāztuves | 2 | o-β |  |  |
| 23 | Pūre | Vidustece -Tukuma raj. Pūres pag. ~50 m lejpus tilta Viļjetē | 3 | β |  |  |
| 24 | Raķupe | Vidustece -Talsu raj. Dundagas pag. ~50 m augšpus Puzes - Pāces ceļa | 7 | o-β |  |  |
| 25 | Roja | Vidustece -Talsu raj. Rojas pag.~ 50 m augšpus Valdemārpils -Tiņģeres ceļa | 5 | β |  |  |
| 26 | Roja | Lejtece -Talsu raj. Rojas pag. ~100 m lejpus tilta Rudē | 5 | β |  |  |
| 27 | Rinda | Lejtece -Ventspils raj. Ances pag. ~50 m lejpus tilta Rindā | 5 | o-β |  |  |
| 28 | Rūšupe | Grīva -Ventspils raj. Ances pag. ~ 50 m augšpus ietekas Lonastē | 7 | β |  |  |
| 29 | Sīļupe | Vidustece Tukuma raj. Kandavas nov. ~ 30 m augšpus tilta uz Kaives -Lamiņu ceļa | 5 | β |  |  |
| 30 | Stende | Lejtece -Ventspils raj Ances pag.'~ 500 m augšpus satekas ar Rindu | 7 | β |  |  |
| 31 | Trumpe * | Lejtece -Ventspils raj. Ances pag. ~ 1,5 km augšpus ietekas Stendē |  |  |  |  |
| 32. | Užava | Lejtece -Ventspils raj. Užavas pag. ~200 m augšpus ietekas Baltijas jūrā | 3 | β |  |  |
| 33. | Valgale | Lejtece -Talsu raj. Sabiles lauku teritorija ~ 100 m augšpus ietekas Abavā | 5 | β |  |  |
| 34 | Vārzava | Ventspils raj. Piltenes lauku ter. ~ 30 m augšpus ietekas Vēždūkā | 7 | o - β |  |  |

| 35. | Virbupe | Vidustece -Talsu raj Virbu pag. ~ 20 m augšpus Rīgas -Ventspils dzelzceļa tilta | 5 | β |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. | Velkumupe | Augštece -Talsu raj. Rojas pag. ~ 50 m augšpus Dundagas -Ģipkas ceļa | 5 | β |  |  |
| 37. | Zviede | Lejtece -Ventspils ral. Popes pag. ~ 500 m augšpus ietekas Rindā | 7 | β |  |  |
| 38 | Zvirbuļupe | Lejtece -Ventspils raj. Piltenes pils. ~ 300 m augšpus ietekas Ventā | 5 | β |  |  |
| 39. | Žuburupīte | Lejtece Talsu raj. Abavas pag.~ 500 m augšpus ietekas Virbupē | 8 | o - β |  |  |
| 40. | Žurnika | Vidustece -Talsu raj. Vandzenes pag. ~ 50 m augšpus tilta uz ceļa pie " Gartiltu" mājām | 3 | o - β |  |  |

* Upju posmus pēc metodikas LVS 240:1999 nevar novērtēt.

### 3.1.16. VENTSPILS REĢIONA UPJU RAKSTUROJUMS

Kurzemes rietumu piekrastes baseins

Užavas baseins

Užava (Dižupe, Zirgmežupe) - upe Kuldīgas un Ventspils rajonos. Garums -67 km, baseins - 601 km2, kritums - 46 m. Upe sākas, satekot grāvjiem, dažus kilometrus no Gudeniekiem.

Užavas upes gultne ir iztaisnota, dažviet pat vairākas reizes, izņemot posmu no Tērandes līdz Sisei, kur vērojami tipiski meandri. Užavas lielākās pietekas –Stirna, Kauliņa, Vanka, Tērande - atrodas Kuldīgas rajonā. Baseina upju kopējais garums ~100 km. Upēm raksturīgi potamāla tipa posmi, kuru fona stāvoklis atbilst β- mezosaprobitātes pakāpei.

2001. gadā apsekots posms, kas atrodas Užavas upes grīvā. Tas atbilst fona stāvoklim, tātad β- mezosaprobitātes pakāpei. Novērojumi šajā posmā veikti no 1998. gada un posma kvalitātes stāvoklis ir stabils.

Kurzemes austrumu un ziemeļu piekrastes baseins

Irbes baseins

Baseins atrodas Kurzemes pussalas centrālajā un ziemeļu daļā. Galvenā ūdeņu savācējupe ir Irbe, kuras garums 32 km. Tā veidojas, satekot Rindai (29 km) un Stendei (100 km) (38. attēls). Irbes baseinu veido ~ 30 dažāda garuma upes ar kopējo garumu ~ 600 km. 20 baseina upes 140 km kopgarumā ir regulētas gultnes, līdz ar to samazinās to pašattīrīšanās spēja.

38. attēls. Stendes upe.

Irbes baseina upes pārsvarā ir līdzenuma upes ar potamāla upēm atbilstošiem upju posmiem.

Irbes baseina teritorijā ir 3 lieli ezeri – Usmas, Puzes, Spāres un daudz mazāku, kā arī daudz purvu, kuri aizņem 13% baseina platības. Irbes baseina kopējā platība ir 1960 km2.

2001 gadā Irbes baseinā apsekoti 10 upju posmi ar kopējo garumu 58 km. Tie visi ir potamāla tipa posmi un atbilst β- mezosaprobitātes pakāpei.

Trumpes upes posmu nebija iespējams adekvāti novērtēt pēc akreditētās metodikas indikatororganismu sugu trūkuma dēļ. Par piesārņotākajām baseina upēm var uzskatīt Dzelzupi un Stendi, kur nonāk notekūdeņi no Talsu un Stendes pilsētām ar dažādām attīrīšanas pakāpēm. Tīrākā no apsekotajām upēm ir Raķupe.

Engures ezera baseins

Engures ezers atrodas Piejūras zemienes Engures līdzenumā. Baseina kopplatība 644 km2 Ezerā ietek Pelčupe, Dzedrupe, Jurģupe, Dursupe, Kalnupe, Melnupe. Pārsvarā šajā upēs ir potamāla tipa posmi, kas mijas ar ritrāla tipa posmiem. Straujākā ir Kalnupe.

2001. gadā apsekoti Dursupes un Dzedrupes satekupju Jādekšas un Žurnikas posmi, kā arī Jurģupes satekupes Liekņas posms. Posmu kopējais garums 20 km.

Dursupe – garums 28 km, baseins 111,7 km2, kritums 85 m. Pusi no upes baseina aizņem meži. Lielākā pieteka – Oksle - 14 km. Dursupes posms pie Jaupļavu – Dzedru ceļa ir apsekots ilgākā laikā un tā kvalitātes stāvoklis ir stabils un atbilst β- mezosaprobitātes pakāpei.

Jādeška - Dzedrupes labā satekupe. Tās garums 17 km, baseina platība 66,3 km2 2001. gadā apsekots posms upes lejtecē. Tas ir potamāla tipa un atbilst fona stāvoklim, β- mezosaprobitātes pakāpei.

Liekņa - Jurģupes kreisā satekupe Tukuma rajonā. Tās garums kopā ar Vecmuižas upi ir 14 km. Upe gultne regulēta gandrīz visā garumā. Apsekotais posms ir potamāla tipa un atbilst β- mezosaprobitātes pakāpei.

Žurnika (Šķēde) - Dzedrupes kreisā satekupe Talsu rajonā, tās garums 20 km, baseins 137 km2, kritums 75 m. Lejtecē upes gultne ir regulēta. Upe šķērso plašu mežu masīvu. Lielākā pieteka Okte.

2001. gadā apsekotais upes posms atrodas upes vidustecē un atbilst oligo- β- mezosaprobitātes pakāpei, tātad ir tīrāks par fona stāvokli.

Rojas baseins

Roja – upe Talsu rajonā, kas sākas Dundagas pacēlumā un ietek Baltijas jūrā pie Rojas. Upes garums - 78 km. Baseina platība 226 km2, kritums 52 m. Lielākās pietekas Mazroja (20 km), Velkumupe (16 km), Vērums (11 km). Rojas upes gultne vairākas reizes regulēta. Daļa baseina klāta ar mežu.

2001. gadā Rojas upes baseinā apsekoti 4 upju posmi ar kopējo garumu 18 km.

3 no šiem posmiem ir potamāla tipa un atbilst fona stāvoklim. Posms pie Rudes ir ritrāla tipa un ir piesārņotāks par vienu starp pakāpi, tātad atbilst β- mezosaprobitātes pakāpei. Izskaidrojums varētu būt notekūdeņi no Rudes ciemata.

Pilsupes baseins

Pilsupe – upe Talsu rajonā, ietek Rīgas jūras līcī. Upes garums 222 km, baseina platība - 96 km2, kritums 57 m. Lielākā pieteka Lieknsupe. Pilsupe tek pa mežainu apvidu. Pie Kaļķiem izveidots dabas liegums, Kaļķupītes ieleja. Apsekoti 2 upes posmi ar kopējo garumu 10 km. Abi posmi ir potamāla tipa, vidusteces posms ir tīrāks un atbilst oligo-β- mezosaprobitātes pakāpei.

Ventas baseins

Venta ir lielākā Kurzemes upe, tās garums 346 km, no tiem Latvijā -178 km. Baseina kopplatība km2, no tiem Latvijā 7900 km2. Upes baseins ir galvenokārt tās austrumu pusē, no kuras tā uzņem lielākās pietekas, piemēram Abavu. 2001. gadā apsekotas Abavas pietekas – Amula, Imula, Pure ar pieteku Šīļupi, Kroja, Līgupe, Virbupe ar pieteku Žuburupīti, Valgale ar pieteku Milzavu, Vēždūkas pietekas Kāršmežupe, Kreziņģe un Vārzava, Packules pieteka Platenes upe un Platenes kanāls, Zvirbuļupe, Dzirnavupe.

Abavas baseins

Abava ir Ventas labā pieteka Tukuma, Talsu, Kuldīgas un Ventspils rajonos. Upes garums 129 km, baseina platība 2042 km2, kritums - 47 m. Baseina upju kopgarums ~ 450 km. Lielākās pietekas Amula, Imula, Viesāta, Kārone, Vēdzele.

Abavas mežu masīvs lejpus Rendas ir viens no lielākajiem Latvijā. Tas ir maz apdzīvots. Novērojama aktīva bebru darbība, jo bebru populācija ir savairojusies ļoti plaši. Abavas baseinā ir 64 nelieli ezeri.

2001. gadā apsekoti 9 Abavas baseina upju posmi ar kopējo garumu 48 km. Tīrākie upju posmi ir Amulā un Žuburupītē. Tie ir ritrāla tipa upju posmi un atbilst oligo –β- mezosaprobitātes pakāpei.

Vēždūkas baseins

Vēždūka ir upe Ventspils rajonā. Tās kopējais garums ir 33 km, baseina platība ir 181 km2. Vēždūka augštecē tek pa lauksaimniecībā izmantojamām platībām, vidustecē - pa lieliem meža masīviem. Lielākās pietekas: Gārzdes strauts, Kāršmežupe, Kreziņģe, Vārzava. Kopējais baseina upju garums ir ~ 70 km. Vēždūka un tās pietekas ir līdzenuma upes, kas atbilst potamāla tipa upēm. 2001. gadā apsekoti trīs pieteku posmi ar kopējo garumu 17 km. Tie visi atbilst β- mezosaprobitātes pakāpei.

3.1.17. UPJU BIOLOĢISKĀS KVALITĀTES VĒRTĒJUMS – KOPSAVILKUMS

Kopumā tika izpētītas 185 upes 291 monitoringa posmos ar kopgarumu 1997.8 km. Visās stacijās upju bioloģiskā kvalitāte tika vērtēta pēc makrozoobentosa cenozēm. 8 posmus, pielietojot šo metodiku, nebija iespējams novērtēt. Vēl 40 stacijās tika veikta ūdens ķīmiskā analīze.

Datu analīze rāda, ka divi upju posmi ar kopgarumu 13 km (1%) atbilst oligosaprobitātei, 64 posmi ar kopgarumu 417,5 km (21%) vērtējami kā tīri līdz vāji piesārņoti (oligo--mezosaprobi), 202 posmi ar kopgarumu 1457.8 km (73%) atbilst vāja piesārņojuma pakāpei (-mezosaprobi), 14 posms ar kopgarumu 105 km (5%) ir vāji piesārņots līdz piesārņots (--mezosaprobs), 1 posms ar garumu 4 km ( 0%) ir piesārņoti (-mezosaprobi). Stipri piesārņoti (polisaprobi) posmi nav konstatēti (39. attēls). Oligosaprobitāte tika konstatēta tikai Lielrīgas un Valmieras reģionos. Valmieras reģionā, salīdzinot ar pārējiem, visvairāk bija arī oligo--mezosaprobie posmi (21 posms). Tas izskaidrojams ar to, ka Valmieras reģiona upēm ir liels kritums, ātra straume, kas nodrošina intensīvu pašattīrīšanos. Visvairāk piesārņoto upju posmu (kopā 5) konstatēts Rēzeknes reģionā.

39. attēls. 2001. gadā pētīto upju posmu bioloģiskā kvalitāte.

No visiem pētītajiem upju posmiem dabiskajam tipoloģiskajam fona stāvoklim atbilst 215 posmi ar kopgarumu 1487 km (74%), neatbilst – 68 posmi ar kopgarumu 510 km (26%) (40. attēls).

Atsevišķi analizējot ritrāla un potamāla tipa upju posmus, redzam, ka no visiem pētītajiem ritrāla tipa posmiem, dabiskajam fonam atbilst 56 posmi ar kopgarumu 370.5 km (48%), neatbilst –  54 posmi ar kopgarumu 401.3 km (52%) (41. attēls). Savukārt no visiem pētītajiem potamāla tipa upju posmiem, piesārņojuma fona līmenim atbilst 159 posmi ar kopgarumu 1116.5 km (91%), neatbilst – 13 posmi ar kopgarumu 106.5 km (9%) (42. attēls).

Piesārņotākās no 2001. gadā apsekotajām upēm ir sekojošas:

- Supenka - piesārņo Baltinavas ciema notekūdeņi, ciemā nav bioloģisko attīrīšanas iekārtu;

- Puncuļova – ietekmē lauksaimniecība;

- Ludza – ietekmē Felicianovas HES, tiek nodrošināta tikai sanitārā caurtece;

- Dūkšupe – ietekmē lauksaimniecība, upe ir regulēta;

- Ķeiba – ietekmē lauksaimniecība, upe ir regulēta;

- Svarīte – ietekmē lauksaimniecība;

- Krustalīce – piesārņo Gulbenes slimnīcas NAI;

- Kariekste - Piesārņo Aizkraukles pienotavas notekūdeņi;

- Ciecere – ietekmē hidrotehniskā pārveidošana un mazā HES kaskāde Saldus pilsētā;

- Vergupe – ietekmē lauksaimniecība, upe regulēta;

- Iecava – ietekmē lauksaimniecība un apkārtnē esošās mājas, upe regulēta;

- Garoze – ietekmē lauksaimniecība un apkārtnē esošās mājas;

- Eleja – upe tiek ietekmēta Lietuvas valsts robežās;

- Šuņupe – ietekmē Daugavpils pilsētas un rūpniecības notekūdeņi;

Aldaunīca – purva upe ar lielu daudzumu organisko vielu, novērtējums nav adekvāts, metodika nav piemērota purva upju novērtēšanai

40. attēls. Upju posmu atbilstība fona stāvoklim.

41. attēls. Ritrāla tipa upju posmu atbilstība fona stāvoklim.

42. attēls. Potamāla tipa upju posmu atbilstība fona stāvoklim.

Skābekļa apstākļi 2001. gadā apsekotajos upju posmos kopumā ir labi. 124 upju posmos O2 piesātinājums bija lielāks par 80 % (augsts skābekļa piesātinājums), labs piesātinājums konstatēts 100 upju posmos (no 60 līdz 80 %). 38 posmos skābekļa apstākļi ir slikti (piesātinājums ar skābekli bija mazāks par 60 %).

Apkopojot informāciju par upju aizaugumu ar makrofītiem, varam secināt, ka salīdzinoši daudz upēm ir tendence aizaugt. Gandrīz katrā Latvijas reģionā apmēram pusē upju aizaugums ar makrofītiem pārsniedz 50 % no gultnes laukuma. Šī problēma visaktuālākā ir zemieņu upēm un tām, kuru apkārtnē norisinās vairāk vai mazāk intensīva lauksaimnieciskā darbība. No ganībām un tīrumiem upēs ieskalojas ievērojams slāpekļa un fosfora daudzums, kas veicina makrofītu attīstību un savairošanos. Bieži vien gar mazāku upīšu krastiem netiek ievērotas aizsargjoslas un tīrumi tiek aparti līdz pat krastiem, mājlopiem ir brīva pieeja upēm, kas veicina fosfora un slāpekļa nokļūšanu upes ūdenī. Neapšaubāmi aizaugšanu ar makrofītiem veicina arī piesārņojums ar nepietiekami attīrītiem notekūdeņiem.

Galvenie upju piesārņojuma cēloņi ir: hidrotehniskās būves, upju regulēšana, lauksaimniecība, mežu izciršana un krasta buferzonas neievērošana, un tiešās notekūdeņu ieplūdes.

## 3.2. HIDROĶĪMISKO ANALĪŽU REZULTĀTI

Kopā 2001. gadā ūdens ķīmiskās analīzes veiktas 31 upei 40 paraugu ņemšanas punktos. Tika noteikti šādi rādītāji: BSP5, ĶSP, N/NH4, N/NO2, Nkop, Pkop. BSP5, N/NH4, N/NO2, Pkop tika izvērtēti pēc Prioritārajiem zivju ūdeņu kvalitātes normatīviem (MK noteikumi “Par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (atrodas apstiprināšanas procesā)).

Datu analīze rāda, ka tikai 8 upju (Arona, Malta, Pilsupe, Platenes kanāls, Rēzekne, Riežupe, Rinda un Rītupe) 9 punktos visi augstāk minētie hidroķīmiskie rādītāji nepārsniedza Prioritāro zivju ūdeņu kvalitātes normatīvu pieļaujamās normas (13. tabula).

BSP5 analīžu rezultāti, pārsvarā iekļāvās vēlamo prasību robežās. Vēlamās normas bija pārsniegtas tikai 11 paraugu ņemšanas punktos (13. tabula). Ļoti augstas BSP5 vērtības tika noteiktas:

- Ludzā ~300 m lejpus Felicianovas HES (6.4 mg/l);

- Teicijā ~ 25 m augšpus tiltam ceļā Madona – Rēzekne (6 mg/l);

- Teicijā ~50 m lejpus tiltam ceļā Madona – Rēzekne (5.8 mg/l).

Rezultāti amonija slāpeklim (N/NH4) pārsvarā iekļāvās Prioritāro zivju ūdeņu kvalitātes normatīvu obligāto prasību robežās. Obligātās prasības pārsniegtas 8 punktos (13. tabula). Īpaši augstas N/NH4, mg/l vērtības tika noteiktas:

- Dzelzupē 1 km lejpus SIA ‘’Bioenerģija’’ NAI (6.02 mg/l);

- Ciecerē 200 m lejpus Dīcmaņu strauta ietekas (5.15 mg/l).

Nitrītu slāpekļa (N/NO2) rezultāti vērtējot pēc Prioritāro zivju ūdeņu kvalitātes normatīvu vēlamajām prasībām lielākoties neiekļāvās vēlamo prasību robežās. 25 paraugu ņemšanas punktos šīs prasības bija pārsniegtas (13. tabula). Īpaši augsta parametra vērtība bija

- Dzelzupē 1 km lejpus SIA ‘’Bioenerģija’’ NAI (0.102 mg/l).

Kopējais fosfors (Pkop) vairumā gadījumu iekļāvās Prioritāro zivju ūdeņu kvalitātes normatīvu vēlamo prasību robežās. Prasības tika pārsniegtas 13 monitoringa stacijās (13. tabula), īpaši augstas kopējā fosfora koncentrācija tika konstatēta:

- Dzelzupē 1 km lejpus SIA ‘’Bioenerģija’’ NAI (1.23 mg/l)

- Ciecerē 200 m lejpus Dīcmaņu strauta ietekas (1.105 mg/l).

13. tabula

2001. gadā veikto ūdens ķīmisko analīžu rezultāti

| Upes nosaukums |  | Lašupe/ Karpupe |  | Vieta |  | Sapr. Indekss |  |  |  | BSP5, mgO2/l |  | ĶSP, mgO2/l |  | N/NH4, mg/l |  | N/NO2, mg/l |  | Nkop, mg/l |  | Pkop, mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acupīte |  | K |  | Augštece, 2 km no Igaunijas robežas |  | 1.4 |  |  |  | 1.55 |  | 155.0 |  | 1.00 |  | 0.003 |  | 1.30 |  | 0.025 |
| Amula |  | L |  | 100 m lejpus tiltam uz Kandavas – Matkules ceļa |  | 1.6 |  |  |  | 2.50 |  | 39.0 |  | 0.02 |  | <0.001 |  | 0.32 |  | 0.024 |
| Arona |  | L |  | 25 m augšpus tiltam ceļā Madona - Iedzēni |  | 1.6 |  |  |  | 1.90 |  | 14.0 |  | 0.10 |  | 0.003 |  | 0.33 |  | 0.020 |
| Arona |  | L |  | Lejpus tiltam ceļa Zalgauska - Kursa |  | 1,8 |  |  |  | 2,80 |  | 20.0 |  | 0.13 |  | 0,003 |  | 0,48 |  | 0,030 |
| Bērzaune |  | L |  | 50 m augšpus tiltam ceļā Madona - Ērgļi |  | 1.6 |  |  |  | 2.30 |  | 12.0 |  | 0.09 |  | 0.002 |  | 0.12 |  | 0.080 |
| Bērze |  | K |  | Miltiņi |  |  |  |  |  | 1.50 |  | 52.0 |  | 0.03 |  | 0,017 |  | 2,20 |  | 0,090 |
| Bolupe |  | K |  | ~200 m lejpus Kurnas ietekai |  | 2,2 |  |  |  | 4.00 |  | 39.6 |  | 0,62 |  | 0,090 |  | 4.09 |  | 0,780 |
| Ciecere |  | L |  | Vidustece, 200 m lejpus Dīcmaņu strauta ietekas, Saldus |  | 2.3 |  |  |  | 4.97 |  | 24.5 |  | 5.15 |  | 0.090 |  | 8.41 |  | 1.105 |
| Ciecere |  | L |  | Augšpus Saldus pilsētas, Kalnsētu parks |  | 2.0 |  |  |  | 2.09 |  | 26.0 |  | 0.34 |  | 0.006 |  | 1.14 |  | 0.044 |
| Daibes strauts |  | L |  | Vidustece pie ‘’Mucenieku’’ mājām |  | 1.6 |  |  |  | 1.75 |  | 92.5 |  | 1.91 |  | 0.008 |  | 2.66 |  | 0.061 |
| Durbe |  | L |  | Vidustece, Upsēde |  | 1,7 |  |  |  | 1.85 |  | 22.0 |  | 0.18 |  | 0.007 |  | 0.42 |  | 0.100 |
| Dzelzupe |  | K |  | Lejtece ~ 1 km lejpus SIA ‘’Bioenerģija’’ NAI |  | 1.9 |  |  |  | 3.80 |  | 14.4 |  | 6.02 |  | 0,102 |  | 8.12 |  | 1.230 |
| Lielā Jugla | L |  | Augšpus Ropažiem |  | 1,91 |  |  |  | 2.70 |  | 48.1 |  | 0,65 |  | 0,014 |  | 6.18 |  | 0.004 |  |
| Lielā Jugla | L |  | Lejpus Ropažiem |  | 2.1 |  |  |  | 2.18 |  | 42.1 |  | 1.00 |  | 0,014 |  | 3.41 |  | <0.001 |  |
| Lielupe | K |  | 4 km lejpus Bauskas |  | 2.0 |  |  |  | 1.50 |  | 50.0 |  | 0.04 |  | 0.029 |  | 2.50 |  | 0.080 |  |
| Ludza | L |  | ~300 m lejpus Felicianovas HES |  |  |  | 2,3 | 6.40 |  |  | 58.8 |  | 0,15 |  | 0,010 |  | 0,98 |  | 0,100 |  |
| Malta | K |  | ~ 18 km augšpus Maltas c. Maltečkā |  |  |  | 1,8 | 2,13 |  |  | 27.9 |  | 0,03 |  | 0,005 |  | 1,11 |  | 0,030 |  |
| Malta | K |  | ~500 m lejpus Maltas c. |  |  |  | 1,9 | 1.30 |  |  | 23.4 |  | 0,03 |  | 0,005 |  | 0.78 |  | 0,260 |  |
| Mazā Jugla | K |  | Lejpus Upeslejām |  |  |  | 2.0 | 2.16 |  |  | 48.4 |  | 0.94 |  | 0.013 |  | 2.86 |  | 0.002 |  |
| Mazā Jugla | K |  | Augšpus Upeslejām |  |  |  | 1.7 | 1.97 |  |  | 38.5 |  | 0.80 |  | 0.021 |  | 2.85 |  | 0.002 |  |
| Mūsa | K |  | Latvijas - Lietuvas robeža |  |  |  | 2.0 | 1.20 |  |  | 32.0 |  | 0.11 |  | 0.029 |  | 5.00 |  | 0.090 |  |
| Ogre | L |  | 6 km augšpus pilsētas |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 38.1 |  | 0,70 |  | 0,008 |  | 2,89 |  | 0,004 |  |
| Pilsupe | K |  | Lejtece, 50 m augšpus tilta Pūrciemā |  |  |  | 1.8 | 2.20 |  |  | 33.0 |  | 0.63 |  | 0.003 |  | 1.14 |  | 0.087 |  |

| Upes nosaukums |  | Lašupe/ Karpupe |  | Vieta | Sapr. Indekss |  |  | BSP5, mgO2/l |  | ĶSP, mgO2/l |  | N/NH4, mg/l |  | N/NO2, mg/l |  | Nkop, mg/l |  | Pkop, mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Platenes kanāls | K |  | ~500 m lejpus Ventspils pilsētas atkritumu izgāztuves |  |  | 1,6 | 2,20 |  | 45.0 |  | 1,15 |  | 0.010 |  | 1.42 |  | 0,015 |  |
| Platenes kanāls | K |  | ~300 m augšpus Ventspils pilsētas izgāztuves |  |  | 1,5 | 2,40 |  | 42.0 |  | 0.05 |  | 0.001 |  | <0.01 |  | 0.015 |  |
| Platone | K |  | Jelgavā pie gājēju tilta |  |  | 2.1 | 4.80 |  | 38.0 |  | 0.03 |  | 0.011 |  | 1.90 |  | 0.100 |  |
| Raķupe | K |  | ~50 m augšpus tilta uz Puzes - Pāces ceļa |  |  | 1,6 | 2.09 |  | 37.85 |  | 0,48 |  | 0,003 |  | 0,92 |  | 0,848 |  |
| Rēzekne | K |  | ~500 m lejpus Greivuļu HES |  |  | 1.8 | 1.60 |  | 24.9 |  | 0,05 |  | 0,010 |  | 1.11 |  | 0.320 |  |
| Rēzekne | K |  | Sprūževā, pie ceļa Rēzekne - Stoļerova |  |  | 2.1 | 2.56 |  | 32.3 |  | 0.03 |  | 0.003 |  | 0.43 |  | 0.043 |  |
| Riežupe | L |  | Grīva, ~ 0.2 km līdz ietekai Ventā |  |  | 1.6 | 1.90 |  | 35.0 |  | 0.06 |  | 0.002 |  | 0.31 |  | 0.060 |  |
| Rinda | K |  | ~ 50 m lejpus tilta Rindā |  |  | 1.6 | 2.00 |  | 15.7 |  | 0.58 |  | 0.005 |  | 1.07 |  | <0.005 |  |
| Rītupe | K |  | Augšpus Krāslavas |  |  | 1.8 | 2.60 |  | 48.8 |  | 0.03 |  | 0.006 |  | 1.08 |  | 0.040 |  |
| Rītupe | K |  | Lejpus Krāslavas |  |  | 1.9 | 2.50 |  | 47.5 |  | 0.03 |  | 0.007 |  | 1.14 |  | 0.050 |  |
| Svēte | K |  | Pie malkas ceļa tilta |  |  | 1.7 | 1.40 |  | 31.0 |  | 0.04 |  | 0.023 |  | 2.60 |  | 0.049 |  |
| Šķervelis | L |  | Vidustece, Nīkrācē |  |  | 1.6 | 2.95 |  | 23.5 |  | 0.25 |  | 0.012 |  | 1.40 |  | 0.109 |  |
| Teicija | K |  | 50 m lejpus tiltam ceļā Madona - Rēzekne |  |  |  | 5.80 |  | 36.0 |  | 0.82 |  | 0.016 |  | 1.30 |  | 0.170 |  |
| Teicija | K |  | 25 m augšpus tiltam ceļa Madona - Rēzekne |  |  |  | 6.00 |  | 32.0 |  | 0.72 |  | 0.010 |  | 1.10 |  | 0.130 |  |
| Tērvete | L |  | Tērvetes ciemā pie tilta |  |  | 1.6 | 1.30 |  | 18.0 |  | 0.02 |  | 0.017 |  | 5.50 |  | 0.042 |  |
| Užava | K |  | Grīva, 200 m augšpus ietekas Baltijas jūrā |  |  | 1.9 | 1.60 |  | 18.0 |  | 0.09 |  | 0.013 |  | 0.52 |  | 0.074 |  |
| Vārtāja | K |  | Lejtece, 8 km pirms ietekas Bārtā |  |  | 1.9 | 2.05 |  | 17.0 |  | 0.07 |  | 0.012 |  | 0.09 |  | 0.106 |  |

*zils – atbilst prioritāro zivju ūdeņu kvalitātes normatīviem (MK noteikumi “Par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (atrodas apstiprināšanas procesā))

*sarkans - neatbilst prioritāro zivju ūdeņu kvalitātes normatīviem (MK noteikumi “Par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (atrodas apstiprināšanas procesā))

## 3.3. STARPLABORATORIJU SALĪDZINOŠĀS TESTĒŠANAS REZULTĀTI

Latvijas Vides aģentūra sadarbībā ar LU Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratoriju organizēja starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu (interkalibrāciju) metodikai LVS – 240 - 1999 "Ūdens kvalitāte - Mazo upju bioloģiskās kvalitātes operatīva novērtēšana pēc makrozoobentosa cenožu saprobitātes indeksa".

2001. gadā interkalibrācijā piedalījās 7 laboratorijas: Lielrīgas RVP, Liepājas RVP (piedalījās tikai 1. kārtā), Madonas RVP, Rēzeknes RVP, Valmieras RVP, Ventspils RVP, Latvijas Vides aģentūra.

Interkalibrācijas mērķi:

- novērtēt dažādu laboratoriju analīžu kvalitāti;

- iegūt informāciju par metodikas LVS – 240 - 1999 datu reproducējamību.

Rezultātu vērtēšana:

Rezultāti tika vērtēti pēc Z kritērija:

Z kritērijs =  A−XM

A - pieņemtā vērtība (eksperta noteiktās sugas );

X - noteiktā vērtība (interkalibrācijas dalībnieka noteiktās sugas, kas sakrīt ar eksperta vērtējumu);

M - mērķa standartnovirze - 10% no pieņemtās vērtības

Vērtējums:

Z<2       rezultāts  apmierinošs

2<Z<3   rezultāts diskutējams

Z>3       rezultāts neapmierinošs

Interkalibrācijas gaita un rezultāti:

Interkalibrācija notika 2 kārtās:

- makrozoobentosa indikatorsugu / grupu noteikšana;

- makrozoobentosa paraugu ievākšana, analīze un saprobitātes indeksa aprēķināšana.

Interkalibrācijas 1. kārta:

Interkalibrācijas dalībnieki iesniedza sagatavotus atšķirīgus makrozoobentosa paraugus, kas sastāvēja no 10 dažādām makrozoobentosa indikatorsugām / grupām. Pirmās kārtas interkalibrācijas rezultāti sugu / grupu noteikšanā: visām laboratorijām tika novērtēti “apmierinoši”.

Interkalibrācijas 2. kārta:

Interkalibrācijas dalībnieki vienā upes posmā ievāca makrozoobentosa paraugus, laboratorijā analizēja tos un aprēķināja saprobitātes indeksu. Interkalibrācijas dalībnieki iesniedza ekspertam protokolus ar noteiktajiem indikatororganismiem un aprēķināto saprobitātes indeksu. Statistiski apstrādājot laboratoriju rezultātus (par references vērtību tika pieņemta vidējā saprobitātes indeksa vērtība) otrās kārtas rezultāti visām laboratorijām novērtēti “apmierinoši”.

Pēc interkalibrācijas tika rīkots seminārs, kurā tika apspriesti interkalibrācijas  rezultāti (atklāti). Eksperts un interkalibrācijas dalībnieki interkalibrāciju vērtēja kā lietderīgu un ieteica turpināt šo darbu arī 2002. gadā.

# 4. SECINĀJUMI

- Kopumā bioloģiskā kvalitāte novērtēta 185 upēm 291 novērojumu posmā ar kopgarumu 1997.8 km. Visos posmos upju bioloģiskā kvalitāte tika vērtēta pēc makrozoobentosa cenozēm, bet 8 posmos nebija iespējams adekvāts novērtējums pielietojot metodiku LVS: 240 – 1999. 40 stacijās tika veiktas ūdens hidroķīmiskās analīzes.

- Divi upju posmi ar kopgarumu 13 km (1%) atbilst oligosaprobitātei, 64 posmi ar kopgarumu 417,5 km (21%) vērtējami kā tīri līdz vāji piesārņoti (oligo--mezosaprobi), 202 posmi ar kopgarumu 1457.8 km (73%) atbilst vāja piesārņojuma pakāpei (-mezosaprobi), 14 posms ar kopgarumu 105 km (5%) ir vāji piesārņots līdz piesārņots (--mezosaprobs), viens posms ar garumu 4 km ( 0%) ir piesārņots (-mezosaprobi). Stipri piesārņoti (polisaprobi) posmi nav konstatēti.

- No visiem pētītajiem upju posmiem dabiskajam tipoloģiskajam fona stāvoklim atbilst 215 posmi ar kopgarumu 1487 km (74%), neatbilst – 68 posmi ar kopgarumu 510 km.

- Ritrāla tipa upju biocenozes ir vairāk pakļautas piesārņojuma ietekmei - no visiem pētītajiem ritrāla tipa posmiem, dabiskajam fonam atbilst 56 posmi ar kopgarumu 370.5 km (48%), neatbilst –  54 posmi ar kopgarumu 401.3 km ( 52%). Savukārt no visiem pētītajiem potamāla tipa upju posmiem, piesārņojuma fona līmenim atbilst 159 posmi ar kopgarumu 1116.5 km (91%), neatbilst – 13 posmi ar kopgarumu 106.5 km (9%).

- Tikai 8 upju (Arona, Malta, Pilsupe, Platenes kanāls, Rēzekne, Riežupe, Rinda un Rītupe) 9 punktos hidroķīmiskie rādītāji nepārsniedza Prioritāro zivju ūdeņu kvalitātes normatīvu pieļaujamās normas.

- Metodika LVS: 240 – 1999 nav izmantojama purva upju ekoloģiskās kvalitātes novērtēšanā.

- Galvenie upju piesārņojuma cēloņi ir: Hidrotehniskās būves, upju regulēšana, lauksaimniecība, mežu izciršana un krasta buferzonas neievērošana, un tiešās notekūdeņu ieplūdes.