Latvijas Republikas Vides ministrija

Latvijas Vides aģentūra

# ATSKAITE

Radioaktīvo vielu monitorings Baltijas jūrā

2001. gadā

Jūrmala

2003

Izpildītāji:

Latvijas Vides aģentūra

Laboratoriju dep. vad. B.Beļicka

Spektrālo analīžu daļ. vad. vietn. V.Grāveris

Spektrālo analīžu daļ. anal. A.Kirillova

Spektrālo analīžu daļ. anal. I.Pužule

Paraugus ņēma: LU Hidroekoloģijas institūta Jūras monitoringa centrs, Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūts

SATURS

|  |  | Lpp. |
| --- | --- | --- |
| Anotācija |  | 4 |
| Ievads |  | 5 |
| 1. Darba pamatojums |  | 6 |
| 2. Vides paraugu ņemšana un pirmapstrāde |  | 8 |
| 2.1. Ūdens |  | 8 |
| 2.2. Sedimenti |  | 9 |
| 2.3. Augi (aļģes) |  | 10 |
| 2.4. Biota (zivis) |  | 10 |
| 3. Testēšanas iekārtas un metodes |  | 11 |
| 4. Rezultāti |  | 13 |
| 5. Secinājumi |  | 16 |

ANOTĀCIJA

Vides ministrijas Latvijas Vides aģentūras atskaite “Radioaktīvo vielu monitorings Baltijas jūrā 2001 gadā”  satur 16 lpp., 3 attēlus., 7 tabulas.

Darbs veikts pamatojoties uz Helsinku konvencijas Radioaktīvo vielu monitoringa apakšprogrammas (HELCOM MORS) rekomendāciju 18/1.

2001. gadā vienreizēji apsekoti Baltijas jūras un Rīgas līča Latvijas teritoriālie ūdeņi. Kopumā 7 monitoringa kontrolvietās atlasīti 34  vides paraugi. LVA Laboratoriju departamentā sagatavoti un testēti ūdens, zivju, sedimentu, aļģu paraugi, noteikts mākslīgo radionuklīdu (137Cs, 90Sr) saturs tajos, apkopoti un izvērtēti iegūtie rezultāti. Rezultāti noziņoti HELKOM MORS datubāzei.

IEVADS

Radioaktīvo vielu monitoringa apakšprogramma HELCOM MORS (Monitoring of Radioactive Substances in Baltic Sea) ir viena no Helsinku konvencijā paredzētā Baltijas jūras monitoringa apakšprogrammām. HELCOM MORS apakšprogramma uzsākta 1985.g. kā turpinājums agrākajiem Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (IAEA) radioaktivitātes pētījumiem Baltijas jūrā.

MORS programmā piedalās visas 9 Baltijas jūras valstis: Dānija, Igaunija, Krievija, Latvija, Lietuva, Polija, Somija, Vācija un Zviedrija. Latvija HELCOM MORS piedalās no 1995.gada. No 1996. – 2001. gadam monitoringa izpildi koordinēja Lielrīgas Reģionālās vides pārvaldes Ekoloģijas laboratorijas vec. inspektore A.Skujiņa. Paraugu testēšana tika dalīta starp divām laboratorijām, ņemot vērā katras laboratorijas testēšanas iespējas, Ekoloģijas laboratorijā tika noteikts Sr90 un H3, bet LVA Laboratoriju daļā gamma radionuklīdi (Cs137). 2001.gadā ņemtie paraugi gada beigās tika nodoti testēšanai LVA Laboratoriju departamentam. Papildus gamma spektometriskajai metodei LVA Laboratoriju departamentā tika apgūtas Sr90 un H3 noteikšanas metodikas ar šķidruma scintilāciju metodi.

Kopš 2002.gada LVA pilnībā pārņem radioaktīvo vielu monitoringa organizēšanu un izpildi. LVA pārstāvji piedalās ikgadējās MORS projekta grupas sanāksmēs, koordinē un attīsta esošo monitoringa programmu, sadarbojoties ar vairākām Latvijas (LU Hidroekoloģijas institūta Jūras monitoringa centru, Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūtu), kā arī ārvalstu institūcijām – Somijas Radiācijas un kodoldrošības institūtu (STUK), RISO laboratoriju Dānijā, Federālo jūras un hidrogrāfijas institūtu Vācijā.

Monitoringa vietas, vides un nosakāmos radionuklīdus iesaka HELCOM MORS 1997.gada rekomendācijas 18/1.

Dati tiek apkopoti kopējā datu bāzē, ko uztur Somijas Vides institūts (SYKE) un kas pieejama visām dalībvalstīm.

1. Darba pamatojums

Katras valsts veicamos pasākumus HELCOM MORS apakšprogrammas ietvaros nosaka HELCOM MORS 1997.gada rekomendācijas 18/1. Šīs rekomendācijas iesaka monitoringa vietas, to koordinātas un nosaukumus, monitorējamās vides – ūdens, sedimenti, zivis, aļģes un tajās nosakāmos radionuklīdus, kā arī formas, kādā ziņojami rezultāti, lai tie būtu salīdzināmi savā starpā un ievietojami apvienotā Somijas Vides institūta uzturētā datubāzē. Tabulā 1.1. uzskaitītas vietas, kurās saskaņā ar 18/1 rekomendācijām  Latvijai jāveic radioaktīvo vielu monitorings nosauktajās vidēs, bet tabulā 1.2. aprakstīti monitorējamās vides un tajās nosakāmie radionuklīdi.

1.1. tabula. Monitoringa vides un atbilstošo monitoringa staciju nosaukumi ar to koordinātām.

| Ūdens | Rīgas līcis | 119 | 5718N | 231 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 121(BMP61) | 5737N | 2337 |
|  | Atklātā jūra | 40A | 5723N | 2107 |
|  |  | 45A | 5637N | 2027 |
|  |  | 24 | 5640N | 2000 |
| Sedimenti | Rīgas līcis | 119 | 5718N | 2351 |
|  |  | 121(BMP61) | 5737N | 2337 |
|  | Atklātā jūra | 40A | 5723N | 2107 |
|  |  | 45A | 5637N | 2027 |
| Zivis | Rīgas līcis | Daugavgrīva (asari) | 5710N | 2405 |
|  | Atklātā jūra | Lielirbe (plekstes) | 5740N | 2210 |
| Jūras zāles Fucus vesiculosus | Rīgas līcis | Ragciems | 5702N | 2330 |

1.1. tabula. Monitorējamās vides un radionuklīdi.

| Paraugu veids | # Obligāti | Fakultatīvi |
| --- | --- | --- |
| - Jūras ūdens (rezultāti Bq/m3) | Radiocēzijs *) Sr90**) | H3; Tc99; Pu239,240; Am241 un -emiteri |
| - Sedimenti (rezultāti Bq/kg sausa svara un Bq/m2) | -emiteri ***) | Sr90; Pu239,240; Am241; dabīgie radionuklīdi (piem., Po210) |
| - Zivis (rezultāti Bq/kg svaiga svara) | -emiteri ***) | Sr90; dabīgie radionuklīdi (piem., Po210) |
| - Ūdens augi (rezultāti Bq/kg sausa svara) | -emiteri ***) | Sr90; Tc99; Pu239,240; Am241; dabīgie radionuklīdi |
| - Bentoss (rezultāti Bq/kg sausa svara) | -emiteri ***) | Sr90; Tc99; dabīgie radionuklīdi (piem., Po210); Pu239,240; Am241; |

*)      Cs137 un Cs134, ja iespējams

**)   izvēlētam paraugu skaitam regulāri

***)  K40; Cs137 un citus -emiterus, ko var identificēt -spektros

Nākošajā lapaspusē  1.1. attēlā parādīta karte ar Latvijas un kaimiņvalstu HELCOM MORS paraugu ņemšanas vietām.

40A

45A

Paldiski

Sillamae

EE17

BY28

EE22

PE

Ragciems

Daugavgrīva

Lielirbe

24

120

BMP61

Klaipeda

LT 10

46A

LT 4

LT 12A

119

N8

LT 7

1.1. attēls. Jūras radioaktīvo vielu monitoringa paraugu ņemšanas vietas.

2. Vides paraugu ņemšana un pirmapstrāde

Vides paraugi atlasīti saskaņā ar LVA metodiku R-01-2001 “Vides paraugu atlase radioloģiskai analīzei”, kura izstrādāta vadoties no atzītām starptautiskām metodikām. Metodika pielietojama kā vides monitoringa vajadzībām, tā vides stāvokļa novērtēšanai vietās, kuru specifikas dēļ sagaidāms paaugstināts piesārņojums, kā arī vides kontrolei pēc radiācijas avārijām. Rīgas līča ūdens un sedimetu paraugus ņem LU HEI Jūras monitoringa daļa, atklātās jūras ūdens un zivju paraugus ņem Zivsaimniecības pētniecības institūta speciālisti. Paraugu ņemšanas vietas Baltijas jūrā un paraugu veidu nosaka HELCOM rekomendācija 18/1 (11.03.1997) “Radioaktīvo vielu monitoringa vadlīnijas”.

2.1. Ūdens

Jūras ūdens paraugus Rīgas līča stacijās 119, 121 noņēma LU Hidroekoloģijas institūts un atklātās jūras stacijās 24, 45A Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūts, saskaņā ar LVA līgumiem Nr.76/2001, 77/2001. Dati par ūdens paraugiem apkopoti tabulā 2.1. Kopumā noņemti 8 ūdens paraugi četrās vietās jeb stacijās, katrā divos dažādos dziļumos - pievirsmas un piegrunts slānī. Staciju koordinātas un atrašanās vietas skatīt tabulā 1.1. un  kartē attēlā 1.1.

2.1.tabula. Jūras ūdens paraugu ņemšanas parametri

| Stacija | 24. |  | 45.A |  | 119. |  | 121.(BMP61) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ident. Nr. | 01/2509 | 01/2510 | 01/2511 | 01/2512 | 01/2513 | 01/2514 | 01/2514 | 01/2515 |
| Horizonts, m | 0,5 | 150 | 0,5 | 70 | 0,5 | 40 | 0,5 | 50 |
| Datums/laiks | 28.08 04:50 | 28.08. 04:50 | 28.08. 18:10 | 28.08. 18:10 | 10.08. - | 10.08. - | 09.08. - | 09.08. - |
| T, C | 18,73 | 5,99 | 19,23 | 4,23 | 19,8 | 1,7 | 18,8 | 2,8 |
| Sāls, PSV | 6,66 | 11,43 | 6,79 | 8,27 | 5,1 | 5,7 | 5,0 | 5,8 |
| Skābeklis, mg/l | - | - | - | - | 6,5 | 5,3 | 6,2 | 5,8 |
| Tilpums, l | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Visi ūdens paraugi tika konservēti, radot skābu vidi ar pH= 1 - 2, pievienojot vismaz 1ml koncentrētu HCl uz 1l ūdens. Līdz testēšanai paraugi uzglabāti temperatūrā no +4 līdz +6 C. Pirms Cs137 noteikšanas ar gamma spektrometrijas metodi visi jūras ūdens paraugi tika filtrēti caur 5m filtru un pēc tam koncentrēti, izmantojot 5-10 g kālija heksacianokobalta ferāta sorbentu, kas ievietots speciālā šim nolūkam pielāgotā šūnā.

2.2. Sedimenti

Sedimentu paraugus noņēma LU Hidroekoloģijas institūts saskaņā ar LVA līgumu Nr.76/2001. Tabulā 2.2. apkopoti dati par 09.-10.08.2001 noņemtajiem paraugiem. Noņemti 23 paraugi no divām Rīgas līča stacijām: 119., 121. Katrs paraugs ir 2 cm biezs sedimentu slānis. Paraugu ņemšanas dziļums ir no virsmas (0 cm) līdz pat 26 cm dziļumam. 119.stacijas sedimenti raksturojami kā dubļi (angl. - “mud”), virsējā slānī (0-0,7 cm) dzeltenpelēki, oksidēti, dziļāk tumši pelēki/melni, reducēti. 121.stacijas sedimenti līdzīgi dubļu tipa nedaudz plānākā slānī no 0-0,3 cm dzeltenpelēki, oksidēti.

2.2. tabula. Sedimentu paraugu ņemšanas parametri

| Stacija, slānis, cm | Ident. Nr. | Trauka masa (bez vāka), g | Slapju sedimentu masa, g | Sausu sedimentu masa, g | Zudumi g | Sagatavotā parauga masa, g | Laukums, m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-2 | 01/2517 | 42,15 | 324,32 | 41,24 | 0,81 | 40,45 | 0,01508 |
| 2-4 | 01/2518 | 41,46 | 345,84 | 58,78 | 1,30 | 57,48 | 0,01508 |
| 4-6 | 01/2519 | 42,11 | 336,93 | 64,74 | 2,03 | 62,71 | 0,01508 |
| 6-8 | 01/2520 | 41,20 | 314,76 | 68,06 | 1,80 | 66,26 | 0,01508 |
| 8-10 | 01/2521 | 42,45 | 333,63 | 77,02 | 1,41 | 76,61 | 0,01508 |
| 10-12 | 01/2522 | 43,24 | 366,09 | 87,36 | 1,35 | 86,01 | 0,01508 |
| 12-14 | 01/2523 | 42,19 | 369,02 | 91,35 | 1,41 | 89,94 | 0,01508 |
| 14-16 | 01/2524 | 43,14 | 356,95 | 89,56 | 1,40 | 88,16 | 0,01508 |
| 16-18 | 01/2525 | 42,53 | 364,81 | 95,48 | 1,32 | 94,16 | 0,01508 |
| 18-20 | 01/2526 | 42,10 | 382,42 | 93,18 | 0,93 | 92,25 | 0,01508 |
| 121 (BMP61) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-2 | 01/2527 | 34,48 | 316,97 | 31,03 | 0,28 | 30,75 | 0,01508 |
| 2-4 | 01/2528 | 33,66 | 352,18 | 53,45 | 0,72 | 52,73 | 0,01508 |
| 4-6 | 01/2529 | 52,83 | 343,42 | 56,74 | 0,55 | 56,19 | 0,01508 |
| 6-8 | 01/2530 | 40,68 | 349,33 | 57,32 | 0,67 | 56,65 | 0,01508 |
| 8-10 | 01/2531 | 52,95 | 347,60 | 63,49 | 0,61 | 62,88 | 0,01508 |
| 10-12 | 01/2532 | 53,99 | 328,52 | 63,33 | 0,74 | 62,59 | 0,01508 |
| 12-14 | 01/2533 | 42,07 | 331,05 | 67,69 | 0,64 | 67,05 | 0,01508 |
| 14-16 | 01/2534 | 35,99 | 357,99 | 75,53 | 0,88 | 74,65 | 0,01508 |
| 16-18 | 01/2535 | 35,98 | 320,95 | 67,97 | 0,69 | 67,28 | 0,01508 |
| 18-20 | 01/2536 | 35,88 | 322,17 | 70,42 | 0,76 | 69,66 | 0,01508 |
| 20-22 | 01/2537 | 41,43 | 331,62 | 71,33 | 0,66 | 70,67 | 0,01508 |
| 22-24 | 01/2538 | 42,95 | 354,40 | 77,04 | 1,00 | 76,04 | 0,01508 |
| 24-26 | 01/2539 | 42,83 | 330,27 | 76,33 | 1,07 | 75,26 | 0,01508 |

Sedimentu paraugu sagatavošana līdzīgi kā augsnes sagatavošana ietver tās pašas procedūras: svēršanu, žāvēšanu un smalcināšanu. Sagatavoto paraugu pilda speciālos 30 ml traukos gamma spektrometriskajai testēšanai, bet Sr90 noteikšanai sagatavošanu turpina, paraugu 12h pārpelnojot 610C temperatūrā.

2.3. Augi

Radioaktīvo vielu monitoringa Baltijas jūrā ietvaros noņemts aļģu (fucus vesiculosus) paraugs Ragciemā, savācot peldošās aļģes 0 - 20 cm dziļumā. Pašreiz nav tehnisku iespēju paņemt augošās aļģes, noteiktos kontrollaukos, kas būtu reprezentatīvāks paraugs un precīzāk raksturotu noteiktas teritorijas piesārņojumu ar radionuklīdiem.

Augu paraugi pēc nogādāšanas laboratorijā tiek izžāvēti, testēšanai paredzētās augu daļas sasmalcinātas un, ja nepieciešams, pārpelnotas.

2.4. Biota

Regulāri no 1996.gada tiek ņemti Baltijas jūras un Rīgas līča zivju paraugi: no Lielirbes plekstes (Platichthus flesus) un no Daugavgrīvas asari (Perca fluviatilis). Zivju paraugus piegādā Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūts saskaņā ar LVA līgumu Nr.77/2001. Dati par paraugu ņemšanu – identifikācijas numurs, vieta, datums, masa, apkopoti 2.3. tabulā.

2.3.tabula. Zivju paraugu ņemšanas parametri

| Paraugs/vieta | Ident. Nr. | Datums | Masa, kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Asari (veselas zivis, mātītes, 14-18 cm)/ Daugavgrīva | 02/821 | 08.-16.08.2001 | 8,5 |
| Plekstes (filejas, mātītes, 14-22 cm)/Irbes jūras šaurums | 02/822 | 20.-22.08.2001 | 3,2 |

Zivis līdz testēšanai uzglabā sasaldētas, īsi pirms testēšanas atkausē, katru zivi atsevišķi nomēra un nosver. Zivis izķidā, nogriež tām galvu, atdala ādu, lai iegūtu fileju. Testēšanai izmanto tikai fileju.

3. Testēšanas iekārtas un metodes

Atskaite ietver vides paraugu gamma un beta radionuklīdu aktivitātes testēšanas rezultātus. Gamma radionuklīdu sastāvu un aktivitāti (Cs137) nosaka ar gamma spektrometrijas metodi, savukārt beta starotājus (Sr90) mēra ar šķidruma scintilāciju skaitīšanas metodi.

Paraugu atlases un testēšanas mērķiem izmatotas šādas mēriekārtas:

- Ģeopozicionēšanas ierīce Garmin 45

- Gamma spektrometriskā sistēma Multispectrum ar HPGe detektoru, BSI

- Gamma spektrometriskā sistēma SpectrumMaster 92X-II ar HPGe detektoru, EGG ORTEC

- Šķidruma scintilāciju skaitītājs 1414 WinSpectral (WinSpectral , Guardian), Wallac

Šķidruma scintilāciju skaitītāji 2001.gada beigās tika pārvietoti no Lielrīgas RVP uz

LVA Laboratorijas departamentu. Līdz ar to LVA Laboratorijai ir tehniskas iespējas veikt gan gamma, gan beta radionuklīdu noteikšanu. Taču beta radionuklīdu analīžu uzsākšana stipri aizkavējās, jo šķidruma scintilāciju skaitītājiem ilgu laiku nebija veiktas apkopes, tādēļ 2002. gadā abiem instrumentiem tika veikta apkope, diagnostika un remonts kopā par apmēram 6000 Ls.

Gamma spektrometrija ir paraugu nesagraujoša fizikāla analīzes metode ar plašām iespējām daudzu dabisko un mākslīgo gamma starojošo radionuklīdu identifikācijai un aktivitātes noteikšanai. Sagatavotu paraugu pilda speciālos traukos, kurus izvēlas atkarībā no parauga daudzuma, un novieto uz detektora, kas atrodas ekranēšanas kamerā. Izvēlas piemērotu skaitīšanas laiku un uzkrāj spektru. Mērījumiem izmantoti divu veidu  konteineri – Marinelli trauki ar tilpumu 1 l un Williamsa trauki ar tilpumu 30 ml. Gamma spektrometru mērīšanas diapozons ir (30(40)-2700(2800)) keV ar izšķiršanas spēju 1,6 (1,8) keV un relatīvo efektivitāti 25,4(35) % pēc Co60. Detektoru ekranēšanai no apkārtējās vides starojuma izmanto cilindrisku 8 -10 cm biezu svina aizsardzību ar vara  un kadmija oderējumu. Parauga spektru uzkrāšanu un analīzi veic ar programmatūru GammaVision v.4.11 un MSPA saskaņā ar LVA Metodiku R-03-2003  “Radionuklīdu un radioaktivitātes noteikšana ar gamma spektrometrijas metodi fiksētai parauga ģeometrijai”.

LVA gamma spektrometrijas analītiskās kvalitātes kontroles un nodrošināšanas programma sastāv no vairākām daļām: 1) ilgstoši iekārtas un apkārtnes fona mērījumi ar tukšu matrici, 2) enerģētiskā kalibrēšana ar tilpuma un punktveida references avotiem,   3) efektivitātes kalibrēšana ar atbilstošas ģeometrijas telpiskiem avotiem (KE459, OMASNN1,2,3, LVA2w, LVA3w), 4) dalība vietējos un starptautiskajos starplaboratoriju salīdzināšanas kā arī prasmes pārbaudes mērījumos. Bez tam Latvijas likumdošana paredz ikgadēju gamma spektrometru un radiometru kalibrēšanu Radiācijas metroloģijas un testēšanas centrā.

Jūras ūdens paraugi pirms Cs137 noteikšanas ar gamma spektrometrijas metodi tika filtrēti caur 5m filtru un pēc tam koncentrēti, izmantojot speciālā šūnā ievietotu 5-10 g sorbenta (kālija heksacianokobalta ferāts).

Beta radionuklīda Sr90 koncentrāciju augsnē un augos nosaka saskaņā ar metodiku SSI rapport 93-11: “Sr-90 noteikšanas metodes pārtikas un vides paraugos, lietojot Čerenkova skaitīšanas metodi”.

Metodika balstās uz Sr90 meitas nuklīda Y90 ekstrakciju ar bis(2-etilheksil)fosfātu un Y90 radītā Čerenkova starojuma mērīšanu šķidruma scintilāciju skaitītājā.

Pārpelnotu paraugu šķīdina, filtrē, pievieno noteiktu daudzumu Y-nesēja, ieregulē pH 1,0 - 1,2 un ekstraģē ar 10% bis(2-etilheksil)fosfāta šķīdumu toluolā. Y3+ joni pāriet organiskajā fāzē, bet Sr2+ joni paliek ūdens fāzē. Y90 reekstraģē ar slāpekļskābi un ar amonjaku izgulsnē itrija hidroksīda veidā. Itrija hidroksīdu izšķīdina slāpekļskābē un pārnes skaitīšanas trauciņā, lai izmērītu Y90 radīto Čerenkova starojumu. Paraugu skaita 6 stundas šķidruma scinitilāciju skaitītājā 1414 WinSpectral (Guardian). Pēc skaitīšanas, titrējot nosaka itrija ķīmisko iznākumu.

Šķidruma scintilāciju skaitītāja reģistrēšanas efektivitāti nosaka, izmantojot dažādu nosakamā radionuklīda koncentrāciju šķīdumus, pagatavotus no sertificēta izejas standartšķīduma. Noteiktā Sr90 reģistrēšanas efektivitāte ir atbilstoši 0,71; minimālā nosakāmā aktivitāte (MDA) Sr90 ir 19,4 mBq/paraugā.

Iekšējās kvalitātes kontroles programma paredz iekārtas fona, tukšā parauga, paralēlo paraugu kontrolgrafiku konstruēšanu un uzturēšanu.

4. Rezultāti

Tabulā 4.1. un attēlā 4.1. redzami testēšanas rezultāti Cs137 saturam ik pa 2 cm slāņiem Rīgas jūras līča 119. un 121 (BMP61) staciju sedimentiem. Diemžēl Latvijas kuģu tehniskais aprīkojums neļauj ņemt sedimentus atklātās jūras stacijās 40A un 45A.  Cs137 saturs, kā to prasa HELKOM MORS noteikumi, dots gan bekerelos uz kilogramu, gan bekerelos uz kvadrātmetru. Pieaugot slāņa dziļumam, saturs 119 stacijā straujāk, bet 121 stacijā lēnāk samazinās. Cs137  aktivitāte Rīgas jūras līča sedimentos ir iepriekšējo gadu līmenī un reizes desmit zemāka nekā Baltijas jūras piesārņotākajā daļā – Botnijas līcī, ko bija skāris Černobiļas mākonis.

4.1. Tabula. Cs137 saturs Rīgas jūras līča 119. un 121. (BMP61) staciju sedimentos

| Stacija, slānis, cm | Cs137, Bq/kg | kļūda, 1 sigma,% | Cs137, ## Bq/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 121 (BMP61) |  |  |  |
| 0-2 | 418 | 3.6 | 860 |
| 2-4 | 414 | 2.4 | 1467 |
| 4-6 | 450 | 3.6 | 1693 |
| 6-8 | 385 | 4.5 | 1463 |
| 8-10 | 310 | 4.5 | 1303 |
| 10-12 | 208 | 3.7 | 874 |
| 12-14 | 153 | 3.8 | 687 |
| 14-16 | 132 | 5.1 | 661 |
| 16-18 | 133 | 5.1 | 599 |
| 18-20 | 128 | 5.1 | 598 |
| 20-22 | 125 | 4.1 | 591 |
| 22-24 | 125 | 5.0 | 639 |
| 24-26 | 111 | 4.0 | 562 |
| 119 |  |  |  |
| 0-2 | 488 | 3.6 | 1335 |
| 2-4 | 497 | 4.5 | 1937 |
| 4-6 | 374 | 5.0 | 1606 |
| 6-8 | 280 | 3.7 | 1264 |
| 8-10 | 171 | 3.7 | 873 |
| 10-12 | 91 | 5.0 | 528 |
| 12-14 | 35 | 5.7 | 213 |
| 14-16 | 9.7 | 12.7 | 58 |
| 16-18 | 5.6 | 16.4 | 35 |
| 18-20 | 4.8 | 15.1 | 29 |

4.1. attēls. Cs137 saturs Rīgas jūras līča 119. un 121. (BMP61) staciju sedimentos

4.2. Tabula. Cs137 saturs jūras ūdenī 2001.gadā.

| # Stacija | Dziļums, m | Cs137, Bq/m3 | kļūda, 1 sigma, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0,5 | 54.4 | 5 |
| 24 | 150 | 46.0 | 5 |
| 45A | 0,5 | 77.4 | 5 |
| 45A | 70 | 91.1 | 5 |
| 119 | 0 | 27.9 | 5 |
| 119 | 40 | 23.0 | 5 |
| 121 | 0 | 20.6 | 5 |
| 121 | 50 | 23.5 | 5 |

Testēšanas rezultāti par Cs137  aktivitāti 2001.gadā jūras ūdenī piegrunts un virsmas slānī doti tabulā 4.2. Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ 2001.gada paraugošanas reisā nav paņemti ūdens paraugi 40A stacijā, bet tās vietā rezerves stacijā nr. 24. Rīgas līcī Cs137 saturs ir stipri zemāks nekā pārējā Baltijas jūrā. Rīgas līča ūdeni atšķaida ieplūstošo  upju ūdeņi, kuros Cs137 saturs ir ļoti zems, tāpēc ka Černobiļas avārijas laikā meteoroloģiskie apstākļi bija Latvijai labvēlīgi un piesārņojuma mākonis Latviju praktiski neskāra.

4.2. attēlā salīdzinājumam doti dati arī par iepriekšējiem gadiem. Redzams, ka vētru un ūdens sajaukšanās rezultātā starp piesārņotākajiem un mazāk piesārņotajiem Baltijas  jūras apgabaliem dati ir ar lielu izkliedi, taču ar kopēju tendenci samazināties Cs137 pamazām sabrūkot, jo pēc Černobiļas avārijas jauns vērā ņemams piesārņojums ar  Cs137  nav novērots.

4.2. attēls. Salīdzinošie dati par Cs137 saturu jūras ūdenī no 1995.g. līdz 2001.g.

HELCOM MORS 2001.gada bioloģiskos  paraugos – pie Ragaciema vāktajās aļģēs Fucus Vesiculosus, pie Lielirbes zvejotās plekstēs Platichthus flesus un pie Daugavgrīvas zvejotos asaros Perca fluviatilis Cs137 saturs ir sekojošs:

- Aļģēs		15,8 ±  1, 8  Bq/kg	(11,2%)

- Plekstēs	5,3   ±   0,2  Bq/kg	( 3,2%)

- Asaros		8,2   ±   0,8  Bq/kg	(10,3%)

Aļģēm aktivitāte dota uz kilogramu sausas masas, bet zivīm - uz kilogramu svaiga svara filejam bez asakām.

5. Secinājumi

- Antropogēno radionuklīdu Cs137 un Sr90, kas veidojas kodolieroču izmēģinājumu un kodolspēkstaciju avāriju rezultātā, saturs pakāpeniski samazinās dabīgi sabrūkot (Cs137   T1/2 = 30.1 gadi; Sr90  T1/2 = 28.4 gadi).

- Aktivitātes izmaiņas jūras ūdenī saistās ar radionuklīdu koncentrāciju izlīdzināšanos starp Ziemeļbaltiju (Botnijas līcis) un pārējo jūru.

- Rīgas līcī ūdens aktivitātes zemākas ieplūstošo upju rezultātā, jo Latvijas augsnes un virzemes ūdens aktivitātes ir zemas.