LATVIJAS UNIVERSITĀTES BIOLOĢIJAS INSTITŪTS

SALACAS UPES BASEINA HIDROBIOLOĢISKAIS MONITORINGS

2000.G.

# SALASPILS, 2000

## Latvijas Universitātes Bioloģijas Institūts

Apstiprinu:

____________________________Viesturs Melecis

Dr.Biol., LU Bioloģijas Institūta direktors

2000.g. 8. decembris

SALACAS UPES BASEINA HIDROBIOLOĢISKAIS MONITORINGS

2000.G.

Hidroķīmija

## Hidrobioloģija

Darba vadītāja:

__________________ Gunta Spriņģe

Dr.biol., Hidrobioloģijas laboratorijas vad.

### Salaspils, 2000

Saturs

|  | lpp. |
| --- | --- |
| Anotācija | 3 |
| Annotation | 4 |
| Izpildītāju saraksts | 5 |
| Darba mērķi un uzdevumi | 6 |
| Materiāli un metodes | 7 |
| Rezultāti | 10 |
| Salacas izteka no Burtnieku ezera | 10 |
| Hidroķīmija | 10 |
| Mikrobioloģija | 11 |
| Fitoplanktons | 12 |
| Zoobentoss | 13 |
| Salaca lejpus Mazsalacas | 17 |
| Hidroķīmija | 17 |
| Mikrobioloģija | 18 |
| Fitoplanktons | 19 |
| Zoobentoss | 20 |
| Salacas lejtece (pret Monitoringa staciju “Salaca”) | 24 |
| Hidroķīmija | 24 |
| Mikrobioloģija | 25 |
| Fitoplanktons | 26 |
| Zoobentoss | 28 |
| Rezultātu analīze un secinājumi | 31 |

# ANOTĀCIJA

Lai novērtētu Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta centrālās ūdensteces – Salacas upes ekoloģisko stāvokli un tā izmaiņas, 2000.g. veģetācijas periodā (jūlijā) veikts Salacas hidroķīmiskais un hidrobioloģiskais monitorings izvēlētajos reprezentatīvajos monitoringa punktos.

Analizēts ūdens ķīmiskais sastāvs, noteikti bakterioloģiskie parametri ūdenī un gruntī, veikta floristiskā (fitoplanktons, perifitons) un faunistiskā (zoobentoss) analīze atbilstoši pieņemtajām standartmetodēm.

2000.gada vasarai raksturīgas lietavas un salīdzinoši zema ūdens temperatūra, kas nosaka labvēlīgus skābekļa apstākļus upē un pazeminātas ūdens krāsas vērtības. Darba rezultātu analīze kopumā liecina, ka Salacas hidroķīmiskais režīms atbilst sezonālo procesu raksturam un šī reģiona hidroķīmiskajām īpatnībām.

Gan pēc planktiskajiem, gan bentiskajiem hidrobioloģiskajiem parametriem upe kopumā atbilst atbilst -mezosaprobam stāvoklim.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu datiem, redzams, ka Salaca ir stabila hidroekosistēma, kurā konstatējamas atsevišķas vides kvalitātes uzlabošanās pazīmes.

Sakarā ar Salacas īpašo statusu (lašupe, biosfēras rezervāts, sugu daudzveidība), nepieciešams monitoringu turpināt.

# ANNOTATION

Hydrochemical and hydrobiological monitoring of the Salaca River was carried out in the vegetation season of 2000 (July) for the assessment of ecological state of the river as the central water course of North Vidzeme Biosphere Reserve. The investigations took place in representative sampling stations.

The chemical composition of water, the bacteriological characteristics in water and sediments were detected, floristic (phytoplankton and periphyton) and faunistic (zoobenthos) analyses were done according to standard methods.

Comparatively low water temperature and heavy rains were typical for the summer 2000, that determined favourable oxygen conditions and lowered water colour in the river. The results have shown that hydrochemical regime of the Salaca corresponds to the character of seasonal processes and peculiarities of region.

According to both planktic and benthic hydrobiological parameters the river in total corresponds to -mesosaprobic level.

At the same time the tendency to approach for typological background state: oligo--mesosaprobic level is observed in the development of planktic cenoses. It has been mentioned that the role of potentially toxic Cyanobacteria has decreased.

A comparison of data from the previous years with those from 2000 confirms that the Salaca River is the stable hydroecosystem with trends of some environmental quality improvement, especially in the planktic cenoses.

It is necessary to continue the monitoring due to the special status of the Salaca River (salmonoid river, biosphere reserve, species biodiversity).

Izpildītāju saraksts:

| Gunta Spriņģe | Dr.biol. | Darba vad., mikrobioloģija |
| --- | --- | --- |
| Agrita Briede | Dr.geogr. | Ģeogrāfija, hidroķīmija |
| Valērijs Rodinovs | M.Sc. | Hidroķīmija |
| Ivars Druvietis | Dr.biol. | Fitoplanktons, perifitons |
| Elga Parele | Dr.biol. | Makrozoobentoss |
| Vjačeslavs Kuļikovs |  | Inženieris |
| Inga Lapiņa |  | Laborante |
| Sandra Radziņa |  | Laborante |
| Ilga Kokorīte |  | Laborante |
| Linda Eglīte | M.Sc. | Laborante |

Darba mērķi un uzdevumi

Darba mērķis ir veikt Salacas upes kompleksu hidroķīmisko un hidrobioloģisko monitoringu projekta “Ziemeļvidzemes purvu limnisko sistēmu un Salacas upes baseina hidrobioloģiskais monitorings” ietvaros.

Lai realizētu šo mērķi, tika veikti sekojoši uzdevumi:

- Ievākts hidroķīmiskais un hidrobioloģiskais materiāls Salacas upes monitoringa punktos;

- Veikta materiāla pirmapstrāde lauka apstākļos;

- Veikta ievāktā materiāla apstrāde laboratorijā;

- Veikta monitoringa objektu floristiski-faunistiskais analīze;

- Apkopoti veiktā darba rezultāti;

- Novērtēts Salacas ekoloģiskais stāvoklis un tā izmaiņu tendences.

MATERIĀLI UN METODES

Hidroķīmija

Ūdens paraugi ievākti ar Rutnera batometru un analizēti, izmantojot standartmetodes. Darbā lietoti analītiskas tīrības pakāpes reaģenti. Analīzes veiktas ar šādu aparatūru: pH-metrs “HACH one pH meter”, TDS elektrovadītspējas mēraparāts, jonometrs I-135, spektrofotometri DR 2000 HACH, SF 46, Spekol 11, kā arī atomabsorbcijas spektrometrs (Perkin-Elmer 403, Lielbritānija).

Ūdens temperatūra noteikta paraugu ievākšanas vietā. pH, elektrovadāmība, kopējais izšķīdušo vielu daudzums noteikts tūlīt pēc paraugu nogādāšanas laboratorijā. Krāsa noteikta spektrofotometriski (viļņa garums 455 pēc Pt/Co skalas). Hlorīdu satura analīze veikta, titrējot ar sudraba nitrātu, sulfātu daudzums noteikts ar turbidimetrisko metodi, cietība - titrējot ar EDTE indikatora “eriohroma melnais T” klātbūtnē. Nitrātu saturs noteikts, lietojot gentīnskābes diazotizāciju pēc nitrātu reducēšanas ar kadmiju, amonija saturs- ar Neslera reaģentu. Minerālais fosfors ūdenī analizēts, izmantojot amonija molibdātu. Kalcija un magnija saturs noteikts titrimetriski, dzelzs saturs - spektrofotometriski, izmantojot amonija rodanīda metodi.

Mikrobioloģija

Mikrobioloģiskās analīzes veiktas ūdens (ievākti ar Rutnera batometru) un grunts (ievākti ar Ekmaņa-Berdža gruntstvērēju) paraugiem. 1 g grunts atšķaidot ar 25 ml sterila ūdens, iegūta suspensija, kura tālākajā darba gaitā apstrādāta tāpat kā ūdens paraugi.

Mikroorganismu kopējais skaits noteikts ar tiešā skaita metodi. Filtri krāsoti ar eritrozīnu, mikroorganismi skaitīti 20 redzes laukos, izmantojot gaismas mikroskopu.

Heterotrofo baktēriju – saprofīto un oligokarbofīlo - skaits noteikts ar dziļumsējas metodi selektīvās barotnēs.

Saprofīto baktēriju skaits noteikts zivju-peptona agara barotnē.  Aprēķināta saprofīto baktēriju skaita attiecība pret mikroorganismu kopējo skaitu, kā arī oligokarbofīlo baktēriju skaita attiecība pret saprofīto baktēriju skaitu, kas raksturo ūdens tīrības pakāpi un allohtono un autohtono organisko vielu klātbūtni. Oligokarbofīlo baktēriju skaits noteikts Gorbenko barotnē.

Fitoplanktons un perifitons

Fiptoplanktona paraugi ievākti ar Rutnera tipa batometru, apstrādāti ar filtrēšanas metodi un fiksēti ar formalīnu. Fitoplanktona biomasa aprēķināta ar tiešās mērīšanas metodi.

Perifitons ievākts no ūdenī iegremdētiem priekšmetiem, makrofītiem, akmeņiem, kā arī no grunts virsējās kārtiņas. Paraugi fiksēti ar formalīnu. Mikroskopēšana veikta ar caurejošās gaismas mikroskopu Amplival, lietojot 40 līdz 200 un pat vairāk reižu palielinājumu.

Zoomakrobentoss

Paraugi ievākti ar kausveida Ekmaņa-Berdža gruntstvērēju, kura tvēruma laukums 1/40 m2, kā arī skrāpi. Katrā punktā ņemti 1-2 tvērumi. Bentosa skalošanai izmantoti metāliskie sieti ar 0,25 mm un 0,5 mm lielām acīm. Materiāls fiksēts 4% formalīnā. Bentosa organismi apstrādāti laboratorijā pēc vispārpieņemtām bentosa standarta metodēm.

#### Paraugu ņemšanas vietas

Paraugu ņemšanas vietas – monitoringa punkti – parādīti 1.attēlā.

REZULTĀTI

Salacas izteka no Burtnieku ezera (Vecate)

#### Hidroķīmija

| Datums | Mēnesis |  | Gads |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 07 |  | 2000 |
| Paraugu ievākšanas vieta |  | Salacas izteka no Burtnieku ezera |  |

| Parametri | Parauga ņemšanas vieta; horizonts (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L.kr.; 0,5 | Vidus; 0,5 | Vidus; piegrunts | Kr.kr.; 0,5 |
| Temperatūra, oC | - | 20,2 | - | - |
| EVS, S/cm | 314 | 329 | 330 | 330 |
| TDS, mg/l | 157 | 164 | 165 | 165 |
| Kop. cietība, mgekv/l | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 3,4 |
| Krāsa, grādi, Pt/Co | 49 | 39 | 45 | 44 |
| Ph | 7,93 | 7,86 | 7,88 | 7,78 |
| O2, mg/l | 8,8 | 8,9 | 8,0 | 8,0 |
| BSP5, mg/l | 3,1 | 2,8 | 3,4 | 0,4 |
| ĶSP, mg/l | 33 | 31 | 40 | 35 |
| N-NH4, mg/l | 0,40 | 0,33 | 0,32 | 0,30 |
| N-NO2, mg/l | 0,024 | 0,036 | 0,033 | 0,030 |
| N-NO3, mg/l | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,5 |
| PO43- , mg/l | 0,004 | 0,020 | 0,040 | 0,010 |
| Fe kop, mg/l | 0,26 | 0,17 | 0,72 | 0,14 |
| Si, mg/l | 0,95 | 0,84 | 0,91 | 1,24 |
| K+, mg/l | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 |
| Na+, mg/l | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,9 |
| Ca2+ , mg/l | 50,4 | 49,7 | 52,7 | 50,1 |
| Mg2+ , mg/l | 13,3 | 14,2 | 9,7 | 10,6 |
| HCO3-, mg/l | 211,1 | 206,2 | 208,6 | 217,2 |
| SO4-, mg/l | 28,0 | 16,0 | 23,0 | 12,0 |
| Cl-, mg/l | 18,3 | 16,5 | 20,7 | 17,4 |
| Mineralizācija, mg/l | 326,1 | 307,6 | 319,7 | 312,9 |

# Mikroorganismi

| Datums | Mēnesis |  | Gads |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 07 |  | 2000 |
| Paraugu ievākšanas vieta |  | Salacas izteka no Burtnieku ezera |  |

| Parametri | Ūdens, 0.5m | Grunts |
| --- | --- | --- |
| Mikroorganismu kop. skaits, mlj.š./ml (g) (a) | 0.9 | 763.4 |
| Saprofīto baktēriju skaits, š./ml (g) (b) | 90 | 57 500 |
| Oligokarbofīlo baktēriju skaits, š./ml (g) (c) | 520 | 66 750 |
| b/a , % | 0.01 | 0.007 |
| c/b | 5.8 | 1.1 |
| Vērtējums:  - mezosaprobs stāvoklis |  |  |
| Piezīmes: Lietus. Grunts virskārta – pelēkas, smilšainas dūņas |  |  |

Fitoplanktons

| Datums | Mēnesis |  | Gads |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 07 |  | 2000 |
| Paraugu ievākšanas vieta |  | Salacas izteka no Burtnieku ezera |  |

| Aļģu nodalījums | ###### Šūnu sk./l | Biomasa, mg/l |
| --- | --- | --- |
| # Cyanophyta | 16 104 | 0.0038 |
| # Microcystis aeruginosa | 2 400 | 0.0001 |
| # Gloeocapsa limnetica | 960 | 0.0035 |
| # Microcystis pulverea | 12 000 | 0.0001 |
| # Oscillatoria limnetica | 744 | 0.0001 |
| # Euglenophyta | 480 | 0.001 |
| # Phacus pleuronectes | 480 | 0.001 |
| # Bacillariophyta | 13 680 | 0.125 |
| Aulacoseira italica | 4 800 | 0.021 |
| Aulacoseira italica var. tenuissima | 2 400 | 0.010 |
| ##### Amphora ovalis | 1 200 | 0.001 |
| Cocconeis pediculus | 960 | 0.001 |
| Cyclotella comta | 3 840 | 0.001 |
| Nitzschia sigmoidea | 480 | 0.001 |
| ### Chlorophyta | 15 840 | 0.008 |
| Ankistrodesmus sp. | 960 | 0.001 |
| Scenedesmus quadricauda | 9 600 | 0.003 |
| Scenedesmus denticulatus | 4 800 | 0.001 |
| Staurastrum sp. | 480 | 0.003 |
| Kopā: | 46 104 | 0.1378 |

| ## Aļģu sugu skaits fitoplanktonā: 15 | Upes posms novērtējams kā - mezosaprobs. |
| --- | --- |
| Saprobitātes indekss: 1.85 |  |

## Fitoplanktonā dominējošās sugas: Pēc šūnu skaita dominē Microcystis pulverea, pēc biomasas Aulacoseira italica Perifitonā dominējošās sugas: Oscillatoria tenuis, Cocconeis pediculus, C. placentula, Pinnularia sp., Amphora ovalis, Nitzschia sp.

Zoobentoss

| Datums | Mēnesis |  |  | Gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 07 |  |  | 2000 |
| Paraugu ievākšanas vieta |  |  | Salacas izteka no Burtnieku ezera, kreisā piekraste |  |
| Grunts raksturojums |  | Pelēka dūņa, saknes, rupjš augu detrīts |  |  |

| Organismu grupa, sugas | Skaits - eks./m2 | Masa - g/m2 |
| --- | --- | --- |
| Oligochaeta | 1 140 | 1,88 |
| # Limnodrilus hoffmeisteri | 100 |  |
| # Limnodrilus udekemianus | 40 |  |
| # Potamothrix hammoniensis | 1000 |  |
| Hirudinea | 20 | 1,92 |
| ## Erpobdella octoculata | 20 |  |
| ### Malacostraca | 20 | 0,06 |
| ### Asellus aquaticus | 20 |  |
| ### Odonata | 20 | 9,32 |
| # Epitheca bimaculata | 20 |  |
| ## Trichoptera | 20 | 0,06 |
| ##### Anabolia sp. | tm |  |
| ##### Molanna angustata | 20 |  |
| Megaloptera | 80 | 1,28 |
| Sialis morio | 80 |  |
| ### Diptera | 1 360 | 1,20 |
| # Chironomidae | 1300 | 1,16 |
| ##### Culicoides | 60 | 0,04 |
| Bivalvia |  |  |
| ## Anodonta sp. | t |  |
| ## Unio tumidus | t |  |
| ## Unio pictorum | t |  |
| ## Amesoda draparnaldi | t |  |
| ## Pisidium amnicum | t |  |
| ## Euglesa sp. | t |  |
| ## Dreissena polymorpha | ~ 300 t |  |
| ### Gastropoda |  |  |
| # Acroloxus lacustris | t |  |
| # Valvata piscinalis | t |  |
| # Viviparus viviparus | t |  |
| # Lymnaea ovata | t |  |
| # Lymnaea palustris | t |  |
| # Lymnaea stagnalis | t |  |
| # Planorbarius corneus | t |  |
| # Bithynia tentaculata | t |  |

| Organismu skaits eks/m2 | Organismu svars g/m2 | Sugu un taksonu skaits | Saprobitātes indekss |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 660 | 15,72 | 26 | 2,79 |

Identificēja: Elga Parele

Vērtējums: Upi šai punktā var raksturot kā stipri piesārņotu - alfa-mezosaprobu. To veicina lēnā straume, pūstošo augu atliekas un biezā dūņu slāņa uzkrāšanās.

| Datums | Mēnesis |  |  | Gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 07 |  |  | 2000 |
| Paraugu ievākšanas vieta |  |  | Salacas izteka no Burtnieku ezera, labā piekraste |  |
| Grunts raksturojums |  | Dūņa melna, detrīts, tukšas gliemju čaulas |  |  |

| Organismu grupa, sugas | Skaits – eks./m2 | Masa - g/m2 |
| --- | --- | --- |
| ### Turbellaria | 100 | 1,36 |
| ### Planaria torva | 100 |  |
| ### Nematoda | 80 | 0,04 |
| ### Oligochaeta | 2 700 | 4,08 |
| # Stylaria lacustris | 100 |  |
| # Chaetogaster limnaei | 20 |  |
| # Aulodrilus pluriseta | 40 |  |
| # Limnodrilus udekemianus | 40 |  |
| # Limnodrilus hoffmeisteri | 600 |  |
| # Potamothrix hammoniensis | 600 |  |
| # Psammoryctides barbatus | 300 |  |
| # Psammoryctides moravicus | 20 |  |
| # Peloscolex ferox | 200 |  |
| # Tubifex ignotus | 780 |  |
| ### Hirudinea | 540 | 4,04 |
| # Glossiphonia complanata | 20 |  |
| # Erpobdella octoculata | 340 |  |
| # Helobdella stagnalis | 180 |  |
| ### Malacostraca | 820 | 2,16 |
| # Gammarus pulex | 80 |  |
| # Gammarus lacustris | 20 |  |
| # Asellus aquaticus | 720 |  |
| ### Ephemeroptera | 80 | 0,24 |
| Ephemera vulgata | 80 |  |
| ### Diptera | 780 | 1,20 |
| # Chironomidae | 780 |  |
| ### Megaloptera | 60 | 0,52 |
| # Sialis morio | 60 |  |
| ### Bivalvia | 3 340 | 4 332,0 |
| ## Pseudanodonta complanata | t |  |
| Dreissena polymorpha | 3340 |  |
| ### Gastropoda | 260 | 112,14 |
| # Valvata piscinalis | t |  |
| # Bithynia tentaculata | 100 |  |
| # Viviparus viviparus | 40 |  |
| ## Acroloxus lacustris | 20 |  |
| ## Lymnaea stagnalis | 40 |  |
| ## Lymnaea ovata | 60 |  |

| Organismu skaits eks/m2 | Organismu svars g/m2 | Sugu un taksonu skaits | Saprobitātes indekss |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 680 | 4 456,48 | 29 | 2,26 |

Identificēja: Elga Parele

Vērtējums: Upi šai punktā var raksturot kā vidēji piesārņotu – beta-mezosaprobu

Salaca LEJPUS  MAZSALACAS (PRET SKAŅO KALNU)

#### Hidroķīmija

| Datums | Mēnesis |  | Gads |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 07 |  | 2000 |
| Paraugu ievākšanas vieta |  | Salaca lejpus Mazsalacas |  |

| Parametri | # Horizonts |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0,5 m | # Piegrunts slānis |
| Temperatūra, oC | 20,2 | - |
| EVS, S/cm | 325 | 330 |
| TDS, mg/l | 162 | 165 |
| Kop. cietība, mgekv/l | 4,3 | 3,8 |
| Krāsa, grādi, Pt/Co | 40 | 39 |
| Ph | 7,97 | 7,92 |
| O2, mg/l | 8,4 | - |
| BSP5, mg/l | 2,9 | - |
| ĶSP, mg/l | 29 | - |
| N-NH4, mg/l | 0,29 | 0,28 |
| N-NO2, mg/l | 0,011 | 0,010 |
| N-NO3, mg/l | 1,4 | 1,4 |
| PO43- , mg/l | 0,016 | 0,017 |
| Fe kop, mg/l | 0,16 | 0,10 |
| Si, mg/l | 1,61 | 1,17 |
| K+, mg/l | 2,1 | 2,1 |
| Na+, mg/l | 3,6 | 3,1 |
| Ca2+ , mg/l | 59,2 | 55,2 |
| Mg2+ , mg/l | 16,1 | 12,8 |
| HCO3-, mg/l | 250,1 | 225,7 |
| SO4-, mg/l | 19,0 | 14,0 |
| Cl-, mg/l | 18,3 | 15,6 |
| Mineralizācija, mg/l | 368,4 | 331,5 |

# Mikroorganismi

| Datums | Mēnesis |  | Gads |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 07 |  | 2000 |
| Paraugu ievākšanas vieta |  | Salaca lejpus Mazsalacas |  |

| Parametri | Ūdens | Grunts |
| --- | --- | --- |
| Mikroorganismu kop. skaits , mlj.š./ml (g) (a) | 3.1 | 287.4 |
| Saprofīto baktēriju skaits, š./ml (g) (b) | 270 | 9 500 |
| Oligokarbofīlo baktēriju skaits, š./ml (g) (c) | 930 | 21 750 |
| b/a , % | 0.009 | 0.003 |
| c/b | 3.4 | 2.3 |
| Vērtējums:  - mezosaprobs stāvoklis |  |  |
| Piezīmes: Lietus. Grunts paraugs ņemts upes vidū; grunts virskārta – gaiša smilts |  |  |

Fitoplanktons

| Datums | Mēnesis |  |  |  | Gads |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 07 |  |  |  | 2000 |  |
| Paraugu ievākšanas vieta |  | Salaca lejpus Mazsalacas |  |  |  |  |
| Aļģu nodalījums |  |  |  | ## Šūnu sk./l |  | Biomasa, mg/l |
| # Cyanophyta |  |  |  | 11 560 |  | 0.004 |
| # Microcystis aeruginosa |  |  |  | 3 840 |  | 0.0003 |
| # Oscillatoria limnetica |  |  |  | 7 720 |  | 0.0001 |
| # Bacillariophyta |  |  |  | 4 800 |  | 0.0062 |
| Cocconeis pediculus |  |  |  | 960 |  | 0.001 |
| Cocconeis placentula |  |  |  | 960 |  | 0.001 |
| Cymbella sp. |  |  |  | 480 |  | 0.001 |
| ##### Cyclotella comta |  |  |  | 480 |  | 0.0001 |
| Gyrosigma acuminatum |  |  |  | 480 |  | 0.001 |
| Navicula gracilis |  |  |  | 480 |  | 0.0001 |
| Navicula cryptocephala |  |  |  | 960 |  | 0.002 |
| ### Chlorophyta |  |  |  | 8 640 |  | 0.0051 |
| Ankistrodesmus fusiformis |  |  |  | 960 |  | 0.0001 |
| Scenedesmus denticulatus |  |  |  | 3 840 |  | 0.003 |
| Scenedesmus quadricauda |  |  |  | 1 920 |  | 0.001 |
| Scenedesmus quadricauda |  |  |  | 1 920 |  | 0.001 |
| Kopā: |  |  |  | 25 000 |  | 0.0153 |
| ## Fitoplanktonā konstatēto sugu skaits: 13 |  |  | Upes posms vērtējams kā -mezosaprobs. |  |  |  |
| #### Saprobitātes indekss: 1.95 |  |  |  |  |  |  |

## Fitoplanktonā dominējošās sugas: Nav izteikti dominējošas sugu.

Perifitonā dominējošās sugas: Oscillatoria tenuis, Cocconeis pediculus, C. placentula

Zoobentoss

| Datums | Mēnesis |  | Gads |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 07 |  | 2000 |
| Paraugu ievākšanas vieta |  | Salaca lejpus Mazsalacas, kreisā piekraste |  |
| Grunts raksturojums |  | mālsmilts, smalks detrīts, sanesumi, lēpes |  |

| Organismu grupa, sugas | Skaits – eks./m2 | Masa - g/m2 |
| --- | --- | --- |
| ### Oligochaeta | 680 | 0,32 |
| # Stylaria lacustris | 480 |  |
| # Uncinais uncinata | 200 |  |
| ### Ephemeroptera | 1 840 | 5,20 |
| Cloeon dipterum | 480 |  |
| # Baetis rhodani | 560 |  |
| Ephemera vulgata | 600 |  |
| Paraleptophlebia cincta | 120 |  |
| Heptagenia sp. | 80 |  |
| ### Odonata | 80 | 2,88 |
| # Gomphus vulgatissimus | 80 |  |
| ### Coleoptera larve | 40 | 0,08 |
| ### Diptera | 1 320 | 1,32 |
| # Chironomidae | 1040 |  |
| # Tabanidae | 40 |  |
| # Culicoides | 240 |  |
| ### Trichoptera | 80 | 0,16 |
| # Mystacides azurea | 40 |  |
| # Leptoceridae | 40 |  |
| ### Heteroptera | 40 | 0,56 |
| Nepa cinerea | 40 |  |
| ### Gastropoda | 280 | 142,48 |
| # Anisus albus | 200 |  |
| # Bithynia tentaculata | 160 |  |
| # Lymnaea ovata | 160 |  |
| # Valvata pulchaella | 160 |  |
| # Viviparus viviparus | 40 |  |
| ### Bivalvia | 120 | 1,68 |
| ## Amesoda draparnaldi | 40 |  |
| ## Euglesa crassa | 80 |  |

| Organismu skaits eks/m2 | Organismu svars g/m2 | Sugu un taksonu skaits | Saprobitātes indekss |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 920 | 154,68 | 25 | 2,2 |

#### Identificēja: Elga Parele

Vērtējums: Upi šai punktā var raksturot kā vidēji piesārņotu - beta-mezosaprobu

| Datums | Mēnesis |  | Gads |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 07 |  | 2000 |
| Paraugu ievākšanas vieta Dziļums m : 0,5 |  | Salaca lejpus Mazsalacas, labā piekraste |  |
| Grunts raksturojums |  | Dūņaina smilts, detrīts- vecas lapas, zariņi, lēpes |  |

| Organismu grupa, sugas | Skaits - eks./m2 | Masa - g/m2 |
| --- | --- | --- |
| ### Oligochaeta | 300 | 0,36 |
| # Stylaria lacustris | 60 |  |
| # Slavina appendiculata | 20 |  |
| # Ophidonais serpentina | 20 |  |
| # Limnodrilus hoffmeisteri | 60 |  |
| # Potamothrix hammoniensis | 80 |  |
| # Peloscolex ferox | 20 |  |
| # Tubifex ignotus | 20 |  |
| # Lumbriculus variegatus | 20 |  |
| ### Hirudinea | 100 | 0,24 |
| ### Erpobdella nigricollis | 20 |  |
| ### Erpobdella sp.juv. | 40 |  |
| ### Glossiphonia heteroclita | 20 |  |
| ### Helobdella stagnalis | 20 |  |
| ### Malacostraca | 100 | 0,40 |
| ### Asellus aquaticus | 100 |  |
| ### Hydracarina | 80 | 0,08 |
| # Limnochares aquatica | 80 |  |
| ### Ephemeroptera | 140 | 0,24 |
| Paraleptophlebia cincta | 80 |  |
| ##### Caenis undosa | 20 |  |
| # Cloeon diptera | 40 |  |
| ### Odonata | 40 | 1,40 |
| # Gomphus vulgatissimus | 20 |  |
| # Platycnemis pennipes | 20 |  |
| ### Diptera | 3 420 | 1,68 |
| # Chironomidae | 3380 |  |
| # Bezzia | 20 |  |
| # Culicoides | 20 |  |
| ### Trichoptera | 40 | 2,88 |
| # Polycentropus flavomaculatus | 20 |  |
| # Anabolia soror | 20 |  |
| ### Coleoptera larve | 120 | 0,32 |
| # Agabus sp. | 20 |  |
| # Laccophilus sp. | 100 |  |
| ### Bivalvia | 20 | 0,36 |
| ## Pisidium amnicum | 20 |  |
| Unio tumidus | t |  |

| Organismu skaits eks/m2 | Organismu svars g/m2 | Sugu un taksonu skaits | Saprobitātes indekss |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 360 | 7,92 | 28 | 2,27 |

| Identificēja: Elga Parele |  |
| --- | --- |
| Vērtējums: Upi šai punktā var raksturot kā vidēji piesārņotu - beta-mezosaprobu. |  |

## SALACAS LEJTECE (PRET MONITORINGA STACIJU “SALACA”)

## Hidroķīmija

| Datums | Mēnesis |  | Gads |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 07 |  | 2000 |
| Paraugu ievākšanas vieta |  | Salacas lejtece pret monitoringa staciju “Salaca” |  |

| Parametri | Parauga ņemšanas vieta; 0,5m horizonts |  |
| --- | --- | --- |
|  | L.kr. | Vidus |
| Temperatūra, oC | 20,4 | 21,6 |
| EVS, S/cm | 354 | 356 |
| TDS, mg/l | 177 | 178 |
| Kop. cietība, mgekv/l | 3,9 | 3,8 |
| Krāsa, grādi Pt/Co | 28 | 27 |
| Ph | 8,02 | 8,15 |
| O2, mg/l | - | 8,0 |
| BSP5, mg/l | - | 1,3 |
| ĶSP, mg/l | - | 37 |
| N-NH4, mg/l | 0,30 | 0,28 |
| N-NO2, mg/l | 0,008 | 0,008 |
| N-NO3, mg/l | 1,4 | 1,4 |
| PO43- , mg/l | 0,004 | 0,004 |
| Fe kop, mg/l | 0,14 | 0,14 |
| Si, mg/l | 2,07 | 1,77 |
| K+, mg/l | 2,1 | 2,1 |
| Na+, mg/l | 3,9 | 3,9 |
| Ca2+ , mg/l | 53,5 | 51,2 |
| Mg2+ , mg/l | 15,2 | 14,7 |
| HCO3-, mg/l | 231,8 | 246,4 |
| SO4-, mg/l | 11,0 | 11,0 |
| Cl-, mg/l | 18,3 | 22,4 |
| Mineralizācija, mg/l | 335,8 | 351,7 |

# Mikroorganismi

| Datums | Mēnesis |  | Gads |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 07 |  | 2000 |
| Paraugu ievākšanas vieta |  | Salacas lejtece pret monitoringa staciju “Salaca” |  |

| Parametri | Ūdens | Grunts |
| --- | --- | --- |
| Mikroorganismu kop. skaits , mlj.š./ml (g) (a) | 3.7 | 112.0 |
| Saprofīto baktēriju skaits, š./ml (g) (b) | 320 | 3 370 |
| Oligokarbofīlo baktēriju skaits, š./ml (g) (c) | 290 | 6 000 |
| b/a , % | 0.009 | 0.003 |
| c/b | 0.9 | 1.8 |
| Vērtējums:  - mezosaprobs stāvoklis |  |  |
| Piezīmes: Grunts virskārta – akmentiņi, grants |  |  |

## Fitoplanktons

| Datums | Mēnesis |  | Gads |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 07 |  | 2000 |
| Paraugu ievākšanas vieta |  | Salacas lejtece pret monitoringa staciju “Salaca” |  |

| Aļģu nodalījums | ## Šūnu sk./l | Biomasa, mg/l |
| --- | --- | --- |
| # Cyanophyta | 8 160 | 0.042 |
| # Gloeocapsa turgida | 7 680 | 0.016 |
| # Gomphosphaeria lacustris | 480 | 0.026 |
| # Bacillariophyta | 29 280 | 0.094 |
| Aulacoseira italica | 13 440 | 0.042 |
| Cocconeis pediculus | 4 800 | 0.021 |
| Fragilaria capucina | 8 640 | 0.006 |
| Navicula sp. | 960 | 0.009 |
| Navicula cryptocephala | 960 | 0.012 |
| Nitzschia sigmoidea | 480 | 0.004 |
| ### Chlorophyta | 8 680 | 0.043 |
| #### Ankistrodesmus fussiformis | 960 | 0.001 |
| #### Botryococcus braunii | 960 | 0.003 |
| #### Closterium arcuatum | 480 | 0.036 |
| #### Scenedesmus sp. | 3 840 | 0.001 |
| #### Tetraedron minimum | 480 | 0.001 |
| #### Tetrastrum glabrum | 1 960 | 0.001 |
| Kopā: | 46 120 | 0.179 |

| ## Sugu skaits: 14 | Upes posms vērtējams kā - mezosaprobs. |
| --- | --- |
| Saprobitātes indekss pēc fitoplanktona: 1.85 |  |

## Fitoplanktonā dominējošās sugas: Nav izteikti dominējošu sugu Perifitonā dominējošās sugas: Labajā krastā uz akmens substrāta (tā pat kā iepriekšējos gados): masveidā Oscillatoria tenuis, kas liecina par lokālu organiskas izcelsmes piesārņojumu. Upes vidū, straumē uz akmens substrāta (tāpat kā iepriekšējos gados): Hildenbrandtia rivularis, kas liecina par tīru ar skabekli bagātu vidi. Upes vidū uz Fontinalis antipyretica substrāta: Navicula spp., Cocconeis placentula, C. pediculus, Amphora ovalis, Melosira varians, Melosira distans, Cyclotella comta, C. meneghiniana, Stephanodiscus hantzschii, Gyrosigma sp., Closterium monilifeferum, Gomphosphaeria spp., Synedra ulna, Pediastrum boryanum, P. tetras, Pinnularia sp.

Hlorofila "a" koncentrācijas

|  | Parauga ņemšanas vieta, tilpums | D665 | D750 | Chl "a" mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Salaca pret Vecati, 0.5 m, 0.2 l | 0.035 | 0.029 | 1.56 |
| 2. | Salaca pret Skaņo kalnu, 0.5 m, 0.3 l | 0.039 | 0.028 | 1.91 |

Zoobentoss

| Datums | Mēnesis |  | Gads |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 07 |  | 2000 |
| Paraugu ievākšanas vieta |  | Salacas lejtece pret monitoringa staciju “Salaca”, vidus |  |
| Grunts raksturojums |  | Mālaina grants, detrīts, oļi, akmeņi, saknes, glīvenes, |  |

| Organismu grupa, sugas | Skaits - eks./m2 | Masa - g/m2 |
| --- | --- | --- |
| Oligochaeta | 1 122 | 3,5 |
| # Stylaria lacustri | 33 |  |
| # Nais behningi | 11 |  |
| # Nais barbata | 11 |  |
| # Slavina appendiculata | 11 |  |
| # Limnodrilus hoffmeisteri | 11 |  |
| # Potamothrix moldaviensis | 22 |  |
| # Psammoryctides albicola | 11 |  |
| # Psammoryctides barbatus | 143 |  |
| # Peloscolex ferox | 77 |  |
| # Psammoryctides moravicus | 44 |  |
| # Lumbriculus variegatus | 77 |  |
| # Stylodrilus heringianus | 605 |  |
| # Rhynchelmis tetratheca | 77 |  |
| # Eiseniella tetraedra | 33 |  |
| Hirudinea | 165 | 0,66 |
| ## Erpobdella octoculata | 44 |  |
| ## Piscicola geometra | 110 |  |
| ## Glossiphonia complanata | 11 |  |
| ### Malacostraca | 473 | 2,20 |
| # Gammarus pulex | 473 |  |
| Hydrozoa | 11 | 0,01 |
| Nematoda | 165 | 0,03 |
| Hydracarina | 264 | 0,03 |
| ## Pionidae | 264 |  |
| ### Odonata | 11 | 0,29 |
| ## Gomphus vulgatissimus | 11 |  |
| ## Trichoptera | 1 826 | 11,02 |
| # Ithytrichia lamellaris | 33 |  |
| # Hydropsyche spp. | 1 540 |  |
| # Brachycentrus subnubilus | 176 |  |
| # Lepidostoma hirtum | 22 |  |
| # Leptoceridae | 44 |  |
| # Hydroptila sp. | 11 |  |
| Ephemeroptera | 858 | 1,45 |
| # Baetidae | 55 |  |
| # Baetis rhodani | 473 |  |
| # Heptagenia sp. | 55 |  |
| # Caenis moestus | 11 |  |
| # Potamanthus luteus | 231 |  |
| # Paraleptophlebia sp. | 11 |  |
| # Ephemerella ignita | 22 |  |
| ### Plecoptera | 638 | 0,75 |
| ### Coleoptera larve | 242 | 0,31 |
| # Dryopoidea | 154 |  |
| # Dytiscidae | 88 |  |
| Heteroptera | 484 | 4,18 |
| # Nepa cinerea | 11 |  |
| # Gerris sp. | 22 |  |
| # Aphelochirus aestivalis | 451 |  |
| ### Diptera | 1 936 | 1,15 |
| # Chironomidae | 1672 |  |
| # Simuliidae | 132 |  |
| # Culicoides u.c. | 132 |  |
| Bivalvia | 22 | 0,55 |
| # Amesoda draparnaldi | 22 |  |
| # Pisidium amnicum | t |  |
| # Pseudanodonta | t |  |
| ### Gastropoda | 517 | 13,30 |
| # Lymnaea ovata | 209 |  |
| # Lymnaea sp.juv. | 11 |  |
| # Theodoxus fluviatilis | 253 |  |
| # Bithynia tentaculata | 22 |  |
| # Ancylus fluviatilis | 22 |  |
| # Anisus septemgyratus | t |  |
| # Valvata piscinalis | t |  |

| Organismu skaits eks/m2 | Organismu svars g/m2 | Sugu un taksonu skaits | Saprobitātes indekss |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 734 | 39,43 | 54 | 1,78 |

Identificēja: Elga Parele

Vērtējums: Kopumā Salacu šai griezumā var raksturot kā vidēji piesārņotu - beta-mezosaprobu. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu pētījumiem, būtiskas izmaiņas zoobentosa sastāvā nav novērotas – organismu skaits palielinājies tikai par 3,4 %, bet svars – par 1,7 %.

REZULTĀTU ANALĪZE UN SECINĀJUMI

Salacas iztekā no Burtnieku ezera hidrokarbonātu, magnija, kalcija, sulfātu un hlora jonu koncentrācijas un procentuālās attiecības, salīdzinot ar  iepriekšējo gadu novērojumiem,  būtiski nav mainījušās un kopumā atbilst dabisko sezonālo procesu raksturam. Arī lejpus Mazsalacas būtiskas izmaiņas galveno jonu koncentrācijās, salīdzinot ar iepriekšējā gada novērojumiem, nav konstatētas. Raksturīgi, ka salīdzinoši augstas ir izšķīdušā skābekļa koncentrācijas upes tecē, kas ir izskaidrojams ar lietavām un vēsajiem laikapstākļiem 2000. gada vasarā. To ietekmē ievērojami zemākas ir arī ūdens krāsas vērtības, piem., iztekas rajonā tās ir  98-99 Pt/Co grādi, bet lejtecē, salīdzinot ar iepriekšējajiem gadiem, šīs vērtības ir gandrīz 3 reizes zemākas. Iztekā ĶSP koncentrācijas pa  šķērsprofilu ūdens virskārtā ir diezgan viendabīgas. Augstākas ĶSP, BSP5 koncentrācijas upes vidusdaļas piegrunts slānī ir saistītas ar Burtnieka ezera ietekmi un atspoguļo tajā noritošos procesus.

## Lejpus Mazslacas ĶSP un izšķīdušo vielu koncentrācijas ir nedaudz pazeminājušās. Salacas lejtecē galveno jonu un biogēnu koncentrācijas ir nedaudz paaugstinājušās, ko nosaka vielu pieplūde no sateces baseina.

Salacas upes hidroķīmiskais sastāvs kopumā atbilst pētīto rādītāju sezonālajām izmaiņām, kādas raksturīgas lotiskās sistēmās, un šī reģiona hidroķīmiskajām īpatnībām.

Visā upes tecē mikrobioloģiskie rādītāji raksturo upi kā -mezosaprobu, kas liecina, ka vēsā un lietainā veģetācijas periodā upes saprobitāte kopumā samazinās, salīdzinot ar gadiem, kad ūdens temperatūra ir augstāka un caurplūdums zemāks.

1. attēls. Mikroorganismu kopējā skaita izmaiņas Salacas ūdenī un gruntī veģetācijas sezonā, 1995. – 2000.g.

Kā redzams 1. attēlā, mikroorganismu kopējais skaits upes tecē samazinās, kas apliecina upes pašattīrīšanās spējas. Svārstību raksturs saistīts galvenokārt ar dažādu gadu vasaras sezonu hidroloģiskajām īpatnībām.

2000.gada veģetācijas pilnbrieda periodā Salacas fitoplanktons ir nabadzīgs visā upes tecējumā; fitoplanktona biomasas, raksturīgi lašupēm, ir zemas, hlorofila koncentrācijas atbilst oligosaprobam līmenim. Vienīgi Salacas augštecē ūdens virsslānī ir konstatēti  potenciāli toksisko zilaļģu Microcystis aeruginosa sanesumi no Burtnieku ezera.  Pēc algaloģisko pētījumu rezultātiem upe visā tecējumā atbilst -mezosaprobam līmenim.

Zoobentosa organismu kvantitatīvais un kvalitatīvais sastāvs Salacu kopumā raksturo kā vidēji piesārņotu - -mezosaprobu. Paaugstināts, t.i., α-mezosaprobs līmenis konstatēts tikai vienā punktā – Salacas iztekas kreisajā piekrastē, kur Burtnieku ezera un lēnās straumes ietekmē sakrājas pūstošas augu atliekas un veidojas biezs dūņu slānis. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu pētījumiem, būtiskas izmaiņas kā organismu skaitā, tā svarā Salacā nav novērotas.

Monitoringa rezultāti liecina, ka upe nav piesārņota. Vienlaicīgi upē ir bagātīgi attīstīta augstākā veģetācija un upes aizaugšanas pakāpe ir pieaugusi. Viens no iemesliem ir ilglaicīgu klimatisko izmaiņu (siltas ziemas) ietekme uz upes hidroloģisko režīmu, kā rezultātā augstāko augu atmiršana un aizskalošana ir kavēta. Šajā aspektā nepieciešami tālāka izpēte.

Kopumā pētījumi liecina, ka 2000.g. vēsajā un lietainajā veģetācijas periodā Salacas hidroķīmiskais un hidrobioloģiskais upes raksturojums atbilst -mezosaprobam līmenim, kas ir Latvijas upju fona stāvoklis.